- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：种养殖固体废弃物无害化处置及资源化高效利用项目

建设单位（盖章）：湖南泉润生物科技有限公司

编制日期：2023年11月

中华人民共和国生态环境部制

附件:

附件1  环评委托书

附件2  企业营业执照

附件3  发改局备案文件

附件4  使用林地同意书

附件5  未占用生态保护红线证明

附件6  祁阳市关于本项目用地纳入空间规划的承诺函

附图:

附图1 项目地理位置图

附图2 项目总平面布置图

附图3 大气监测点位图

附图4 声环境保护目标、大气环境保护目标示意

附图5 区域水系图

附图6项目周边现状照片

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 种养殖固体废弃物无害化处置及资源化高效利用项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2202-431121-04-01-504494 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 张守甲 | 联系方式 | 193****7866 |
| 建设地点 |  | 湖南省永州市祁阳市潘市镇多喜塘村 |  |  |
| 地理坐标 |  | E111.975982，N26.497495 |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | 2625有机肥料及微生物肥料制造 | 建设项目 行业类别 | 二十三、化学原料和化学制品制造业 26肥料制造 262其他 |
| 建设性质 |  | R新建（迁建） £改建 £扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  | 祁阳市发展和改革局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 祁发改备[2021]118号 |
| 总投资（万元） |  | 2000 | 环保投资（万元） | 40 |
| 环保投资占比（%） |  | 2 | 施工工期 | 6 |
| 是否开工建设 |  | R否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 3751 |
| 专项评价设置情况 |  | 无 |  |  |
| 规划情况 |  | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 |  | 无 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 |  | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | （一）产业政策符合性分析 本项目为有机肥制造，根据国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2021年修订），项目属于目录中“鼓励类-一、农林业-24、有机废弃物无害化处理及有机肥料产业化技术开发与应用”。因此，建设项目符合国家相关产业政策要求。 （二）选址合理性分析 根据现场踏勘及建设单位提供的资料，本项目位于祁阳市潘市镇多喜塘村，项目地周边被山体包围，拟建地东面为山体及山谷，南侧背靠大山，西面为山体及山谷，北面紧邻乡道，乡道北侧紧靠山体；西北面约700m处为多喜塘生猪养殖场，西面约400m处为多喜塘养猪场的污水处理站，西南侧约770m处为陆辉农牧公司，西面距离桐子坳、多喜塘等居民点在1100m以上，东面距郑家门口居民点在900m以上；周边500m范围内无居民敏感目标。 本项目有机肥制造，不属于祁阳市潘市镇禁止和限制引进的项目类型。项目经祁阳市国土资源局证明项目未占用生态红线，使用林地已经省林业厅审核同意，祁阳市人民政府承诺将项目用地纳入空间规划；项目选址地周边敏感点分布少且距离在900m外，不存在限制项目建设的外环境因素。 本项目建设可就近集中处置多喜塘养猪场及附近乡镇养殖场的粪便，减少了长途转运存在的二次污染风险，项目将废弃的养殖粪便转变为有机肥，具有较好的节能减排效益，且项目距离湘江在3km以上，对湘江不存在污染风险。 综合来看，项目选址合理可行。 （三）“三线一单”符合性分析 项目位于祁阳市潘市镇多喜塘村，根据《永州市关于“三线一单”生态环境分区管控的实施意见》，项目所在区属于优先保护单元。 1、生态红线 “生态保护红线”是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。 经核实，本项目拟建地不在生态红线范围内，符合生态红线要求。 2、环境质量底线 “环境质量底线”是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。 祁阳市2021年大气环境各常规因子达标，本项目建设符合环境质量底线要求的。 3、资源利用上线 资源是环境的载体，“资源利用上线”地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。 项目为有机肥生产项目，营运过程中消耗一定量的水资源、电资源，区域内生产和生活用水均使用地下水，能源主要依托当地电网供电，项目资源消耗相对区域资源利用总量较小。租用土地建设厂房，土地资源消耗符合要求。 因此，项目资源利用满足要求。 4、生态环境准入清单 本项目为有机肥生产项目，根据《永州市关于“三线一单”生态环境分区管控的实施意见》，本项目所属行业未被列入负面清单。 本项目位于祁阳市潘市镇多喜塘村，与《永州市关于“三线一单”生态环境分区管控的实施意见》中3、祁阳县-潘市镇相符性分析如下： 表1-1 项目与永州市关于“三线一单”生态环境分区管控的实施意见相符性分析 环境管控 单元编码; 单元名称; 行政区划; 单元分类; 单元面积 (km2); 涉及乡镇 （街道）; 区域主体功能定位; 经济产业布局; 主要环境问题和重要敏感目标. 省; 市; 县. ZH431121 10002; 白水镇/观 音滩镇/潘 市镇/七里 桥镇; 湖 南 省; 永 州 市; 祁 阳 县; 优先保护 单元; 566.46; 白水镇/观音滩镇/潘市镇/七里桥镇; 国家级农产品主产区; 白水镇：商贸物流、农业、农林产品加工。 观音滩镇：农业、农林产品加工、生态旅游。 潘市镇：商贸、旅游业。 七里桥镇：农业、旅游业。; 无明显环境问题。. 主要属性; 白水镇：生态保护红线/一般生态空间(风景名胜区/公益林/湿地公园/水土保持功能重要区/水源涵养重要区)；水环境一般管控区/水环境工业污染重点管控区/水环境优先保护区 (城镇污水处理厂-湖南省祁阳经济开发区外围汇水区、祁阳科技工业园污水处理厂(市州补充)/湖南祁阳浯溪国家湿地公园)；大气环境弱扩散重点管控区/大气环境一般管控区/大气环境高排放重点管控区(湖南省祁阳经济开发区核准范围外已建成区)/大气环境优先保护区(浯溪碑林风景名胜区)；农用地优先保护区/土壤污染风险一般管控区/其他土壤重点管控区(部省级采矿权/市县级采矿权) ；高污染燃料禁燃区观音滩镇 ：生态保护红线/一般生态空间(公益林/湿地公园/石漠化敏感区/水土保持功能重要区/水源涵养重要区)；水环境优先保护区(湖南祁阳浯溪国家湿地公园)/水环境工业污染重点管控区(湖南省祁阳经济开发区外围汇水区)/水环境城镇生活污染重点管控区(城镇污水处理厂-祁阳白竹污水处理厂(市州补充))/ 水环境一般管控区；大气环境布局敏感重点管控区/大气环境弱扩散重点管控区/大气环境高排放重点管控区(湖南祁阳经济开发区核准范围外已建成区) /大气环境一般管控区；农用地优先保护区/其他土壤重点管控区(市县级采矿权/土壤污染风险一般管控区)；高污染燃料禁燃区潘市镇：生态保护红线/一般生态空间(风景名胜区/公益林/森林公园/湿地公园/石漠化敏感区/水土保持功能重要区/水源涵养重要区/自然保护区)；水环境优先保护区(湖南祁阳浯溪国家湿地公园)；大气环境弱扩散重点管控区/大气环境一般管控区/大气环境优先保护区(浯溪碑林风景名胜区)；农用地优先保护区/土壤污染风险一般管控区/其他土壤重点管控区(市县级采矿权/部省级探矿权)七里桥镇 ：生态保护红线/一般生态空间(公益林/森林公园/生物多样性保护功能重要区/湿地公园/石漠化敏感区/水土保持功能重要区/水土流失敏感区/水源涵养重要区/自然保护区)；水环境一般管控区/水环境优先保护区(湖南祁阳浯溪国家湿地公园)；大气环境布局敏感重点管控区/大气环境弱扩散重点管控区/大气环境一般管控区/大气环境优先保护区(湖南祁阳小鲵自然保护区)；农用地优先保护区/土壤污染风险一般管控区. 管控维度; 管控要求; 本项目情况; 相符性. 空间布局约束; （1.1）畜禽养殖产业布局应符合《祁阳县畜禽养殖禁养区限养区适养区划分方案》的规定。禁养区内禁止建设畜禽养殖场（小区），限养区内严格控制畜禽养殖场（小区）的数量、规模。 （1.2）湖南祁阳浯溪国家湿地公园：执行《湖南祁阳浯溪国家湿地公园保护管理办法》相关规定。; 1..项目不属于畜禽养殖产业。2.项目不位于湖南祁阳浯溪国家湿地公园内; 相符. 污染物排放管控; （2.1）严禁秸秆、生活垃圾露天焚烧；积极推进生活面源防治，禁止露天烧烤直排。 （2.2）畜禽养殖场（小区）应当根据养殖规模和污染防治需要，建设相应的畜禽粪便、污水与雨水分流设施，畜禽粪便、污水的贮存设施，粪污有氧消化和堆沤、制取沼气、沼渣沼液分离和输送、污水处理、畜禽尸体处理等综合利用和无害化处理设施。对储存场所地面应采取水泥硬化等措施，防止畜禽废渣渗漏、散落、溢流、雨水淋失、恶臭气味等对周围环境造成污染和危害。已委托其他生产经营者对畜禽养殖废弃物进行无害化处理和综合利用的，可以不建设无害化处理和综合利用设施，只建设收集暂存设施。禁止向水体直接排放养殖废弃物，禁止以“农田利用”“林地利用”“果蔬地利用”等名义变相直接排放污染物。; 1.本项目无秸秆、生活垃圾焚烧，不进行露天烧烤，不属于畜禽养殖场（小区）。; 相符. 环境风险防控; （3.1）执行湖南省总体要求、永州市基本要求中与环境风险防控有关的规定。; 1.本项目严格执行湖南省总体要求、永州市基本要求中与环境风险防控有关的规定。; 相符. 资源开发效率要求; （4.1）白水镇、观音滩镇：高污染燃料严格执行《祁阳县人民政府关于划定高污染燃料禁燃区的通告》（祁政发（2014）21号）的有关规定。; 1.本项目位于潘市镇，不使用高污染燃料; 相符. 综上分析，本项目属于有机肥制造，符合《永州市关于“三线一单”生态环境分区管控的实施意见》有关要求。 （三）相关规划符合性分析 1、与畜禽养殖废弃物资源化利用相关文件符合性分析。 根据《国务院办公厅关于加快推进畜禽养殖废弃物资源化利用的意见》（国办发〔2017〕48号）、《畜禽粪污资源化利用行动方案（2017—2020年）》（农牧发[2017]11号）；以沼气和生物天然气为主要处理方向，以农用有机肥和农村能源为主要利用方向，全面推进畜禽养殖废弃物资源化利用；到2020年，建立科学规范、权责清晰、约束有力的畜禽养殖废弃物资源化利用制度，构建种养循环发展机制，畜禽粪污资源化利用能力明显提升，全国畜禽粪污综合利用率达到75%以上。 本项目为畜禽粪污资源化利用项目，通过收集当地禽畜养殖粪污生产生物有机肥等，实现周边规模化畜禽养殖场污染物综合利用率90%以上，大幅提高畜禽粪污资源化利用率，解决当地规模养殖场粪污处理和资源化利用问题，并形成可复制、可推广、可持续发展的机制和模式。 项目的建设符合国家政策，也是当地急需解决禽畜粪污的有效途径。 2、 与《湖南省“十四五”生态环境保护规划》的符合性分析 根据《湖南省“十四五”环境保护规划》中“（五）严格生态环境准入。严格生态环境分区引导。严格落实湖南省“三线一单”生态环境总体管控要求，将生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单作为硬约束落实到环境管控单元，根据生态环境功能、自然资源禀赋、经济与社会发展实际，对环境管控单元实施差异化生态环境准入管理。” 符合性分析：本项目符合“三线一单”准入要求，与《湖南省“十四五”环境保护规划》中相关内容是相符的。 3、与《永州市“十四五”生态环境保护规划》的符合性分析 根据《永州市“十四五”生态环境保护规划》中“（二）严格环境准入与管控”相关内容，分析如下： 表1-5 与永州市“十四五”生态环境保护规划符合性分析 序号; 规划内容; 相关要求; 本项目情况; 符合性. 1; 严格环境准入; 按照国家要求的产业准入目录，严把永州项目产业政策关，促进产业转型升级，防止落后产能和污染严重项目转入永州市，严控化工、建材、有色、电镀、印染等高污染项目的审批，禁止新建、扩建落后产能项目。坚持新建工业企业必须入园，严控高污染高能耗企业入园。加强高能耗高排放项目准入管理，必须符合产业政策、行业发展规划和市场准入要求。实行排污总量前置管理,将建设项目污染物排放总量指标作为项目环评审批的前提条件，严控新增排放量。加强永州市11家省级工业园区生态环境准入管理。推进“三线一单”与排污许可、环评审批、环境监测、环境执法等数据系统共享。探索构建以“三线一单”为环境 空间管控基础，以规划环评和项目环评为环境准入关口，以排污许可为企业运行守法依据，以执法、督察为环境监管闭 环的全过程环境管理框架。; 本项目为有机肥制造，不属于落后产能和污染严重项目; 符合. 2; 加强规划环境影响评价; 严格执行以环评制度为主体的生态环境源头预防制度，以国土空间规划、区域规划、行业 发展规划引导经济社会发展，全面推进重点区域、重点流域、重点行业规划环评。推动规划编制底线约束，前置考虑空间 管制、总量管控和生态环境准入，统筹区域空间布局与生态 安全格局，统筹发展目标与资源环境承载力。严格审查涉“两高”行业的有关综合性规划和工业、能源等专项规划，严格控制“两高”行业发展规模，优化规划布局与实施时序。推动在项目环评审批及事中事后监督管理中落实规划环评成果。; 本项目严格执行以环评制度为主体的生态环境源头预防制度; 符合. 3; 全面实行排污许可制度; 推行以排污许可制为核心的固定污染源监管制度，推动工业固体废物、土壤环境要素全覆盖，实现固定污染源排污许可全覆盖。严格落实企业持证排 污要求，按照“新老有别、平稳过渡”原则，推进排污口清理整治，规范排污口设置。依托排污许可证实施企事业单位 污染物排放总量指标分配、监管和考核。加强对排污许可的事中事后监管管理，将排污许可执法检查纳入生态环境执法年度计划，落实排污许可“一证式”管理。持续做好排污许可证换证或登记延续动态更新。推进全市排污许可制度与环 境影响评价制度有效融合，推动重点行业企业环境影响评价、排污许可、监管执法全闭环管理。; 本项目严格执行排污许可制为核心的固定污染源监管制度; 符合. 4、与《祁阳市“十四五”生态环境保护规划》的符合性分析 根据《祁阳市“十四五”生态环境保护规划》中“4.2.2 深化工业污染治理”相关内容，分析如下： 表1-6 与祁阳市“十四五”生态环境保护规划符合性分析 序号; 规划内容; 相关要求; 本项目情况; 符合性. 1; 实施工业炉窑深度治理; 推进重点行业污染治理升级改造。建立工业炉窑管理台账，全面核实工业炉窑使用燃料和原料、治污设施配套建设、标准限值、污染物排放情况等基本信息，实施清单化管理，明确治理要求和时间期限，扎实推进工业炉窑治理。原料、燃料破碎及制备成型工序排放的颗粒物、二氧化硫和氮氧化物应做到稳定达标排放。; 本项目为有机肥制造，不使用工业炉窑，不属于重点行业，污染治理设施符合环保要求; 符合. 2; 持续推进“散乱污”涉气企业整治，淘汰落后产能; 对列入淘汰的涉大气污染物排放散乱污企业，依法依规关停取缔，做到“两断三清”（断水、断电、清除原料、清除产品、清除设备），并进一步清理现场、恢复生态。严格控制全市砖瓦等产能严重过剩行业的新增产能项目，积极化解砖瓦、有色等过剩行业产能，依法淘汰落后产能。; 本项目为有机肥制造，不属于列入淘汰的涉大气污染物排放散乱污企业及其他依法淘汰的落后产能; 符合. 3; 涉VOCs行业综合治理; 继续推动重点监管企业安装VOCs在线监测设备，确保企业VOCs排放长效稳定达标，对单纯用活性炭治理的需进行技术改造，增加长效处理设施，否则需安装浓度在线监测设备。加快金属表面涂装、包装印刷等涉VOCs行业后处理效率，杜绝加工车间无气体收集处理设施、机械产品表面涂装露天喷涂、VOCs无组织排放的现象。新建涉及VOCs排放的工业企业要入园区，实行区域内VOCs排放等量削减替代。新、改、扩建涉及VOCs排放项目，从原辅材料和工艺过程大力推广使用低（无）VOCs含量的涂料、有机溶剂、胶黏剂、油墨等原辅材料，配套改进生产工艺。; 本项目为有机肥制造，不属于涉VOCs行业，不属于重点监管企业。; 符合. 5、与祁阳市国土空间规划及“三区三线”相符性分析 据“祁阳市人民政府关于将湖南泉润生物科技公司种养殖固体废弃物无害化处置及资源化高效利用项目用地纳人空间规划的承诺函”：项目涉及潘市镇多喜塘村，拟用地总面积0.3751公顷，新增建设用地面积0.3751公顷，其中林地0.3751公顷。与祁阳市“三区三线”划定成果进行衔接，项目不涉及永久基本农田和生态保护红线，项目选址暂不符合《祁阳市潘市镇土地利用总体规划(2006-2020年)(2016年调整完善方案)》和城市总体规划，为保障上述项目用地合法合规，根据《湖南省自然资源厅关于印发<进一步强化用地要素保障服务若干措施>的通知》(湘自资发[2022]35号)，祁阳市承诺将该项目拟用地布局和规模纳入正在编制的国土空间规划、村庄规划及“一张图”，并严格按照批准用途用地。 综上，项目不涉及永久基本农田和生态保护红线，在祁阳市新一轮国土空间规划编制完成后，项目用地符合祁阳市国土空间规划。 6、项目周边自然环境及相容性分析 本项目位于祁阳市潘市镇多喜塘村，项目位于山区，周边以山体为主，项目临近无大的地表水系，北侧山谷为一条山间溪流，西南侧距湘江直线距离在3km左右，西北侧约700m为多喜塘养猪场，有乡道相通，本项目建设可较好的承接消纳该养殖场的猪粪；项目周边900m范围内无居民点，本项目有机肥生产对周边环境影响较小；因此，本项目与周边环境具有相容性，选址无明显外环境限制。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 项目背景： 近年来，为了满足不断增长的人口的需求，提高粮食作物的产量，农田大量使用化肥导致农田十壤板结，农田生产力下降，环境污染。随着生态农业的建设及人们对食品安全的重视，有机肥的需求不断增加。利用畜禽粪便、秸秆、锯末等生产有机肥和，不仅可以缓解农村畜禽规模养殖粪便产生的环境污染问题，还可以实现清洁生产和农业资源的循环利用，推动生态农业建设的健康发展具有显著的生态环境效益、社会效益和经济效益。为此，湖南泉润生物科技有限公司投资1500万元在祁阳市潘市镇多喜塘村建设种养殖固体废弃物无害化处置及资源化高效利用项目，利用猪粪、秸秆、木屑等废弃资源生产有机肥。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》及《建设项目环境保护管理条例》等国家有关政策和规定，该项目需进行环境影响评价。依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021 版），本项目属于“二十三、化学原料和化学制品制造业26肥料制造262 -其他”的有机肥制造，应编制环境影响报告表。特此，湖南泉润生物科技有限公司委托我公司承担该项目的环境影响评价工作，接受委托后，我公司即组成编制小组，对项目拟建场址进行了实地勘查，在进行较充分的现场调查和资料收集的基础上，按照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》有关要求，编制完成了本项目环境影响报告表。 （一）项目组成 项目总占地面积3751m2，总建筑面积为2750m2，绿化面积170m2，建设内容：生产厂房、原料堆场等，主要工程组成见表2-1。 表2-1主要建设内容一览表 工程类别; 工程名称; 工程内容及规模; 备注. 主体工程; 生产区; 一栋生产厂房，建筑面积2750m2，1层，高9.15m。布置有机肥生产及原料堆放。; 钢架结构. 辅助 工程; 仓库; 建筑面积450m2，与生产车间位于一栋厂房。; 框架结构. 公用 工程; 给水; 生活用水地下水井供给; /. 排水; 雨污分流; /. 供电; 当地电网供电; /. 供热; 生产电供热，不设锅炉进行集中供暖，采用分体式空调; /. 环保 工程; 废水处理措施; 生活污水经化粪池处理后回用于有机肥生产; /. 初期雨水池42m3. 废气处理措施; 物料传输设置密闭传送带; /. 发酵臭气采用除臭装置处理后经15m高排气筒排放. 噪声治理; 设备减振、隔声、消声措施; /. 固废治理; 垃圾桶若干，收集生活垃圾收; /. 风险防控; 发酵罐区、贮存存放区进行一般防渗，等效黏土防渗层Mb≥1.5m，防渗系数K≤1.0×10-7cm/s，或参照GB16889执行; /. （二）主要产品 项目产品主要为有机肥，具体如下： 表2-2产品方案一览表 序号; 产品名称; 产量; 包装. 1; 有机肥; 6万吨; 袋装. 生物有机肥产品质量达到国家标准《生物有机肥》（NY884-2012）。 生物有机肥技术指标如下。 表2-3 生物有机肥产品技术指标要求 序号; 项目; 技术指标. 1; 有效活菌数（cfu），亿/g; ≥; 0.20. 2; 有机质（以干基计），%; ≥; 40. 3; 水分，%; ≤; 30. 4; PH值; 5.5-8.5. 5; 粪大肠菌群，个/g; ≤; 100. 6; 蛔虫卵死亡数，%; ≥; 95. 7; 有效期，月; ≥; 6. （三）主要原辅材料 本项目主要原辅材料见下表2-4。 表2-4主要原辅材料一览表 序号; 原辅料名称; 用量（t/a）; 最大存量（t）; 备注. 1; 猪干粪; 90000; 100; 祁阳天辉农牧有限公司多喜塘生猪养殖基地（主要来源）及周边其他养殖场. 2; 木屑、秸秆粉; 18000; 20; 含水率≤10%，外购. 3; 生物菌种; 60; 3; /. 注：猪粪含有有机质15%、氮0.5~0.6%、磷0.45~0.5%、钾0.35~0.45%。猪粪的质地较细，成分较复杂，含蛋白质、脂肪类、有机酸、纤维素、半纤维素以及无机盐。猪粪含氮素较多，碳氮比例较小(14:1)，一般容易被微生物分解，释放出可为作物吸收利用的养分。本项目进场猪粪的含水率约60%。猪粪来源为祁阳天辉农牧有限公司多喜塘生猪养殖基地，该养殖基地位于本项目西北侧，运输距离约700m，由建设单位自配的专用转运车辆承担运输任务，转运途中运输车厢为密闭状态。从其他养殖场收集的猪粪等严格控制含水率在60%以下，不得有渗滤液流出，采用有密闭车厢的车辆进行转运。 生物菌种：即有机肥的菌种，用以把有机固体废物(包括有机垃圾、畜禽类便、淤泥、糟渣、饼粕、农副产品和食品加工产生的固体废物) 经发酵和完全腐熟后形成有机肥料。项目生物菌种主要技术指标见表2-5。 表2-5生物菌种主要技术指标 有效活菌数（cfu）/[×108/g(ml)]; ≥50.0. 纤维素酶活[u/g(ml)]; ≥30.0. 蛋白酶活[u/g(ml)]; ≥15.0. 淀粉酶活[u/g(ml)]; ≤5.0. 杂菌率（%）; ≤20.0. 水分（%）; ≥. PH值; 5.5-7.5. 粒度直径（mm）; ≤2.0. （四）主要生产设备 本项目主要生产设备详见下表。 表2-6项目主要设备一览表 序号; 设备名称; 设备参数或规格型号; 数量（台/套）; 用途. 1; 混料搅拌机; 5吨; 2; 原料搅拌. 2; WSFJG-12000发酵罐; 12000x3000x15mm; 2; 有氧发酵. 3; 翻抛机; XGFP-4000型; 1; 腐熟. 4; 废气蒸馏塔; 1m×3m; 2; 废气处理. 5; 粉碎机; /; 1; 成品粉碎. 6; 筛分机; /; 1; 成品粉筛. 7; 自动包装机; /; 1; 产品包装. 8; 铲车; /; 1; 装载. 9; 叉车; /; 1; 装载. 10; 转运车; 12t; 1; 原料转运. （五）、公用工程 1、厂区供水 本项目生产无用水环节，生活用水由地下水井供给。 项目厂区员工人数为6人，年工作约340天，用水量参照湖南省地方标准《用水定额》（DB43/T388-2020）国家行政机构办公楼用水定额通用值38m3/人·a，约104L/人·d，则本项目员工生活用水量为212.16m3/a（0.624m3/d），排水量按用水量的85%计，则本项目排水量为180.336m3/a（0.5304m3/d）. 水平衡图如下： 图1-1 水平衡图（t/a） 2、厂区排水 采用雨污分流的排水体制，雨水经厂内雨水沟（加盖）排放。生活污水经过化粪池预处理后回用于有机肥生产。 参照《石油化工给水排水系统设计规范》（SH/T3015-2019）中第6.3.3小节中规定：“一次初期雨水总量宜按污染区面积与15mm~30mm降水深度的乘积计算。”本项目建筑区面积2750m2，降水深度取15mm，则一次初期雨水量=2750×15×10-3=41.25m3。因此本评价要求项目设置一个有效容积不小于42m3的初期雨水池，用于收集一次初期雨水。初期雨水沉淀后回用于厂区绿化，不外排。 3、供电 用电从附近电网引入。输出380V的生产动力用电和220V的办公生活用电。 4、消防 本项目建筑防火设计依据《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)。 5、劳动动员及工作制度 劳动定员6人，工作班制1班制，白班工作8小时，年工作340天，均不在厂内食宿。 （六）、施工进度 建设期为5个月，项目于2023年8月开始办理相关手术，拟于2024年1月前完成调试完并试产。 （七）、厂区平面布置 项目拟用地现状为荒地，不涉及环保拆迁；用地大致呈矩形状，总平面布置简单，场地用地分为两个功能区，东南侧为原料堆场，西北侧为有机肥生产区，详见附图2。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | （一）施工期工艺流程简述： 施工期间的基础工程、主体工程、装饰工程、设备安装、工程验收等工序将产生噪声、扬尘、固体废弃物、少量污水和废气污染物，其排放量随工期和施工强度不同而有所变化。施工期的工艺流程及产污情况图示见图2-1。 图2-1 项目施工工艺流程图 主要污染工序： （1）基础工程 土方（挖方、填方）、地基处理（岩土工程）与基础施工时，由挖土机、运土卡车等运行时，将主要产生噪声；同时产生扬尘和工人施工生活废水；基础工程挖土方量会大于回填土方量，在施工阶段会有弃土产生。 （2）主体工程及附属工程 由混凝土输送泵、混凝土振捣棒、卷扬机、钢筋切割机等施工机械运行产生噪声，挖土、堆场、汽车运输等工程产生扬尘，原材料废弃料及生产和生活污水。 （3）装饰工程 对构筑物室内外进行装修时（如表面粉刷、油漆、喷涂、裱糊等），钻机、电锤、切割机等产生噪声，油漆和喷涂产生废气，废弃物料及生活污水。 从上述污染工序可知，施工期主要环境污染问题是：施工扬尘、施工废水、施工噪声、建筑垃圾、施工机械尾气等。这些污染贯穿于整个施工过程，但不同污染因子在不同施工时段污染强度不同。 二、营运期工艺流程简述: 将外购的木屑、秸秆与猪粪按比例混合搅拌经发酵、腐熟后形成有机肥，再经破碎筛分打包外售。项目生产工艺流程如下： 破碎（含水率30%） 腐熟 大粒径木块 混料传输 发酵 猪粪、秸秆、木屑 成品包装 臭气 筛分 生物菌种 图2-1营运期工艺流程及产污节点图 工艺流程简述： 混料传输：外购的猪粪与木屑、秸秆按1:0.2的比例在原料仓混合，再经密闭的输送带传输至混料搅拌机；猪粪含水率在60%-65%，其混合传送过程几乎不产生粉尘。 发酵阶段：搅拌均匀后的猪粪转入发酵罐，混合物料占发酵罐的70%，留足空间为发酵提供氧气。在密闭发酵罐容器内进行，臭气经预留的排气孔引入除臭装置。 根据企业提供的工艺设备，发酵过程物料含水率约60-65%，实际操作过程无需加水。 本项目发酵工艺采用好氧发酵，好氧发酵是在通气条件好，氧气充足的条件下，好氧菌对废物进行吸收、氧化以及分解的过程。好氧微生物通过自身的生命活动，把一部分被吸收的有机物氧化成简单的无机物，同时释放出可供微生物生长活动所需的能量，而另一部分有机物则被合成新的细胞质，使微生物不断生长繁殖，产生出更多生物体。通常，好氧发酵的温度较高，一般宜在65~75℃时较好。高温发酵可以最大限度地杀灭病原菌，同时对有机质的降解速度快，发酵所需5-7天左右，臭气产生量少，经发酵罐预留出气孔排出废气引至除臭装置。 腐熟阶段：发酵罐后的半成品，通过密封的输送带传送至翻抛池，利用翻抛机进行定期翻抛，经过15天左右完成有机肥腐熟。在传送带出口设置集气罩收集出口处的废气，引至除臭装置处理。 破碎、筛分：对腐熟过程结块的有机肥进行破碎，制成均匀颗粒，对于进料中大粒径的木块经筛分后再利用，该工艺中有机肥含水量在30%，破碎筛分过程几乎不产生粉尘。 成品包装：由自动打包机进行包装。 生产工艺主要产污过程： （1）废水：本项目生产工艺无废水产生。 （2）废气：猪粪发酵过程产生臭气。 （3）噪声：主要来源于破碎机、筛分机等产生的设备噪声。 （4）固体废物：本项目无生产固废产生。 项目物料平衡详见表2-7。 表2-7 物料平衡表 工艺; 投入; 输出. 物料名称; 投入量（t/a）; 物料名称; 输出量（t/a）. 喷涂; 水猪粪; 78000; 有机肥; 60000. 秸秆、木屑; 14700; 水分蒸发; 32754.5. 生物菌种; 60; 废气损失; 5.5. 合计; 92760; 合计; 92760. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建，不涉及环保搬迁，场地内无遗留废水、固体废物等遗留物，无遗留环境问题，因此不存在与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、大气环境 （1）常规监测数据 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》，排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据，无相关数据的选择当季主导风向下风向1个点位补充不少于3天的监测数据。本次环评大气常规污染物引用永州市生态环境局公布的环境质量常规监测数据，氨气、硫化氢为本项目特征污染物，该污染物无国家环境空气质量标准，湖南省无地方环境质量标准，本次不再监测。 根据永州市生态环境局公布的环境质量常规监测数据，2021年1月~2021年12月祁阳市的环境空气质量如表3-1。 本次评价采用永州市生态环境局发布的《2021年度永州市环境质量状况报告》中2021年祁阳市环境空气质量现状数据详见下表： 表3-1 2021年永州市环境空气质量状况统计结果 监测 因子; 年评价指标; 监测浓度 (年平均值); 标准值 (年平均值); 占标率(%); 达标 情况. PM10; 年平均质量浓度; 42ug/m3; 70ug/m3; 60%; 达标. PM2.5; 28ug/m3; 35ug/m3; 80%; 达标. SO2; 7ug/m3; 60ug/m3; 12%; 达标. NO2; 13ug/m3; 40ug/m3; 33%; 达标. O3; 百分位数8h平均质量浓度; 118ug/m3; 160ug/m3; 74%; 达标. CO; 百分位数日平均质量浓度; 1mg/m3; 4mg/m3; 25%; 达标. 由上表可知，永州市祁阳市环境空气中SO2、NO2、CO、O3、PM10、PM2.5达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，为达标区。 （2）其他污染物环境质量现状补充监测数据 评价期间对项目地TSP进行了现状监测，具体如下： 监测因子：TSP日均值，连续监测3天。 评价标准：《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准及2018年修改单。 监测时间：2023年9月3日-2023年9月5日。 监测点位： G1：项目拟建地。 监测结果：见表3-2。 表3-2 项目所在区域空气监测评价结果 （单位：mg/m3） 监测点位; 检测项目; 检测日期及检测结果. 9.03; 9.04; 9.05. G1; 总悬浮颗粒物; 0.155; 0.197; 0.183. 监测结果表明，项目所在地环境空气TSP日均浓度均满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及2018年修改单中二级标准要求。 2、声环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》，厂界外周边50米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况。本项目厂区外50m范围内无居民区等声环境保护目标，本次无声环境质量现状监测。 3、地表水环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》，地表水环境质量现状引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，所在流域控制单元内国家、地方控制断面监测数据，生态环境主管部门发布的水环境质量数据或地表水达标情况的结论。 根据数据的可获得性，本次地表水环境质量现状引用永州市生态环境局《关于2022年2月份全市环境质量状况的通报》（详见附件），该通报公布了永州市地表水达标情况的结论，未公示相关监测数据。 根据《关于2022年2月份全市环境质量状况的通报》，祁阳市辖区的省控监测断面祁水入湘江口、白水入湘江口两个断面水质达标。 4、地下水、土壤环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》，原则上不开展地下水环境质量现状调查，建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。本项目厂区生产车间地面全部进行硬化，有机肥发酵罐区、原堆放仓库等进行防渗防腐设置，本项目运营期主要的废气为恶臭气体，废水经预处理后排入白竹污水处理厂，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，本项目不存在相关土壤、地下水污染途径，不取用地下水。故可不开展土壤、地下水环境现状调查。 5、生态环境 本项目位于祁阳市潘市镇多喜塘村；据调查，项目使用林地0.5101公顷，其中，用材林林地0.0911公顷，经济林林地0.419公顷，占用使用林地已获湖南省林业局审核同意，项目周边以山地为主的地形，不涉及占用耕地与基本农田。 6、电磁辐射 本项目不涉及电磁辐射有关内容。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目位于祁阳市潘市镇多喜塘村，据调查，项目厂界外500m范围内无自然保护区、风景名胜区、文化区，无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源等；本次大气环境保护目标调查列出厂界外500m范围内居住区和农村地区中人群较集中的区域等保护目标的名称及与建设项目厂界位置关系，调查厂界外50m范围内声环境保护目标；确定需纳入保护的环境保护目标详见表3-3。 表3-3项目周边主要环境保护目标 名称; 坐标/m; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 方位及距离. 经度; 纬度. 经核实厂界外500m范围内大气环境保护目标. 声环境：厂界外50m范围内无声环境保护目标. 地下水环境：厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源. 生态环境：用地范围内不涉及生态环境保护目标. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | （1）废气 除臭装置恶臭气体及厂界恶臭气体执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）标准，混料搅拌、制粒有组织排放颗粒物及厂界颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297- 1996)中表2新污染源大气污染物排放限值要求；具体详见表3-4。 表3-4 大气污染物排放标准 污染物名称; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 15m排气筒最高允许排放速率（kg/h）; 无组织排放监控浓度限值; 标准来源. 监控点; 浓度（mg/m3）. 氨; /; 4.9; 厂界外; 1.5; 《恶臭污染物排放标准》. 硫化氢; /; 0.33; 厂界外; 0.06. 臭气浓度; /; 2000（无量纲）; 厂界外; 20. 颗粒物; 120; 3.5; 厂界外; 1.0; 《大气污染物综合排放标准》. （2）废水 项目无废水排放。 （3）噪声 项目拟建地为2类声环境区，噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。 表3-5噪声评价标准标准 类别; 昼间; 夜间. （GB12348-2008）2类; ≤60; ≤50. （4）固体废物 一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）；生活垃圾交环卫部门清运处置。 |
| 总量 控制 指标 | 根据《湖南省十四五环境保护规划》，十四五期间对化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物四种主要污染物实行排放总量控制计划管理。 根据工程分析，本项目无废水排放，废气污染因子无二氧化硫、氮氧化物。因此本项目无总量控制指标污染物排放。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 1、施工期水环境环保措施 施工期的废水来源为两部分：一是工程建筑施工产生的施工废水；二是施工人员产生的生活污水。 （1）施工废水 施工期间产生的废水主要来源于施工机械的冲洗废水。主要含泥砂等，悬浮物浓度较高，pH值呈弱碱性，并带有少量的油污，这类废水可采取隔油池+沉淀处理后回用于施工。 （2）生活污水 施工期间不设施工营地，施工人员将产生少量生活污水，其主要污染因子为COD、BOD5、氨氮等，其浓度一般分别为200-250mg/L、150-200mg/L、25-30mg/L。依托城区现有污水系统，排入市政污水管网进入污水处理厂深度处理达标排放。 （3）基坑开挖废水 项目在基础施工时遇雨天造成基坑积水，通过在施工场地设置简易沉淀池可将此部分废水收集，沉淀后回用于设备冲洗和施工场地洒水降尘。 2、施工期大气环境环保措施 根据项目特点，本项目施工期产生的主要废气污染物是扬尘以及少量的机械废气和装修有机废气，其中以施工扬尘对空气环境质量影响最大。 （1）扬尘 项目在建设施工过程中的大气污染主要来自于施工场地的扬尘。在整个施工期，产生扬尘的作业有开挖、回填、建材运输、露天堆放、装卸等过程，如遇干旱无雨季节，加上大风，施工扬尘将更严重。为减少扬尘的产生量及其浓度，在施工过程中，施工单位必须严格《防治城市扬尘污染技术规范》相关要求进行施工。 为此，施工单位应采取以下措施： ①必须湿法作业，必须打围作业，硬化道路，设置冲洗设施、设备，配齐保洁人员，定时清扫施工现场；不准车辆带泥出门，不准运渣车辆超载，不准高空抛撒建渣，不准现场搅拌混凝土； ②由于道路扬尘量与车辆的行驶速度有关，速度越快，扬尘量越大，因此，在施工场地对施工车辆必须实施限速行驶，同时场地内的道路全部采取现浇砼路面（硬质化）其他裸露土地进行临时绿化或用塑料薄膜覆盖，减少扬尘起尘量； ③为避免扬尘，建筑垃圾应及时清运，运至指定的建筑垃圾处理厂集中处置，并在运输过程中严禁沿途抛、漏、撒，不能及时清运的，应在施工工地设置临时密闭性堆场进行保存，并适时采取洒水措施，使其保持湿润状态，减少扬尘产生； ④运载水泥、建筑材料以及建筑垃圾的车辆要加盖蓬布减少散落，车辆驶出装、卸场地前用水将车厢和轮胎冲洗干净，并用钢板和草垫进行覆盖，防止车辆夹泥进出。工地出口处铺装道路上可见粘带泥土不得超过10m，并应及时清扫冲洗；运输时间必须避开学校的上学、放学时间； ⑤为了减少扬尘的产生，施工中必须使用商品混凝土和散装水泥； ⑥认真的做好施工场地管理工作，对施工现场及周边采取专人管理，每天定时洒水清扫，对绿化段的花草树木定期洒水冲洗尘土；禁止在风天进行渣土堆放作业； ⑦施工现场架设2.5～3米高墙，封闭施工现场，采用密目安全网，以减少结构和装修过程中的粉尘飞扬现象，降低粉尘向大气中的排放；脚手架在拆除前，先将脚手板上的垃圾清理干净，清理时应避免扬尘；使用混凝土、胶合板等搭设的简易封闭棚、对于松散或粉状材料等采取砌墙围挡，表面用塑料薄膜覆盖，防止刮风时粉尘弥漫，另设喷淋系统，使堆放材料保持湿润，从而减少粉尘的产生； ⑧加强对施工人员的环保培训，提高全体施工人员的环保意识，坚持文明施工、科学施工，减少施工期的大气污染。 ⑨施工现场大门出入口处必须设置车辆冲洗设施和污水沉淀池，对驶出施工现场的机动车辆做到100%冲洗干净后方可上路行驶，严禁施工现场内的泥土和污水污染城市道路，对车辆运输沿途应每天定时洒水，严格限制车速，设置专人清扫路面，及时清除车辆漏散物，减少尘源，将其对沿途环境的影响降到最低。 （2）施工机械废气 施工期间，使用机动车运送原材料、设备和建筑机械设备的运转，均会排放一定量的CO、NOx以及未完全燃烧的THC等，其特点是排放量小，且属间断性无组织排放，由于其这一特点，加之施工场地扩散条件良好，因此对其不加处理也可达到相应的排放标准。在施工期内应多加注意施工设备的维护，使其能够正常的运行，提高设备原料的利用率。 （3）油漆废气 装修废气主要来自于房屋装修阶段使用的油漆、胶等有机溶剂，该废气的排放属无组织排放，其主要污染因子为二甲苯和甲苯，此外还有极少量的汽油、丁醇和丙醇等。 由于油漆废气的排放时间和部位不能十分明确，并且装修阶段的油漆废气排放周期短，且作业点分散。因此，在装修油漆期间，施工单位在采用环保型油漆、加强室内的通风换气情况下，再加之项目所在场地扩散条件较好，从而，项目装修施工产生的油漆废气可实现达标排放。 3、施工期噪声污染源防治措施 施工期噪声主要是施工现场各类机械设备噪声和物料运输造成的交通噪声，不同施工阶段使用的机械不同，带来的噪声污染源强也不同。 结合项目施工特点及其外环境关系，评价要求施工方应采取以下的治理措施，制定合理的施工方案，确保实现场界噪声达标排放： ①施工时采用降噪作业方式：施工机械选型时尽量选用可替代的低噪声的设备，对动力机械设备进行定期的维修、养护，避免设备因松动部件的振动或消声器的损坏而增加其工作时的声压级；设备用完后或不用时应立即关闭。 ②对各施工环节中噪声较为突出且又难以对声源进行降噪可能的设备装置，应采取临时围障措施，围障最好敷以吸声材料，以此达到降噪效果。 ③合理设计施工总平面图。项目施工过程中应尽可能将木工房、钢筋加工间等产生高噪声的作业点置于原理敏感点的区域，有效利用噪声距离衰减作用，减轻施工噪声对西侧居民的影响。 ④合理安排施工时间，建议主体施工安排在周边学校放假时段。在夜间（22:00~6:00）禁止使用高噪声设备，如推土机、挖掘机、打桩机、电锯等。对于确需夜间施工的施工活动，施工单位必须事前报经主管政府部门批准，同时执行建筑施工噪声申报登记制度，在工程开工15日前填写《建筑施工场地噪声管理审批表》，向当地环境保护主管部门申报。并于施工前两天公告附近居民。 ⑤施工期间，要求项目四周施工场界均应修建2.5~3米高的隔声墙。 ⑥在施工过程中采用商品混凝土；大型建筑构件，应在施工现场外预制，然后运到施工现场再行安装。 ⑦最大限度地降低人为噪音：不要采取噪声较大的钢模板作业方式；指挥塔吊时尽量使用信号旗，避免使用哨子等；在操作中尽量避免敲打砼导管；搬卸物品应轻放，施工工具不乱扔、远扔；木工房使用前应完全封闭；运输车辆进出施工现场控制或禁止鸣喇叭，减少交通噪声。 施工期噪声经过治理后，必须使施工期间的场界噪声满足《建筑施工场界噪声限值》（GB12523-2011）标准的要求，实现达标排放。 4、施工期固体废弃物防治措施 （1）建筑垃圾 项目施工过程中产生的建筑垃圾和装修垃圾（如水泥带、铁质弃料、木材弃料等）。 在施工现场应设置建筑废弃物临时堆场（树立标示牌）并进行防雨、防泄漏处理。施工生产的废料首先应考虑废料的回收利用，对钢筋、钢板、木材等下角料可分类回收，交废物收购站处理；对不能回收的建筑垃圾，如混凝土废料、含砖、石、砂的杂土等应集中堆放，定时清运到指定垃圾场，以免影响环境质量。为确保废弃物处置措施落实，建设单位或施工总承包单位在与建筑垃圾清运公司签订清运合同时，应要求承包公司提供废弃物去向的证明材料，严禁随意倾倒、填埋，造成二次污染。装修垃圾：一般有废砖头、砂、水泥及木屑等，会产生扬尘，因此不能随意倾倒，而应用编织袋包装后运出屋外，放在指定地点，由环卫部门统一清运处理。 为尽量减轻建筑垃圾外运过程中产生的环境影响，评价要求：a.运输时段应选在夜间进行，白天不得清运；b.各类运输车辆应根据其实际负载情况清运渣土，不得超载；c.运输车辆出场前一律清洗轮胎，用毡布覆盖并封闭，避免在运输过程中的抛洒情况。 （2）工人生活垃圾 项目施工期间，施工人员产生的生活垃圾经集中收集后由环卫部门统一运送到垃圾处理场集中处理。 （3）弃土石方 建设项目在施工初期须进行场地平整，开挖的弃土石方及时运往渣土管理部门指定地点堆放。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | （一）运营期大气环境影响和保护措施 1、废气污染物排放源 本项目营运期废气主要为：猪粪发酵及存放产生的臭气。 表4-1废气污染物排放源汇总一览表 序号; 产排污环节; 污染物种类; 污染物产生情况; 排放形式; 治理设施情况; 污染物排放情况; 排放口基本情况; 排放标准. 产生量t/a; 产生浓度mg/m3; 治理设施; 处理能力m3/h; 收集效率; 治理工艺去除率; 是否为可行技术; 排放量t/a; 排放速率kg/h; 排放浓度mg/m3; 高度m; 内径m; 温度; 排放口编号; 类型; 坐标; mg/m3或kg/h. 东经; 北纬. 1; 发酵; 氨; 4.383; 304.2; 有组织; 除臭装置; 2000; 100; 88; 是; 0.5256; 0.0642; 36.5; 15; 0.5; 68; DA001; 一般排放口; 111.97569; 26.49713; 4.9. 硫化氢; 0.1752; 12.2; 0.021; 0.00258; 1.464; 0.33. 2; 猪粪堆放; 氨; 0.876; /; 无组织; /; /; /; /; /; 0.876; 0.1074; /; /; /; /; /; /; /; /; 1.5. 硫化氢; 0.035; /; /; /; /; /; /; 0.035; 0.0007; /; /; /; /; /; /; 0.06. 2、源强核算 项目主要废气污染源为猪粪发酵及存放过程产生的臭气。 颗粒物产污系数根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》-2625有机肥料及微生物肥料制造行业系数手册核算，罐式发酵氨气产生系数参照《第二次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》-2625有机肥料及微生物肥料制造行业核算，生物有机肥生产过程产排污系数详见表4-2。 表4-2 有机肥料制造行业产排污系数表 核算环节; 产品名称; 原料名称; 工艺名称; 规模等级; 污染物指标; 系数单位; 产污系数; 末端治理技术名称; 末端治理技术处理效率%. 前处理、后处理; 有机 肥、 生物 有机 肥; 农业 废弃 物、加 工副 产品; 混配/ 混配 造粒; 所有规模; 废气; 工业废气量; 标立方米/吨-产品; 659; /. 颗粒物; 千克/吨-产品; 0.370; 袋式除尘; 98. 熟化过程; 有机 肥、 生物 有机 肥; 农业 废弃 物、加 工副 产品; 罐式 发酵; 所有规模; 废气; 工业废气量; 标立方米/吨-产品; 2.4×103; /; /. 氨; 千克/吨-产品; 7.3×10-2; 除臭装置; 88. （1）粉尘 前处理废气是指猪粪和秸秆、木屑的混料传输粉尘，秸秆和木块的破碎粉尘等，本项目猪干粪含水率较高（含水率在60-65%），前处理混料过程几乎无粉尘产生，秸秆、木屑等不在厂内进行破碎筛分工艺，仅在卸料过程产生少量粉尘；后处理废气主要是有机肥破碎、筛分过程可能产生的粉尘，本项目有机肥在破碎、筛分阶段控制含水率在30%，在30%含水率的情况下将结块的有机肥破碎筛分，几乎不产生粉尘；本次再进粉尘的定量分析。 （2）臭气 据表4-2，罐式发酵过程工业废气产生量为1440万m3，罐式发酵过程废气中主要污染物为氨气、硫化氢，氨气产生量为4.38t/a，产生浓度为304.2mg/m3。 参照《农田养护再循环研究II一类肥的氨挥发》（《土壤》1994年第4期(总第26期)P169~174页，钱承梁、鲁如坤发表）的研究成果，畜禽粪便中H2S的源强可按照NH3的1/25考虑，则H2S年产生量为0.1752t/a，产生浓度为12.2mg/m3。 发酵罐臭气引至除臭装置进行处理，除臭装置去除效率为88%，则氨气排放量为0.5256t/a，排放速率为0.0642kg/h，排放浓度为36.5mg/m3，硫化氢排放量为0.021t/a，排放速率为0.00258kg/h，排放浓度为1.464mg/m3，处理后的臭气经不低于15m排气筒排放。 （1）有组织排放 颗粒物、臭气的有组织废气产排污情况见下表。 表4-3 废气有组织产排污情况表 污染源; 污染物; 时间; 处理前; 环保 措施; 处理后; 标准. m3/h; mg/Nm3; kg/h; m3/h; mg/Nm3; kg/h; mg/Nm3; kg/h. 发酵罐; 废气量; 8160; 1440; /; /; 1440; /; /; /; /. 氨; /; 304.2; 0.537; 除臭装置+15m排气筒; /; 36.5; 0.0642; /; 4.9. 硫化氢; /; 12.2; 0.02148; /; 1.464; 0.00258; /; 0.33. （2）无组织排放 猪粪在堆放期间会产生一定的臭气，以无组织形式排放，本项目无组织挥发的臭气以有组织产生量的20%计，则NH3的年产生量为0.876t/a，H2S年产生量为0.035t/a。 表4-4 废气无组织产排污情况 位置; 污染物; 时间; 产生量; 治理措施; 标准. kg/h; kg/a; mg/m3. 原料仓; 氨; 8160; 0.1074; 146; 加强废气收集效率，同时增加厂房通风; 1.5. 硫化氢; 0.0007; 5.84; 0.06. 3、废气排放环境影响分析 根据大气环境现状调查，永州市属达标区，项目周边500m范围内无居民点，项目氨气、硫化氢等臭气经处理后达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表4中的二级标准，颗粒物经处理后达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2中二级标准，废气排放对环境的影响可接受。 环保措施可行性分析：本项目发酵臭气经除臭装置处理后经15m高排气筒有组织排放，根据《排污单位自行监测技术指南 磷肥、钾肥、复混肥料、有机肥料和微生物肥料》（HJ1088-2020），除臭装置处理发酵尾气防治措施为可行技术。 项目通过加强废气的收集，减少废气无组织排放量，少量无组织排放的颗粒物、臭气对周边环境影响较小。本项目周边900m范围内现状无敏感点，考虑到有机肥厂外臭气的影响，为避免今后的投诉纠纷，本次评价建议在厂界外设置100m防护距离，控制在该范围内不得新建学校、医院、居民点等敏感保护目标。 排气筒高度合理性分析：根据《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）规定，有组织排放源排气筒高度不低于15m，本项目除臭装置拟设置排气筒高度为15m，满足其要求；综上，本项目排气筒高度设置合理。 4、自行监测要求 本项目有机肥生产，废气主要污染物为氨气、硫化氢等恶臭气体及颗粒物，根据《排污单位自行监测技术指南 磷肥、钾肥、复混肥料、有机肥料和微生物肥料》（HJ1088-2020），自行监测要求如下： 表4-5 废气监测要求一览表 监测项目; 监测内容; 监测点位; 监测项目; 监测频次; 执行标准. 污染源监测; 废气; 除臭装置排气筒; 氨、硫化氢; 1次/半年; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）. 厂界外; 颗粒物; 1次/半年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 氨、硫化氢、臭气浓度; 1次/半年; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）. （二）运营期水环境影响和保护措施 项目生产过程不产生工艺废水，生活污水经化粪池预处理后回用于有机肥生产，做到全厂无废水排放。 （四）运营期地下水、土壤环境影响及保护措施 1、污染源、污染物类型及污染途径分析 本项目为有机肥生产项目，发酵罐、猪粪存放区采取防渗措施，正常工况条件下几乎无污染物发生泄漏至地下水、土壤。 非正常工况条件主要是指防渗措施底部因腐蚀或其他原因出现漏洞，发酵液或猪粪渗滤液渗漏对地下水、土壤影响等情景。 根据工程分析，营运废水主要污染因子为：COD、氨氮，其为非持久性污染物。根据生产经验，可视发酵罐渗漏或防渗硬化面破损时，即使废水泄漏，也能及时采取措施，不会任由物料和污水漫流渗漏。对于泄漏初期短时间物料泄漏而污染的土壤，可通过清理进行处置，不会下渗地下水体。 导事故情况下发酵液渗入地下造成对地下水、土壤的污染识别如下： 表4-9 土壤、地下水环境影响源及影响因子识别表 污染源; 工艺流程/节点; 污染途径; 全部污染物指标; 特征因子; 备注. 发酵罐; 猪粪发酵; 垂直入渗、地面漫流; 有机物; COD、氨氮; 事故. 2、防控措施 本工程建成后，为确保评价区域地下水、土壤环境不受到本项目污染，针对上述污染源及污染途径，建议采取以下预防措施： 参照《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）项目污染防治对策的要求，根据项目厂区各生产功能单元可能泄漏至地面区域的污染物性质和生产单元的构筑方式，将厂区划分为一般防渗区和简单防渗区。 一般防渗区主要包括发酵罐区、猪粪存放区等。防渗技术要求为等效粘土防渗层Mb≥1.5m，K≤10-7cm/s。 简单防渗区是指其他生产车间，主要包括混合搅拌车间、腐熟池等，一般要求进行硬化处理。 综上所述，项目生产车间、生产设施、原辅材料储存区等有污染地下水的环节经采取相应的防腐、防渗措施后，在落实好防渗、防污措施后，本项目污染物能得到有效处理，可避免出现污染物泄漏，甚至下渗造成地下水、土壤污染的情况。 （五）运营期声环境影响和保护措施 1、源强分析 项目营运期主要设备噪声值约为80~95dB(A)，具体如下。 表4-10 本项目主要噪声源（室内声源） 单位：dB 序号; 建筑物名称; 设备名称; 型号; 声功率级[dB(A)]; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB(A); 运行时段; 建筑物插入损失; 建筑物外噪声. 声压级/dB(A); 建筑物 外距离. X; Y; Z. 1; 有机肥生产车间; 1#搅拌机; 5吨; 85; 基础减震、墙体吸声等; -33; 11; 1; 16; 56; 8：00-18：00; 15; 室内; 1. 2; 2#搅拌机; 5吨; 85; -33; 9; 1; 18; 56; 15; 室内; 1. 3; 翻抛机; XGFP-4000; 85; 20; -5; 1; 22; 56; 15; 室内; 1. 4; 破碎机; /; 90; 15; -6; 1; 21; 61; 15; 室内; 1. 5; 筛分机; /; 85; 15; -8; 1; 19; 56; 15; 室内; 1. 注：以项目地中心建立坐标。 2、预测模式 本次噪声评价采用《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2021）中推荐模式进行预测，模式如下： ①建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值计算 Leqg=10lg1Ti=1Nti100.1LAi+j=1Mti100.1LAj 式中：Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； LAi—i声源在预测点产生的A声级，dB(A)； LAj—j声源在预测点产生的A声级，dB(A)； ti—i声源在T时段内的运行时间，s； tj—j声源在T时段内的运行时间，s； T—用于计算等效声级，s； N—室外声源个数； M—等效室外声源个数。 ②预测点的A声级计算 LAr=10lgi=18100.1Lpir−ΔLi 式中：LA(r)—预测点的A声级，dB(A)； Lpi(r)—预测点r处，第i倍频带声压级，dB； △Li—第i倍频带的A计权网络修正值，dB。 ③参考点r0 到预测点r处之间的户外传播衰减量 LPr=LPro−Adiv+Aatm+Abar+Agr+Amisu 式中：LP（r）——距声源r处的倍频带声压级，dB； LP（ro）——参考位置ro处的倍频带声压级，dB； Adiv——几何发散引起的倍频带衰减量，dB； Aatm——大气吸收引起的倍频带衰减量，dB； Abar——声屏障引起的倍频带衰减量，dB； Agr——地面效应引起的倍频带衰减量，dB； Amisc——其他多方面效应引起的倍频带衰减量，dB； ④室内声源等效室外声源后声压级 LP2i=LPli−TLi+6 式中：Lp2i—室外i倍频带的声压级，dB； Lp1i—室内i倍频带的声压级，dB； TLi—围护结构i倍频带的隔声量，dB。 3、参数确定 ①声波几何发散引起的A声级衰减量Adiv点声源 Adiv=20lgrro ②空气吸收衰减量Aatm Aatm=αr−ro1000 式中：r —为预测点距声源的距离（m）； r0—为参考位置距离（m）； —为每1000m空气吸收系数（dB(A)）。 ③遮挡物引起的衰减量Abar 噪声在向外传播过程中将受到厂房或其它车间的阻挡影响，从而引起声能量的较大衰减，具体衰减根据不同声级的传播途径而定，一般取10～20dB(A)。 根据上述预测条件设置，其预测结果如下： 表4-13 主要噪声设备对各厂界贡献值 预测点; 贡献值; 背景值; 预测值; 标准值; 达标情况. 昼间. 厂界东外1m处; 34.6; /; 34.6; 60; 达标. 厂界南外1m处; 50.9; /; 50.9; 60; 达标. 厂界西外1m处; 36.5; /; 36.5; 60; 达标. 厂界北外1m处; 41.3; /; 41.3; 60; 达标. 根据上表，各声源在采取相应的隔声、减振等措施后，厂界噪声昼间预测值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类功能区标准要求，夜间不进行加工生产。 根据建设单位拟定平面布局，主要噪声设备均设置厂房内，采取设备基础减振等减振降噪措施，同时结合墙体隔声、厂界绿化带吸声、距离衰减等可最大程度降低对外环境影响，在日常运营后过程中安排专人负责设备的日常维护和保养，可确保设备处于良好的运转状态，避免因不正常运转导致产生的高噪声现象，因此在运营期间对周边声环境影响较小，在可接纳范围之内。 4、监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 磷肥、钾肥、复混肥料、有机肥料和微生物肥料》（HJ1088-2020），运营期项目噪声自行监测要求如下。 表4-12 噪声自行监测一览表 监测点; 监测因子; 监测频次; 监测时段; 执行标准. 四周厂界; 等效连续A声级; 1次/季; 昼、夜间; 《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准. （六）运营期固体废物环境影响和保护措施 本项目有机肥生产，其本质是猪粪、秸秆、木屑等废弃资源综合利用，生产工艺无固体废物产生，固体废物主要来源于职工生活垃圾。 项目员工人数约6人，不在厂内食宿，生活垃圾产生系数0.2kg/人·d计算，则垃圾产生量为1.2kg/d。年运行时间340天，则生活垃圾产生量约为0.408t/a。生活垃圾主要成份为废纸、布类、塑料、饮料包装瓶等。由建设单位采用垃圾桶收集，当天交由环卫部门统一处理。 （七）运营期环境风险影响和防治措施。 1、物质危险性识别 本项目使用原辅材料均未列入《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B.1规定的重点关注的风险物质，不属于附录《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）B.2其他风险物质-健康危险急性毒性物质（类别1、类别2、类别3）、危害水环境物质（急性毒性类别1），属于低毒性易燃/可燃液体；其Q值为0。 2、生产设施风险识别 本项目生产工艺简单，生产装置、公用工程、环保设施及辅助生产设施等环境风险低；主要是存在有猪粪发酵罐泄漏的风险。 3、环境风险防范措施 本项目潜在的环境风险较小，主要是对发酵罐、猪粪存放区做好防渗措施，减少因渗滤液下渗污染土壤及地下水。从环境风险角度分析，项目对周边环境的影响在可接受范围内。 （八）环境管理 本项目环境管理应由湖南泉润生物科技有限公司负责，下设环保科，由专职环保人员具体实施环境管理工作。 环境管理的具体内容如下： （1）组织编制企业环境管理条例及日常监测计划。实施有效的质量控制，贯彻落实国家和地方的环境保护法律、法规、政策和标准，直接接受环保主管部门的监督、领导，配合环境保护主管部门作好环保工作。 （2）加强运行期生产管理，严格实行岗位责任制。定期进行环保设备检查、维修和保养工作，确保环保设施长期、稳定、达标运转，杜绝事故性排放的发生。 （3）建设规范化排污口 依据国家标准《环境保护图形标志—排放口（源）》和国家环保局《排污口规范化整治技术要求（试行）》的技术要求，所有排污口，必须按照“便于采样、便于计量监测、便于日常现场监督检查”的原则和规范化要求，设置与之相适应的环境保护图形标志牌，绘制企业排污口分布图。排污口的规范化要求如下： ①废水排放口 废水排污口原则上只设一个，排污口位置根据实际地形位置和污染物的种类情况确定；本项目无废水无污水排放，不设置污水排放口。 ②废气排放口 本项目设1个废气排放口：除臭装置废气排气筒（编号DA001），高15m、内径0.5m。 ③固定噪声排放源 按规定对固定噪声源进行治理，并在边界噪声敏感点且对外界影响最大处设置标志牌。 ④固体废弃物贮存（处置）场 固体废物如一般固废、生活垃圾等应统一收集堆放，危险废物应设置专用的堆放场地。 ⑤设置标志牌要求 由环保部门指导购买规范的标识标牌。排放一般污染物排放口（源），设置提示性标志牌，排放有毒有害等污染物的排污口设置警告性标志牌。提示性标志牌和警告性标志牌样图如下表： 表4-16 提示性标志牌和警告性标志牌说明表 排放口; 废水排放口; 废气排放口; 噪声源; 固体废物堆场; 危险废物贮存、利用、处置设施标志的样式. 提示图形符号. 警告图形标志. 腐蚀性; 毒性; 易燃; 反应性. 表4-17 标志形状及颜色 标志类型; 形状; 背景颜色; 图形颜色. 警告; 三角形边框; 黄色; 黑色. 提示标志; 正方形边框; 绿化; 白色. 标志牌设置位置在排污口（采样点）附近且醒目处，高度为标志牌上缘离地面2米。排污口附近1米范围内有建筑物的，设平面式标志牌，无建筑物的设立式标志牌。 ⑥排污口建档要求 要求使用生态环境部统一印刷的《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》，并按要求填写有关内容；根据排污口管理档案内容要求，项目建成后，应将主要污染物种类、数量、浓度、排放去向、达标情况及设施运行情况纪录于档案。 （4）负责项目环境保护竣工验收工作。 按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）要求组织本项目竣工环境保护验收工作，验收合格方可投入生产；本工程应建立以企业总经理领导，专职环保职能科室负责企业的环境档案管理，制定各项环保计划并监督实施，对厂区排污实行全程控制的监管，确保环保计划的实施和各项污染物的达标排放。 （5）建立环境管理台账 环境管理台账，指排污单位根据排污许可证的规定，对自行监测、落实各项环境管理要求等行为的具体记录。 排污单位应建立环境管理台账记录制度，设置专职人员进行台账的记录、整理、维护和管理，并对环境管理台账的真实性、完整性和规范性负责。 环境管理台账的编制要求按照《排污单位环境管理台账及排污许可证执行报告技术规范总则(试行)》（HJ944-2018）执行，该技术规范规定了排污单位环境管理台账记录形式、记录内容、记录频次和记录保存的一般要求。 环境管理台账记录形式分为电子台账和纸质台账两种形式，保存时间原则上不低于3年。 环境管理台账记录内容包括基本信息、生产设施运行管理信息、污染防治设施运行管理信息、监测记录信息及其他环境管理信息等。生产设施、污染防治设施、排放口编码应与排污许可证副本中载明的编码一致。记录频次和记录内容要满足排污许可证的各项环境管理要求。 （九）环保投资 项目总投资2000万元，其中用于本项目污染防治的投资约40万，占总投资的2%，具体分析如下： 表4-19 项目环保投资一览表单位：万元 治理项目; 污染物; 环保设施; 环保投资（万元）. 废气; 发酵臭气; 除臭装置+15m排气筒; 20. 颗粒物; 物料密闭传送带; 4. 废水; 生活污水; 化粪池; 5. 机械设备; 噪声; 设备减振、厂房墙壁隔声; 1. 土壤及地下水污染防治措施; 发酵罐、猪粪存放区进行一般防渗，等效黏土防渗层Mb≥1.5m，防渗系数K≤1.0×10-7cm/s，或参照GB16889执行; 10. 合计; 40. 项目区采取的环保设施能满足有关污染治理方面的需要，投资合理，环保措施可以保证污染物达标排放的要求。项目在污染治理和控制方面有较大的投入，通过设施建设和日常运行管理，可保证各类污染物的达标排放，对预防和杜绝可能产生的潜在事故污染影响也能发挥明显的作用。项目环保投入比较合理，污染物经过各项设施处理后对周围环境影响比较小。 （十一）排污许可衔接 根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》第四条，现有排污单位应当在生态环境部规定的实施时限内申请取得排污许可证或者填报排污登记表。新建排污单位应当在启动生产设施或者发生实际排污之前申请取得排污许可证或者填报排污登记表。本项目属于新建项目，应当在启动生产设施或者发生实际排污之前申请取得排污许可证。根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），本项目属于“C2625有机肥料及微生物肥料制造”，根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019版）》中的“二十一、化学原料和化学制品制造业-有机肥料及微生物肥料制造2625”，本项目属于简化管理的排污单位，需要申请排污许可证，持证排污。另项目在取得环评批复后，并配套环评要求的环保设施，在具备投入正常生产的条件下应尽快完成验收工作，环保“三同时”验收内容见第五章节环境保护措施监督检查清单。 |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 要素 内容 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 除臭装置排气筒 | 氨、硫化氢 | 除臭装置+15m排气筒 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） |
|  | 无组织有机废气 | 颗粒物 | 设置密闭传送带 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |
|  |  | 氨、硫化氢、臭气浓度 | 加强废气收集减少无组织废气排放 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD、BOD5 SS、氨氮 | 经化粪池收集后回用于有机肥生产 | 综合利用不外排 |
| 声环境 | 设备噪声 | 噪声 | 隔声减振、建筑隔声、距离衰减等 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准 |
| 电磁辐射 | / |  |  |  |
| 固体废物 | 厂区员工 | 生活垃圾 | 委托当地环卫部门进行清运处理 | 《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008） |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 分区防渗，发酵罐区、猪粪存放区进行一般防渗，等效黏土防渗层Mb≥1.5m，防渗系数K≤1.0×10-7cm/s，或参照GB16889执行 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 无 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 项目运行过程中存在泄漏风险，必须严格执行国家的技术规范和操作规程要求，落实各项安全规章制度，避免泄漏事故的发生。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1、项目建成投产排污前，应办理排污许可相关手续 2、项目建成试运行，及时进行环保竣工验收 |  |  |  |

- 六、结论

项目建设符合国家产业政策，选址符合“三线一单”有关要求，采用的工艺技术成熟可行；通过采取有效的环保措施可实现达标排放，对周边环境的影响也能控制在可接受程度。因此，建设单位在严格执行环保“三同时”制度，严格落实本报告提出的各项环保措施后，项目建设对环境的影响是可接受的。因此，从环保的角度分析，本项目的建设是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | / | / | / | 0.0666t/a | / | 0.0666t/a | / |
|  | 氨 | / | / | / | 0.0876t/a | / | 0.0876t/a | / |
|  | 硫化氢 | / | / | / | 0.0035t/a | / | 0.0035t/a | / |
| 废水 | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 一般工业 固体废物 | 生活垃圾 | / | / | / | 0.408t/a | / | 0.408t/a | / |
|  | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 危险废物 | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | / | / | / | / | / | / | / | / |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①