建设项目环境影响报告表

(生态影响类)

项目名称：永州市祁阳县西区雨水排放口工程项目

建设单位(盖章)：祁阳市住房和城乡建设局

编制日期：    2024年5月

中华人民共和国生态环境部制

目 录

一、建设项目基本情况	1

二、建设内容	13

三、生态环境现状、保护目标及评价标准	30

四、生态环境影响分析	45

五、主要生态环境保护措施	60

六、生态环境保护措施监督检查清单	71

七、结论	73

附件：

附件1  环评委托书

附件2  关于建设工程可研报告的批复

附件3  建设单位统一社会信用代码证书

附件4  监测报告及质保单

附件5  祁阳浯溪国家湿地公园管理局关于同意项目建设意见的函

附件6  技术评审意见及签名表

附件7  修改索引

附图：

附图1  项目地理位置图

附图2  雨水口平面布置图、雨水管网平纵断面图

附图3  项目监测布点图

附图4  项目区域水系及水环境功能区划图

附图5  永州市主体功能区分类图

附图6  土地利用现状图

附图7  项目生态环境及声环境保护目标图

附图8  永州市环境管控单元图

附图9  工程与湖南省祁阳浯溪国家湿地公园位置关系图、公园功能分区图

附图10  项目现状及部分敏感点图片

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目 名称 | 永州市祁阳县西区雨水排放口工程项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2109-431171-04-01-556531 |  |  |
| 建设单位联系人 | 王辉 | 联系方式 | 159****5116 |
| 建设地点 | 湖南省永州市祁阳市县城西区 |  |  |
| 地理坐标 | 平安西路起点：(E111°49′3.072″，N26°35′9.924″)、平安西路终点及雨水排放口(E111°49′3.072″，N26°35′5.128″)，栖霞路雨水管起点(111°49′9.156″，N26°34′52.464″)、终点及雨水排放口(E1111°49′10.524″，N26°34′18.408″)；复兴路雨水管起点(E111°50′18.780″，N26°34′16.320″)、终点及雨水排放口(E111°50′19.176″，N26°34′13.872″) |  |  |
| 建设项目 行业类别 | 五十一、水利127防洪除涝工程中其他(小型沟渠的护坡除外；城镇排涝河流水闸、排涝泵站除外) | 用地(用海)面积(m2)/长度(km) | 雨水干管长度1.52km、雨水排放口3处 |
| 建设性质 | ■新建(迁建) □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ■首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批(核准/ 备案)部门(选填) | 祁阳市发展和改革局 | 项目审批(核准/ 备案)文号(选填) | 祁发改基字[2021]2号 |
| 总投资 (万元) | 1820.22 | 环保投资(万元) | 56.3 |
| 环保投资占比(%) | 3.09 | 施工工期 | 12个月 |
| 是否开工建设 | R否 □是： |  |  |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 1、规划名称：《祁阳县排水专项规划》(2012~2030) 审批机关：祁阳县人民政府 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 本项目与《祁阳县排水专项规划》(2012~2030)符合性分析如下： 根据《祁阳县排水专项规划》(2012~2030)，与新一轮县城总体规划修编的县城中心城区对应，包括城北(浯溪老城区、浯溪新区、南站新区)、城南(湘江片区、城南片区)。近期(2015年)，规划人口26.1万人，用地面积28km2；远期(2020年)，规划人口33万人，用地面积约34km2。远景(预测)规划人口50万人，用地面积50km2。 (1)规划范围 与新一轮县城总体规划修编的县城中心城区对应，包括城北(浯溪老城区、浯溪新区、南站新区)、城南(湘江片区、城南片区)。近期(2015年)，规划人口26.1万人，用地面积28km2；远期(2020年)，规划人口33万人，用地面积约34km2。远景(预测)规划人口50万人，用地面积50km2。 (2)排水体制 老城区基本保持截留式合流制，对有条件区域应尽可能改造成分流制；新建区域采用雨污完全分流制。 (3)西区雨水规划 该片区位于环城北路以南、栖霞路以东、浯溪路以西、湘江以北区域，汇水面积约952.2ha，根据地形又可分为B1、B2、B3三个小分区。环城北路以南、栖霞路以东、复兴路以西区域为B1 区，汇水面积约336.4ha；环城北路以南、复兴路以东、浯溪路以西、平安路以北区域为B2区，汇水面积约191.8ha；余下部分为B3区，汇水面积约154.1ha。各区排水最终排入湘江。 规划在栖霞路、复兴路、平安西路、金盆西路设置雨水排放口。 综上所述，本项目拟建于祁阳市西城区栖霞路、复兴路、平安西路，本项目为雨水干管及雨水排放口建设，与祁阳县排水专项规划相符。 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、与“三线一单”符合性分析 A、与生态保护红线的符合性分析 本项目位于祁阳市西城区，根据永州市人民政府关于印发《关于“三线一单”生态环境分区管控的实施意见》的通知(永政发〔2020〕11号)文件中“分区环境管控要求。优先保护单元以生态保护为导向，依法禁止或限制大规模、高强度的开发建设活动，确保生态环境功能不降低。重点管控单元以产业高质量发展和环境保护协调为主，优化空间布局，促进产业转型升级改造，加强污染物排放监管、污染治理和环境风险防控，进一步提升资源利用效率。一般管控单元以经济社会可持续发展为导向，开发建设应落实现行生态环境保护基本要求。”要求，工程选址位于重点管控单元(见附图10永州市环境管控单元分类图)。根据工程分析，建设项目所在区域环境质量达标情况，运营中废气、废水、噪声及风险落实环评提出的防范控制措施，对项目地周边环境影响较小，满足生态环境保护要求。 本项目与生态保护红线相关工作要求的符合性分析，如下表： 表1-1 项目与生态保护红线相关工作要求的符合性一览表 工作文件; 工作要求; 本项目情况; 分析结论. 《生态保护红线划定指南》(环办生态(2017)48号，2017年5月); 生态保护红线原则上按禁止开发区域的要求进行管理。严禁不符合主体功能定位的各类开发活动，严禁任意改变用途，确保生态功能不降低、面积不减少、性质不改变。因国家重大基础设施、重大民生保障项目建设等需要调整的，由省级政府组织论证，提出调整方案，经环境保护部、国家发展改革委会同有关部门提出审核意见后，报国务院批准; 本项目为祁阳市水利基础设施项目，符合祁阳县国土空间规划(详见附图)，根据祁阳浯溪国家湿地公园管理局关于同意项目建设意见的函(详见附件)：项目雨水干管敷设施工不在湖南祁阳浯溪国家湿地公园内，项目中3个雨水排放口：平安西路雨水排放口，栖霞路雨水排放口，复兴路雨水排放口，处于湖南祁阳浯溪国家湿地公园保育区内为规划的雨水排口，不属于新增。原则上同意该项目建设。; 相符. 根据《关于生态环境领域进一步深化“放管服”改革，推动经济高质量发展的指导意见》(环规评【2018】86号); ...对审批中发现涉及生态保护红线和相关法定保护区的输气管线、铁路等线性项目，指导督促项目优化调整选线，主动避让；确实无法避让的，要求建设单位采取无害化穿(跨)越方式，或依法依规向有关行政主管部门履行穿越法定保护区的行政许可手续、强化减缓和补偿措施。; 本项目为祁阳市水利基础设施项目，符合祁阳县国土空间规划(详见附图)，根据祁阳浯溪国家湿地公园管理局关于同意项目建设意见的函(详见附件)：项目雨水干管敷设施工不在湖南祁阳浯溪国家湿地公园内，项目中3个雨水排放口：平安西路雨水排放口，栖霞路雨水排放口，复兴路雨水排放口，处于湖南祁阳浯溪国家湿地公园保育区内为规划的雨水排口，不属于新增。原则上同意该项目建设。; 相符. 《生态保护红线生态环境监督管理办法(试行)》(国环规生态[2022]2 号); 坚持生态优先、统筹兼顾、绿色发展、问题导向、分类监督、公众参与的原则，建立严格的监督体系，实现一条红线守住自然生态安全边界，确保生态保护红线生态功能不降低、面积不减少、性质不改变，提升生态系统质量和稳定性。生态保护红线内，自然保护地核心保护区原则上禁止人为活动，其他区域严格禁止开发性、生产性建设活动，在符合现行法律法规前提下，除国家重大战略项目外，仅允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动。; 本项目为祁阳市水利基础设施项目，项目永久占地不占用生态保护红线。; 相符. 《关于加强生态保护红线管理的通知(试行)》(自然资发[2022]142 号); (一)规范管控对生态功能不造成破坏的有限人为活动。 生态保护红线是国土间规划中的重要管控边界，生态保护红线内自然保护地核心保护区外，禁止开发性、生产性建设活动，在符合法律法规的前提下，仅允许以下对生态功能不造成破坏的有限人为活动。生态保护红线内自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等区域，依照法律法规执行。 6.必须且无法避让、符合县级以上国土空间规划的线性基础设施、通讯和防洪、供水设施建设和船舶航行、航道疏浚清淤等活动；已有的合法水利、交通运输等设施运行维护改造。 (二)加强有限人为活动管理。上述生态保护红线管控范围内有限人为活动，涉及新增建设用地、用海用岛审批的，在报批农用地转用、土地征收、海域使用权、无居民海岛开发利用时，附省级人民政府出具符合生态保护红线内允许有限人为活动的认定意见；不涉及新增建设用地、用海用岛审批的，按有关规定进行管理，无明确规定的由省级人民政府制定具体监管办法。上述活动涉及自然保护地的，应征求林业和草原主管部门或自然保护地管理机构意见; 本项目为祁阳市水利基础设施项目，项目永久占地不占用生态保护红线; 相符. B、与环境质量底线的符合性分析 环境质量底线指按照水、大气、土壤环境质量“只能更好、不能变坏”的原则，科学评估环境质量改善潜力，衔接环境质量改善要求，确定的分区域分阶段环境质量目标及相应的环境管控和污染物排放总量限值要求。 本项目为雨水干管及雨水排放口建设，运营期在正常输送过程中全线采用密闭流程，无三废污染物，在采取相应的污染防治措施后，各类污染物的排放一般不会对周围环境造成不良影响，不会降低当地环境质量，符合环境质量底线要求。 C、与资源利用上线的符合性分析 本项目用水由市政自来水供给，能满足生活和消防要求，不会达到水资源利用上线；项目用电由市政供给，不会达到电力资源利用上线，不涉及资源消耗，因此项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少。项目施工为借地施工，完成后地面恢复原貌，不涉及永久占地。符合当地土地利用规划，不会突破地区能源、水、土地等资源消耗上线，不触及资源利用上线。 D、生态环境准入清单 本项目为雨水干管及雨水排放口工程项目，属于防洪除涝工程，项目不属于《产业结构调整指导目录》(2024年本)限制类和淘汰类，不属于国家、地方禁止或限制投资的建设项目，项目符合当地规划，因此本项目符合生态环境准入清单。 综上，本项目符合永州市“三线一单”生态环境分区管控的实施意见要求。 项目位于永州市祁阳市西城区，根据《湖南省“三线一单”生态环境总体管控要求》内容，环境管控单元包括优先保护、重点管控和一般管控单元三类。本项目涉及永州市祁阳市，对照《湖南省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》(湘政发〔2020〕12号)中的湖南省环境管控单元图可知，本工程所在地长虹街道办事处、浯溪街道办均属于祁阳市重点管控单元。经查阅《永州市关于“三线一单”生态环境分区管控的实施意见》(永政发[2020]11号)，永州市和祁阳市生态环境准入清单相符性分析见下表。 表1-2 祁阳市环境管控单元生态环境准入清单 单元编号; ZH43112120002; 单元名称; 祁阳市浯溪街道/长虹街道办事处. 单元类型; 重点管控单元; 主体功能定位; 国家级农产品主产区. 经济产业布局; 服务业. 环境管控单元管控要求. 维度; 准入清单; 本项目情况; 相符情况. 空间布局约束; (1.1)畜禽养殖产业布局应符合《祁阳县畜禽养殖禁养区限养区适养区划分方案》的规定。 (1.2)湖南祁阳浯溪国家湿地公园：执行《湖南祁阳浯溪国家湿地公园保护管理办法》相关规定。 (1.3)祁阳经济开发区调区扩区原则上不应超出省级主管部门确定的拓展空间；对园区外的现有企业加强环境监管，确保污染物达标排放。; 拟建项目不在产业园区范围内，项目为雨水干管及雨水排放口，属生态类项目。; 符合. 污染物排放管控; (2.1)严禁秸秆、生活垃圾露天焚烧；积极推进生活面源防治，禁止露天烧烤直排。 (2.2)畜禽养殖场(小区)应当根据养殖规模和污染防治需要，建设相应的畜禽粪便、污水与雨水分流设施，畜禽粪便、污水的贮存设施，粪污厌氧消化和堆沤、制取沼气、沼渣沼液分离和输送、污水处理、畜禽尸体处理等综合利用和无害化处理设施。对储存场所地面应采取水泥硬化等措施，防止畜禽废渣渗漏、散落、溢流、雨水淋失、恶臭气味等对周围环境造成污染和危害。已委托其他生产经营者对畜禽养殖废弃物进行无害化处理和综合利用的，可以不建设无害化处理和综合利用设施，只建设收集暂存设施。禁止向水体直接排放养殖废弃物，禁止以“农田利用”“林地利用”“果蔬地利用”等名义变相直接排放污染物。; 工程为雨水干管及雨水排放口，属于非污染型生态类项目，项目建成后无废气、废水及噪声，符合上述要求。; 符合. 环境风险防控; (3.1)制定和完善饮用水水源地突发环境事件应急预案。; 政府已制定饮用水水源地突发环境事件应急预案；项目为雨水干管及雨水排放口，属于生态类项目，项目建成后无废气、废水及噪声，不涉及环境风险物质，根据分析，项目运营期间发生环境风险事故的可能性较低。; 符合. 资源利用效率要求; 浯溪街道：高污染燃料禁燃区执行《祁阳县人民政府关于划定高污染燃料禁燃区的通告》(祁政发(2014)21号)。; 拟建项目为雨水干管及雨水排放口，未使用高污染燃料。; 符合. 由上表可知，本项目建设符合永州市和祁阳市“三线一单”要求。 项目与《祁阳市国土空间总体规划(2021-2035)》的符合性分析： 《祁阳市国土空间总体规划(2021-2035)》提出落实三条控制线：严格保护永久基本农田：永久基本农田总面积:41749.50公顷(62.62万亩)。永久基本农田一经划定，任何单位和个人不得擅自占用或改变用途，不得闲置、荒芜，坚决防止永久基本农田“非农化”。建立和完善永久基本农田保护负面清单；建立健全永久基本农出保护机制。 优化生态保护红线布局：生态保护红线总面积:41892.36公顷(62.83万 亩)。坚持生态保护优先，结合生态功能重要区域及生态功能敏感脆弱区域分布，整合优化自然保护地，划定生态保护红线，巩固生态安全格局。 合理确定城镇开发边界：城镇开发边界总面积: 5409.82公顷(8.12万亩) 。遵循严控增量、盘活存量、优化结构、提升质量的要求，科学划定城镇开发边界，促进城镇空间结构和功能布局优化，引导城镇集约节约高质量发展。 根据项目建设与祁阳市国土空间规划土地使用规划图(详见附图)，本项目符合祁阳市三区发展规划，不涉及永久基本农田和城镇开发边界控制线，符合祁阳县国土空间规划，不会影响祁阳市城镇的发展，反而随着本项目的修建，可以彻底解决西区金盆路、银岭路、万寿路雨水管无出路的问题。改善流域环境和居民生活、生产环境的需要；城镇建设和经济发展的需要；改善提高污水处理厂进水浓度，提高污水处理率，改善区域水环境的需要；改善生态环境，实现祁阳市城市生态经济可持续发展的需要，实现祁阳城区生态经济可持续发展的需要，项目建设符合祁阳市“三区三线”要求。 2、与产业政策符合性分析 本项目属于雨水干管及雨水排放口建设工程，属于《产业结构调整指导目录(2024年本)》中第一类鼓励类二十二、城市基础设施”第2条“城镇供排水工程及相关设备生产、排水防涝工程技术产品开发生产”，符合国家现行产业政策。另本项目已取得了祁阳市发展和改革局关于本工程可研报告的批复(祁发改基字[2021]2号)，因此，本项目建设符合国家及地方产业政策。 3、与《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则(试行)》的符合性 本项目与《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则(试行)》相符性分析见表1-3。 表1-3 与《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则(试行)》相符性分析 实施细则要求; 本项目; 符合性. 第四条禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设以下项目:(一)高尔夫球场开发、房地产开发、索道建设、会所建设等项目；(二)光伏发电、风力发电、火力发电建设项目；(三)社会资金进行商业性探矿勘查，以及不属于国家紧缺矿种资源的基础地质调查和矿产远景调查等公益性工作的设施建设；(四)野生动物驯养繁殖、展览基地建设项目；(五)污染环境、破坏自然资源或自然景观的建设设施；(六)对自然保护区主要保护对象产生重大影响、改变自然生态系统完整性、原真性、破坏自然景观的设施；(七)其他不符合自然保护区主体功能定位和国家禁止的设施; 项目属于雨水干管及雨水排放口建设，是湖南省十四五的重点建设项目，工程不属于实施细则禁止的建设项目。 工程建设不涉及自然保护区; 符合. 第六条禁止违反风景名胜区规划，在风景名胜区内设立各类开发区和在核心景区内建设宾馆、招待所、培训中心、疗养院以及与风景名胜资源保护无关的其他建筑物；已经建设的，应当按照风景名胜区规划，逐步迁出; 项目不属于前述无关建筑物; 符合. 第七条饮用水水源一级保护区内禁止新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；禁止向水域排放污水，已设置的排污口必须拆除；不得设置与供水需要无关的码头，禁止停靠船舶；禁止堆置和存放工业废渣、城市垃圾、粪便和其它废弃物；禁止设置油库；禁止使用含磷洗涤剂、化肥、农药；禁止建设养殖场、禁止网箱养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目; 项目工程建设范围不在一级饮用水源保护区范围内，施工建设生产废水和生活污水不得排入饮用水源保护区内，运营期无废水产生。项目在施工过程中加强施工管理，在采取必要的措施后，不会对取水口产生较大影响。项目施工期、运营期不会在饮用水源保护区范围内排放污染物; 符合. 第八条饮用水水源二级保护区内禁止新建、改建、扩建向水体排放污染物的投资建设项目。原有排污口依法拆除或关闭。禁止设立装卸垃圾、粪便、油类和有毒物品的码头; 项目不在饮用水源二级保护区内，项目施工期、运营期不会在饮用水源保护区范围内排放污染物; 符合. 第九条禁止在水产种质资源保护区内新建排污口、从事围湖造田造地等投资建设项目。; 项目不涉及水产种质资源保护区，不涉及细则禁止的投资建设项目; 符合. 第十五条 禁止在生态保护红线和永久基本农田范围内投资建设除国家重大战略资源勘查项目、生态保护修复和环境治理项目、重大基础设施项目、军事国防项目以及农牧民基本生产生活等必要的民生项目以外的项目; 项目为雨水干管及雨水排放口建设，属于必要的重大基础设施民生项目。; 符合. 综上所述，项目属于重大基础设施项目，项目的建设符合《湖南省长江经济带发展负面实施细则(试行)》要求。 4、《湖南省饮用水水源保护条例》符合性分析 根据《湖南省饮用水水源保护条例》第四章保护措施：第十八条，在饮用水水源准保护区内，禁止下列行为： (一)新建、扩建水上加油站、油库、制药、造纸、化工等严重污染水体的建设项目，或者改建增加排污量的建设项目； (二)使用毒鱼、炸鱼等方法进行捕捞； (三)排放倾倒工业废渣、城镇垃圾、医疗垃圾和其他废弃物，或者贮存、堆放固体废弃物和其他污染物； (四)使用剧毒和高残留农药，滥用化肥； (五)投肥养鱼； (六)其他可能污染饮用水水体的行为。 第十九条，在饮用水水源二级保护区内，除第十八条规定的禁止行为外，还禁止下列行为： (一)设置排污口； (二)新建、改建、扩建排放污染物的建设项目； (三)设置畜禽养殖场、养殖小区； (四)设置装卸垃圾、油类及其他有毒有害物品的码头； (五)水上运输剧毒化学品及国家禁止运输的其他危险化学品； (六)使用农药。 第二十一条 在饮用水水源二级保护区划定前已建成的排放污染物的建设项目、在饮用水水源一级保护区划定前已建成的与供水设施和保护水源无关的建设项目，由县级以上人民政府责令拆除或者关闭。因建设项目和设施被拆除或者关闭，导致所有者或者经营者的合法权益受到损害的，有关人民政府应当依法予以补偿。 本项目属于雨水干管及雨水排放口建设，项目平安西路起点位于栖霞路与平安西路交叉口东北侧，终点位于浯溪水厂取水口下游210m处，栖霞路雨水管起于栖霞路与金盆路交叉口，沿栖霞路向南，分别接金盆路、银岭路、万寿路道路雨水支管，终点湘江；复兴路雨水管起点位于复兴路与沿江路交叉口，终点湘江；不在湘江饮用水水源保护区的一级陆域保护范围内。位于湘江“杨梅岩至浯溪大桥”范围内，涉及湘江饮用水源二级保护区为(GB3838-2002)Ⅲ类水体。项目的实施将减少区域污水对饮用水源保护区的排放，项目实施后有利于改善服务片区地表水环境以及保护邻近水源水质，不属于新增排污口等二级饮用水源保护区内禁止的项目，与《湖南省饮用水水源保护条例》以上保护管理要求无冲突，符合《湖南省饮用水水源保护条例》。 5、与《中华人民共和国湿地保护法》的相符性分析 本工程与《中华人民共和国湿地保护法》的相符性分析详见下表。 表1-4 《中华人民共和国湿地保护法》与项目符合性分析 湿地保护法; 本项目; 符合性. 第十九条 国家严格控制占用湿地。 禁止占用国家重要湿地，国家重大项目、防灾减灾项目、重要水利及保护设施项目、湿地保护项目等除外。 建设项目选址、选线应当避让湿地，无法避让的应当尽量减少占用，并采取必要措施减轻对湿地生态功能的不利影响。 建设项目规划选址、选线审批或者核准时，涉及国家重要湿地的，应当征求国务院林业草原主管部门的意见；涉及省级重要湿地或者一般湿地的，应当按照管理权限，征求县级以上地方人民政府授权的部门的意见; 项目属于雨水干管及雨水排放口建设，是湖南省十四五的重点建设项目，项目选址不涉及湿地，项目符合前述管理规定要求; 符合. 第二十条 建设项目确需临时占用湿地的，应当依照《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国森林法》、《中华人民共和国草原法》、《中华人民共和国海域使用管理法》等有关法律法规的规定办理。临时占用湿地的期限一般不得超过二年，并不得在临时占用的湿地上修建永久性建筑物。 临时占用湿地期满后一年内，用地单位或者个人应当恢复湿地面积和生态条件; 本项目为祁阳市水利基础设施项目，符合祁阳县国土空间规划(详见附图)，根据祁阳浯溪国家湿地公园管理局关于同意项目建设意见的函(详见附件)：项目雨水干管敷设施工不在湖南祁阳浯溪国家湿地公园内，项目中3个雨水排放口：平安西路雨水排放口，栖霞路雨水排放口，复兴路雨水排放口，处于湖南祁阳浯溪国家湿地公园保育区内为规划的雨水排口，不属于新增。该工程项目非《中华人民共和国湿地保护法》禁止行为，原则上同意该项目实施。需按照前述规定办理临时占用手续；施工完成后，应当恢复湿地面积和生态条件; 符合. 第二十一条 除因防洪、航道、港口或者其他水工程占用河道管理范围及蓄滞洪区内的湿地外，经依法批准占用重要湿地的单位应当根据当地自然条件恢复或者重建与所占用湿地面积和质量相当的湿地；没有条件恢复、重建的，应当缴纳湿地恢复费。缴纳湿地恢复费的，不再缴纳其他相同性质的恢复费用。 湿地恢复费缴纳和使用管理办法由国务院财政部门会同国务院林业草原等有关部门制定; 本项目为祁阳市水利基础设施项目，符合祁阳县国土空间规划，根据祁阳浯溪国家湿地公园管理局关于同意项目建设意见的函(详见附件)：项目雨水干管敷设施工不在湖南祁阳浯溪国家湿地公园内，项目中3个雨水排放口：平安西路雨水排放口，栖霞路雨水排放口，复兴路雨水排放口，处于湖南祁阳浯溪国家湿地公园保育区内为规划的雨水排口，不属于新增。该工程项目非《中华人民共和国湿地保护法》禁止行为，原则上同意该项目实施。; 符合. 第二十八条 禁止下列破坏湿地及其生态功能的行为： (一)开(围)垦、排干自然湿地，永久性截断自然湿地水源； (二)擅自填埋自然湿地，擅自采砂、采矿、取土； (三)排放不符合水污染物排放标准的工业废水、生活污水及其他污染湿地的废水、污水，倾倒、堆放、丢弃、遗撒固体废物； (四)过度放牧或者滥采野生植物，过度捕捞或者灭绝式捕捞，过度施肥、投药、投放饵料等污染湿地的种植养殖行为； (五)其他破坏湿地及其生态功能的行为; 项目属于雨水干管及雨水排放口建设，不属于前述禁止行为; 符合. 第三十条 县级以上人民政府应当加强对国家重点保护野生动植物集中分布湿地的保护。任何单位和个人不得破坏鸟类和水生生物的生存环境。 禁止在以水鸟为保护对象的自然保护地及其他重要栖息地从事捕鱼、挖捕底栖生物、捡拾鸟蛋、破坏鸟巢等危及水鸟生存、繁衍的活动。开展观鸟、科学研究以及科普活动等应当保持安全距离，避免影响鸟类正常觅食和繁殖。 在重要水生生物产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道等重要栖息地应当实施保护措施。经依法批准在洄游通道建闸、筑坝，可能对水生生物洄游产生影响的，建设单位应当建造过鱼设施或者采取其他补救措施。 禁止向湿地引进和放生外来物种，确需引进的应当进行科学评估，并依法取得批准。; 项目属于雨水干管及雨水排放口建设，不属于前述禁止行为; 符合. 本项目属于基础设施项目，项目的建设符合《中华人民共和国湿地保护法》的相关要求。 7、与《永州市“十四五”生态环境保护规划(2021-2025)》相符性分析 根据《永州市“十四五”生态环境保护规划(2021-2025)》，四、加强污染防治，稳步提升环境质量：(一)深化系统治理，提升水生态环境质量内容：“2、水污染物减排：按照“一口一策”制定整治方案，开展规范化建设和综合整治，确保工业排污口达标排放，城镇生活污水排放口进行截污纳入排污管道，农业农村排污口污水经处理后达标排放，港口码头排污口污水经处理后达标排放，混排生活污水城镇雨洪排口对生活污水进行截污，混排生活污水的沟渠、河巷(涌)排干等对生活污水进行截污。建立健全全市入河排污口监测、溯源、整治等工作规范体系，推动形成更加科学完备的监管体系和长效机制，防止问题回潮、反弹。” 本项目属于雨水干管及雨水排放口建设工程，项目的建设能改善本地区的雨水排放现状，对改善区域水环境质量具有十分积极的意义。因此，本项目的建设符合规划要求。 |

- 二、建设内容

| 地理位置 | 本工程位于永州市祁阳市县城西区，其中复兴路雨水管起点位于复兴路与沿江路交叉口，终点湘江；栖霞路雨水管起点位于栖霞路与金盆路交叉口，沿栖霞路向南，分别接金盆路、银岭路、万寿路道路雨水支管，终点湘江；平安西路起点位于栖霞路与平安西路交叉口东北侧，起点管内底标高90.00，终点位于浯溪水厂取水口下游210m处，终点标高84.93m。合计长1.52km，雨水排放口3处。项目地理位置详见附图1。 |
| --- | --- |
| 项目组成及规模 | 一、项目建设必要性及由来 通过对西区雨水排放口，可补齐祁阳市县城西区雨水排水口问题短板，彻底解决西区金盆路、银岭路、万寿路雨水管无出路的问题。改善流域环境和居民生活、生产环境的需要；城镇建设和经济发展的需要；改善提高污水处理厂进水浓度，提高污水处理率，改善区域水环境的需要；改善生态环境，实现祁阳市城市生态经济可持续发展的需要，实现祁阳城区生态经济可持续发展的需要。 污水排放现状及问题： (1)排水体制现状 祁阳市老城区采用混合型排水体制，即城区西区采用分流制排水系统，将生活污水、雨水采用雨水干管和雨水管网分别收集，其中生活污水经污水干管收集后，输送至污水处理厂处理后排放至水体；雨水经雨水管网收集后，直接排入水体。 老城区采用合流制排水系统，即晴天和降雨初期所有污水都输送至污水处理厂，经处理后排入水体；降雨后期随着降雨量的增加，按截留倍数n0=1将污水截留至污水处理厂，多余的合流污水通过溢流井溢流排放至天然水体。近年随着城区道路的提质改造，对改造道路进行了雨污分流改造，但由于小区内部未进行雨污分流改造，现状老城区排水体制仍以合流制为主。 (2)西区排水现状： 根据祁阳市西区(南部、北部)控制性详细规划，西区指浯溪路以西城区。规划面积9.07平方公里。 祁阳市西区路网已形成，各个片区已进行了大量商业开发，污水量也有一定规模，西区道路也进行了升级改造，实现了道路的雨污分流。目前，西区南部主要道路已经完成了雨污分流改造，改造方式为将原有的排水系统改造为污水系统，新建道路雨水排水系统。管网布置情况如下。 表2-1 祁阳市西区已建雨水管网情况一览表 序号; 路 名; 起点位置; 终点位置; 管径(mm); 管材. 1; 平安西路; 新兴路; 栖霞路; DN500~DN1000; 钢筋混凝土管. 2; 金盆路; 滨湖路; 栖霞路; DN800; 钢筋混凝土管. 3; 银岭路; 栖霞路; 浯溪路; DN600; 混凝土箱涵. 4; 万寿路; 复兴路; 栖霞路; DN600; 钢筋混凝土管. 5; 栖霞路; 康乐街; 平安西路; DN1200; Ⅱ级钢筋混凝土管. 万寿路; 湘江; 1500×2200; 混凝土箱涵. 6; 长虹路; 平安路; 沿江路; DN600; 钢筋混凝土管. 7; 祁阳大道; 人民西路; 沿江路; DN600~DN1200; 钢筋混凝土管. 8; 复兴路; 平安西路; 沿江路; DN600~DN1000; 钢筋混凝土管. 2019年编制完成了祁阳县近期实施排水设施专题研究中，其中关于西区排水口的设置情况如下：新建雨水排放管及排水口，共设3个。分别位于平安西路、栖霞路、复兴路。具体情况如下： 表2-2 新增雨水排放口情况表 序号; 雨水排放口位置; 排放出路; 规格; 备注. 1; 复兴路; 湘江; D2500; 规划排水口. 2; 栖霞路; 湘江; D2500; 规划排水口. 3; 平安西路; 杨梅湖; D2000; 规划排水口. 西区路网已形成，各个片区已进行了大量商业开发，污水量也有一定规模，西区道路也进行了升级改造，实现了道路的雨污分流，但是，由于征地原因，一直无法建设雨水排放口，导致目前雨污水均进入了原种场的污水泵站，最终进入了浯溪污水处理厂，导致污水处理厂负荷偏大，无法处理全部合流污水。因此亟待在西区建设合理的雨水排放口，将雨水就近排放。 本工程建设是消除防洪防涝安全隐患的必然要求，是解决祁阳市内涝问题的必要举措，项目的实施将完善祁阳市城市排水系统，提高排水能力，改善区域环境、促进区域的经济发展等重要作用；提高城区污水处理厂进水浓度，改善祁阳居民生活环境的需要。通过雨水排水工程项目的建设，彻底完善祁阳西区雨污分流，彻底解决西区金盆路、银岭路、万寿路雨水管无出路的问题，改善流域环境和居民生活、生产环境；因此，本项目的实施，将彻底解决城区雨污合流的瓶颈问题，对雨水和污水实行分开排放。加强排水设施管理，解决城市内涝积水的问题，美化整个城市的环境，是提高城市环境、提升政府形象的重要举措。强化市政基础设施改造，改善投资环境，坚持走可持续发展道路的需要。因此，本项目建设是十分必要且重要的。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目环境影响评价分类管理名录(2021年版)》的有关规定，本项目须进行环境影响评价。经查阅《建设项目环境影响评价分类管理名录(2021年版)》，本项目属于“五十一、水利127防洪除涝工程中其他”，须编制环境影响报告表。为此，祁阳市住房和城乡建设局委托我公司承担该建设项目的环境影响评价工作。我公司接受委托后，对周围环境进行了详细的实地勘查和相关资料的收集、核实与分析工作，在此基础上，按照《建设项目环境影响报告表编制技术指南(生态影响类)(试行)》的要求，编制了本项目环境影响报告表。 二、工程内容及规模 1、工程建设内容及规模 本工程建设内容包括新建雨水管总长为1.52km，平安西路、栖霞路、复兴路等道路雨水排放口3处，其中(1)平安西路(栖霞路至湘江)雨水管及排放口；(2)栖霞路(金盆路-沿江路-湘江)雨水管及排放口；(3)复兴路(沿江路—湘江)雨水管及排放口。本工程施工期占地均为临时占地，占地类型为道路与交通设施用地，施工后将对临时占地进行恢复，施工期临时占地面积为600m2。项目组成及主要工建设内容详见表2-3。 表2-3 项目组成及主要建设内容一览表 工程分类; 建设内容; 备注. 主体工程; 雨水干管及雨水排放口; ①西区新建雨水管总长为1.52km，增加平安西路、栖霞路、复兴路等道路雨水排放口3处，主要包括新建复兴路雨水干管及雨水排放口、栖霞路雨水干管及雨水排放口、平安西路雨水干管及雨水排放口。 ②复兴路雨水排放口：复兴路雨水排放口截留汇水面积为129ha，管道截面为DN2400的圆管，长度为73m，坡度为0.0075。 (2)栖霞路雨水排放口：栖霞路雨水排放口截留汇水面积为127.5ha，管道截面为DN1200~DN2500的圆管，长度为1006m，坡度为0.0053。 (3)平安西路雨水排放口：平安西路雨水排放口截留汇水面积为71.5ha，管道截面为DN2000的圆管，长度为441m，坡度为0.0032。 ③临时工程：施工期临时占地面积为600m2。; 永久工程. 辅助工程; 施工营地; 施工生活营地拟租用项目附近居民民房，不新增占地。; /. 施工便道; 项目管网施工利用沿线现有市政公路，不修建施工便道。; /. 公用 工程; 供水; 依托周边市政供水系统。; /. 供电; 当地电网。; /. 环保工程; 废气; 施工扬尘需要采取洒水抑尘、减速慢行，同时加强施工管理，落实物料运输堆放等防尘措施。对施工场地进行清扫等；各种施工设备布设区及施工沿线设置连续、密闭的围挡。 运营期：无废气产生，对环境影响较小。; /. 废水; 施工期废水：本项目施工期不设施工营地，施工人员食宿均依靠周边餐馆、民房，生活污水的处理依托沿线民房的化粪池；施工工程废水、地表径流经沉淀池沉淀后回用于洒水降尘及车辆轮胎清洗，不外排。 运营期：无废水产生。; /. 固废; 生活垃圾：统一收集后由环卫部门统一清运处理； 弃土弃渣：及时回填，其余运至附近合法的弃渣场堆放。; /. 噪声; 施工期：高噪声设备采取相应的隔声、减振、消声等降噪措施；合理安排施工时间，高噪声施工机械严禁在夜间施工作业；避免多台机械设备同时施工；施工运输车辆限速行驶；施工人员按劳动卫生标准控制工作时间，或采取个人防护措施。 营运期：营运期不涉及生产，无噪声产生。; /. 生态; 施工期管线沿现有道路布设，施工结束后对临时占地进行生态恢复; /. 2、排水工程 (1)工程内容 本项目排水工程主要内容为工程范围内新建西区雨水排放口、雨水干管，服务范围为祁阳市县城西区雨水。 (2)排水现状 根据祁阳市西区(南部、北部)控制性详细规划，西区指浯溪路以西城区。规划面积9.07平方公里。目前，西区南部主要道路已经完成了雨污分流改造已经完成了雨污分流改造。改造方式为将原有的排水系统改造为污水系统，新建道路雨水排水系统。 (3)汇水分区、近年来降雨情况和雨水产生规模 1)复兴路雨水排放口集雨范围 根据目前排水管网的实施情况以及排水规划、排水防涝规划，复兴路雨水干管集雨范围东至复兴路、西至祁阳大道、北至平安西路，南至湘江，集雨面积约1.29平方公里。 2)栖霞路雨水排放口集雨范围 根据目前排水管网的实施情况以及排水规划、排水防涝规划，栖霞路雨水干管集雨范围东至祁阳大道、西至湘江、北至金盆西路，南至湘江，集雨面积约1.275平方公里。 3)平安西路雨水排放口 根据目前排水管网的实施情况以及排水规划、排水防涝规划，平安西路雨水干管集雨范围东至湘江、西至湘江、北至平安西路，南至金盆西路，集雨面积约0.715平方公里。 4)设计过流量 湖南省气候中心与湖南省建筑设计院根据祁阳市近34年的降雨资料，联合编制了最新的祁阳市暴雨强度公式： 其中：t=t1+t2(min) 根据《室外排水设计标准》(GB50014-2021)，中等城市和小城市中心城区雨水管渠设计重现期应采用2年~3年。 上述公式选用参数：P=3a，地面集水时间t1= 10min，综合径流系数Ψ=0.55~ 0.6。 排水管道的水力计算采用均匀流公式，基本公式如下： 流量公式：Q ＝V ×A 流速公式：V ＝(1/n)R2/3 I1/2 式中： Q—流量(m3/s) v ──流速(m/s) A ──过水断面面积(m² ) n ──管壁粗糙系数，n=0.014。 R──水力半径(m )(过水断面面积与湿周的比值) I ──水力坡降(‰) 计算结果如下： 表2-4 雨水量计算结果表 序号; 雨水排放口名称; 集雨面积(ha); 径流系数; 设计重现期; 设计雨水流 量(m3/s). 1; 复兴路雨水排放口; 129; 0.6; 3; 16.54. 2; 栖霞路雨水排放口; 127.5; 0.6; 3; 16.35. 3; 平安西路雨水排放口; 71.5; 0.55; 3; 8.6. 2)管渠设计参数 由于目前西区各道路雨水管道埋深均在2m以内，埋深较浅，因此新建雨水排放口不受上游管道埋深限制。 排水口设计坡度的确定，与管道的直径直接相关。根据祁阳市防洪工程设计，各处20年一遇洪水位情况如下。 按0.3%~0.35%考虑，各雨水排放口上游直径设计情况如下： 表2-5 水力计算结果表 序号; 雨水排放口 名称; 需排雨水 量(m3/s); 管径(mm); 坡度(%); 实际过流能 力(m3/s); 5%频率洪水位. 1; 复兴路雨水排放 口; 16.54; 2400; 0.75; 21.5; 88.1. 2; 栖霞路雨水排放口; 16.35; 2500; 0.53; 18.2; 88.3. 3; 平安西路雨水排放口; 8.6; 2000; 0.32; 8.6; 88.4. (4)基础数据： 1)复兴路雨水排放口：复兴路雨水排放口截留汇水面积为129ha，管道截面为DN2400的圆管，截留雨水流量为16.54m3/s，管道截面为2.4m的圆管，长度为73m，坡度为0.0075。 2)栖霞路雨水排放口：栖霞路雨水排放口截留汇水面积为127.5ha，管道截面为DN1200~DN2500的圆管，长度为1006m，末端截留雨水流量为16.35m3/s，坡度为0.0053，流速为4.08m/s。 3)平安西路雨水排放口：平安西路雨水排放口截留汇水面积为71.5ha，截留汇水面积为71.5ha，管道截面为DN2000的圆管，长度为441m，坡度为0.0032。 排水体制：雨污分流制。西区雨水排放口、雨水干管主要技术经济指标详见表2-6。 表2-6 工程量和原辅材料用量统计表 序号; 名称; 规格型号; 单位; 数量; 材质; 备注. 1; HDPE管; DN200; m; 1010; 塑料; 环刚度不小于12kN/m2. 2; HDPE管; DN300; m; 26; 塑料; 环刚度不小于12kN/m2. 3; Ⅱ级钢筋混凝土管; DN800; m; 6.5; 混凝土; 承插式. 4; Ⅱ级钢筋混凝土管; DN1000; m; 41; 混凝土; 承插式、预留支管. 5; Ⅱ级钢筋混凝土管; DN1200; m; 197; 混凝土; 承插式. 6; Ⅱ级钢筋混凝土管; DN1500; m; 250; 混凝土; 承插式. 7; Ⅲ级钢筋混凝土管; DN1800; m; 150; 混凝土; 承插式. 8; Ⅲ级钢筋混凝土管; DN2000; m; 543; 混凝土; 承插式. 9; Ⅲ级钢筋混凝土管; DN2400; m; 73; 混凝土; 承插式. 10; Ⅲ级钢筋混凝土管; DN2500; m; 307; 混凝土; 承插式. 11; 检查井; ∅1800; 座; 7; 钢混; 预留检查井. 12; 检查井; 1700×1100; 座; 4; 钢混. 13; 检查井; 2200×1100; 座; 5; 钢混. 14; 检查井; 2400×1100; 座; 3; 钢混. 15; 检查井; 2600×1100; 座; 8; 钢混. 16; 检查井; 3100×1100; 座; 1; 钢混. 17; 检查井; 3300×2800; 座; 1; 钢混. 18; 检查井; 3400×1100; 座; 6; 钢混. 19; 检查井; A=1700; 座; 1; 钢混. 20; 检查井; A=2600; 座; 5; 钢混. 21; 检查井; 异型B=3640; 座; 1; 钢混. 22; 排出口; D=2000; 座; 1; 混凝土. 23; 排出口; D=2400; 座; 1; 混凝土. 24; 排出口; D=2500; 座; 1; 混凝土. 25; 双箅环保雨水口; 655×380; 个; 62; 成品; 含截污挂篮. 26; 混凝土路面破除及恢复; m2; 1200; 混凝土; 具体以实际发生为准. 27; 管线改迁; 项; 1; 具体以实际发生为准. (5)复兴路雨水管及排放口设计 5.1平面布置 设计起点位于复兴路与沿江路交叉口，起点管内底标高85.656，埋深4.732米，终点标高83.976m，该处规划路网标高90.50m，高于50年一遇洪水位。 为满足道路两侧地块的雨水排放要求，项目在道路两侧适当位置预留了雨水预留管及预留井，分别接入道路下雨水检查井。雨水预留管位置、管径及标高可根据两侧地块现状排水情况适当调整或增减，井盖中心原则上距道路边线1.5m。 本工程所有预埋管暂未有支管接入时，管道端头可采用膨胀混凝土临时封堵，预埋长度可根据实际情况调整，但预埋管应施工至车行道外，以避免将来接管需要破除路面。 5.2构筑物 (1)检查井 在管道每隔一定距离设置检查井，最大间距根据具体情况确定为40~120m，在管线转弯角度较大处、断面变化处、支管接入处等，均按规范要求设置检查井，排水管道的检查井采用钢混结构。 (2)跌水井 管道跌水水头为1~2米时宜设跌水井，管道跌水水头大于2米时必须设跌水井。管道转弯处不宜设跌水井。当管道直径小于或等于400mm时，采用竖管式跌水井；当管道直径大于400mm时，采用溢流堰式跌水井。跌水井采用钢混结构。 (3)雨水口 1)雨水口及其连接管设计流量为雨水管渠设计重现期计算流量的1.5~3.0 倍。 2)道路汇水点、道路交叉口、人行横道上游、小区及单位出入口上游、路面最低处等均应设置雨水口，低洼易涝路段应根据需要适当增加雨水口。缘石坡道上下坡处不应设置雨水口。 3)道路标准段雨水口采用偏沟式双箅雨水口，局部路口及陡坡坡脚路段采用偏沟式多箅雨水口，道路超高段，在较低一侧单侧布置雨水口。施工时，可根据路面实际标高情况进行适当调整，但调整后雨水口间距不宜超过50m。 4)除特殊标注外，雨水口连接管管径采用DN300、坡度i≥1%、长度≤25m，就近接入雨水检查井。车行道下雨水口连接管覆土按不小于0.7m控制，采用C25混凝土360°满包加固，做法详见结施。 5)道路内雨水口可变荷载取汽车荷载等级城-A级，绿地内雨水口可变荷载取10kN/m2，雨水箅子采用球墨铸铁防盗型井箅。 (4)雨水排放口、设计排水规模 排水口采用八字门排水口，采用混凝土结构，出口做护砌，由于管道需穿越防洪堤，在实施前，应与水利部门核实后方可施工。雨水排放口截留汇水面积129ha，截留雨水流量为16.54m3/s，管道截面为2.4m的圆管，长度为73m，坡度为0.0075，流速为4.74m/s。 (6)栖霞路雨水管及排放口设计 6.1平面布置 设计起点位于栖霞路与金盆路交叉口，沿栖霞路向南，分别接金盆路、银岭路、万寿路道路雨水支管，终点湘江，起点管内底标高92.099，起点埋深2.8米，终点标高87.38m，该处规划路网标高91.6m，高于50年一遇洪水位。 为满足道路两侧地块的雨水排放要求，项目在道路两侧适当位置预留了雨水预留管及预留井，分别接入道路下雨水检查井。雨水预留管位置、管径及标高可根据两侧地块现状排水情况适当调整或增减，井盖中心原则上距道路边线1.5m。 本工程所有预埋管暂未有支管接入时，管道端头可采用膨胀混凝土临时封堵，预埋长度可根据实际情况调整，但预埋管应施工至车行道外，以避免将来接管需要破除路面。 6.2构筑物 (1)检查井 在管道每隔一定距离设置检查井，最大间距根据具体情况确定为40~120m，在管线转弯角度较大处、断面变化处、支管接入处等，均按规范要求设置检查井，排水管道的检查井采用砖混结构。 (2)跌水井 管道跌水水头为1~2米时宜设跌水井，管道跌水水头大于2米时必须设跌水井。管道转弯处不宜设跌水井。当管道直径小于或等于400mm时，采用竖管式跌水井；当管道直径大于400mm时，采用溢流堰式跌水井。跌水井采用钢混结构。 (3)雨水口 1)雨水口及其连接管设计流量为雨水管渠设计重现期计算流量的1.5~3.0倍。 2)道路汇水点、道路交叉口、人行横道上游、小区及单位出入口上游、路面最低处等均应设置雨水口，低洼易涝路段应根据需要适当增加雨水口。缘石坡道上下坡处不应设置雨水口。 3)道路标准段雨水口采用偏沟式双箅雨水口，局部路口及陡坡坡脚路段采用偏沟式多箅雨水口，道路超高段，在较低一侧单侧布置雨水口，具体位置详见“排水平面设计图”。施工时，可根据路面实际标高情况进行适当调整，但调整后雨水口间距不宜超过50m。 4)除特殊标注外，雨水口连接管管径采用DN300、坡度i≥1%、长度≤25m，就近接入雨水检查井。车行道下雨水口连接管覆土按不小于0.7m控制，采用C25混凝土360°满包加固。 5)道路内雨水口可变荷载取汽车荷载等级城-A级，绿地内雨水口可变荷载取10kN/m2，雨水箅子采用球墨铸铁防盗型井箅。 (4)雨水排放口、设计排水规模 雨水排水口采用八字门排水口，采用混凝土结构，出口做护砌，由于管道需穿越防洪堤，在实施前，应与水利部门核实后方可施工。雨水排放口截留汇水面积127.5ha，管道截面为DN1200~DN2500的圆管，长度为1006m，末端截留雨水流量为16.35m3/s，坡度为0.0053，流速为4.08m/s。 (7)平安西路雨水管及排放口设计 7.1平面布置 设计起点位于栖霞路与平安西路交叉口东北侧，起点管内底标高90.00，埋深4.07米，终点位于浯溪水厂取水口下游210m处，终点标高84.93m。该处规划路网及地块标高93m，高于50年一遇洪水位。 为满足道路两侧地块的雨水排放要求，项目在道路两侧适当位置预留了雨水预留管及预留井，分别接入道路下雨水检查井。雨水预留管位置、管径及标高可根据两侧地块现状排水情况适当调整或增减，井盖中心原则上距道路边线1.5m。 本工程所有预埋管暂未有支管接入时，管道端头可采用膨胀混凝土临时封堵，预埋长度可根据实际情况调整，但预埋管应施工至车行道外，以避免将来接管需要破除路面。 7.2构筑物 (1)检查井 在管道每隔一定距离设置检查井，最大间距根据具体情况确定为40~120m，在管线转弯角度较大处、断面变化处、支管接入处等，均按规范要求设置检查井，排水管道的检查井采用砖混结构。 (2)跌水井 管道跌水水头为1~2米时宜设跌水井，管道跌水水头大于2米时必须设跌水井。管道转弯处不宜设跌水井。当管道直径小于或等于400mm时，采用竖管式跌水井；当管道直径大于400mm时，采用溢流堰式跌水井。跌水井采用钢混结构。 (3)雨水口 1)雨水口及其连接管设计流量为雨水管渠设计重现期计算流量的1.5~3.0倍。 2)道路汇水点、道路交叉口、人行横道上游、小区及单位出入口上游、路面最低处等均应设置雨水口，低洼易涝路段应根据需要适当增加雨水口。缘石坡道上下坡处不应设置雨水口。 3)道路标准段雨水口采用偏沟式双箅雨水口，局部路口及陡坡坡脚路段采用偏沟式多箅雨水口，道路超高段，在较低一侧单侧布置雨水口，具体位置详见“排水平面设计图”。施工时，可根据路面实际标高情况进行适当调整，但调整后雨水口间距不宜超过50m。 4)除特殊标注外，雨水口连接管管径采用DN300、坡度i≥1%、长度≤25m，就近接入雨水检查井。车行道下雨水口连接管覆土按不小于0.7m控制，采用C25混凝土360°满包加固。 5)道路内雨水口可变荷载取汽车荷载等级城-A级，绿地内雨水口可变荷载取10kN/m2，雨水箅子采用球墨铸铁防盗型井箅。 (4)雨水排放口、设计排水规模 排水口采用八字门排水口，采用混凝土结构，出口做护砌。平安西路雨水排放口截留汇水面积为71.5ha，管道截面为DN200的圆管，长度为441m，坡度为0.0032。 (5)管道接口处理 管道接口下必须有工作坑，待接口做好后再向坑内抛填中、粗砂；在管道接口处必须保证基座的厚度与相邻处一致(可将基座的局部下放)。 三、临时工程 1、施工营地 本工程高峰期施工人数约为50人，本项目沿线位于祁阳市西城区，复兴路雨水管起点位于复兴路与沿江路交叉口，终点湘江；栖霞路雨水管起点位于栖霞路与金盆路交叉口，沿栖霞路向南，分别接金盆路、银岭路、万寿路道路雨水支管，终点湘江；平安西路起点位于栖霞路与平安西路交叉口东北侧，起点管内底标高90.00，终点位于浯溪水厂取水口下游210m处，终点标高84.93m。合计长1.52km，雨水排放口3处，因此，本项目不设施工营地，施工人员食宿均依靠周边餐馆、民房，不新增占地。 2、临时占地、施工便道 本项目施工利用沿线现有市政道路，不新修施工便道。施工期临时占地面积为600m2，项目雨水干管走线与平安西路、栖霞路、复兴路伴行。 |
| 总平面及现场布置 | 2.3总平面及现场布置 本项目为雨水干管及雨水口建设工程，其主要范围包括复兴路雨水管起点位于复兴路与沿江路交叉口，终点湘江；栖霞路雨水管起点位于栖霞路与金盆路交叉口，沿栖霞路向南，分别接金盆路、银岭路、万寿路道路雨水支管，终点湘江；平安西路起点位于栖霞路与平安西路交叉口东北侧，终点位于浯溪水厂取水口下游210m处。工程平纵断面图详见附图2。 2.3.1施工布置、施工组织方案优化 通过现场考察和综合分析，针对生产、生活临时措施需要，采用集中布置原则进行施工。 施工对外交通条件良好，现状道路可以通达施工现场。项目交通维持不变，无需增加施工临时道路。项目内不设专门的机械修配厂及汽车修理厂，上述设备的维修养护可以在附近的修理加工厂进行。本工程不在项目内设置施工营地，租赁民用建筑做为项目部驻地供员工办公及生活使用。 |
| 施工方案 | 2.4施工期施工方案及产污环节图 1、管道平面设计 (1)本项目复兴路雨水管及排放口平面布置：设计起点位于复兴路与沿江路交叉口，起点管内底标高85.656，埋深4.732米，终点标高83.976m，该处规划路网标高90.50m，高于50年一遇洪水位。 为满足道路两侧地块的雨水排放要求，项目在道路两侧适当位置预留了雨水预留管及预留井，分别接入道路下雨水检查井。雨水预留管位置、管径及标高可根据两侧地块现状排水情况适当调整或增减，井盖中心原则上距道路边线1.5m。 本工程所有预埋管暂未有支管接入时，管道端头可采用膨胀混凝土临时封堵，预埋长度可根据实际情况调整，但预埋管应施工至车行道外，以避免将来接管需要破除路面。 (2)栖霞路雨水管及排放口平面布置 设计起点位于栖霞路与金盆路交叉口，沿栖霞路向南，分别接金盆路、银岭路、万寿路道路雨水支管，终点湘江，起点管内底标高92.099，起点埋深2.8米，终点标高87.38m，该处规划路网标高91.6m，高于50年一遇洪水位。 (3)平安西路雨水管及排放口平面布置 设计起点位于栖霞路与平安西路交叉口东北侧，起点管内底标高90.00，埋深4.07米，终点位于浯溪水厂取水口下游210m处，终点标高84.93m。该处规划路网及地块标高93m，高于50年一遇洪水位。 2、管道纵断面设计 结合道路现状，接入、接出管道现状标高，来确定管道标高。坡度及高程进行优化调节。(1)复兴路雨水排放口：复兴路雨水管道截面为DN2400的圆管，长度为73m，坡度为0.0075。(2)栖霞路雨水排放口：栖霞路雨水管道截面为DN1200~DN2500的圆管，长度为1006m，坡度为0.0053。(3)平安西路雨水排放口：平安西路雨水排放口：管道截面为DN2000的圆管，长度为441m，坡度为0.0032。埋深为2.8-4.732米。 土石方平衡情况：本项目建设共开挖土石方760m3，填方760m3，无弃方，临时堆存在沿线的2个临时堆土区，工程不设置弃渣场，充分利用挖方作填方，减少工程弃渣量。 3、明挖施工的排水管 新建雨水管总长为1.52km，雨水排放口3处。雨水管管道埋深2.8~4.732m。 管道布置：复兴路雨水管起点位于复兴路与沿江路交叉口，终点湘江；栖霞路雨水管起点位于栖霞路与金盆路交叉口，沿栖霞路向南，分别接金盆路、银岭路、万寿路道路雨水支管，终点湘江；平安西路起点位于栖霞路与平安西路交叉口东北侧，起点管内底标高90.00，终点位于浯溪水厂取水口下游210m处，终点标高84.93m。 4、结构设计 (1)管槽开挖 a、管槽开挖前，应充分了解开挖地段的土质及地下水、管道直径、埋设深度、地面构筑物等情况，根据这些情况来确定沟槽形式。沟槽一般有三种形式：直槽(图一)、大开槽(图二)、混合槽(图三)。边坡坡度由施工单位根据现场土质情况沟槽深度及施工经验自行确定。可以采用机械或人工开挖。 b、管槽在管道接头处，为避免接头承受整个管道的重量和操作方便，接头的下面应留操作坑，接头装好后用管基填料仔细地把坑填满，使管道在整个长度上形成连续支撑。 c、管槽整修与支护 ①管槽开挖至设计标高后，应将槽底虚土严格夯实，并在铺管前由人工整平。 ②当有地下水时，要做好排水工作。要特别注意避免施工过程中塌方，确保施工人员安全。 ③对于深基坑管槽，地下水位较高时，应先降水，后开挖。考虑到管径较大， 管道埋深普遍较深，应对基坑采取支护措施，防止基坑跨塌。 (2)管道基础 a、钢筋混凝土排水管接头做法详总施图选用的标准图，管道基础。 b、HNPD管管基采用砂石管基全包基础，见下图，要求中、粗砂洒水夯实。 c、埋于道路下的管道，当管顶覆盖层厚度小于700时，应按下图施工。 d、对于满包加固的混凝土管，应每隔10米设伸缩缝一道。 e、位于已修好的道路的管道基础一般不需要进行处理，对于较软地基、拟采用换填砂卵石基层，平铺砂弧基进行处理，必要时采用其他地基处理方式进行。 f、当管槽内地下水较高，经排水处理后，必要时采用100mm厚C15素混凝土垫层封闭槽底，再铺100-200厚砂弧基。 g、对于岩基，拟采用砂弧基进行处理。 h、部分土质情况较差，应采用高压旋喷桩对其进行地基处理，确保地基承载力满足120kPa。 (3)管槽内回填 a.管槽回填土时先将槽内积水排除，再进行分层回填并逐层夯实。 回填土的密实度为85-95%，每次回填的厚度不超过30cm。 为防止管道横向移动，要求管道两侧应均匀回填，两侧的回填高差不能超过20cm。 b、管道两侧全部管区的回填材料应填满无空隙并分布均匀。管道两侧土壤的夯实方法可根据管道的刚度、埋深、土壤特性等决定，但不允许采用渗水或加高回填土的办法来提高密实度。重型设备至少在管顶覆土1米厚以后才能使用。 (4)检查井、沉泥井设计 根据工程地质地形条件，若沉泥井、检查井的设计深度小于7米，则均采用成品钢筋混凝土结构；若沉泥井、换气井的设计深度大于7米，则采用现浇钢筋混凝土结构或钢筋混凝土沉井结构，混凝土抗渗等级为P8。 项目施工工艺流程及产污环节见下图： 图2-2 项目管道敷设施工工艺流程及产污节点图 雨水管网施工工艺流程简述： 项目雨水管网敷设首先按照设计要求进行放线，然后进行硬化地面破除或清除地表植被，进行管沟开挖，开挖深度应满足管道埋敷深度要求，然后进行管道的安装连接，进行半管回填并夯实，采用自来水打压方式进行管道试压试验，试验合格后进行路面回填，然后进行地表恢复，原硬化地块恢复为硬化地块，原绿化地块恢复为绿化地块。 管网敷设施工过程中会产生扬尘、机械废气、机械设备噪声、清表的建筑垃圾、基坑开挖废水以及打压试验废水等，另外施工开挖地表裸露易引发水土流失，对地表植被造成一定程度的破坏。 雨水排水口采用八字门排水口，采用混凝土结构，出口做护砌，由于管道需穿越防洪堤，在实施前，应与水利部门核实后方可施工。 5、建设周期 本项目施工期12个月，预计于2024年6月~2025年5月底，应尽量避开雨季、雨天和大风天施工。 |

- 三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生态环境现状 | 1、生态环境 1.1生态功能区划 本项目位于永州市祁阳市西城区，根据湖南省人民政府关于印发《湖南省主体功能区规划的通知》(湘政发[2012]39号)，祁阳市属于国家级农产品主产区(详见附图)，不属于国家级重点生态功能区。根据《湖南省永州市主体功能区规划》(2014-2020年)，永州市祁阳市为国家级农产品主产区(永州市主体功能区划图详见附图)，因此，本项目符合永州市主体功能区规划要求。 表3-1 项目所在地环境功能属性 编号; 项目; 功能属性及执行标准. 1; 水环境功能区; 执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类. 2; 环境空气质量功能区; 二类区，执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及其修改单中的二级标准. 3; 声环境功能区; 2类声环境功能区，执行《声环境质量标准》 (GB3096-2008)2类环境噪声限值. 4; 是否基本农田保护区; 否. 5; 是否森林公园; 否. 6; 是否生态功能保护区; 否. 7; 是否水土流失重点防治区; 否. 8; 是否人口密集区; 是. 9; 是否重点文物保护单位; 否. 10; 是否三河、三湖、两控区; 否. 11; 是否水库库区; 否. 12; 是否污水处理厂集水范围; 是. 13; 是否属于生态敏感与脆弱区; 否. 14; 是否属于饮用水源保护区; 是，按照《饮用水水源保护区污染防治管理规定》及相关文件要求执行. 1.2生态功能区划 (1)全国生态功能区划 根据《全国生态功能区划(修编版)》(环境保护部公告2015年第61号)，湖南省永州市的定位为南岭山地水源涵养与生物多样性保护重要区，该区是长江水系与珠江水系的分水岭，是湘江、赣江、北江、东江干流等长江、珠江主要支流的水源补给区，包含2个功能区：九连山水源涵养功能区、都庞岭－萌渚岭水源涵养与生物多样性保护功能区，行政区主要涉及广西壮族自治区的桂林、贺州，湖南省的郴州、永州，广东省韶关、清远、河源、肇庆、梅州、惠州和广州，以及江西省的赣州，面积为97758平方公里。该区属于亚热带湿润气候区，发育了以亚热带常绿阔叶林和针叶林为主的植被类型，生物多样性丰富，具有重要的水源涵养、土壤保持和生物多样性保护等功能。 主要生态问题：自然森林破坏严重，次生林和人工林面积大，水源涵养和土壤保持功能较弱，以崩塌、滑坡和山洪为主的环境灾害时有发生，自然灾害风险大，矿产资源开发无序，局部地区工业污染蔓延速度加快。 生态保护主要措施：停止导致生态功能继续退化的资源开发活动和其他人为破坏活动；大力发展中小城镇，引导重要生态功能区人口向城镇、集镇适当聚集；改变粗放经营方式，发展生态旅游和特色产业，走生态经济型发展道路；禁止污染工业向水源涵养地区转移；加强退化生态系统的恢复并加大重建力度，提高森林植被水源涵养功能。 图3-1 项目与全国生态功能区划位置关系图. (2)湖南省生态功能区划 根据《湖南省生态功能区划》，湖南省生态功能区划为5个生态功能区，17个生态亚区，位于湘中-湘南低山丘陵水土保安与生态文化生态功能区中的退化生态治理恢复亚区。 1.3气象水文 1.3.1气象 祁阳属亚热带季风性湿润气候，四季分明。其特点是：春温多变，寒潮频繁；夏多暴雨，易遭洪涝；秋季干旱，气候炎热；冬少严寒，间有冰冻。气候要素时空分布不均，山区高差悬殊，立体气候明显，水热分布差异大，局部小气候复杂。年平均气温在18.2℃，南部相对高于北部，年最高气温出现在7月底至8月，平均温度29.5℃，极端最高气温大部分地方可达39℃以上；最低气温一般出现在1月初至2月底，平均温度6.2℃。年平均日照为1510.8小时，年无霜期291天。年平均降雨量1327.1mm，降水时间分布有明显的季节性，4~6月降水最多，占全年降水量的46.7%。平均相对湿度79%。常年主导风向为北风，夏季主导风向为SSW风，历年平均风速为1.4m/s，最大风速18.7m/s(1978年5月9日)。 1.3.2水文 祁阳县水系发育，河网密布，均属湘江支流。全县一公里长以上的大小河流共有250条，其中一级支流30条，二级支流58条，三级支流108条，四级支流45条，五级支流9条。 祁阳县河流均属湘江水系，湘江源头发源于蓝山县紫良瑶族乡国家森林公园的野狗岭，流经广西全州县，由广西全州县庙头乡流入东安县禄阜头乡进入永州。湘江在永州市内流程227.2公里，自然落差55.3米，水量丰富，水流深，水质好，终年可通航，是境内重要的水陆交通命脉和工农业生产及人民生活用水的源泉。据湘江老埠头水文站资料，湘江永州段年均流量624m3/s，最大流量14700m3/s，最小流量45.6m3/s。 根据《永州市人民政府关于公布永州市乡镇级以下千人以上集中式饮用水水源保护区划定方案的通知》(永政函〔2020]32号)和《永州市人民政府关于公布永州市第二批乡镇级以下千人以上集中式饮用水水源保护区划定方案的通知》(永政函〔2021]42号)；湘江“杨梅岩至浯溪大桥”段包含“大村甸水厂取水口上游1000米至上游3000米、浯溪水厂取水口下游100米至下游2100米(新埠头水厂上游1000米)河道水域”段全长4km，属于饮用水水源保护区，水功能区划为Ⅲ类水体，“大村甸取水口上游1000米至浯溪水厂取水口下游100米，长3300米河道水域”段全长3.3km，属于饮用水水源保护区，水功能区划为II类水体，“新埠头水厂取水口下游100米至下游300米河道水域”段全长0.2km，属于饮用水水源保护区，水功能区划为Ⅲ类水体，“浯溪大桥至祁阳县取水口下游300米(杨家桥村)”段全长2.5km，属于饮用水水源保护区，水功能区划为(GB3838-2002)II类水体。项目平安西路起点位于栖霞路与平安西路交叉口东北侧，终点位于浯溪水厂取水口下游210m处，栖霞路雨水管起于栖霞路与金盆路交叉口，沿栖霞路向南，分别接金盆路、银岭路、万寿路道路雨水支管，终点湘江；复兴路雨水管起点位于复兴路与沿江路交叉口，终点湘江；位于湘江“杨梅岩至浯溪大桥”范围内，涉及湘江饮用水源二级保护区为(GB3838-2002)Ⅲ类水。 1.4土地利用类型 本项目雨水干管长度为1.52km，评价区内建设用地面积较小，占地类型及现状主要为道路与交通设施用地、旱地、水域，占地区域多为杂草和灌木，生态结构单一，植被生产能力较低，根据建设单位提供资料，本项目占地以临时占地为主，包括管线两边作业平台。 1.5生态环境现状 (1)植物资源 根据现场踏勘，评价区范围内属于自然生态系统，主要由森林生态系统、农田生态系统和湿地生态系统组成，以森林生态系统为主。本工程所在区域是人类活动频繁、经济发展较好的城市建成区域。项目沿线动物资源主要以人工养殖的家畜、家禽为主，湘江沿岸由于人类开发历史长，对植被资源利用的多，保护的少，因此，湘江干流沿线周围基本以人工植被为主，野生的灌木丛杂草和少量常绿和落叶阔叶树木，主要依附于山丘森林群落生长。山丘森林植被以人工种植的针叶林为主。主要树种为松、杉、柏科。本项目评价范围内乔木以构树、樟、毛竹、响叶杨、木樨、枫香树为优势树种，为森林植被的主要组成部分。灌木和草本植物以蔷薇科、菊科、禾本科和豆科的植物在评价区种类较多，分布广，是该地植被优势物种的重要组成部分。项目所在地区由于城镇开发利用程度较高，基本不存在原生植被，地表植被以绿化植被、人工经济林和护岸林草为主，主要物种有桂花、橘树、芒、狗牙根等。 (2)动物资源 在动物地理区划上，项目评价区域所在地属东洋界中印亚界华中区东部丘陵平原亚区与华南区交界处，缺乏典型的华中区系种类和华南区种类，华中区与华南区共有种种数较多，如中国雨蛙(Hyla chinensis)、沼水蛙(Hylarana guentheri)、虎纹蛙(Hoplobatrachus rugulosus)、斑腿树蛙(Rhacophorus megacephalus)、石龙子(Eumeces chinensis)、滑鼠蛇(Ptyas mucosus)、金腰燕(Hirundo rustica)、黄胸鼠(Rattus flavipectus)、青鼬(Martes flavigula)等。普通鵟(Buteo buteo)、中杜鹃(Cuculus saturatus)、灰头麦鸡(Vanellus cinereus)、普通翠鸟(Alcedo atthis)、乌鸫(Turdus merula)、大山雀(Parus major)、黄鼬(Mustela sibirica)等古北界种类也在项目区内有分布，而中华大蟾蜍(Bufo gargarizans)、乌龟(Chinemys reevesii)、鳖(Pelodiscus sinensis)、北草蜥(Takydromus septentrionali)、乌梢蛇(Zaocys dhumnades)、黑眉锦蛇(Elaphe tarniura)、大白鹭(Egretta alba)、夜鹭(Nycticorax nycticorax)、雉鸡(Phasianus colchicus)、山斑鸠(Streptopelia orientalis)、小家鼠(Mus musculus)、黄鼬、青鼬、野猪(Sus scrofa chirodontus)等东洋界和古北界广布种亦在保护区广泛分布，表现出明显以华南区与华中区共有成分，古北界向东洋界渗透、东洋界华中区向华南区过渡的区系特征，这与项目区所在地属东洋界中印亚界华中区东部丘陵平原亚区与华南区交界处相一致。 1)两栖类动物资源 在项目评价范围区内共分布有10种两栖类，隶属1目5科。其中蟾蜍科、雨蛙科、蛙科、树蛙科和姬蛙科分别为1，1，5，1和2种，以蛙科种数最多，为5种，占总数的50%。由于两栖类远距离活动能力受限，胚胎发育需要在水中进行，他们的活动范围较固定，动物区系组成相对稳定，故两栖动物的区系组成能反映出某地域野生动物的动物地理区划特点。从动物区系来看，除中华大蟾蜍和黑斑侧褶蛙(Pelophylax nigromaculatus)为广布种外，其余8种均属东洋界种类。东洋界种类占绝对优势。华中区与华南区共有种有沼水蛙、虎纹蛙、泽蛙(Fejervarya multistriata)、小弧斑姬蛙(Microhyla heymonsi)、饰纹姬蛙(Microhyla ornate)等8种，占10种两栖类的80.00%；在该区内两栖类中耕作环境下，最普遍的优势种有中华大蟾蜍、泽蛙、黑斑侧褶蛙、沼水蛙、小弧斑姬蛙、饰纹姬蛙。由此可见，项目区两栖动物以华南区与华中区共有物种为主，这与项目区所处的独特的地理位置和气候条件有关。两栖类的主要生境有静水和流水水域、陆地上及树上。依据两栖类成体的主要栖息地，综合考虑其产卵、蝌蚪及其幼体生活的水域状态，以陆栖静水型TQ和流水型R种类最多，树栖型A种类次之，无静水型Q和陆栖流水型TR种类。 2)爬行动物资源 项目区内共有21种爬行类，分属3目8科。其中龟鳖目2科2种；有鳞目3科4种，蛇目有3科14种，以游蛇科11种居多，其蛇类资源丰富。剧毒蛇有银环蛇(Bungarus multicinctus)、舟山眼镜蛇(Naja atra)和短尾腹(Gloydius brevicaudus)。评价区的爬行动物中，铅山壁虎、石龙子和赤链蛇为优势种，蓝尾石龙子、黑眉锦蛇、虎斑游蛇和乌稍蛇尾常见种。21种爬行动物中，东洋界种类11种，占总种数的55%，占一定的优势；广布种有乌龟、鳖、黑眉锦蛇等9种，占45%。11种东洋界爬行动物全部为华南区与华中区共有种。由此可见，这与项目区所属的动物地理区划相一致。水塘、水田、居民点附近分布有翠青蛇(Cyclophiops major)、乌龟、鳖、石龙子(Eumeces chinensis)、铜蜓蜥(Lygosoma maculatum)、黑眉锦蛇、银环蛇等，以铜蜓蜥、赤链蛇、虎斑颈槽蛇(Phabdophis tigria)和灰鼠蛇(Ptyas korros)等数量为多。 3)鸟类资源 项目评价范围区分布有鸟类97种，隶属15目32科。其中鸊鷉目1科1种；鹳形目1科6种；隼形目2科4种；鸡形目1科3种；鹤形目1科3种；鸻形目1科1种；雁形目1科1种；鸽形目1科2种；鹃形目1科3种；鸮形目2科5种；夜鹰目1科1种；佛法僧目3科5种；鴷形目1科2种；雀形目15科 43种。其中雀形目的鸟类占总鸟类种类的53.75%。鸟类区系组成以东洋界种类占明显优势。东洋界种类中，主要由华中区与华南区共有种物种组成，这与项目区所属动物地理区划为东洋界华中区相一致，该区的代表性物种有棕头鸦雀(Paradoxornis webbianus)、树麻雀(Passer montanus)、白头鹎(Pycnonotus sinensis)、大山雀(Parus major)、乌鸫(Turdus merula)、八哥(Acridotheres cristatellus)、家燕(Hirundo rustica)、金腰燕(Cecropis daurica)、白鹭(Egretta garzetta)、池鹭(Ardeola bacchus)、牛背鹭(Bubulcus ibis)和灰胸竹鸡(Bambusicola thoracica)、雉鸡(Phasianus colchicus)等。 4)哺乳动物资源 项目评价范围区已发现哺乳纲动物21种，隶属6目12科。其中食虫目2科3种、翼手目1科1种、兔形目1科1种、啮齿目4科10种、食肉目2科5种和偶蹄目1科1种。以啮齿目10种最多，食肉目5种次之。项目区21种兽类中，以东洋界种类明显占优势，共有14种，占21种兽类总种数的66.67%；古北界种数仅有刺猬(Erinaceus europaeus)、青鼬、鼬獾(Melogale moschata)3种，占哺乳类种数的14.28%。两界广布种有中普通伏翼(Pipistrellus abramus)、小家鼠、猪獾(Arctonyx collaris)、野猪等4种，约占哺乳类种数的19.05%。兽类中在该区较为常见的物种为华南兔(Lepus s. sinensis)、褐家鼠(Rattus norvegicus)和黄鼬(Mustela sibirica)，食肉目和啮齿目的种类占优势。 浯溪湿地公园范围内兽类以啮齿目鼠类(如褐家鼠、小家鼠)为主，为评价区优势种类，无国家级重点保护兽类分布，湖南省重点保护野生兽类3种，主要为黄鼬、华南兔、普通伏翼。区域内兽类种群规模较大且多营巢与居民楼近，夜出觅食。而黄鼬、华南兔在评价区种群数量少，可偶见于离居民区较远的灌草丛生境中。 项目评价区域未见国家重点陆生保护野生动物踪迹。 沿线植被现状 2、大气环境现状 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)，六项基本污染物均达标即为城市环境空气质量达标。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)，环境空气质量现状调查数据优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的环境质量公报或环境质量报告中的数据或结论。评价范围内没有环境空气质量检测网数据或公开发布的环境空气质量现状数据的，可选择符合HJ664规定，并且与评价范围地理位置临近，地形气候条件相近的环境空气质量城市点或区域点监测数据。 为了解项目评价范围内的环境空气质量现状情况，本报告以2022年为评价基准年，以永州市生态环境局网站发布的《2022年12月份全市环境质量状况的通报》中永州市祁阳市环境空气质量现状数据，能代表本项目周边环境质量现状，监测数据详见下表： 表3-2 2022年祁阳市环境空气质量状况统计表 点位; 监测因子; 年评价指标; 监测浓度 (年平均值); 标准值 (年平均值); 占标率(%); 达标情况. 永州市生态环境局祁阳分局; PM10; 年平均质量浓度; 39ug/m3; 70ug/m3; 55.7%; 达标. PM2.5; 27ug/m3; 35ug/m3; 77.1%; 达标. 二氧化硫; 8ug/m3; 60ug/m3; 13.3%; 达标. 二氧化氮; 11ug/m3; 40ug/m3; 27.5%; 达标. 臭氧; 日最大8h第90百分位; 156ug/m3; 160ug/m3; 97.5%; 达标. 一氧化碳; CO第95百分值; 1.1mg/m3; 4mg/m3; 27.5%; 达标. 由表3-2监测结果可知，评价区域SO2、NO2和PM10、PM2.5的年均浓度、CO的24小时平均第95百分位数以及O3的最大8小时平均第90百分位数均符合《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准及其修改单要求，因此，本项目所在区域属于达标区。 3、地表水环境现状 为了了解项目所在地地表水环境现状，本项目营运期无废水排放。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(生态影响类)》，地表水环境质量现状引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，所在流域控制单元内国家、地方控制断面监测数据，生态环境主管部门发布的水环境质量数据或地表水达标情况的结论。 根据数据的可获得性，本次地表水环境质量现状引用永州市生态局发布的2022年1-12月份《永州市环境质量简报》(网址：永州市生态环境局发布我市1月-12月份环境质量状况_环境监测_市生态环境局—永州市人民政府http://hbj.yzcity.gov.cn/hbj/031004/202305/c39d39938a1f487096e5b709930104c2.shtml)，根据该环境质量简报，永州市境内52个地表水监控断面：Ⅰ类水质断面15个、Ⅱ类水质断面37个(含茅竹镇滴水、浯溪水厂(杨梅岩)、祁阳观音滩、普济桥断面)，茅竹镇滴水、浯溪水厂(杨梅岩)、祁阳观音滩、普济桥断面水质达到或优于《地表水环境质量》(GB3838-2002)Ⅱ类水质标准，水质达标率为100%，所有断面均达标，达标率为100%，湘江茅竹镇滴水、浯溪水厂(杨梅岩)、祁阳观音滩断面水质监测结果全部满足Ⅱ类指标要求，即项目影响湘江水质相关河段水环境质量较好。 本次地表水环境质量现状还引用了永州市生态环境局《关于2022年3月份全市环境质量状况的通报》，该通报公布了永州市地表水达标情况的结论，祁阳市辖区的省控监测断面祁水入湘江口、白水入湘江口两个断面水质达标；祁阳观音滩断面(祁阳白竹污水处理厂入河排污口下游断面)、归阳镇断面、普济桥断面等地表水常规断面均达到了相应地表水水质要求。 表3-3 水质监测结果 (单位：mg/L，pH无量纲) 采样日期; 检测项目; 采样点位及检测结果; 《地表水环境质量标准》(GB 3838-2002)表1中标准限值. S5祁阳观音滩(平均值); Ⅱ类; Ⅲ类. 2022.03.04; 样品状态; 无色无味透明; ——; ——. 水温(℃); 12.3; ——; ——. pH值(无量纲); 7.2~7.3; 6~9; 6~9. 溶解氧(mg/L); 7.15; ≥6; ≥5. 高锰酸盐指数(mg/L); 2.2; ≤4; ≤6. 化学需氧量(mg/L); 8; ≤15; ≤20. 五日生化需氧量(mg/L); 1.7; ≤3; ≤4. 氨氮(mg/L); 0.11; ≤0.5; ≤1.0. 总磷(以P计)(mg/L); 0.02; ≤0.1; ≤0.2. 氟化物(以F-计)(mg/L); 0.056; ≤1.0; ≤1.0. 六价铬(mg/L); 0.004L; ≤0.05; ≤0.05. 铅(mg/L); 0.00016; ≤0.01; ≤0.05. 挥发酚(mg/L); 0.0003L; ≤0.002; ≤0.005. 石油类(mg/L); 0.01L; ≤0.05; ≤0.05. 阴离子表面活性剂(mg/L); 0.05L; ≤0.2; ≤0.2. 硫化物(mg/L); 0.004L; ≤0.1; ≤0.2. 粪大肠菌群(MPN/L); /; ≤2.0×103; ≤1.0×104. 4、地下水、土壤环境 本工程为雨水干管及雨水排放口建设项目，为《环境影响评价技术导则地下水环境》(HJ610-2016)中的规定的IV类建设项目，可以不开展地下水环境影响评价。项目不影响河道日常水文情势，不存在导致项目所在地的土壤盐化、碱化和酸化问题，生态影响型敏感程度分级为不敏感，根据表2工作等级划分表，本项目可不开展土壤环境影响评价工作。 5、声环境现状 (1)监测因子 等效连续A声级。 (2)布点原则及监测点位 ①布点原则 为了解本项目所在区域声环境质量现状，委托湖南中额环保科技有限公司于2024年5月14日进行监测，本次环评选择管道沿线声环境评价范围内具有代表性的声环境敏感目标(以行政办公、居民住宅为主)进行声环境现状监测。 ②监测点位及频率 监测点位：共布设2个点位，监测布点见附图。 监测频率：昼、夜间各监测1次，监测两天。 (3)监测方法 根据《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的规定执行。 (4)监测结果见表3-4，由表3-4可以看出，项目沿线的声环境满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类标准要求。 表3-4 声环境现状监测结果一览表 监测点编号; 监测点位; 监测值dB(A); 标准限值dB(A). 昼间; 夜间. 昼间; 夜间. Z1; 平安西路雨水干管起点居民处; 53; 41; 60; 50. Z2; 栖霞路沿线与万寿路交叉处居民; 52; 43; 60; 50. |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | 根据现场调查，本项目为新建项目，不存在与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题。 |
| 生态环境保护目标 | 根据现场踏勘，项目沿线主要环境保护目标详见表3-5，各保护目标分布详见附图。 表3-5 项目沿线、雨水排放口环境保护目标(大气、声) 序号; 敏感点; 与项目位置关系(m); 保护目标规模; 保护级别. 1; 芹菜町村; 沿线两侧135-500; 居住，170户; 《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类、《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及2018年修改单二级. 2; 对门岭; 沿线西面100-500m; 居住，60户. 3; 孝德荣尊府; 沿线西面20-500m; 商住，730户. 4; 湘江壹号; 沿线东面25-500m; 商住，934户. 5; 栖霞路西面居民; 沿线西面28-500m; 居住，15户. 6; 宏一珊瑚海; 沿线东面40-500m; 商住，828户. 7; 陶铸中学; 沿线东面20-500m; 学校，学生4600余人. 8; 八字门; 沿线西面195-500m; 居住，10户32人. 注:沿线居民饮用水来源于市政自来水。 根据本工程所在地区环境特征，本工程环境保护目标和敏感点见表3-6~表3-7。 表3-6 沿线取水口与工程位置关系情况 序号; 名称; 规模及服务范围; 位置; 临近工程与取水口关系; 取水口保护区范围; 是否涉及饮用水源保护区; 图片. 1; 祁阳县一、二水厂取水口; 目前一、二水厂取水口已停止供水，作为县城的应急备用水源; 左岸; 该取水口位于浯溪枢纽坝下2.8Km，取水口上游最近工程点分别为复兴路雨水排水口，复兴路雨水排水口位于二级保护区范围内，距离其饮用水水源二级保护区上边界处; 取水口上游1000米(江心洲洲头)至下游200米(江心洲洲尾)江心洲北侧的水域为一级保护区，浯溪水电站大桥(取水口上游2800米)至取水口上游1000米(江心洲洲头)、取水口下游200米(江心洲洲尾)至400米(杨家桥村)的水域范围以及江心洲南侧全部水域为二级保护区; 涉及二级保护区水域、陆域. 表3-7 项目沿线其他环境保护目标 序号; 环境要素; 桩号; 保护目标名称及功能; 与本项目位置关系; 保护级别. 1; 地表水 环境; /; 湘江县浯溪水厂取水口上游2000米至下游500米(杨梅岩); 平安西路雨水管及排水口下游; 《地表水环境质量标 准》(GB3838-2002)II类. 湘江杨梅岩至浯溪大桥; 栖霞路雨水管及排水口上游; 《地表水环境质量标 准》(GB3838-2002)III类. 浯溪水电站大桥(取水口上游2800米)至取水口上游1000米(江心洲洲头); 复兴路雨水排水口上游; 《地表水环境质量标 准》(GB3838-2002)II类. 湘江“杨家桥村至观音滩双同村沙洲上端段”，渔业用水区; 复兴路雨水管及排水口下游; 《地表水环境质量标 准》(GB3838-2002)III类. 2; 地下水环境; 项目区域地下含水层; 《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)III类. 3; 生态环境; 现有道路行道树、绿化带、湘江风光带及城市景观，根据实地调查和资料收集，未有发现重点保护植物、古树名木; 主要分布在管线两侧和上方; 尽量减少对其破坏，进行恢复. 耕地、基本农田; 项目不占用基本农田; 耕地占用导致评价范围内耕地减少，影响时段为施工期. 动物; 多为常见野生动物种类，无珍稀野生保护动物物种; 对动物的生境产生一定的影响，影响阶段施工期间和营运期. 4; 地下管线; 城市燃气、输油管，管网所涉及区域; 避免管线施工中施工不当对市政设施造成损害. |
| 评价 标准 | - 环境空气 执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及2018年修改单中的二级标准；具体详见下表。 表3-8 环境空气质量评价标准表(μg/m3) 序号; 污染物项目; 年平均; 24小时平均; 小时平均; 依据. 1; SO2; 60; 150; 500; 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及其修改单. 2; NO2; 40; 80; 200. 3; TSP; 200; 300; /. 4; PM10; 70; 150; /. 5; PM2.5; 35; 75; /. 6; O3; /; 160(日最大8小时平均); 200. 7; CO; /; 4; 10. 2、地表水环境 根据《永州市人民政府关于公布永州市乡镇级以下千人以上集中式饮用水水源保护区划定方案的通知》(永政函〔2020]32号)和《永州市人民政府关于公布永州市第二批乡镇级以下千人以上集中式饮用水水源保护区划定方案的通知》(永政函〔2021]42号)；湘江“杨梅岩至浯溪大桥”段包含“大村甸水厂取水口上游1000米至上游3000米、浯溪水厂取水口下游100米至下游2100米(新埠头水厂上游1000米)河道水域”段全长4km，属于饮用水水源保护区，水功能区划为Ⅲ类水体，“大村甸取水口上游1000米至浯溪水厂取水口下游100米，长3300米河道水域”段全长3.3km，属于饮用水水源保护区，水功能区划为II类水体，“新埠头水厂取水口下游100米至下游300米河道水域”段全长0.2km，属于饮用水水源保护区，水功能区划为Ⅲ类水体，“浯溪大桥至祁阳县取水口下游300米(杨家桥村)”段全长2.5km，属于饮用水水源保护区，水功能区划为(GB3838-2002)II类，具体标准值见表3-10。 表3-9 工程所在江段水功能区划表 序号; 水域; 长度 (公里); 功能区类型; 行政区; 执行标准. 1; 县浯溪水厂取水口上游2000米至下游500米(杨梅岩); 2.5; 饮用水水源保护区; 祁阳市; II. 2; 杨梅岩至浯溪大桥; 3.0; 渔业用水区; 祁阳市; III. 该段包含以下饮用水源保护区：永州市祁阳市浯溪水厂湘江饮用水水源保护区. ①; 大村甸水厂取水口上游1000米至上游3000米、浯溪水厂取水口下游100米至下游2100米(新埠头水厂上游1000米)河道水域; 4; 饮用水水源保护区; 祁阳市; III. 大村甸取水口上游1000米至浯溪水厂取水口下游100米，长3300米河道水域; 3.3; 饮用水水源保护区; 祁阳市; II. 新埠头水厂取水口下游100米至下游300米河道水域; 0.2; 饮用水水源保护区; 祁阳市; III. 13; 浯溪大桥至祁阳县取水口下游300米(杨家桥村); 2.5; 饮用水水源保护区; 祁阳市; II. 该段包含以下饮用水源保护区：永州市祁阳县一、二水厂湘江饮用水水源保护区. ①; 浯溪水电站大桥(取水口上游2800米)至取水口上游1000米(江心洲洲头); 1.8; 饮用水水源保护区; 祁阳市; III. 取水口上游1000米(江心洲洲头)至下游200米(江心洲洲尾)江心洲北侧的水域; 1.2; 饮用水水源保护区; 祁阳市; II. 取水口下游200米(江心洲洲尾)至400米(杨家桥村)的水域范围以及江心洲南侧全部水域; 0.2; 饮用水水源保护区; 祁阳市; III. 14; 杨家桥村至观音滩双同村沙洲上端; 12.5; 渔业用水区; 祁阳市; III. 根据最新的《湖南省县级以上地表水集中式饮用水水源保护区划定方案》，项目平安西路起点位于栖霞路与平安西路交叉口东北侧，终点位于浯溪水厂取水口下游210m处，栖霞路雨水管起于栖霞路与金盆路交叉口，沿栖霞路向南，分别接金盆路、银岭路、万寿路道路雨水支管，终点湘江；复兴路雨水管起点位于复兴路与沿江路交叉口，终点湘江；不在湘江饮用水水源保护区的一级陆域保护范围内。位于湘江“杨梅岩至浯溪大桥”范围内，涉及湘江饮用水源二级保护区为(GB3838-2002)Ⅲ类水体。 表3-10 地表水环境质量标准 单位：mg/L 水质类别; pH; CODCr; BOD5; TP; 氨氮; 石油类; 标准来源. Ⅲ类; 6~9; ≤20; ≤4; ≤0.2; ≤1.0; ≤0.05; 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002). 3、地下水环境 执行《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类标准。 4、声环境 本项目为雨水干管及雨水排放口建设工程，按《声环境质量标准》(GB3096-2008)营运期200m范围内的居民点执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准。 5、大气污染物排放标准 (1)施工期 施工扬尘及运输车辆、设备尾气执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中的二级排放标准，详见表3-11；施工期施工生活区距离周边有较丰富餐饮门店，不设置专门厨房。 表3-11 大气污染物综合排放标准 污染物; 最高允许排放浓度(mg/m3); 最高允许排放速率(kg/h); 无组织排放监控浓度限值. 排气筒高度(m); 二级; 监控点; 浓度(mg/m3). 颗粒物; 120; 15; 3.5; 界外浓度最高点; 1.0. 20; 5.9. 30; 23. 40; 39. 6、水污染物排放标准 项目为雨水干管及雨水排放口建设工程，营运期管线的日常维护无废水产生，对于施工期废水排放，施工生产废水需设隔油沉淀池，经沉淀后上清液回用；施工人员生活污水依托民房的化粪池处理后，排入祁阳市污水处理厂集中处理。 7、噪声排放标准 项目沿线施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)，具体标准值见表3-12；项目营运期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准，具体标准值见表3-13。 表3-12 建筑施工场界环境噪声排放标准 单位：Leq[dB(A)] 噪声限值. 昼间; 夜间. 70; 55. 表3-13 环境噪声排放标准限值 单位：dB(A) 标准; 昼间; 夜间. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准; 60; 50. - 固体废物评价标准 项目固体废物的处理、处置应满足《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》和《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)。 |
| 其他 | 无 |

- 四、生态环境影响分析

| 施工期生态环境影响分析 | 一、施工期大气环境影响分析 项目主要环境影响集中在施工期，因此施工期是本项目的评价重点。项目施工期的废气主要为施工扬尘、施工机械尾气。施工期大气环境影响主要为路基及管沟开挖回填、建材运输、露天堆放、装卸等过程产生的扬尘及施工机械尾气对环境空气的影响。 1、施工扬尘 本工程施工期大气主要污染源为扬尘，包括现有道路管沟开挖、土方挖掘、物料堆放、土方回填期间逸散到周围环境空气中的大量粉尘；道路施工车辆运送物料的汽车引起道路扬尘污染；物料堆放期间由于风吹等引起的扬尘污染。施工固体废物堆放和清运过程造成的扬尘；由于在挖掘、埋管过程中破坏了地表结构，会造成地面扬尘污染环境，其扬尘的大小因施工现场工作条件、施工季节、施工阶段、管理水平、机械化程度及土质、天气条件不同而差异较大。 为减小堆场扬尘对居民区敏感点的污染影响，施工物料堆场应根据当地主导风向，应设在附近住宅、行政办公等敏感点下风向100米以外。 根据经验显示，施工场地的扬尘可用洒水和清扫的方式予以防治，若在施工期间对车辆行驶的路面和部分易起尘的部位实施洒水抑尘(每天洒水4-5次)，可使扬尘减少50~70%左右。对建筑垃圾及弃土应及时处理、清运、以减少占地，防止扬尘污染，改善施工场地的环境。临时堆放弃土采取覆盖防尘布、防尘网并在堆高达到1.5m时在坡脚用土袋围挡，弃土运输路线尽量选择远离城区的道路，车辆顶部采用纺布覆盖。因此，在施工期应对运输道路及时清扫和洒水，并加强施工管理，采用封闭车辆运输，在居民区、行政办公等人口稠密集中的地区采取经常洒水降尘及适当降低车速等措施，且管线敷设路段需设置连续、密闭的围挡。以最大程度减少扬尘对周围环境空气的影响。 2、施工机械和运输车辆排放尾气影响分析 根据调查，施工机械和运输车辆一般燃用柴油，会产生燃油尾气，主要污染物为CO、NOx和PM10等，由于目前施工机械基本采用电能，仅有少数设备燃料为柴油，施工场地较空旷，施工机械数量较少且较为分散，其污染程度相对较轻。运输车辆和燃油机械尾气排放量很小，影响范围仅限于施工设备周边及运输道路等，不会对区域环境空气造成明显影响。 二、水环境影响分析 本项目不设施工营地，施工人员食宿均依靠周边餐馆、民房。施工人员如厕依托民房厕所和沿线现有公厕，无生活污水外排。因此，施工期水污染主要为施工生产废水排放、建筑材料运输与堆放的排放、降雨产生的面源流失对水体的影响分析。 1、工程施工废水 工程施工废水包括施工机械设备使用时产生的冷却水、施工车辆清洗产生的一定量的清洗废水等，其主要污染物为CODCr及SS和石油类，这些废水量虽然不大，但是分散在沿线的各个地方，如果不经处理直接排放会对受纳水体的环境质量产生一定影响。建议施工单位修建专用设备清洗场地，设置沉淀池处理后用于场地的洒水降尘，不外排。临时弃土堆放场采取覆盖防尘布、防尘网等临时覆盖措施，防止雨水冲刷。 2、地表径流 项目施工过程一般不会对地表水造成显著影响。但在暴雨季节，河流或渠道筑堤堵水可能会影响下游水质。暴雨地表径流冲刷浮土、建筑砂石、垃圾、弃土等，不但会夹带大量泥沙，而且会携带水泥等各种污染物随径流进入地势低洼地带或水体，排水过程产生的沉积物如果不经处理进入地表水，不但会引起水体污染，还可能造成河道和水体堵塞，因此必须做出一定的预防措施。 根据同类型建设项目施工经验，本项目施工单位需加强施工期的环境管理，可在施工区设置挡水设施，避免附近道路地面径流对施工区浮土、建筑砂石、垃圾、弃土等的冲刷，本项目施工期的地表径流水不会对周围环境产生明显的影响。 3、施工人员生活污水 项目施工期废水主要为施工人员的生活污水，本项目分期分段施工，沿线工点较多，施工周期较短，本项目位于城市建成区，施工人员食宿均依托周边已有设施，施工人员生活污水依托民房的化粪池处理后，排入市政雨水干管，接入祁阳城北污水处理厂集中处理。 4、项目施工期对祁阳县一、二水厂取水口的影响分析 1)祁阳县一、二水厂取水口划分方案 根据祁阳县一、二水厂取水口集中式饮用水水源区域划分方案：取水口上游1000米(江心洲洲头)至下游200米(江心洲洲尾)江心洲北侧的水域为一级保护区水域范围，一级保护区水域面积为0.351Km2；一级陆域范围为北岸一级保护区水域边界至河堤顶面的陆域以及浯洲岛北岸向南纵深50m陆域范围。一级保护区陆域面积为0.092Km2(北岸0.028Km2，浯洲岛北岸0.064Km2)。 浯溪水电站大桥(取水口上游2800米)至取水口上游1000米(江心洲洲头)、取水口下游200米(江心洲洲尾)至400米(杨家桥村)的水域范围以及江心洲南侧全部水域为二级保护区水域范围，水面宽度为防洪堤内10年一遇洪水所能淹没的区域。二级保护区水域面积为1.135Km2。二级保护区水域边界纵深延伸至防洪堤顶面以及浯洲岛为除一级保护区外的全部陆域为二级保护区陆域范围，二级保护区陆域面积为0.501Km2(上游北岸0.034Km2，下游北岸0.004Km2，南岸0.076Km2，浯洲岛南侧0.387Km2)。 2)与祁阳县一、二水厂取水口的位置关系 祁阳县一、二水厂位于项目下游2.1Km湘江左岸，目前该水厂取水口均已停止取水，作为应急备用水源。项目左(北)岸位于取水口上游约2.8Km(有江心洲间隔)。工程与饮用水源保护区位置关系图见附图。项目为雨水排放口，项目不涉及施工营地、弃土场，位于祁阳县一、二水厂饮用水源保护区内，项目施工时无废水排放至湘江及周边水体，对下游的取水口影响较小，而且这种影响将会随着施工期的结束而消失。同时，在施工过程中加强管理，严格避免施工产生的弃渣随意抛入河中，生产生活废水禁止直排至浯溪湿地公园、一级、二级饮用水源保护区内，则不会对湘江及祁阳县一、二水厂取水口产生直接影响。项目工程建设范围不在湘江饮用水水源保护区的一级陆域保护范围内。位于湘江“杨梅岩至浯溪大桥”范围内，涉及湘江饮用水源二级保护区为(GB3838-2002)Ⅲ类水体。项目的实施将减少区域污水对饮用水源保护区的排放，项目实施后有利于改善服务片区地表水环境以及保护邻近水源水质，不属于新增排污口等二级饮用水源保护区内禁止的项目，与《湖南省饮用水水源保护条例》以上保护管理要求无冲突，符合《湖南省饮用水水源保护条例》。 项目起点 项目终点 一级保护区 二级保护区 图4-1 项目与祁阳县一、二水厂取水口备用水源取水口位置关系图 (4)项目对新埠头取水口的影响 1)祁阳市大村甸水厂、浯溪水厂、新埠头水厂取水口河段饮用水水源保护区划分 根据《永州市祁阳县大村甸水厂、浯溪水厂、新埠头水厂取水口河段饮用水水源保护区划定技术报告》，新埠头水厂取水口上游1000米至下游100米，长1100米的河道水域。上述水域范围为一级保护区水域范围，一级保护区水域面积为1.917Km2(上游面积1.404Km2，下游面积0.513Km2)。 一级保护区水域边界向陆域纵深50米，有公路的河段以公路靠近河道的一侧为界，有防洪堤的河段以河堤迎水侧堤肩为界，其他不超过第一重山脊线。一级保护区陆域面积为0.292Km2(上游左岸面积0.142Km2，上游右岸面积0.148Km2，下游左岸面积0.001Km2，下游右岸面积0.001Km2)。 一、二级保护区水域边界向陆域纵深1000米，有公路或铁路的河段以公路或铁路靠近河道的一侧为界，有防洪堤河段以河堤背水坡脚为界，其他不超过第一重山脊线(一级保护区陆域除外)。二级保护区陆域面积为4.291Km2(左岸面积2.522Km2，右岸面积1.769Km2)。 项目起点 栖霞路雨水排水口 平安西路雨水排水口 项目起点 图4-2 大村甸水厂、浯溪水厂、新埠头水厂饮用水源划分图 本项目雨水干管复兴路雨水管起点位于复兴路与沿江路交叉口，终点湘江；栖霞路雨水管起点位于栖霞路与金盆路交叉口，沿栖霞路向南，分别接金盆路、银岭 路、万寿路道路雨水支管，终点湘江；平安西路起点位于栖霞路与平安西路交叉口东北侧，终点位于浯溪水厂取水口下游210m处，全线长约1520米。雨水干管走线与复兴路、栖霞路、平安西路伴行，同时施工期注意采取适当的环境保护措施，雨水口下方设置3个截止阀，不会对水体造成影响。因此，管道敷设基本不会对湘江水质造成影响。在采取一系列保护措施后，项目施工和运营对饮用水水源保护区的影响较小。项目区域水系及水环境功能区划见附图4。 此外，为避免对周边水体造成污染，沉管施工产生的泥浆废水设沉淀池收集，施工废水回用，不外排，施工结束后对沉淀池进行回填，施工现场进行恢复，对水环境和湘江饮用水源二级保护区影响较小。 5、本项目与湖南祁阳浯溪国家湿地公园相符性分析 工程位于永州市祁阳市城西区，项目雨水干管敷设施工不在湖南祁阳浯溪国家湿地公园内，项目中3个雨水排放口：平安西路雨水排放口，栖霞路雨水排放口，复兴路雨水排放口，处于湖南祁阳浯溪国家湿地公园保育区内为规划的雨水排口，不属于新增，雨水排水口采用八字门排水口，采用混凝土结构，出口做护砌。 湖南祁阳浯溪国家湿地公园(以下简称浯溪湿地公园)地处祁阳市中北部，范围包括湘江干流祁阳段及洪泛淹没区，与之相连的白水、祁水、黄花河、石洞源水库、沿岸河洲漫滩及部分山地。地理坐标介于东经111°45′01″~112°08′42″，北纬26°22′36″~26°37′37″之间，东西宽39210米，南北长27790米，总面积3453.5公顷。 主要保护对象：水源涵养林保护、河道清理保护、水体污染源防治工程、野生动植物及其栖息地保护、水岸保护、文化遗产保护。 功能分区：根据《国家湿地公园总体规划导则》中对湿地公园功能分区的要求，遵循保护湿地生态系统的完整性、自然性和可持续发展原则，结合规划区内的地形、水文、景观、湿地生态特征、交通及资源分布等状况，将浯溪湿地公园分为五个功能区，即保育区、恢复重建区、宣教展示区、合理利用区和管理服务区，工程与湖南省祁阳浯溪国家湿地公园位置关系图、公园功能分区图详见附图。 表4-1 湖南祁阳浯溪国家湿地公园功能分区细分表 功能分区; 面积(公顷); 百分比(%); 备注. 小计; 其中湿地面积; 小计; 各功能区湿地面积占湿地总面积的比例. 保育区; 浯溪保育区; 3264.0; 2909.3; 94.51; 97.94; 生态保育. 石洞源水库保育区; 135.7; 46.1; 3.93; 1.55; 水生动植物栖息地. 小计; 3399.7; 2955.4; 98.44; 99.49. 恢复重建区; 15.2; 15.2; 1.55; 0.51; 湿地生态恢复. 宣教展示区; 2.0; 0.06; 科普宣教. 合理利用区; 35.6; 3.44; 生态游憩. 管理服务区; 1.0; 0.03; 服务与管理. 合计; 3453.5; 2970.6; 100; 100. 重点保护动物：浯溪湿地公园内及周边有脊椎动物5纲28目81科220种。其中：哺乳纲6目12科17种，鸟纲15目42科111种，爬行纲2目9科25种，两栖纲1目5科16种，鱼纲4目13科51种。国家Ⅱ级保护动物15种；三有保护动物127种；湖南省地方重点保护动物121种；《濒危野生动植物种国际贸易公约》(CITES)附录Ⅱ和附录Ⅲ物种各有17种和3种；世界自然保护联盟(IUCN)名录易危(VU)物种、近危(NT)物种和濒危(EN)物种各有6种、12种和7种；中国特有物种27种。 植物资源：浯溪湿地公园(含周边第一层山脊，下同)共有种子植物95科293属439种，其中，裸子植物4科5属7种，被子植物91科287属432种，除去栽培植物和外来逸生植物，湿地公园内共有土著种子植物87科279属421 种，详见表1。属于湿地植物有68科148属282种，湿地植物中，裸子植物1科1属1种，被子植物67科147属281种。浯溪国家湿地公园有重点保护野生植物4种，全部为国家Ⅱ级保护植物。有莲(Nelumbo nucifera)、野大豆(Glycine soja)、大叶榉(Zelkova schneideriana)、金荞麦(Fagopyrum dibotrys)。 ③《湿地保护管理规定》(国家林业局第48号令)第三十条规定，“建设项目应当不占或者少占湿地，经批准确需征收、占用湿地并转为其他用途的，用地单位应当按照‘先补后占、占补平衡’的原则，依法办理相关手续”。 《湖南省湿地保护条例》第十条严格控制开垦或者占用湿地。因重点建设等原因需要开垦或者占用湿地的，必须依法进行环境影响评价；土地管理部门在办理用地审批手续前应当征求同级林业行政主管部门和其他相关部门的意见。第十四条禁止在湿地狩猎、捕捞、采集国家和本省保护的野生动植物。重要湿地所在地的县级以上人民政府或者有关部门应当依照有关法律、法规确定并公告湿地禁猎区、禁渔区、禁采区和湿地禁猎期、禁渔期、禁采期。禁止捕杀候鸟。在候鸟越冬、越夏期，不得在候鸟主要栖息地进行捕鱼、捡拾鸟蛋等危及候鸟生存、繁衍的活动。候鸟主要栖息地和越冬、越夏期的起止期，由候鸟主要栖息所在地的县级以上人民政府确定并公告。第二十一条在湿地自然保护区的核心区和缓冲区内，不得建设任何生产设施。在湿地自然保护区的实验区内，不得建设污染环境、破坏湿地资源的生产设施；建设其他项目，其污染排放不得超过国家和本省规定的污染排放标准。在湿地自然保护区的实验区内已建成的设施，其污染排放超过国家和本省规定的排放标准的，应当限期治理；造成损害的，必须采取补救措施。 本项目属于生态类建设项目，为水利基础设施建设项目，建成后不会污染环境，对沿线资源、景观破坏较小。由于受湿地划分范围、排水规划中本工程路线、控制点、周围地形地貌等因素影响，经征询湿地公园管理局的意见(详见附件)：本工程3个雨水口为规划的雨水排口，不属于新增，同意该项目实施。本次评价要求施工单位和建设单位严格落实本次评价中的相关污染防治措施和生态补偿措施。综上，工程建设基本符合湿地保护条例，符合湿地规划。 三、噪声环境影响分析 项目施工期噪声主要来自管线开挖等施工活动中的机械运行、车辆运输等。施工作业机械种类较多，主要有挖掘机、推土机、装载机、压路机等，运输车辆包括各种卡车、自卸车。这些机械运行时在距离声源5m处的噪声可高达85~100dB(A)，联合作业时叠加影响更加突出。这些突发性非稳态噪声源将对施工人员和周边居民生活产生不利影响。本项目主要施工机械不同距离处的噪声源强见表4-1。 表4-1 主要施工机械和车辆的噪声级 序号; 主要产噪设备; 测点距施工机械距离(m); 噪声值/dB(A); 备注. 1; 挖掘机; 5; 85; 室外，间歇运行. 2; 推土机; 5; 85. 3; 装载机; 5; 90. 4; 吊管机; 5; 85. 5; 空压机; 5; 90. 6; 钻机; 5; 100. 7; 切割机; 5; 95. 8; 电焊机; 5; 90. 9; 运输车辆; 5; 85. 10; 沉放设备; 5; 95. 11; 掘进机; 5; 95. 12; 排土设备; 5; 90. 根据调查，本项目基本沿道路敷设，沿线居民等敏感点较多。考虑工程施工期机械设备施工的不连续性，其造成的影响也是有限的，上述新增的噪声影响均会随着施工期的结束而消失。施工期间应按《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)对施工场界进行噪声控制；施工期各种施工机械噪声对沿线附近居民区居民正常生活造成一定的影响，在施工时较大产噪设备，应尽量避开休息时间施工，尤其在夜间10：00至次日6：00期间不可施工作业；施工尽量采用低噪声施工机械，对机械设备要精心保养，保持良好的运行工况，降低机械噪声，严禁中午、夜间休息时间作业。同时沿线设置围挡，减小噪声影响。 四、固体废物对环境的影响 该项目施工期固体废弃物按来源可分为工程土石方、施工建筑垃圾、施工人员生活垃圾及少量废机油。 1、土石方工程 本项目开挖主要为管径沟槽开挖，共开挖土石方760m3，回填方760m3，本项目挖除的以土方为主，在临时堆土场暂存，开挖段的土方临时堆置在施工平台的远离湘江的一侧，管线安装完成后将挖除土方回填夯实，无弃方，临时堆存在沿线的2个临时堆土区，工程不设置弃渣场，充分利用挖方作填方，减少工程弃渣量。 2、建筑垃圾 项目施工生产区的建筑垃圾主要是指剩余的筑路材料，包括石料、砂、石灰、水泥、木料等。上述筑路材料均是按施工进度有计划购置的，项目预计工期为1年，采用分段施工，实际建设进度需根据资金安排、施工队伍情况进行确定。本项目挖填平衡，无弃方，未能回收利用的建筑垃圾约1.5t，均随产随运，资源化利用或填埋处置。 为降低和消除上述固体废物对环境的影响，首先是按计划和施工操作规程，严格控制，尽量减少余下的物料。一旦有余下的材料，应将其有序存放，妥善保管，可供周边地区修补地方公路或建筑使用，将其对环境的影响降至最低。 综上，本项目弃土及未能回收利用的建筑垃圾处理措施可行。 3、生活垃圾 项目施工人员产生的生活垃圾按1kg/人.d 计算，施工人员生活垃圾产生量为50kg/d，项目区设置封闭式垃圾收集箱，施工人员生活垃圾经收集后，由环卫部门统一处理。 五、生态环境影响分析 本工程施工期间将扰动原土层和破坏原地貌，植被受损，裸露地表增加，为各种侵蚀创造了条件。尤其在管沟开挖时若不及时有效的防治，在降雨径流作用下，泥沙将直接进入附近的河流，加大了河道的含沙量，造成淤积。 本项目建设管网1.52km，雨水口3处，占地区域多为杂草和道路与交通设施用地，生态结构单一，植被生产能力较低。管线施工对沿线旱生植被和人工生态系统影响主要为对旱生植物和人工绿化带的破坏、道路路基的破坏以及地表裸露后雨水冲刷可能造成的水土流失等。 1、对土地利用方式的影响 工程的占地主要为雨水干管铺设施工作业带、工作坑开挖等施工作业用地，上述用地均为临时性用地，且项目管道沿已建道路铺设，占地类型为交通用地。施工期结束后进行回填恢复，工程建设不会改变土地利用类型，不会对道路绿化用地造成影响，对土地利用现状影响很小。项目位于建成区，人类活动频繁，不会对生态系统造成影响。 2、对植被的影响分析 本项目管线施工作业带均为沿道路路面布设，施工作业带内可能会影响到管线沿线道路两旁绿化植被和防护绿树，不占用耕地、农田。由于本项目为雨水干管的敷设，开挖面积小，施工时间短，故占地对植被的破坏是短暂的。本环评要求施工单位在施工过程中，尽量避免践踏、破坏沿线道路两旁人工绿化带以及野生植被，将施工作业带尽量控制在道路路面及人行道上，尽量降低施工对沿线植被的影响。在施工结束时，进行场地恢复，植被将随施工期的结束而逐步恢复。 本项目对湘江北岸的植被会造成一定的破坏，应在结束施工后，及时覆土洒水，利用土壤中天然种子库，促进植被的萌发和生长，从而防范水土流失现象的发生，对环境的影响较小。 3、对路面交通的影响分析 本项目建设雨水管网1.52km，在工作坑、管道基础开挖敷设过程中，在湘江北岸设置施工作业带，对道路路面的过车通道影响小，整体来看，不会对整条道路的交通产生较大影响，随着施工结束，对路面交通的影响也将消失。 4、对水土流失的影响分析 本项目施工开挖，造成地表扰动，产生弃土，将造成水土流失。本项目施工期可能导致水土流失的主要原因是降雨和地表开挖。降雨量大部分集中在雨季，夏季暴雨较集中，降雨大，降雨时间长。这些气象条件可能会造成项目建设施工期的水土流失。在施工过程中土壤暴露在雨、风和其它干扰之中。同时，施工中土壤结构会受到破坏，土壤抵抗侵蚀的能力将会大大减弱，在暴雨中由降雨所产生的土壤侵蚀，可能造成项目建设过程中的水土流失。 项目工程施工过程中采用围挡，分段施工，减少施工时间，及时回填，可减少水土流失产生。 防治措施： a施工时应明确标记施工带，所有车辆、机械设备、施工人员的活动要严格限制在施工带内，不得在管线以外地方行驶和作业，严格保持周边植被。 b在沟槽开挖施工时，根据管径的大小合理设置开挖宽度，并分层堆放挖方。填埋时，应按原土层进行回填(选填新土、后覆盖表土)作业，以活土层的肥力活性尽快恢复植被。 c因施工破坏植被而裸露的土地，均应在施工结束后立即整治利用和植被恢复。 d施工便道使用完毕后，应及时收集、处理施工场地及周边因施工而产生的垃圾与废弃物。进行生态重建时，尽可能将施工地带地形、地貌恢复至施工前时的地形地貌；对少量临时征用的施工场地，在工程竣工后应及时平整、恢复原有植被。 e工程施工时注意合理分配施工时段，尽量缩短暴露时间，采取了一系列水土保持措施，开挖的土石方、开挖裸露面做好防治措施，开挖的土石方及时回填、弃土及时进行合理处置。 本项目属于生态类建设项目，为水利基础设施建设项目，项目建成后不会污染环境，对沿线资源、景观破坏较小。 6、施工期环境影响分析小结 综上所述，本项目雨水干管沿道路敷设，不新增永久占地，施工结束后对施工场地进行恢复，项目施工期在采取措施的情况下对生态环境影响较小。工程施工期对环境的影响主要表现在建设中施工扬尘、机械噪声等对周边环境的影响产生一定影响，但通过采取适当的环境保护措施后，项目施工期对环境影响较小。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境影响分析 | 本项目属雨水干管及雨水排放口建设，在正常输送过程中全线采用密闭流程，无三废污染物外排噪声小。项目营运期对环境的影响主要是管线损坏造成雨水外泄；管网堵塞造成雨水外泄、抢修过程中产生清掏垃圾以及臭气等，主管部门应对管线严格监管，对出现问题的地方及时处理，防止雨水进一步外泄，尽量减小对环境造成的影响抢修过程中清掏的固废应及时运往城市垃圾填埋场处置，不得随意堆放。 1、生态环境影响 本项目施工期占地均为临时占地，占地类型为交通用地，项目结束后进行施工场地和道路恢复，项目施工不会改变施工范围内的土地利用性质，对当地土地利用状况影响小，项目完成后会对道路进行全面整地，项目结束后进行施工场地和道路恢复；本项目所在区域的生物种类较为常见，植物多为人工种植的植物及常见的杂草，动物亦为常见动物，未发现国家级和省级保护植物，无珍稀濒危动植物。本工程属于防洪排涝工程，工程实施的主要任务为排涝及防洪，对周边水体非汛期的水流量及其他水文情况基本不发生变化，鱼类及其他水生生物的生存的环境基本不受影响。本工程实施以后，有利于防止水土流失，道路路面雨水径流中夹带的污染物质不易直接排入河道，水质的改善势必有利于鱼类等水生生物生存环境的优化。 - 大气环境影响分析 本项目运营期排无废气产生排放。 - 水环境影响分析 项目建成后，排水体制：雨污分流制。项目本身不产生污染物，运营期对地表水水质基本不产生影响，环评要求项目采取雨污彻底分流措施与制定管理制度，防止污水汇入雨水管，导致雨污分流不彻底。加强日常管网维护、防破损，同时，建议在雨水排放口建设初期雨水截止阀，将其纳入污水管接入祁阳城北污水处理厂处理。另外改善提高污水处理厂进水浓度，提高污水处理率，改善区域水环境的需要。 (1)雨污分流彻底情形下，雨水量计算结果详见表2-4。 根据华南所对南方地区路面污染情况试验有关资料，在车流量和降雨量已知情况下，降雨历时一小时，降雨强度为81.6mm，在1h内按不同时间采集水样，测定结果见下表。 表4-2 路面径流中污染物浓度测定值 项目; 5~20min; 20~40min; 40~60min; 平均值. pH; 6.0~6.8; 6.0~6.8; 6.0~6.8; 6.4. SS (mg/L); 231.42~158.52; 158.52~90.36; 90.36~18.71; 125. BOD5(mg/L); 6.34~6.30; 6.30~4. 15; 4. 15~1.26; 4.3. 石油类(mg/L); 21.22~12.62; 12.62~0.53; 0.53~0.04; 11.25. 从上表中可以看出，降雨对道路附近河流造成的影响主要是降雨初期1h内形成的路面径流。降雨初期到形成桥面径流的30分钟内，雨水中的悬浮物和石油类物质的浓度比较高，30分钟后，其浓度随降雨历时的延长下降较快，雨水中生化需氧量随降雨历时的延长下降速度稍慢，pH值相对较稳定，降雨历时40分钟后，路面基本被冲洗干净。所以，降雨对项目附近河流造成影响的主要是降雨初期1h内形成的路面径流。径流中污染物的浓度相对较低，加之河流有一定的稀释能力和自净作用，径流污染物汇入河流中经过1h甚至更长的时间以后，污染物已经大大被稀释而降到非常低的程度，对河流的水质污染小。 (2)雨污分流不彻底情形下，集雨面积约50%，根据集雨面积估算，雨水量计算结果表详见下表。 表4-3 雨污分流不彻底情形下雨水量计算结果表 序号; 雨水排放口名称; 集雨面积(ha); 径流系数; 设计重现期; 设计雨水流量(m3/s). 1; 复兴路雨水排放口; 64.5; 0.6; 3; 8.27. 2; 栖霞路雨水排放口; 63.75; 0.6; 3; 8.175. 3; 平安西路雨水排放口; 35.75; 0.55; 3; 4.3. 从表4-2中可以看出，降雨对道路附近河流造成的影响主要是降雨初期1h内形成的路面径流。降雨初期到形成桥面径流的30分钟内，雨水中的悬浮物和石油类物质的浓度比较高，30分钟后，其浓度随降雨历时的延长下降较快，雨水中生化需氧量随降雨历时的延长下降速度稍慢，pH值相对较稳定，降雨历时40分钟后，路面基本被冲洗干净。所以，降雨对项目附近河流造成影响的主要是降雨初期1h内形成的路面径流。径流中污染物的浓度相对较低，加之河流有一定的稀释能力和自净作用，径流污染物汇入河流中经过1h甚至更长的时间以后，污染物已经大大被稀释而降到非常低的程度，对河流的水质污染较小。 - 运营期噪声影响分析 本项目营运期不涉及生产，无噪声产生。沿线声环境能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》中2类标准限值。 5、环境风险分析 本项目发生环境风险的概率极小，但不排除发生的偶然性。本工程雨水干管投入使用后，在正常运行的情况下，不会对环境造成不良影响，但是管线处于非正常状态下(即事故状态)，将对外环境尤其是地下水环境、地表水环境乃至环境空气会产生一定影响。 非正常运行状态主要是指可能发生的管线破裂、断裂以及堵塞等。原因主要有两个方面，一是自然因素，即地震、气候变化等；二是人为因素，即选材、施工、防腐、检修、操作以及管沟的回填土没有按规范要求进行以及后续建设项目施工损坏管道等。 自然因素造成的事故不能避免，只能在事故发生后尽早发现及时补救，对于人为因素造成的事故是可以避免的，通过选用合格的管网、规范的施工方法等，因此主要应在施工和运营期间严格管理，遵守有关规定，定期检查，规范操作，各种人为因素造成事故发生机率可以大大降低。一般来讲，如管网堵塞严重，雨水通过检查井外溢，流出地面造成地表水环境污染。 项目为雨水干管建设，管网建成前，现状雨水西区金盆路、银岭路、万寿路雨水管无出路，对湘江水质有一定改善作用。管道沿河道敷设，若连接处防渗措施不当或管道老化破裂，导致生活污水外泄，此种不利情况发生后极易发现，只要及时向相关部门反映，立即组织人员对管道进行维修即可降低污染程度和范围。但如管网因破裂、断裂发生渗漏，造成污水下渗，污染地下水，这种现象不易被发现，一般只能通过定期检查发现。 项目施工期对城市燃气、输油管及造成损坏和现有纳污管与拟建雨水干管对接时雨水溢出，可能造成湘江饮用水水源保护区及地下水造成污染。一般来讲，如管网破损严重，雨水外泄，流出地面造成地表水环境污染，这种现象易于发现，只要及时向相关部门反映可以降低污染程度和范围。但如管网发生渗漏，造成雨水下渗，影响地下水，这种现象不易被发现，一般只能通过定期检查发现。经类比调查，一般如管网破裂可渗入地下水并逐渐扩散影响地下水，其规律是离破损区越近、时间越长污染越重，但其污染速度缓慢，按地层土壤系数(200—350m/昼夜)估算仅需30分钟，既可到达地下含水层，由于泄漏的是生活雨水，对浅层地下水将造成严重的影响。 风险防范：本项目范围之内的风险防范措施，重点是加强维护和监管。管道运行期间应安排专业人员采用各种合适的技术手段对管道进行定期检查，保证其完好无损，减少管道表面破损或接口处泄漏对土壤和地下水造成影响，发现问题应及时采取相关有效措施。 (1)严格管理。人为因素往往是事故发生的主要原因，因此严格管理，做好人的工作是预防事故发生的重要环节。主要内容包括：加强对职工的思想教育，以提高工作人员的责任心和工作主动性；操作人员要进行岗位系统培训，熟悉工作程序、规程，加强岗位责任制；对事故易发生部位，除本岗位工人及时检查外，应设安全巡检员。定期对管线进行检查、维修，发现问题及时补救。 (2)建议建设单位在工程设计阶段认真审查，将涉及安全、健康、环境方面的设施按照相关规范、标准进行考核，施工期间严格管理、检查，确保施工质量。 (3)当管线处于非正常运行状态，主要是指发生破裂、断裂等，将从管网中溢出雨水可能对地表水或地下水环境造成污染，一旦发生事故，及时向有关部门反映，采取有效处理措施，最大限度降低对地表水或地下水环境造成污染。 (4)每三年进行管道壁厚的测量，对管壁减薄不符合要求的管道及时更换。 (5)每半年检查管道安全保护系统 (如水阀等)。 (6)在道路穿越处的标志要清楚、明确，并且其设置应能从不同方向、不同角度均可看清楚。 (7)加大巡线频率，提高巡线有效性，记录在管线周围施工的施工状态，发现对管道安全有影响的行为，应及时制止、采取相应措施并向上级报告。 (8)对重要的设备有完善的检查项目、维护方法，按计划进行维修，并做好记录。在管道沿线安装风险警示标志，降低施工可能对管道造成的破坏。 综上分析，本项目风险事故发生率低，项目在管网铺设中尽量采取相应的防范措施，以减轻管线、设备可能受到的损失；定期对整体管线及其他设备进行检查、维修，排查可能出现的渗漏风险，发现问题及时补救；相关部门采取相应的风险管理和风险防范措施，可将风险事故发生的概率降到最低。本项目从环境风险的角度来说是可行的。 |
| 选址选线环境合理性分析 | 5.1选址选线环境合理性分析 项目在拟定管线布置方案时应尽量避开沿线城市规划区、工业区规划范围及密集居住的村庄，尽量与城市规划相协调，减少对各规划区的切割和干扰；与文物古迹遗址保持一定的距离，以避免对文物古迹的影响和破坏。同时，遵循“十分珍惜和合理利用每寸土地，切实保护耕地”的基本国策，不占良田、耕地。 本项目根据现状排水系统及地势起伏情况，合理布置管线，确定管线走向；管线主要布置在现状市政道路及部分村道，工程可实施性强。经综合比较，本项目管线方案里程短，主要工程量少，投资规模小，不占用耕地，在布局合理性、管线里程及走向顺捷性、带动地方经济发展、环境影响和占用农田等方面都具有优势。 综上所述，该项目的选址选线基本合理。 5.2项目土地利用合理 项目选线过程中充分结合沿线自然条件，努力做到与沿线的城市布局规划相结合。在选线过程中，通过对沿线的土地资源进行详细调查研究，坚持合理利用土地资源的原则，结合沿线地方土地开发计划，通过对沿线局部方案的充分细致的比选，选择适宜的管线位置，不涉及耕地和林地的占用。 本项目沿线不涉及自然保护区、风景名胜区、森林公园等环境敏感区，但项目平安西路沿线距离上游湘江永州市祁阳县一、二水厂湘江饮用水水源保护区二级饮用水源保护区约210m，为降低对祁阳市湘江饮用水水源的影响，建设单位应严格按照本评价提出的各项保护措施和风险防控措施等要求来建设和运营。运营期不对外排放废水，不会影响沿线的地表水体，且本项目为雨水干管建设及直排口整治工程，项目建设对改善该流域水环境质量有十分积极的作用。项目沿现有道路敷设，不新增占地，施工结束后对施工期进行恢复，与当地土地利用规划相符，不会对项目所在地造成明显的环境影响。。从环境角度分析，本工程路径选择是合理的。 |

- 五、主要生态环境保护措施

| 施工期生态环境保护措施 | 一、大气环境保护措施 (1)施工扬尘防治措施 施工期的对环境空气的影响主要为施工产生的扬尘，特别是在旱季施工时，对周围居民的影响更大。为使建设项目施工期对周围环境空气的影响减少到最低程度，建设单位应采取以下防护措施： 1)施工现场在醒目位置设置施工铭牌，并张贴有关许可证件。施工铭牌应当明确项目名称，建设、施工、监理单位及项目负责人姓名，监督机构名称，开工、计划竣工日期和监督投诉电话。 2)施工工地周围设置连续、密闭的围挡。在管线敷设路段设置高度不低于1.8m的施工围挡，做到施工现场100%围蔽，可确保施工区域与外界充分隔离，减少扬尘对周边环境的影响。 3)易产生扬尘的土方工程等施工时，应当采取洒水等抑尘措施。拆除工程施工应当采取喷淋除尘措施，气象预报风速达到5级时，应当停止拆除工程施工。装卸建筑散体材料或者在施工现场粉尘飞扬的区域，应当采取遮挡围蔽或喷水降尘等措施，做到100%洒水压尘。 4)采用移动式冲水设备冲洗工地车辆，并安排工人保洁确保车辆净车出场，做到100%冲净车身车轮，以免污染城区；并对机动车辆加装防洒漏设施，做到出工地运输车辆100%冲净车身车轮且密闭无洒漏，以防在运输过程中发生渣土洒漏，产生扬尘，污染城区道路。 5)施工现场内裸置3个月以上的土地，应当采取绿化措施；裸置3个月以下的土地，应当采取覆盖、压实、洒水等压尘措施。拆除工程完工后30日内不能开工的建设用地，建设单位应当采取覆盖、地面硬化、简易绿化等措施。 6)对工程材料、砂石、土方等易产生扬尘的物料应当密闭处理。在工地内堆放，应当采取覆盖防尘网或者防尘布，定期采取洒水降尘等措施。 7)加强建设项目施工期扬尘控制的环境监理，督促施工单位落实施工工地现场应封闭围挡、设置冲洗设施等扬尘防治措施，施工单位要做到七个100%：做到施工区域100%标准围挡、裸露黄土100%覆盖、施工道路100%硬化、渣土运输车辆100%密闭拉运、施工现场出入车辆100%冲洗清洁、建筑物拆除100%湿法作业、暂不开发的场地100%绿化；六不准 (不准车辆带泥出门、不准运渣车辆超载、不准高空抛撒建渣、不准现场搅拌混凝土、不准场地积水、不准现场焚烧废弃物)来防治施工扬尘。施工结束时及时对敷管施工占用场地恢复地面道路及植被，减少地面裸露的时间。 (2)施工机械及运输车辆燃油废气防治措施 施工机械主要有推土机、挖掘机、自卸汽车等燃油机械，其排放的污染仅对施工区域近距离的环境空气质量产生影响。施工机械及运输车辆应该定期检修与保养，调整到最佳状态运行和工作。加强大型施工机械及车辆的管理，执行定期检查维护制度，施工现场的机械及运输车辆使用国家规定的标准燃油。严格执行在用汽车报废标准，推行强制更新报废制度，特别是对于发动机耗油多、效率低、排放尾气超标的老、旧车辆，应予以及时更新。 施工期施工作业扬尘、施工机械尾气等会对周围产生一定影响，但这种影响是暂时的，随着工程完工，影响将不存在。采取以上控制措施后，施工期各类大气污染物均可达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)无组织排放监控浓度限值。 二、水环境保护措施 从项目工程分析可见施工期废水主要是来自建设点的地表径流、施工废水，施工期不设置施工营地，工人食宿均依托周边已有设施。 (1)地表径流防治措施 根据同类型建设项目施工经验，本项目施工单位需加强施工期的环境管理，合理设置施工期，避开雨季施工，雨天通过在施工区设置挡水设施，避免附近道路地面径流对施工区浮土、建筑砂石、垃圾、弃土等的冲刷，可以减少施工的污水产生量。 (2)施工废水防治措施 施工废水主要为设备清洗产生的废水。本项目施工机械冲洗废水为间歇性排放，施工废水可经隔油沉淀池沉淀后回用于车辆冲洗或洒水降尘，不外排。 (3)生活污水防治措施 施工人员食宿均依托周边已有设施，施工人员生活污水依托民房的化粪池处理后，排入祁阳城北污水处理厂集中处理。 综上所述，采取以上措施后，本工程施工期各类废水均得到妥善处置，对水环境环境影响较小。 三、施工期噪声污染防控措施 (1)本项目采用沉管施工，选用新型结构形式，采用先进的沉管施工工艺，减少沉管施工时产生的噪声；雨水管施工地附近无声环境敏感点，对环境影响较小；对施工机械设备进行隔声、减振措施；在施工沿线设置移动声屏障围栏施工；管道施工时间安排在昼间6：00~12：00、14：00~18：00，午间夜间不施工。 (2)在沿道路敷设时，施工沿线设置围挡，减小噪声影响。 (3)施工单位应选用低噪声或带隔声、消声装置的机械设备，平时注意机械维修保养。避免高噪设备同时运转，控制高噪设备同时运行的台数。 (4)施工车辆进出场地安排在远离住宅区一侧。 (5)控制施工作业时间，严格按《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)标准安排施工时间。敷管作业时，应安排在昼间6：00~22：00进行，夜间禁止施工。严禁高噪声、高振动的设备在中午休息时间作业。 (6)为减少高噪机械设备对本工程施工人员造成的影响，可考虑轮流作业、佩带耳罩等措施，降低噪声危害，保护身体健康。 (7)其它噪声防治措施 应按照文明施工要求在施工场地的边界设置临时围挡，除能减少扬尘、避免景观影响外，还能有效减缓噪声扩散。对位置相对固定的机械设备，能在棚内操作的尽量进入操作间，不能入棚的，可在朝向敏感点的一面设置声障设施。 (8)敏感点噪声防治措施 对距离较近的敏感点芹菜町村、对门岭、孝德荣尊府、湘江壹号、宏一珊瑚海、陶铸中学、八字门，在项目施工中噪声会产生超标，拟采取多台设备同时作业时缩短施工时间、固定施工设备相对集中地方搭建移动声屏障，强噪声设备禁止在夜间22:00~06:00施工、靠近以上敏感点施工时设置临时移动声屏障的减缓降噪措施。 除采取以上减噪措施以外，还应接受环境保护行政主管部门的监督管理，主动协调好与附近居民的关系，对受施工干扰的单位和居民应提前予以通知，取得大家的谅解，对居民的环境投诉，要及时予以解决。 通过采取以上措施，可确保施工场界噪声达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)限值要求。由于施工期噪声是阶段性的，随着施工期的结束，噪声的影响也将结束。故业主方应抓紧开展施工，在符合工程质量要求的前提下，尽量将影响周期缩短。 四、施工期固体废物环境保护措施 为减少固体废物对环境的影响，建议采取如下措施： (1)埋设管线临时堆放的土石方，应该划定施工范围，堆放在作业带内，不得占用施工以外区域，也不要靠近河流等地表水；管线埋设完成后要及时回填。 (2)车辆运输散物料和废弃物时，必须密闭、包扎、覆盖，不得沿途漏撒；运载土方的车辆必须在规定的时间内，按指定路段行驶。 (3)可回收利用的固体废弃物如纸品、塑料用品等，应由专人收集，以利资源的回收再利用。 (4)雨水管施工段产生的泥浆将存放于泥浆池，待泥浆沉淀及自然干化后同未能回收利用的建筑垃圾、工程渣土及时运至当地渣土场。 (5)施工人员食宿均依托周边已有设施，故施工期无生活垃圾产生。 五、施工期生态环境影响防控措施 (1)施工期植被保护和恢复措施 本项目管线施工内容包括：敷设雨水干管1.52km，雨水排放口3处。施工过程中现有生态景观会发生改变，施工中应妥善保护好的生态景观环境。施工应注意如下几点： ①应随时跟踪气象预报，事先边坡要用石块铺砌。填土作业尽量集中并避开暴雨期。 ②施工工区等在施工结束后，应立即恢复地表绿化，且尽可能恢复为原有物种,尽量不改变当地生态系统构成。景观绿化注意要以乔木、灌木、草本相结合，形成多层立体结构，具有良好生态功能的绿地系统，并且要采用多种植物进行绿化，注意不同种植物之间的生态关系，多采用土著种绿化，维护区域的生物多样性和生态系统的稳定性。 ③在施工后期和运营初期，应按工程绿化美化设计，实施征地范围内的绿化工程。要加强沿线道路植被建设，增加绿地面积，以补偿由于工程建设造成生态系统功能的损失，同时保持与城市景观的协调性，达到较好的景观效果。 由于项目施工周期短、范围较广，在项目实施中还需要从施工中加强生态保护，把生态破坏降到最低程度。本评价提出以下对策和要求： 1)施工结束后，须对管道沿线开挖处进行平整、恢复临时占地。 2)进一步合理设计，尽量利用已有道路，少建施工便道，便于管道施工机具、管材运输，并少占绿地。 3)有效利用雨水管穿越产生的土方，可将产生的土方尽快回填到邻近的管道作业带上，以增加土层厚度。 4)施工中产生的弃渣土方选择合理地点填埋或堆放，施工完毕后要及时运走，用于垫路基。 5)加强对施工单位的环保教育，施工过程中严禁施工人员在施工范围外私自占地堆放施工机械或建筑材料；严禁施工人员在施工区域以外的绿地活动，特别是采挖、破坏植被。 6)施工开始前，施工单位必须先与当地政府相关部门取得联系，协调有关施工场地交通、水电等问题。 (2)水生生态保护措施 本项目对水生生态环境的影响主要表现为施工期废水等携带大量悬浮物进入河段影响水质。 应加强施工期环境监控和管理。严格控制施工行为和临时占地在工程线范围内，严禁将土方开挖的出渣及施工废弃物随意堆放。施工废水应经三级沉淀池处理后全部回用于场地洒水抑尘，不外排。施工期的基坑涌水、雨季地表径流等应经三级沉淀池处理后，上清液排放地表水体。对施工人员加强宣传，严禁施工人员下河捕捞，增强施工人员的环保意识。 六、本项目施工期水土保持评价及水保措施的可行性 根据各水土流失防治类型区水土流失特点、防治责任和防治目标，遵循治理与防护相结合、植物措施与工程措施相结合、治理水土流失与恢复和提高土地生产力相结合的原则，统筹布局各项水土保持措施，使工程区原有水土流失得到有效治理。 (1)管道工程区 施工期主要水保措施为建立较为完善的排水系统，做好排水处理。管道基坑开挖两侧设置临时排水渠，将基坑涌水和地表径流收集后经三级沉淀池沉淀后，上清液外排。 为避免降水及径流直接作用于裸露边坡，对土边坡造成冲蚀破坏，在雨季施工过程中，对裸露的边坡苫盖加以防护。 施工过程中注意保护好表层土壤，用于施工结束后施工迹地的恢复。 施工开挖裸露场地实施土地平整，及时进行回填、碾压、场地平整，缩短土料裸露时间和数量，减少水土流失来源。 施工结束后，对整个场区进行平整处理，原道路路面恢复为道路；原绿化地块恢复耕植土层后，及时进行复绿。 (2)临时堆土场生态保护措施 ①优化临时堆土场设置，尽可能减少占地，减少对植被破坏和土地扰动，以减轻水土流失影响。 ②为满足后期生态恢复，施工前应先对占地进行剥离表土，剥离的表土用于施工结束后场地的绿化覆土。 ③临时堆土场应沿堆土场周边设置临时性排水措施，为避免降雨及径流冲刷地表松散土屑，携泥沙外溢，在各表土堆放点排水沟弯道及出口各简易沉沙池，并在裸露的表土面辅设塑料薄膜，避免雨水冲刷的扬尘影响。 ④、施工结束后，对该区占地为非耕地的范围进行土地平整，后于已平整的土地进行撒播草籽绿化，采用当地植被进行“恢复性”种植，然后采取“封育”手段，促进自然恢复。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境保护措施 | 本项目属雨水干管及雨水排放口建设，在正常输送过程中全线采用密闭流程，无三废污染物外排噪声很小。营运期对环境的影响主要是管线损坏造成污水外泄；管网堵塞造成污水外泄、抢修过程中产生清掏垃圾以及臭气等，主管部门应对管线严格监管，对出现问题的地方及时处理，防止污水进一步外泄，尽量减小对环境造成的影响抢修过程中清掏的固废应及时运往城市垃圾填埋场处理，不得随意堆放。 另外，本项目将设施一定数量的通气管，营运期通气管会有少量臭气排放，本环评要求建设单位将通气管布置在远离住户等敏感点的绿地内，将项目实施对周边大气环境影响降至最低。 本项目属雨水干管及雨水排放口建设，营运期对环境的影响主要是雨水管道损坏造成的雨水外泄，将会对湘江水质造成一定的影响。因此，本环评要求雨水干管及雨水排放口营运期应注意加强对管道的维护、监管与检修工作，避免出现管道破损，禁止出现雨水外泄的情况。 七、运营期生态环境保护措施 本项目运营期的生态影响主要体现在工程施工期对生态破坏的延续，项目建成后，通过植被恢复等措施控制水土流失，对施工期间对植被造成的破坏进行恢复，不改变区域原有生态系统和生态环境。特别管理覆土植被，对其进行施肥和灌溉。 八、环境风险防控措施及应急要求： (1)严格管理。人为因素往往是事故发生的主要原因，因此严格管理，做好人的工作是预防事故发生的重要环节。主要内容包括：加强对职工的思想教育，以提高工作人员的责任心和工作主动性；操作人员要进行岗位系统培训，熟悉工作程序、规程，加强岗位责任制；对事故易发生部位，除本岗位工人及时检查外，应设安全巡检员。定期对管线进行检查、维修，发现问题及时补救。 (2)在防汛期，洪水具有明显的季节变化规律，园区管理人员必须尽职尽责，实施24小时监视水情、雨情，及时准确的发布洪水预报，降低对周边居民及植物的影响。同时，抓好防汛隐患的治理，避免洪涝灾害。 (3)环境应急预案 ①应急救援组织。运营单位应成立应急救援指挥领导小组。负责制定事故应急预案、检查督促事故预防措施及应急救援的准备工作。 ②现场事故处置 雨水泄漏事故排放应急措施：迅速切断事故源头，进行管道堵漏处理。同时，对雨水可能流入湘江的位置进行临时堵拦，应严格防范雨水流入地表水体。 ③对于正在发生的事故，及时与消防、环保等有关部门联系，应设有抢险车辆，并对有关人员配有联络电话，30分钟内赶到指定地点，对于相应的抢险工具、材料应放在指定地点。 本项目的运营期输送的雨水虽不属危险物质，但由于与湘江邻近发生泄漏后极有可能进入水体，对下游水生生物产生影响，因此本环评报告要求运营企业在管网运行期必须加强日常防范，进行日常巡查，做好雨水管道应急堵漏事故演练，禁止出现因管道破损导致雨水直接流入地表水体。 整体看来，在工程质量可靠，运营方式合理，加之做好上述风险防范措施，本项目从环境风险的角度来说是可以接受的。 综上所述，本项目从管材、管道埋深、管道施工等多方面优化设计，降低管道破损概率，并通过加强管理，建议应急响应机制和应急预案，在事故发生后可以及时进行响应和应对，减少泄漏，降低环境风险影响从而减少风险事故发生概率。通过以上环境保护措施后，本工程施工期及运营期对湘江水体水质基本没有影响，在后续运营中出现的事故性风险问题，也可做到可控。 八、防洪措施 本工程为雨水干管及雨水排放口建设工程，防洪措施主要是考虑在大于设计洪水位时，防止洪水倒灌进雨水管道(渠)系统，本工程的防洪措施主要考虑为对于埋地段管线，本工程雨水管操作中防洪堤内进行，由防洪堤进行防洪，防洪标准达到20年一遇标准。在河床底施工需与水利部门对接确认后再实施。 目前，祁阳市防洪堤按20 年一遇进行设计，项目施工所在地规划路网标高均高于湘江50 年一遇洪水位，不存在洪水威胁。洪水期对工程影响较小。 九、环境监测计划和环境监理 (1)本项目环境噪声、地表水环境和大气环境监测计划详见下表。 表5-1 环境监测计划一览表 环境 因子; 阶段; 监测地点; 监测项目; 监测频次; 监测时间; 实施机构. 环境 空气; 施工期; 施工场地附近的居民敏感点; TSP; 1次/季度或随机抽样监测; 3天/次，每天保证12小时采样时间; 有监测资质的监测 单位. 环境噪声; 施工期; 评价范围内的2处敏感点(同现状监测点); 施工场界噪声; 1次/月，必要时随机抽样监测; 2天/次，每天昼、夜间各监测1次. 地表水环境; 施工期; 雨水管施工下游300m及涉水管道附近; pH值、BODs、CODcr、氨氮、SS、石油类、动植物油; 管道基础施工施工期，1次/月; 采水样3天/次. 陆生生态环境; 施工期; 管道沿线; 陆生植物：乔木(种类、郁闭度、树高、胸径)；灌木(种类、树高、密度)；草本(种类、盖度、丰富度、生物量)；陆地动物种类、数量、生境及区系变化。 陆生动物监测：种类、分布、密度和季节动态变化；重点保护野生动物的种类、数量、栖息地等。; 施工期每年的6~8月监测1次; 施工期1年; 有资质的生物研究院所及相 关单位. 营运期; 管道沿线; 运营期6~8月监测1次; 营运期初期2年. (2)施工期环境监理：工程环境监理工作主要依据国家和地方有关环境保护的法律和文件、环境影响报告表、有关的技术规范及设计文件等，工程环境监理包括水、大气、声环境和生态环境保护、污染防治措施等环境保护工作的所有方面。涉及祁阳市湘江饮用水水源保护区二级陆域保护范围，因此项目施工期由特定的有环保专业监理能力的单位进行环境监理，确保施工期各项保护措施落实到位，降低项目建设对湘江饮用水水源保护区等敏感区的影响。 1)环境空气污染防治的监理 项目施工区域大气污染主要为施工和生产过程中产生的废气和粉尘，对污染源要求达标排放，对施工场地及其影响区域应达到规定的环境质量标准。环境监理工程师应明确施工期施工机械、运输车辆施工作业过程中大气污染源的排放情况，检查施工过程中各类机械设备是否依据有关法规控制粉尘及其它大气污染物污染，对施工现场200m之内的大气环境保护目标居民点的环境空气质量监测结果评定，如超标，环保监理工程师应通知承包方采取防范措施，保证环境空气质量达到标准限制以内。 2)水污染防治的监理 环境监理工程师应对施工期生产和生活污水的来源、排放量、水质指标，处理设施的建设过程和处理效果等进行监理，检查和监测是否达到批准的排放标准，或是否采取措施控制污染物的产生。监督检查施工现场排水系统是否处于良好的使用状态，施工现场是否积水，施工生产废水以及生活废水是否得到有效的处置。对水域施工进行监理，对施工人员生活污水的收集与排放、基坑排水和机修废水处理情况进行监测结果评定，如超标，环境监理工程师要及时通知承包方，采取必要的措施，以保证上述污水的排放不对湘江水质造成污染影响。 3)噪声污染防治的监理 环境监理工程师应熟悉施工活动中施工机械作业场所、施工时间、交通噪声源(运输车辆噪声)等各类噪声污染源，监督检查施工过程中各类机械设备是否依据有关法规控制噪声污染。为防止噪声危害，对产生强烈噪声或振动的污染源，应按设计要求进行防治，要求施工场地及施工噪声影响区域的声环境质量达到相应的标准，重点是检查靠近各声环境保护目标的施工点，必须避免噪声扰民。对施工场地200m之内的声环境敏感点进行噪声监测结果评定，如超标，环境监理工程师应通知承包方采取必要的减噪措施，或调整施工机械作业的时间，保证居民正常生活不受噪声影响。 4)工程施工区重点检查管道基础施工及施工生活营地；检查施工人员进场前的传染病及血防体检情况；检查工程施工单位为施工人员配备的血防药具及防护用品到位情况；检查工程施工前及施工过程中血防及传染病防治健康宣传落实情况。 施工期间，监督沿江施工临时用地占地情况，保证按照地方政府批准的施工临时用地红线范围内，及时纠正工程承包商占用农田等行为。 5)固体废物的监理 监督检查建筑工地生活垃圾是否按规定进行妥善处理处置工作。固体废物处理包括生产、生活垃圾和生产废渣的处理要保证工程所在现场清洁整齐的要求；生产废渣是否送至制定的渣场。 6)其它方面 施工期间对施工人员做好环境保护方面的培训工作，培养大家爱护环境、防止污染的意识，参与调查处理施工期的环境污染事故和环境污染纠纷。 (3)施工后期环境监理 监督管理环境恢复监测和环境恢复计划的落实情况及环保处理设施运行情况。检查生态恢复和污染防治措施的落实情况。参与环境工程验收活动，协助建设单位组织人员的环境保护培训，负责工程环境监理工作计划和总结。 |
| 环保投资 | 本项目总投资1820.22万元，其中环保投资56.3万元，占总投资的3.09%，投资估算详见表5-2。 表5-2 项目环保投资一览表 序号; 项目; 内容; 环保投资估算 (万元). 1; 施工期合计; 46.1. 1.1; 废气治理; 施工扬尘治理：设立建筑材料覆盖、防尘围挡，及时回填，运输机械和施工现场定期洒水，运输车辆采 取覆盖措施等。车辆行驶扬尘治理采用洒水抑尘; 8. 1.2; 废水治理; 施工人员租用项目区周边民房，沉淀池、隔油池；施工期废水经沉淀池沉淀处理后回用于施工区洒水降尘和运输车轮胎清洗；雨天在施工区设置挡水设施；施工时雨水管施工管道上设置配重块; 7.8. 1.3; 噪声治理; 施工场地围挡、隔噪、减振设施，保养机械; 7.5. 1.4; 固体废弃物处置; 施工人员生活垃圾桶、定期清运; 0.8. 建筑垃圾清运处理; 3. 弃土清运处理; 1. 1.5; 生态保护; 迹地恢复、水土保持：生态修复道路两侧绿化; 18. 2; 运行期合计; 10.2. 2.1; 噪声治理; 设备维护; 3. 2.2; 环境风险; 编制应急预案并备案，应急演练，日常巡查等，及相关应急物资; 7.2. 3; 合计; 56.3. |

- 六、生态环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 施工期 |  | 运营期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 环境保护措施 | 验收要求 | 环境保护措施 | 验收要求 |  |
| 陆生生态 | 合理安排工期，尽量避开雨季施工，设置临时工程防护措施，减少或避免水土流失做好水土保持；分段式开挖、逐层回填、及时恢复地表原貌；合理设置施工围栏；施工后及时合理绿化。 | 确保周边浯溪湿地公园不因本项目的建设受到影响、不对周边环境造成明显影响 | ①路面植被恢复。②及时实施项目绿化工程，并加强对绿 化植物的管理与养护，保证成活。采取上述措施后，项目运营期对周边生态环境的影响较 小。 | 《建设项目竣工环境保护验收技术规范 生态影响类》(HJ/T 394-2007) |  |
| 水生生态 | 严格控制施工范围和强度，同时，在施工时间上进行合理安排，避免受影响河段的悬浮物浓度过高。制定工程施工管理规程和配套规章制度，施工人员作必要的生态环境保护宣传教育，合理组织施工程序和施工机械，严格按照施工规范进行排水设计和施工；加强施工场地及临时占地区的管理，项目完工后，应做好施工场地、堆料场等生态环境的恢复工作，以尽量减少植被破坏、水土流失对水生生境的影响 | / | 工程结束后，要综合整治弃渣、土石方等，清理废弃物和淤积物，修复区域水域生态环境，并自觉接受管理部门的监督。 | 不降低现有水环境 |  |
| 地表水环境 | 生活污水的处理依托周边设施；施工工程废水、地表径 流经沉淀池沉淀后 回用于洒水降尘及车辆轮胎清洗，不外排；雨季不施工， 雨天在施工区设置挡水设施；雨水管施工时管道上设置配重块；施工机械加油采取防跑冒滴漏措施。 | 严禁将施工废水排入周边地表水体 | / | / |  |
| 地下水及土壤环境 | / | / | / | / |  |
| 声环境 | 分期、分段施工；有效降噪，合理设置围挡；合理安排施工时间，高噪声施工机械严禁在夜间施工作业；避免多台机 械设备同时施工；施工运输车辆限速行驶；敏感点路段设置移动式声屏障 | 《建筑施工场界环境噪声排放标准》 (GB12523-2011) | 建议采取相应的隔声、基础减振、消声等降噪措施；加强沿线绿化等措施。 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类 |  |
| 振动 | / | / | / | / |  |
| 大气 环境 | 1、施工扬尘：洒水保持湿润，密闭运输、洒水车定期洒水降尘、减速慢行、车辆进出施工场地冲洗车轮，对施工场地进行清扫等；各种施工设备布设区及施工沿线设置连续、密闭的围挡。 | 不对周边敏感点产生明显影响 | / | / |  |
| 固体 废物 | 土石方回用于填土；建筑垃圾及时清运至指定的区域处置；施工区设置封闭式生活垃圾收集箱(做防雨、防渗处理)，生活垃圾经收集后运送至生活垃圾填埋场处置。 | 减量化、资源化、无害化 | / | / |  |
| 电磁 环境 | / | / | / | / |  |
| 环境 风险 | / | / | / | 制定突发环境事件应急预案；对饮用水水源取水口、一级保护区、二级保护区水质进行应急监测 |  |
| 环境 监测 | / | / | / | / |  |
| 其他 | / | / | / | / |  |

- 七、结论

本项目符合产业政策，符合湖南省“三线一单”以及永州市“三线一单”要求，项目选址合理，具有较大的社会、环境等综合效益。本项目建成后对改善该流域水环境质量有十分积极的作用，对实现环境保护与经济建设的可持续协调发展具有十分积极的意义，符合生态保护红线要求；在严格按照相关规范及设计要求进行施工，并采取报告表提出的各项污染防治措施后，项目施工过程中对沿线生态环境产生一定影响，施工及营运过程中产生的污染物均可做到达标排放，对周围敏感点的影响较小，项目不存在环境制约因素。因此，从环保角度而言，本项目建设是可行的。