建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：年回收涤纶布2500吨、金属与废旧塑料连接体12000吨改扩建项目

建设单位（盖章）：祁阳市顺恒再生资源有限公司

编制日期：2024年12月

中华人民共和国生态环境部制

目录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	10

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	36

四、主要环境影响和保护措施	46

五、环境保护措施监督检查清单	89

六、结论	91

附表	92

附图

附图1   项目地理位置示意图

附图2   厂区平面布置图

附图3   项目监测点位图

附图4   主要环境保护目标图

附图5   项目主要周边及场区现状图

附图6   项目生活污水排水路径图

附图7   湖南祁阳经济开发区白水土地利用规划图

附件

附件1  环评委托书

附件2  祁阳市顺恒再生资源有限公司营业执照

附件3  祁阳县顺恒塑胶编织制品厂年产500万条编织袋生产项目环境影响报告表的批复

附件4  项目备案证明

附件5  环境检测报告和质量保证单

附件6  关于《祁阳高新技术开发区调区扩区规划环境影响报告书》审查意见的函

附件7  祁阳县顺恒塑胶编织制品有限公司年产 8000 吨塑料再生颗粒生产线扩建项目放弃说明

附件8  祁阳市顺恒再生资源有限公司年回收涤纶布2500 吨、金属与废旧塑料连接体12000吨改扩建项目环境影响报告表技术评审意见

附件9 专家签名表

附件10  废水不外排说明

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 祁阳市顺恒再生资源有限公司年回收涤纶布2500吨、金属与废旧塑料连接体12000吨改扩建项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2403-431121-04-01-720102 |  |  |
| 建设单位联系人 | 李铁球 | 联系方式 | 138****8748 |
| 建设地点 | 祁阳市白水科技工业园永兴路8号 |  |  |
| 地理坐标 | 北纬26°26′50.288″，东经111°58′27.117″ |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C4220非金属废料和碎屑加工处理 | 建设项目 行业类别 | 三十九、废弃资源综合利用业 85非金属废料和碎屑加工处理422 |
| 建设性质 | ¨新建（迁建） þ改建 þ扩建 ¨技术改造 | 建设项目 申报情形 | þ首次申报项目 ¨不准预报批后再次申报项目 ¨超五年重新审核项目 ¨重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 祁阳市发展和改革局 | 项目审批（核准/备案）文号（选填） | 高新区备（2024）10号 |
| 总投资（万元） | 1000 | 环保投资 （万元） | 75 |
| 环保投资占地（%） | 7.5 | 施工工期 | 6个月 |
| 是否开工建设 | ¨是 þ否 | 用地（用海）面积（m2） | 0 |
| 专项评价设施情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 本项目位于祁阳高新技术开发区白水片区，《祁阳经济开发区总体规划》（2016-2020）规划已通过。 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 规划环境影响评价文件名称：《祁阳高新技术开发区调区扩区规划环境影响报告书》 审查机关：湖南省环境保护厅 审查文件名称及文号： 《湖南省生态环境厅关于祁阳高新技术开发区调区扩区规划环境影响报告书审查意见的函》（湘环评函（2024）29号）。 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 1、与园区规划相符性分析 本项目位于祁阳市白水科技工业园永兴路8号，根据《湖南祁阳工业园区新区总体规划-白水片区土地利用规划图》（2016-2020）、《祁阳高新技术开发区调区扩区规划环境影响报告书》（湘环评函（2024）29号），批复详见附件6），白水片区主要发展轻工纺织（纺织产业），辅助发展食品生物医药，本项目占地为二类工业用地，项目生产属于非金属废料和碎屑加工处理，不属于祁阳高新技术产业开发区（白水片区）产业准入清单中限制、禁止引入企业（ 祁阳高新技术产业开发区规划后续实施产业准入清单详见表1-1），因此，本项目符合祁阳高新技术产业开发区白水片区规划建设要求。 表1-1 祁阳高新技术产业开发区规划后续实施产业准入清单 片区; 类别; 相关要求. 白水片 区; 产业定位; 主要发展轻工纺织（纺织产业），辅助发展食品生物医药。. 限制类; 属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》限制类工艺技术、装备 及产品。. 禁止类; 根据国、省政策要求，须强制进入化工园区发展的项目。 《产业结构调整指导目录（2024年本）》淘汰类的工艺技术、装备及 产品。. 根据《祁阳高新技术开发区调区扩区规划环境影响报告书》批复（湘环评函（2024）29号）（见附件），本项目与批复内容相符性分析如下： 表1-2 与祁阳高新技术开发区调区扩区规划环境影响报告书批复相符性分析表 《祁阳高新技术开发区调区扩区规划环境影响报告书批复》园区后续规划发展建设应做好以下工作：; 本项目实际情况; 是否相符. （一）做好功能布局，严格执行准入要求。园区应从规划层面提升环境相容性，以减小工业开发对城市居住及社会服务功能的影响。新区（区块二）部分区域现状已与集中居住区交错布局在紧邻集中居住区的位置应限制新引入噪声大、以气型污染为主的工业企业，并加强对已有气型污染企业的污染控制，园区涉电镀工艺的项目应向黎家坪片区（片区一）集中，园区纺织相关产业应不断提升清洁生产水平以减少废水排放量。产业引进应落实园区生态分区环境管控要求，执行《报告书》提出的产业定位和产业生态环境准入清单，对于《长江经济带发展负面清单指南》《湖南省湘江保护条例》（最新修订版）提出的相关禁止性、限制性要求应予以落实。; 本项目位于区块三，改扩建生产线属于非金属废料和碎屑加工处理，符合《报告书》提出的产业定位和产业生态环境准入清单，不涉及长江经济带发展负面清单指南》《湖南省湘江保护条例》（最新修订版）禁止性、限制性要求。; 是. （二）落实管控措施，加强园区污染治理。园区应切实抓好污水处理设施及配套管网的建设和运维，做好雨污分流、污污分流，确保园区各片区生产生活废水应收尽收，按要求完成环保督察指出的污水处理厂超标排放问题的整改。各片区污水处理厂应具备针对该片区产业特征污染物的处置能力，确保污水处理设施及管网与建设项目同步规划、同步建设、同步投入运营。做好黎家坪片区（区块一）工业污水处理厂与园区表面处理中心污水处理设施的统筹设计布局，确保重金属排放因子按相关规定要求达标排放，黎家坪片区工业污水处理厂规划期内排放规模按2万吨/天控制，尾水应达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准，新区（区块二）的白竹污水处理厂规划期内排放规模按5万吨/天控制，尾水应达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准；白水片区（区块三）的科技工业园污水处理厂规划期内排放规模按2.5万吨/天控制，尾水化学需氧量、氨氮、总氮和总磷应达到《湖南省城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》（DB43/T1546-2018）表1二级标准、二氧化氯、硫化物、总磷等特征污染物达到《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287-2012）直接排放标准、其他污染因子达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准。园区应加强大气污染防治，控制相关特征污染物的无组织排放，加大VOCs排放的整治力度，对重点排放企业予以严格监管，确保其处理设施稳妥、持续有效运行，严格落实大气污染防治特护期的相关减排要求。做好工业固体废物和生活垃圾的分类收集、转运、综合利用和无害化处理，建立完善的固废管理体系。对危险废物应严格按照国家有关规定综合利用或妥善处置，对危险废物产生企业和经营单位，应强化日常环境监管。园区须严格落实排污许可制度和污染物排放总量控制，推动入园企业按规定要求开展清洁生产审核，减少污染物的排放量。园区应落实第三方环境治理工作相关政策要求，强化对园区重点产排污企业的监管与服务。; 本项目位于白水片区（区块三），项目产生的有机废气经集气罩收集+UV光氧催化+二级活性炭吸附装置处理可满足排放标准，项目建设有利于白水片区纺织厂涤纶布边角料综合利用，厂区生活垃圾委托环卫部门处理，固废经分类收集综合利用，危险固废委托有资质单位处理。; 是. （三）完善监测体系，监控环境质量变化状况。园区应按照《报告书》提出的跟踪监测方案落实相关工作，建立健全各环境要素的监控体系。园区应加强对涉重金属排放企业、园区污水处理厂的监督性监测，并覆盖相关特征排放因子，严防企业废水废气偷排漏排或污染治理措施不正常运行。; 本项目不涉及重金属排放，废水经自建污水处理厂处理后循环使用，不外排，废气经集气罩收集+UV光氧催化+二级活性炭吸附装置处理后经排气筒排放。; 是. （四）强化风险管控，严防园区环境事故。建立健全园区环境风险管理工作长效机制，加强园区环境风险防控、预警和应急体系建设。涉重金属废水的收集输送管路应逐步改造为地上明管或架空管路，完善涉重金属排放企业事故应急池的设计与建设，加强对园区污水管网的日常监管、巡管，杜绝污水管网的泄漏。; 本项目不涉及重金属废水; 是. （五）做好周边控规，落实搬迁安置计划。园区管委会与地方政府应共同做好控规，杜绝在规划的工业用地上新增环境敏感目标，确保园区开发过程中的居民搬迁安置到位，防止发生居民再次安置和次生环境问题，对于具体项目环评设置防护距离和提出搬迁要求的，要确保予以落实，未落实的，园区应确保相关新建项目不得投产。; 本项目不涉及防护距离和居民拆迁; 是. （六）做好园区建设期生态保护。尽可能保留自然水体，施工期对土石方开挖、堆存及回填要实施围挡、护坡等措施，裸露地及时恢复植被，杜绝施工建设对地表水体的污染。; 本项目施工期土石方开挖量较少，通过及时回填，围挡等环保措施，不会对地表水体造成污染。; 是. 综上分析，本项目符合《祁阳高新技术开发区调区扩区规划环境影响报告书批复》相关要求。 |
| 其他符合性分析 | 1、国家产业政策符合性分析 祁阳市顺恒再生资源有限公司建设的“年回收涤纶布2500吨、金属与废旧塑料连接体12000吨改扩建项目” 不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中淘汰类和限制类，视为允许类，经查《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录》（2010年本），本项目的生产工艺、设备及产品不在该名录中。因此，本项目符合国家现行产业政策要求。 2、项目选址合理性分析 本项目位于祁阳市白水科技工业园永兴路8号，根据《祁阳高新技术开发区调区扩区规划环境影响报告书》批复（湘环评函（2024）29号）批复详见附件），祁阳高新技术开发区白水片区主要发展轻工纺织（纺织产业），辅助发展食品生物医药，本项目为非金属废料和碎屑加工处理，不属于祁阳高新技术开发区（白水片区）产业准入清单中限制类和禁止类引入企业，因此，本项目建设符合祁阳高新技术开发区产业准入要求。 项目东面为永兴路，交通便利，地理位置优越。电力供应和水源供应均能保障，根据《湖南祁阳工业园区新区总体规划-白水片区土地利用规划图》（2016-2020），项目拟建地属于可建设用地中的二类工业用地，用地不占用基本农田、周边风景旅游区以及水源保护区，项目所在地不属于城市和城镇居民等人口集中地。 根据现场勘察，项目位于工业园内，周边居民较少，无学校、医院等敏感目标，在实施了本报告提出的环保措施的前提下，外排废水、废气实现达标排放、生产固废实现综合利用、厂界噪声可达标。 总体而言，项目选址具有良好的区位优势，在落实本评价提出的环境保护措施的前提下，本项目建设对周边环境影响较小。因此，从环保的角度考虑，项目的选址是合理的。 3、三线一单 根据《湖南省人民政府关于实施“三线一单” 生态环境分区管控的意见》（湘政发〔2020〕12号）及《永州市人民政府关于“三线一单” 生态环境分区管控的实施意见》（永政发[2020]11号）等文件可知，本项目位于祁阳高新技术产业开发区，属于重点管控单元（环境管控单元编码为：ZH43112120003）。 ①生态红线 根据生态环境部《2023年生态环境分区管控成果动态更新工作方案》（环办环评函〔2023〕81号）中湖南省“三线一单”生态环境总体管控要求：生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能、必须强制性严格保护的区域。生态保护红线内，自然保护地核心保护区原则上禁止人为活动，其他区域严格禁止开发性、生产性建设活动，在符合现行法律法规前提下，除国家重大战略项目外，仅允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动；生态保护红线内的国家公园、自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园、世界自然遗产、湿地公园、石漠公园、饮用水水源保护区等各类自然保护地还应执行现有法律、法规、规章及自然资源部、国家林业和草原局《关于做好自然保护区范围及功能分区优化调整前期工作的函》等相关规定；国家公园和自然保护区实行分区管控，原则上核心保护区内禁止人为活动，一般控制区内限制人为活动。本项目位于祁阳高新技术开发区白水片区，根据《湖南省人民政府关于印发<湖南省生态保护红线>的通知》（湘政发〔2018〕20号）和永州市生态保护红线划定情况，本项目不在生态保护红线范围内。 ②环境质量底线 本项目所在区域（祁阳市中心城区）近一年常规大气污染物PM10、PM2.5、 SO2、NO2、臭氧、一氧化碳监测因子的年均值浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准年均值要求，属于达标区。地表水环境质量为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类，声环境质量为《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类。本项目产生的三废均能有效处理，采取相应治理措施后可达标排放。因此本项目建设不会对当地环境质量底线造成冲击。 ③与资源利用上线的对照分析 本项目为非金属废料和碎屑加工处理生产，营运过程中消耗一定量水资源、电资源，区域内生产和生活用水均使用地下水，能源主要依托当地电网供电，项目资源消耗相对区域资源利用总量较小，符合资源利用上线要求。 ④环境准入清单 项目符合国家及地方产业政策，未被列入环境准入负面清单。项目采取有效三废处理措施，符合区域总体规划、产业定位及环保规划要求。 表1-3 湖南省“三线一单”关于祁阳高新技术产业开发区相关管控要求 管控 维度; 管控要求; 本项目情况; 符合性分析. 空间布局约束; - 禁止引进造纸、制革等水型污染重、排水涉持久性有机污染物的项目。 区块二（新区）： （1.2）原则上不得新建涉三类工业用地企业项目。 区块三（白水片区）： （1.3）原则上不得新建涉三类工业用地企业项目。; 本项目为涤纶布、金属与废旧塑料连接体再生资源回收利用项目，不属于造纸、制革等水型污染重，项目废水主要污染物为SS，不涉及重金属及持久性有机污染物，且项目废水循环使用不外排，项目不属于三类工业企业项目。; 符合. 污染物排放管控; 区块三（白水片区）： （2.1.3）废污水经祁阳科技工业园污水处理厂处理达标后排入湘江（2.2）废气： （2.2.1）对各企业有工艺废气产污节点，应配置废气收集与处理净化装置，做到达标排放，采取有效措施，减少工艺废气的无组织排放。（2.2.2）新、改、扩建涉及VOCs排放项目，从原辅材料和工艺过程大力推广使用低（无）VOCs量的涂料、有机溶剂、胶黏剂油墨等原辅材料，配套改进生产工艺。 （2.2.3）开发区内水泥等行业大气污染物排放应满足《湖南省生态环境厅关于执行污染物特别排放限值（第一批）的公告》中的要求。特定企业特护期按要求实施错峰生产。 （2.3）固废：做好高新区工业固体废物和生活垃圾的分类收集、转运、综合利用和无害化处理，建立统一的固废收集、贮存、运输、综合利用和安全处置的运营管理体系。推行清洁生产，减少固体废物产生量；加强固体废物和危险废物的资源化进程、提高综合利用率：规范固体废物处理措施，对工业企业的固体废物特别是危险固废应按国家有关规定综合利用或妥善处置，严防二次污染。; 本项目位于白水片区，雨污分流，废水经自建污水处理厂处理后循环使用，不外排。废气均配置废气收集与处理装置，可做到达标排放，项目原辅材料和生产工艺不涉及涂料、有机溶剂、胶黏剂油墨等原辅材料。本项目属于资源回收利用，生产可减少固体废物产生，提高一般固废综合利用，产生的固废均分类收集，进行综合利用和无害化处理，生活垃圾委托环卫部门处理，一般固废经统一收集定期送往祁阳垃圾焚烧发电厂焚烧，危险固废委托有资质单位处理，可防止二次污染。; 符合. 环境风险防控; （3.1）经开区应建立健全环境风险防控体系，组织严格落实开发区突发环境事件应急预案中相关要求，严防突发环境事件发生，提高应急处置能力。 （3.2）开发区可能发生突发环境事件的污染物排放企业，生产、储存、运输、使用危险化学品的企业，产生、收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的企业等应当编制和实施环境应急预案；鼓励其他企业制定单独的环境应急预案，或在突发事件应急预案中制定环境应急预案专章，并备案。 （3.3）对各类涉及可能造成土污染的新（改、扩）建项目，依法进行环境影响评价，严格落实对环境影响的评价内容并提出可行的土壤污染防治具体措施，与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。; 本项目已在环评中落实健全环境风险防控制度，严防突发环境事件发生，提高应急处置能力，项目不使用危险化学品，生产过程中仅产生少量废活性炭、废UV灯管、废润滑油，环境风险潜势为Ⅰ，在采取相应的事故风险防范措施之后，本项目环境风险事故的发生概率较低，已落实项目土壤环境影响的评价内容并提出可行的土壤污染防治具体措施，与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。; 符合. 资源开发效率要求; （4.1）能源： （4.1.1）高新区管理机构应加强管理，对 2017 年以前建成的企业进行能源结构清洁化改造，2017 年以后黎家坪、新区引进企业必须采用天然气、电能等清洁能源。白水片区实施集中供热。各片区涉及高污染燃料禁燃区范围严格执行禁燃区相关要求。 （4.1.2）到 2025 年，祁阳高新区能源消费强度控制在 0.487 吨标煤/万元，能源消费增量控制在 181401.00 吨标煤以内，能源消费总量控制在954897 吨标煤以内。 （4.2）水资源：优化高耗水行业空间布局，推动高耗水行业沿河布局，推广串联式循环用水布局，促进可利用再生水的企业与城市污水处理厂就近布局。加大工业节水技术改造，提高水的重复利用率。以纺织、食品等主要高耗水行业为重点，组织开展节水型企业创建。 规范各行业用水定额，各行业应严格按照湖南省用水定额执行，对暂时不能达到要求的，应逐步提高水利用率，到2025 年，园区指标应符合相应行政区域的管控要求，祁阳市用水总量控制在 34567 万立方米以内，万元地区生产总值用水量、万元工业增加值用水量分别比2020 年降低 18.06%、8.87% 。（4.3）土地资源：工促进园区土地高质量利用；在详细规划编制、用地预审与选址、用地报批、土地出让、规划许可竣工验收等环节，全面推行工业项目建设用地引导指标和工业项目供地负面清单管理，工业用地固定资产投入强度须达到 250 万元/亩以上，工业用地均税收15万元/亩。; 本项目无需供热，金属与废旧塑料连接体分选回收生产线塑料清洗废水分循环使用，不外排，水的重复利用率高。; 符合. 4、与《湖南省“十四五”生态环境保护规划》 《湖南省“十四五”生态环境保护规划》提出：强化重点行业VOCs科学治理。以工业涂装、石化、化工、包装印刷、油品储运销等行业为重点，实施企业VOCs原料替代、排放全过程控制。按照“分业施策、一行一策”的原则，加大低VOCs含量原辅材料的推广使用力度，从源头减少VOCs产生。推进使用先进生产工艺设备，减少无组织排放。实行重点排放源排放浓度与去除效率双重控制。加强汽修行业 VOCs 综合治理，加大餐饮油烟污染治理力度，推进县级以上城市餐饮油烟治理全覆盖。 本项目有机废气采用UV光氧催化+二级活性炭吸附处理后高空排放，对VOCs排放进行严格削减与控制，可实现达标排放。因此本项目建设符合《湖南省“十四五”生态环境保护规划》有关要求。 5、与《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（2019年第29号）的符合性分析 根据《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（2019年第29号）中三、控制思路与要求（三）推进建设适宜高效的治污设施：企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造，应依据排放废气的浓度、组分、风量，温度、湿度、压力，以及生产工况等，合理选择治理技术。鼓励企业采用多种技术的组合工艺，提高VOCs治理效率。低浓度、大风量废气，宜采用沸石转轮吸附、活性炭吸附、减风增浓等浓缩技术，提高VOCs浓度后净化处理；采用一次性活性炭吸附技术的，应定期更换活性炭，废旧活性炭应再生或处理处置。 本项目废气属于含低浓度VOCs的废气，废气处理装置采取UV光氧催化+二级活性炭吸附的处理方式，项目的建设符合《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（2019年第29号）相关要求。 6、与《湖南省大气污染防治“守护蓝天”攻坚行动计划（2023—2025年）》（湘政办发〔2023〕34号）的符合性分析 湖南省大气污染防治“守护蓝天”攻坚行动计划（2023—2025年）提出加大低VOCs原辅材料替代力度。建立多部门联合执法机制，加大监督检查力度，确保生产、销售、使用符合VOCs含量限值标准的产品，开展涉VOCs重点行业全流程整治。持续开展VOCs治理突出问题排查，清理整顿简易低效、不合规定治理设施，强化无组织和非正常工况废气排放管控。规范开展泄漏检测与修复。本项目不使用含VOCs原辅材料，VOCs废气主要来源于回收涤纶布团粒产生，经UV光氧催化+二级活性炭吸附处理后有组织排放，项目使用的原料和废气排放管控符合《湖南省大气污染防治“守护蓝天”攻坚行动计划（2023—2025年）》（湘政办发〔2023〕34号）相关要求。 7、与《空气质量持续改善行动计划》的符合性分析 空气质量持续改善行动计划提出优化含VOCs原辅材料和产品结构。严格控制生产和使用高VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等建设项目，提高低（无）VOCs含量产品比重。实施源头替代工程，加大工业涂装、包装印刷和电子行业低（无）VOCs含量原辅材料替代力度。室外构筑物防护和城市道路交通标志推广使用低（无）VOCs含量涂料。在生产、销售、进口、使用等环节严格执行VOCs含量限值标准，强化VOCs全流程、全环节综合治理。鼓励储罐使用低泄漏的呼吸阀、紧急泄压阀，定期开展密封性检测。汽车罐车推广使用密封式快速接头。污水处理场所高浓度有机废气要单独收集处理；含VOCs有机废水储罐、装置区集水井（池）有机废气要密闭收集处理，本项目不使用含VOCs原辅材料，VOCs废气主要来源于回收涤纶布团粒产生，生产过程中VOCs全环节综合治理，VOCs经收集处理，符合空气质量持续改善行动计划中相关要求。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设 内容 | 1、改扩建项目由来及组成 祁阳市顺恒再生资源有限公司原为祁阳县顺恒塑胶编织制品有限公司，位于祁阳市白水科技工业园永兴路8号，该企业于2008年委托长沙环境保护职业技术学院编制了《祁阳县顺恒塑胶编织制品有限公司年产500万条编织袋生产项目环境影响报告表》，通过了祁阳县环保局审批批文号：祁环函【2008】14号，并通过了祁阳县环保局验收，验收号：祁环验字（2011）02号，随着再生塑料颗粒需求量越来越大，2018年委托湖南汇恒环境保护科技发展有限公司编制了《年产8000吨塑料再生颗粒生产线扩建项目环境影响报告书》，2018年12月28日通过了永州市环境保护局审批：批文号：永环评（2018）122号，年产8000吨塑料再生颗粒生产线未正式投产，因原料来源不足，目前已停产，设备已外售，不再进行生产，祁阳市顺恒再生资源有限公司于2019年12月和2022年分别取得了排污许可证（因企业需进行改扩建，目前排污许可证已撤销）。 现因市场原料来源行情变化，单纯的废旧塑料来源无法满足生产，为了满足生产原料需求及企业自身发展的需要，祁阳市顺恒再生资源有限公司放弃年产8000吨塑料再生颗粒生产线，保留年产500万条编织袋生产线，拟投资1000万元在祁阳市白水科技工业园永兴路8号祁阳市顺恒再生资源有限公司内西南角空地（中心地理坐标：北纬26°26′50.288″，东经111°58′27.117″）建设“年回收涤纶布2500吨、金属与废旧塑料连接体12000吨改扩建项目”，该项目扩建3条生产线（2条pet涤纶泡料生产线，1条金属与废旧塑料连接体分选回收生产线），扩建的金属与废旧塑料连接体分选回收生产线分选的废旧塑料作为年产500万条编织袋生产线生产原料，500万条编织袋需要原料约510吨左右，金属与废旧塑料连接体分选回收生产线年可以分选出3000吨塑料，用于500万条编织袋生产线作为原料富裕废塑料外售，项目扩建后厂区现有年产 500 万条编织袋生产线生产设备、生产规模和生产工艺不变，因此，本次评价仅对年回收涤纶布2500吨、金属与废旧塑料连接体12000吨改扩建项目进行评价。 本项目厂区总占地面积为13500m2，本项目改扩建不新增用地，在厂区内现有工程西南角空地上建设，总建筑面积为1700m2，主要建设内容为：新建1栋1F生产厂房建筑面积1700m2和污水处理站，泡料生产车间、道路、电力、给排水、绿化依托现有工程。主要工程组成见表2-1。 表2-1 项目主要建设内容一览表 工程 名称; 建筑物 名称; 建筑规模; 基本情况; 依托新建情况. 主体 工程; 生产厂房; 1栋1F，总建筑面积1700m2; 新建，轻钢结构，层高9.15m，用于原料堆放，筛选，清洗; 新增. 泡料生产 车间; 1栋1F，总建筑面积1200m2; 现有，轻钢结构，层高4m，用于pet泡料生产; 依托现有工程厂房，原为仓库. 公用工程; 道路; 含进场道路、场区通道、消防通道等; 依托现有工程. 供电; 白水科技工业园电网提供，380/220V; 依托现有工程. 供水; 水源为地下水井供给; 依托现有工程. 环保 工程; 废水处理设施; 雨污分流; 依托现有工程. 生活污水：化粪池（DW001）; 化粪池依托现有工程. 生产废水：经自建污水处理站（调节池+气浮+多级沉淀污水处理工艺）; 以新带老. 废气处理设施; 非甲烷总烃：集气罩+UV光解+活性炭吸附+15m高排放（DA002）; 新增. 噪声处理设施; 设备基础上安装橡胶隔振垫或减振器、高噪声设备加装隔声罩、减速禁鸣标记、车间墙壁加装高效吸声材料; 新增. 固废处理设施; 生活垃圾：垃圾桶（若干）; 新增. 一般固废：一般固废间、污泥压滤机; 新增. 危险废物：危险固废间（20m2）; 依托现有工程. 环境风险; 清洗池、污水处理站、危废暂存间进行重点防渗，防渗层渗透系数≤10-10cm/s。; 新增. 2、改扩建项目生产内容及生产规模 本项目改扩建3条生产线（2条pet涤纶泡料生产线，1条金属与废旧塑料连接体分选回收生产线），年回收涤纶布2500吨生产pet涤纶泡料2000吨，年分选金属与废旧塑料连接体12000吨，回收金属8000吨、废旧塑料3000吨。 表2-2 项目生产内容、规模一览表 序号; 产品名称; 形状; 规模（吨/年）; 备注. 1; pet涤纶泡料; 颗粒状; 2000; 回收涤纶布生产. 2; 废旧塑料; 颗粒状; 3000; 分选出的塑料作为现有年产500万条编织袋生产项目原料，多余部分外售. 3; 金属; 块状; 8000; 主要为铝、不锈钢等金属. 3、改扩建项目原、辅材料消耗情况 本项目主要原材料为废涤纶布和金属与废旧塑料连接体；废涤纶布料，主要来源于周边服装、纺织等 企业生产服装过程中产生的边角料，本项目不从事“洋 垃圾”和含有毒有害物质的废塑料的加工，金属与废旧塑料连接体来源于衡阳钢铁集团有限公司，不含《国家危险废物名录》（2025年版）中的其他废物，生产中所用能源主要为水、电，详细情况见表2-3。 表2-3 项目主要原、辅材料及能源消耗量一览表 类别; 主要原辅材料名称; 年消耗量（t/a）; 厂区最大储存量（t）; 贮存地点; 备注. 主料; 废涤纶布; 2500; 500; 生产车间原料区; 来源于白水科技工业园大联、东骏、振阳等纺织厂以及服装厂. 金属与废旧塑料连接体; 12000; 1000; 生产车间原料区; 来源于衡阳钢铁集团有限公司. 辅料; 絮凝剂（PAC）; 1; 0.5; 原料 车间; 用于厂区污水处理. 能源、燃料; 水; 7113m3/a; /; /; 地下水井供给. 电; 30万KW·h/a; /; /; 当地供电局电网. 4、改扩建项目主要生产及辅助设备 本项目改扩建后厂区现有年产500万条编织袋生产线生产设备不变，改扩建工程新增生产设备详见表2-4。 表2-4 项目改扩建生产及辅助设备一览表 序号; 设备名称; 规格及型号; 数量; 用途. pet涤纶泡料生产线. 1; 团粒机; GHX-400; 4; 团粒，2用2备. 2; 吸粒机; /; 4; 吸粒，2用2备. 金属与废旧塑料连接体分选回收生产线. 3; 清洗机; /; 2; 清洗塑料. 4; 除铁机; /; 2; 除铁. 5; 气刀分选机; /; 1; 分选金属. 6; 涡电流分选机; /; 2; 分选. 7; 跳铝机; /; 2; 分选铝. 8; 圆筒筛; /; 1; 筛分. 9; 上料机和振动筛; /; 4; 上料. 根据核实，本项目设备和产能相匹配，生产设备不包含国家明文规定的淘汰设备。 5、劳动定员及工作制度 本项目改扩建后营运期年工作时间为300天，生产按一班制，每天工作12小时，夜间不进行生产，厂区改扩建新增28名员工，劳动定员由原来的10名员工增加至38人，均在厂区食宿。 6、改扩建项目公用工程 （1）给水 ①项目给水源于厂区地下水供水。 项目改扩建工程总用水量为62913m3/a（循环用水量为43800m3/a，新鲜用水量约为6078m3/a），营运期全厂区新鲜用水总用水量为7113m3/a，主要包括塑料清洗用水、团粒用水、冷却用水、员工生活用水等，参照《湖南省地方标准用水定额》（DB43/T388-2020）及类比，项目营运期具体用水情况见表2-5： 表2-5 项目改扩建工程营运期给水测算表 序号; 用水名称; 用水定额; 用水 单位数; 使用 时间 （天）; 用水量. 日用水量m3/d; 年用水量 m3/a. 1; 员工生活用水（在厂区食宿）; 145L/cap·d; 28人; 300; 4.06; 1218. 2; 金属与废旧塑料连接体分选回收生产线塑料清洗用水; 162m3/d; /; 300; 162; 48600. 3; 团粒生产用水; 0.2m3/cap·d; /; 300; 0.2; 60. 合计; 166.26; 62913. 表2-6 项目全厂营运期给水测算表 序号; 用水名称; 用水定额; 用水 单位数; 使用 时间 （天）; 用水量; 年排水量 m3/a. 日用水量m3/d; 年用水量 m3/a. 1; 员工生活用水（在厂区食宿）; 145L/cap·d; 38人; 300; 5.51; 1653; 1405.05. 2; 金属与废旧塑料连接体分选回收生产线塑料清洗用水; 162m3/d; /; 300; 162; 48600; 0. 3; 年产500万条编织袋生产项目生产线补充冷却用水; 2m3/d; /; 300; 2; 600; 0. 4; 团粒生产用水; 0.2m3/cap·d; /; 300; 0.2; 60; 0. 合计; 169.71; 50913; 1405.05. 图2-1 改扩建后全厂总水平衡图 t/a （2）排水 本项目场区采用雨污分流排水体制，屋面雨水采用重力流排水系统，屋面雨水由雨水斗收集后，经由室内雨水管道汇流至室外雨水管道，排至园区市政雨水管网。 本项目营运期生产废水经自建污水处理站处理后全部回用，不外排，生活污水排入厂区现有化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4中三级标准排放限值。 （3）供电 本项目由祁阳市白水科技工业园电网供电，动力、办公、照明配电电压为380/220V，三相五线制供电；配电方式按照用电性质及需要采用放射式，通过变压器将电送至用电区，经配电系统向用电设施提供动力和照明负荷供电。 （4）供热 本项目供热使用电能。 （5）消防 本项目消防设计按照《建筑设计防火规范》（GBJ16-2006）进行设计，工程按一级耐火等级设计。 7、四至情况及平面布置 （1）四至情况 根据现场踏勘，本项目位于祁阳市白水科技工业园永兴路8号，北面为少量居民，南面为园区道路和空地，东面为永兴路，西面为山地，项目地理位置图见附图1，项目周边环境具体见附图5。 （2）平面布置 祁阳市顺恒再生资源有限公司总占地面积为13500m2，厂区北面为一期工程，西南角闲置空地建设本次改扩建工程，厂区由南面往东依次布置仓库、塑料编织袋生产车间（主要用于原料破碎、清洗、脱水、拉丝、收卷、编织、印标等生产工序）、涤纶泡料生产车间、原料仓库、金属与废旧塑料连接体分选回收生产车间、员工宿舍、食堂，现有污水处理站位于厂区西面，为方便改扩建工程施工和生产，项目改扩建后新建污水处理站位于厂区西北部，现有污水处理站改为应急事故池，同时为便于原料运输，保持厂区内车流畅通，便于原材料和产品出入和装卸，厂区布置一个物流出入口，位于厂区东南角，连接永兴路，原料堆场和成品堆场均设置装卸区，总体来说，该项目平面布置功能区分较明显，与周围环境协调性较好，整个项目平面布局较为合理。 （3）改扩建工程用地来源及现状 该项目改扩建工程用地为建设单位厂区西南角预留发展空地，用地性质为工业用地，根据现场踏勘，用地土地现状为空地。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、施工期工艺流程简述： 本项目拟建地为厂区西南角闲置地，较为平整，无需再进行土地平整，施工过程以机械施工为主，大致分为基础施工、主体施工、装修，不同阶段所采用的设备有所不同，项目施工过程采用商品混凝土，不在场区设置混凝土拌合站，项目建设地内不建设大型的原料场，只设置小面积的临时原料堆场。 图2-2 施工期工艺流程图及产污节点图 - 营运期工艺流程简述： 1、金属与废旧塑料连接体回收工艺流程 图2-3 项目营运期金属与废旧塑料连接体分选回收生产工艺流程图 金属与废旧塑料连接体回收主要工艺说明及产污环节： （1）原料：本项目原料为金属与废旧塑料连接体； （2）分选：本项目金属与废旧塑料连接体包含铁、不锈钢、铝、塑料通过除铁机、气刀分选机、涡电流分选机、跳铝机将金属和塑料分选出，金属分选出后外售，塑料进一步进行清洗。 （3）清洗：分选出的塑料放入清洗机中用水（常温）进行清洗，进一步去除废塑料碎片中的杂质，清洗机通过控制水流流速使得废料有足够的时间清洗干净，不使用任何清洗剂，从而提高再生塑料产品的质量，清洗后的塑料作为厂区现有年产500万条编织袋生产项目原料，多余部分废旧塑料外售。 塑料清洗过程中会产生清洗废水和泥沙，清洗废水经自建污水处理站处理后循环使用；清洗废水沉淀渣经压滤机压滤后运至垃圾焚烧发电厂焚烧发电处理。 2、pet涤纶泡粒生产工艺流程 图2-3 项目营运期pet涤纶泡粒生产工艺流程图 pet涤纶泡粒主要工艺说明及产污环节： （1）原料：本项目原料为涤纶布，主要来源于白水科技工业园大联、东骏、振阳等纺织厂； （2）人工分拣：本项目人工方式对原料进行挑选，将不同颜色分类，不属于涤纶的布料筛选出，经统一收集定期送往祁阳垃圾焚烧发电厂焚烧。 （3）团粒：分选出布料通过投入机器筒体内（团粒机），物料经旋转的动刀和定刀间的剪切作用，很快被切成碎片。切碎后的物料在离心力的作用下沿筒体内壁旋动。同时受刀片的作用又上下翻动，由筒体四周向中心方向运动。高速转动中物料之间及物料与筒体、刀片之间的摩擦产生大量的摩擦热（一般温度控制100℃），使物料迅速升温至半塑化状态，互相粘连成小块，该过程无需电辅助加热。在物料即将结块时，将预先准备好的定量冷水人工加入筒体中。冷水遇到热的物料，迅速汽化，部分变为水蒸气，部分进入产品。尚未结块的物料经动刀和定刀的剪切作用碎成不规则的颗粒，物料经吸料机吸出，完成团粒，团粒过程中会产生有机废气，经通过集气罩收集后经UV光氧催化+二级活性炭吸附装置处理。 （4）包装入库：完成造粒的聚酯粒子经打包机打包成产品入库。 项目金属与废旧塑料连接体回收生产线和pet涤纶泡粒生产线生产过程的物料平衡见表2-7。 表2-7 物料平衡表 原料; 产品及其它. 名称; 数量（t/a）; 名称; 数量（t）. 金属与废旧塑料连接体回收生产线. 金属与废旧塑料连接体; 12000; 废旧塑料; 3000. /; /; 金属; 8000. /; /; 不合格塑料; 997.2. /; /; 塑料清洗去除的塑料渣、灰尘（绝干量）; 2.8. 合计; 12000; 合计; 12000. pet涤纶泡粒生产线. 涤纶布; 2500; pet涤纶泡粒; 2000. /; /; 人工分拣不合格布料; 450. /; /; 团粒有机废气; 0.717. /; /; 不合格产品; 49.283. 合计; 2500; 合计; 2500. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 祁阳市顺恒再生资源有限公司原为祁阳县顺恒塑胶编织制品有限公司，位于祁阳市白水科技工业园永兴路8号，该企业于2008年委托长沙环境保护职业技术学院编制了《祁阳县顺恒塑胶编织制品有限公司年产500万条编织袋生产项目环境影响报告表》，通过了祁阳县环保局审批批文号：祁环函【2008】14号，并通过了祁阳县环保局验收，验收号：祁环验字（2011）02号，随着再生塑料颗粒需求量越来越大，2018年委托湖南汇恒环境保护科技发展有限公司编制了《年产8000吨塑料再生颗粒生产线扩建项目环境影响报告书》，2018年12月28日通过了永州市环境保护局审批：批文号：永环评（2018）122号，年产8000吨塑料再生颗粒生产线未正式投产，因原料来源不足，目前已停产，设备已外售，不再进行生产，仅保留年产500万条编织袋生产项目。 建设单位于2019年12月和2022年分别取得了排污许可证，因企业需进行改扩建，目前排污许可证已撤销，目前现有工程未提交相关排污许可执行报告，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中（六）结论内附表：填写建设项目污染物排放量汇总表，其中现有工程污染物排放情况根据排污许可证执行报告填写，无排污许可证执行报告或执行报告中无相关内容的，通过监测数据核算现有工程污染物排放情况。因此本项目现有年产500万条编织袋生产项目污染物排放情况通过监测数据核算。 4.1现有工程基本情况 项目名称：年产500万条编织袋生产项目 建设单位：祁阳县顺恒塑胶编织制品有限公司（现为祁阳市顺恒再生资源有限公司） 建设地点：祁阳市白水科技工业园永兴路8号 项目性质：新建 项目总投资：500万元 生产规模：年产500万条编织袋 4.2现有项目建设内容 建设内容包括生产车间、原材料仓库、成品仓库、办公室、员工宿舍、食堂，附属设施有道路、绿化、供水供电设施等，详见表2-8。 表2-8 项目组成一览表 工程; 项目名称; 项目内容. 主体工程; 生产车间; 钢架结构和混凝土结构，建筑面积1255m2，主要为编织袋生产线. 原材料仓库; 砖混结构，建筑面积1200m2，主要用于原材料贮存. 成品仓库; 砖混结构，建筑面积800m2. 辅助工程; 办公楼; 砖混结构，1栋2F，建筑面积180m2. 员工宿舍、食堂; 砖混结构，1栋2F，建筑面积400m2. 公用工程; 供电; 来自园区电网供电，项目自建配电房. 给水; 来自厂区地下水井. 消防; 按照消防要求设置防火、消防材料. 环保工程; 废水; 经化粪池（5m3）处理排入园区污水管网. 生产废水：污水处理站（2个沉淀池（3*10*10）各300m3）处理后回用. 冷却循环水：3套冷却水循环水槽（0.4*2*0.1）. 噪声防治; 隔声、减振，厂界四周建设绿化隔离带. 废气治理装置; 塑料编织袋熔融挤出及印刷废气：喷淋+活性炭吸附+UV光解+15m高排气筒. 食堂油烟：排风扇. 固废治理; 一般固废分类存放，生活垃圾统一收集，交园区环卫处置，危险废物暂存危废间. 应急事故池; 事故池（200m3）. 4.2现有产品方案与建设规模 项目现有工程一条编织袋生产线，年产500万条编织袋。 4.3现有工程原辅材料、能源消耗、生产设备 现有工程主要原辅材料及能源消耗详见下表： 表2-9 现有工程主要原辅材料及能源消耗一览表 序号; 名称; 单位; 耗量; 备注. 1; 废旧聚乙、聚丙塑料; t/a; 510; 外购. 2; 水性油墨; t/a; 0.2; 外购. 3; 电; Kwh/a; 30万; 当地电网. 4; 水; m3/a; 4035; 地下水井. 4.4、现有工程主要生产设备 现有工程主要生产设备见表2-10； 表2-10 现有工程主要生产设备一览表 序号; 名称; 单位; 数量; 型号. 1; 清洗机; 台; 1; /. 2; 破碎机; 台; 1; /. 3; 印刷机; 台; 1; 3色（红、蓝、黑）. 4; 切粒机; 台; 1; /. 5; 放料机; 台; 1; /. 6; 拉丝机; 台; 1; SJ-FS110/700B. 7; 收卷机; 台; 1; S-SJJ-Ⅱ/170. 8; 编织机; 台; 1; 6Ⅲ/750. 4.5现有工程劳动定员 本项目厂区现有10员工，生产为一班制，每天工作12小时，夜间不进行生产，年工作300天，均在厂区食宿。 4.6现有公用工程 4.6.1供电 本项目供电主要由白水科技工业园电网提供。 4.6.2给排水 ①给水 项目水源由厂区地下水井供给，供水能力可满足本工程供水水量要求。 ②排水 现有工程排水体制为雨污分流制，生产过程中的水循环利用，不外排，生活污水经化粪池处理预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4中三级标准排放限值，通过市政污水管网排入祁阳科技工业园污水处理厂，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，最终排入湘江。 4.7现有供热工程 本项目厂区供热方式为电加热。不设锅炉。 4.8现有总平面布置 本项目占地面积为13500m2，建设根据场地情况及工艺流程要求，参照国家有关规定，总平面布置根据生产需求合理布置，项目按功能进行分区，本项目分别为生活办公区、生产区；以此构成建筑群功能相对明确、布局相对独立而又联系方便的总体平面布置方案。由此可知，项目布局合理、有序、建成后有利于管理。厂区现有工程主要布置在厂区北面和南面，北面为生产区（从北往南依次为成品仓库、塑料编织袋生产线、原料车间），南面为办公生活区，污水处理站位于厂区西部，为便于原料运输，保持厂区内车流畅通，便于原材料和产品出入和装卸，厂区布置1个物流出入口，位于厂区东南面，出入口连接永兴路，原料堆场和成品堆场均设置装卸区。根据项目平面布置可看出：项目结合场地实际地形条件，在总图布置中充分考虑在满足工艺流程顺畅、运输及物流合理、生产管理方便的同时，以尽量发挥设备作用，最大限度节约土地，合理紧凑布置。厂区生产设备、物料转运布置合理，物料加工转运线路短捷方便。竖向设计考虑工艺对高程的要求，充分利用自然落差，合理安排工艺设备。工业场地绿化布置满足有关要求，美化环境效果明显。综上所述，本项目厂区布置合理，能够满足工艺流程和有关规范要求。 4.9现有工程工艺流程图 1、塑料编织袋生产工艺流程 图2-4 现有工程塑料编织袋生产工艺流程图 现有工程塑料编织袋生产工艺说明及产污环节 （1）人工分拣：项目原材料为外购的洁净废旧塑料，项目原材料入厂前已经分拣归类，入厂后原材料仅经人工简单分色和分拣出少量杂物。 （2）破碎：分拣好的原料进入破碎机破碎，破碎成片料便于后续的清洗及造粒，项目破碎过程采用带水破碎，其破碎过程无粉尘产生。 （3）清洗：破碎后塑料碎片进入清洗池清洗。清洗池内为新鲜水，清洁水中不含碱、盐卤等清洗剂。清洗的目的是将塑料碎片上的杂质以及细微的脏离子去除。清洗后的原料经提料脱水机提料进入挤出工序。塑料碎片清洗过程中产生的废水经三级沉淀污水处理工艺处理后循环使用。 （4）挤出拉丝：清洗后的塑料碎片送入挤出机内，在挤出机中塑化后利用螺杆的推力连续不断的将熔融料从模口挤出进行挤出加工。塑料丝挤出温度控制在180~240℃。挤出过程中会产生有机废气，经喷淋+活性炭吸附+UV光解处理后，通过排气筒排放。 （5）冷却：将挤出的塑料条在冷却水槽中进行冷却，冷却水可循环利用，需定期补充。 （6）收卷：利用收卷机将挤出机挤出合格的丝带收卷成锭。若产生部分不合格产品，可直接回用于高温熔化工序。 （7）编织：利用编织机将收卷的丝带编织成塑料袋。 （8）印标：根据客户要求需要进行在印刷机上印出商标及条形码。项目使用水性油墨。印标过程会产生少量油墨有机废气，同挤出废气一同经喷淋+活性炭吸附+UV光解处理后，通过排气筒排放 （9）产品：编织袋成品经检验后，合格产品入库储存外售，不合格产品作为原材料回用处理。 4.10现有工程污染源分析 4.10.1废气污染源 本项目现有工程营运期废气主要为塑料编织袋熔融挤出废气、塑料编织袋印标废气、厨房油烟废气产、排放情况详见表2-11。 表2-11 现有工程废气产、排情况一览表 排放源; 污染物名称; 处理前产生量; 环保措施; 处理后排放量. 塑料编织袋熔融挤出废气; 非甲烷总烃; 0.175t/a; 集气罩+喷淋+活性炭吸附+UV光解+15m高排气筒; 0.016t/a. 塑料编织袋印标废气; VOCS; 0.01t/a; 0.0009t/a. 厨房油烟废气; 油烟废气; 4.86kg/a; 排风扇; 4.86kg/a. 4.10.2废水污染源 项目现有工程营运期产生的废水主要为员工生活污水、生产废水（塑料清洗废水、挤出拉丝冷却废水）。 生活污水经化粪池处理后排入祁阳科技工业园污水处理厂进行集中处理；挤出拉丝冷却废水经冷却后循环使用，清洗废水经沉淀后循环使用，不外排。 4.10.3噪声污染源分析 项目现有工程营运期产生的噪声主要为切粒机、破碎机、挤塑机等设备运行噪声、原材料和产品装卸噪声及运输车辆噪声，目前厂区已采取隔声减震措施，项目场界东、南、西、北昼夜间噪声均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准（昼间≤65dB（A），夜间≤55dB（A））（详见表2-14），项目产生的噪声对周边居民影响较小。 4.10.4固体废物 现有工程营运期产生生活垃圾、分拣废料、不合格产品、污水处理站沉淀渣均为一般固废，废活性炭、废UV光解灯管、焦油、废润滑油为危险固废，员工生活垃圾、分拣废料、不合格产品和污水处理站沉淀渣经统一收集，委托环卫部门处理，废滤网作为废品外售废品回收站；废活性炭、废UV光解灯管、焦油、废润滑油暂存在厂区危险废物贮存间，定期交由有资质单位处理。 4.11现有工程“三废”排放情况汇总 现有工程“三废”排放情况见下表。 表2-15 现有工程排污情况统计表 项目; 排放源; 污染物名称; 处理前产生浓度及产生量; 排放浓度及排放量. 大气污染; 塑料编织袋熔融挤出废气; 非甲烷总烃; 0.175t/a; 0.016t/a. 塑料编织袋印标废气; VOCS; 0.01t/a; 0.0009t/a. 厨房油烟废气; 油烟废气; 4.86kg/a; 4.86kg/a. 水污染物; 生活污水435t/a; CODcr; 350mg/m3；0.152t/a; 200mg/m3；0.087t/a. BOD5; 180mg/m3；0.078t/a; 120mg/m3；0.052t/a. SS; 250mg/m3；0.109t/a; 200mg/m3；0.087t/a. NH3-N; 30mg/m3；0.013t/a; 20mg/m3；0.009t/a. 动植物油; 20mg/m3；0.009t/a; 10mg/m3；0.004t/a. 固体废物; 生活垃圾; 1.5t/a; 0. 沉淀渣; 96t/a; 0. 分拣废料; 0.5t/a; 0. 不合格产品; 0.5t/a; 0. 滤网; 0.006t/a; 0. 废活性炭; 0.4t/a; 0. 焦油; 1.05t/a; 0. 废机油; 0.02t/a; 0. 废UV灯管; 0.001t/a; 0. 噪声; 厂区生产机械; 68-85dB（A）; 达标排放. 5、现有工程总量控制指标 本项目现有工程生活污水单独收集单独处理排放，无需申请水污染总量指标。 6、现有工程存在环境问题 目前现有工程已全部建成，根据建设单位提供的厂区日常监测报告，厂区主要污染物排放达到国家及地方相关标准，根据现场踏勘，目前现有工程存在的环境问题为：①厂区未建一般固废间，部分清洗沉淀废渣露天堆放；②油烟废气未安装油烟净化器；③危废暂存间未按《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276—2022） 设置环境保护图形标志；④现有工程未提交相关排污许可执行报告。 7、“以新带老”措施 本项目改扩建后员工宿舍、办公室等配套设施均依托现有工程，针对现有工程环保方面存在的不足之处，评价提出如下“以新带老”措施： ①按照环保要求厂区应建一般固废间，贮存过程应满足相应防渗漏、 防雨淋、防扬尘等环境保护要求，为加强监督管理，贮存、处置场应按《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276—2022） 建设，设置环境保护图形标志； ②食堂安装油烟净化器并通过楼顶排放； ③现有污水处理站无法满足改扩建工程污水处理，以新代老修建污水处理站，原污水处理站池体改为应急事故池。 ④现有工程应按照相关法律、法规、规章，依法提交相关排污许可执行报告。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域环境质量现状 | 一、区域环境质量现状 1、环境空气质量现状 （1）项目所在区域环境空气达标判定 本项目环境空气质量功能规划为“二类区域”，应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）（2018年修改单）中的二级标准。 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》“常规污染物引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，国家、地方环境空气质量监测网数据或生态环境主管部门公开发布的质量数据等”的规定；引用的数据为近3年的数据，满足引用要求。本次评价采用永州市生态环境局发布的《2023年1-12月全市环境质量状况的通报》中祁阳市环境空气质量现状数据，本项目位于祁阳市白水科技工业园永兴路8号，属于祁阳市范围内，故本项目环评期间收集了祁阳市中心城区2023全年监测数据，能代表本项目周边环境质量现状，监测数据详见下表3-1。 表3-1 2023年祁阳市环境空气质量状况 （单位：μg/m3） 点位; 监测因子; 年评价指标; 监测浓度（年平均值）; 标准值（年平均值）; 占标率（%）; 达标情况. 永州市生态环境局祁阳分局; PM10; 年平均质量浓度; 45ug/m3; 70ug/m; 64.28%; 达标. PM2.5; 30ug/m3; 35ug/m3; 85.71%; 达标. 二氧化硫; 9ug/m3; 60ug/m3; 15%; 达标. 二氧化氮; 12ug/m3; 40ug/m3; 30%; 达标. 臭氧; 日最大8h第90百分位; 124ug/m3; 160ug/m; 77.5%; 达标. 一氧化碳; CO第95百分值; 1.0mg/m3; 4mg/m3; 25%; 达标. 由表3-1可见，祁阳市城区近一年常规大气污染物PM10、PM2.5 、SO2、NO2、臭氧、一氧化碳监测因子的年均值浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准年均值要求，因此祁阳市城属于达标区。 2、地表水环境质量现状 为了解湘江地表水水质情况，本次环评收集了永州市生态环境局发布的永州市2024年1月份环境质量状况根据该水质监测结果公告，2024年1月浯溪水厂、杨家桥断面集中式饮用水源断面达到了地表水Ⅱ类水质；祁阳观音滩断面、归阳镇断面、普济桥断面等6个地表水常规断面均达到了相应地表水水质要求，即项目影响湘江相关河段水环境质量较好。 图3-1 2024年1月份永州市地表水水质监测结果公告截图 3、声环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》，厂界外周边50米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况。本项目厂界外50m范围内有居民住户等声环境保护目标，为了解拟建项目所在区域声环境状况，本评价声环境质量监测委托湖南中额环保科技有限公司于2024年3月21日对本项目北面居民点进行昼间噪声实测（本项目夜间不生产，因此仅监测昼间噪声），监测结果见表3-2。 表3-2 噪声现状监测结果 单位：dB（A） 测点编号; 监测日期; 监测结果; 标准值; 是否达标. 昼间; 昼间. N1#项目北面邓家院子居民点; 2024.3.21; 53; 60; 是. 由表3-4声环境质量现状监测结果表明，项目北面邓家院子居民点昼间噪声符合《声环境质量标准》GB3096-2008中2类标准。 4、生态环境 本项目不新增用地，使用现有厂区内部预备发展空地，现状为荒地，且项目位于工业园内，项目用地类型为工业用地，用地范围内无生态保护目标，因此不需要进行生态环境质量现状调查。 5、地下水、土壤环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，原则上不开展环境质量现状调查，本项目为再生资源回收利用项目，营运过程主要为厂区自建污水处理站废水泄漏，因防渗措施不到位会导致污染物下渗造成土壤和地下水污染，本项目营运过程中污水处理站均严格按照国家相关规范要求采取相应的防渗漏措施，可有效防止项目污水和环境风险物质下渗对地下水环境质量造成污染；同时项目位于祁阳白水科技工业园内，周边企业和居民均使用白水镇自来水厂管网供水，区域无地下水取水点等敏感目标，厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源，因此不开展地下水和土壤环境质量现状调查。 6、电磁辐射 本项目不涉及电磁辐射设备，不进行电磁辐射影响评价，因此无需进行电磁辐射环境现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境保护目标 | （一）环境保护目标 （1）大气环境保护目标： 本项目所在区域为环境空气二类功能区，保护项目所在区域的空气环境质量，使其不因本项目的实施受到明显影响。保护目标执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准。 厂界外500m范围内无自然保护区、风景名胜区、文化区，项目厂区周边主要环境敏感目标为居住区等，保护目标详见表3-5。 （2）水环境保护目标： 项目东面850m处湘江“鸭婆洲上端至衡阳交界处（归阳镇）”段，为渔业用水区，祁阳科技园污水处理厂纳污水体位于该段水域，水质达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准。 （3）声环境保护目标： 保护本项目四周声环境不受项目运行产生的噪声影响，声环境质量达GB3096-2008《声环境质量标准》3类标准。 （4）地下水环境保护目标 厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 （5）生态环境 无生态环境保护目标。 表 3-3 项目环境敏感保护目标一览表 环境 要素; 环境保护目标名称; 坐标; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 阻隔 情况; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. 经度; 纬度. 声环境; 邓家院子居民点1; 111.973562; 26.448780; 村庄; 30户、120人; 《声环境质量标准》GB3096-2008中3类; 马路; 北面; 25m. 大气 环境; 邓家院子居民点1; 111.973562; 26.448780; 村庄; 30户、120人; 《环境空气质量标准》（2018年修改单）中的二类区; 企业工厂、山体阻隔; 北面; 25m. 邓家院子居民点2; 111.970425; 26.450950; 村庄; 10户、40人; 西北面; 380m. 祁阳科技工业园管委会; 111.974736; 26.443432; 办公; 30人; 南面; 440m. 地表水; 湘江“鸭婆洲上端至衡阳交界处（归阳镇）”段; 111.983844056; 26.447590878; 渔业用水; 大河; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类; 企业、山地; 东面; 850m. 地下水环境; 本项目厂界500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源. 生态 环境; 本项目无生态环境保护目标. |
| 污染物排放控制标准 | 1、水污染物排放标准 本项目施工期施工人员生活污水和营运期员工生活污水经化粪池预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准，祁阳科技工业园处理厂排水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，项目排放标准详见3-4、3-5。 表3-4 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）单位：mg/L（pH除外） 项目 标准; pH值; CODcr; BOD5; SS; NH3-N; 石油类; 动植物油; 粪大肠杆菌. 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准; 6-9; ≤500; ≤300; ≤400; ≤45; ≤20; ≤100; 5000个/L. 表3-5 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及修改单 项目 标准; pH值; CODcr; BOD5; SS; 总氮; NH3-N; 总磷; LAS; 石油类. （GB18918-2002）中一级A标准; 6-9; ≤50; ≤10; ≤10; ≤15; ≤5（8）; ≤0.5; ≤0.5; ≤1. 2、大气污染物排放标准 本项目施工期废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度值；营运期大气污染物非甲烷总烃有组织排放废气执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）（2024年修改单）表4中标准；项目非甲烷总烃厂界大气污染物浓度限值执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）（2024年修改单）表9中标准；无组织排放有机废气中厂区内的执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》厂区内非甲烷总烃无组织排放限值；恶臭污染物执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级标准；饮食油烟排放参照执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）小型标准，排放标准详见3-6~3-9。 表3-6 合成树脂工业污染物排放标准 单位：mg/m3 污染物; 最高允许 排放浓度（mg/m3）; 适用合成树脂类型; 无组织排放监控浓度限值. 监控点; 浓度（mg/m3）. 非甲烷总烃; 100; 所有合成树脂类型; 周界外浓度最高点; 4.0. 单位产品非甲烷总烃排放量（kg/t 产品）; 0.5; /; /. 表3-7 《挥发性有机物无组织排放控制标准》厂区内VOC无组织排放限值 污染物; 排放限值（mg/m3）; 特别排放限值（mg/m3）; 限值含义; 无组织排放监控位置. NMHC; 10; 6; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房外设置监控点. 30; 20; 监控点处任意一次浓度值. 表3-8 恶臭污染物排放标准 单位：mg/m3 污染物; 厂界标准值（mg/m3）. 氨; 1.5. 硫化氢; 0.06. 臭气浓度; 20. 表3-9 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001） 规 模; 小型; 中型; 大型. 最高允许排放浓（mg/m3）; 2.0. 净化设施最低去除效率; 60; 75; 85. 3、噪声排放标准 本项目施工期噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）；营运期噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，即昼间≤65dB（A），夜间≤55dB（A），详见表3-10、3-11。 表3-10 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011） 单位：dB（A） 污染物排放标准; 昼间; 夜间; 适用范围. （GB 12523-2011）; 70; 55; 建筑施工场界. 表3-11 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 单位：dB（A） 声环境功能区类别; 时段. 昼间; 夜间. 3类; 65; 55. 4、固废 本项目营运期一般工业固体废弃物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；危险固废执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）；生活垃圾收集后交由环卫部门统一处理。 |
| 总量控制指标 | 祁阳市顺恒再生资源有限公司拟投资1000万元在祁阳市白水科技工业园永兴路8号祁阳市顺恒再生资源有限公司现有厂房内西南角空地（北纬26°26′50.288″，东经111°58′27.117″）建设“年回收涤纶布2500吨、金属与废旧塑料连接体12000吨改扩建项目”改扩建2条pet涤纶泡料生产线，1条金属与废旧塑料连接体分选回收生产线，年产pet涤纶泡料2000吨，年回收金属8000吨、废旧塑料3000吨，现有工程生产规模为：年产500万条编织袋。 - 水污染控制指标 本项目厂区现有员工人数为10人，改扩建新增28名员工，劳动定员由原来的10名员工增加至38人，均在厂区食宿，参照《湖南省地方标准用水定额》（DB43/T388-2020）及类比，在厂区食宿人员用水量以145L/d•人计，参照《湖南省地方标准用水定额》（DB43/T388-2020），员工用水量按145L/人·d，则生活用水量为1653m3/a（5.51m3/d），排水量按用水量的85%计，则本项目排水量为1405.05m3/a（4.68m3/d），本项目生活污水经厂区化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准后进入祁阳科技工业园污水处理厂。根据环保行政主管部门对总量管理的规定，生活污水单独收集单独处理排放的项目可不申请水污染总量指标。 根据工程分析，项目改扩建后拆除现有污水处理站，在厂区西北角新建一个污水处理站（采用气浮+多级沉淀工艺，沉淀池池体18m宽*18m长*1.8深，分为5个水池，容积为583m3，出水口沉淀池容积为45m3），项目塑料清洗废水经处理后，循环使用，不外排。 根据环保行政主管部门对总量管理的规定，生活污水单独收集单独处理排放的项目可不申请水污染总量指标。 2、大气污染物控制指标 本项目生产过程中会产生VOCS废气，根据工程分析，本项目改扩建工程非甲烷总烃排放量为0.147t/a（以VOCS计），现有工程VOCS排放量为0.269t/a，改扩建后全厂VOCS产生量为0.416t/a。 建议总量控制指标来源由排污权交易获得。 表3-12 总量控制污染物核算表 项目; 详细测算依据; 厂区现有排放量; 项目改扩建后总排放量; 建议购买总量指标. VOCS; 0; 0.017; 0.14; 0.157. |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 本项目施工期主要产生的环境影响有：废气、噪声、固体废物等。 - 施工期废气污染防治措施： （1）粉尘防治措施： ①建设单位应将建筑施工扬尘治理纳入日常工程监督管理范畴，将建筑施工扬尘治理内容写入监理规划、细则及监理日志中，加强现场环境监理和管理。施工场内设置专职保洁员。 ②在施工场地设置100%封闭硬质围挡，防止扬尘污染周围环境；在施工边界工地建筑结构脚手架外侧设置有效抑尘的密目防尘网（不低于2000目/100平方厘米）或防尘布，进出道路做到100%硬化。 ③加强弃土管理，在弃土临时堆场四周设置挡风墙（网），减少起尘量，并合理安排堆垛位置，尽量远离敏感目标，同时应将产生的建筑垃圾和土石方立即清运，并采用100%密闭运输方式，施工区与非施工区用围挡隔离，建筑垃圾在48小时内未能清运的，应当在施工工地设置临时堆放场，临时堆放场应当设置围挡、遮盖等防尘措施； ④土料、砂砾料等多尘物料运输过程中应堆放整齐，采用封闭车辆运输，保证物料不遗撒，并适当加湿，尽量降低运输过程中起尘量。 ⑤严禁在施工场地设置混凝土和砂浆搅合站。 ⑥对施工生产区要采取遮盖、拦挡等措施，防治扬尘污染，堆料场区选址应位于居民点下风向，堆放时采取防风防雨措施。 ⑧工地场界应设置高度2.5米以上的围挡，施工现场应封闭施工。遇到四级或四级以上大风天气，应停止土方作业，同时作业区覆以防尘网。对于场区内裸露地面，应覆以防尘网或者防尘布，同时在大风时段，增加洒水次数。 ⑨在施工期间，应根据不同空气污染指数范围和大气、高温、干燥、晴天、雨天等各种不同气象条件，明确保洁制度，场地内施工区应采用人力洒水或水枪洒水，当空气污染指数大于100或4级以上大风干燥天气时禁止土方作业和人工干扫；在空气污染指数80~100时应每隔4h保洁一次，洒水与清扫交替使用。当空气污染指数低于50时，可以在保持清洁的前提下适度降低保洁强度。 ⑩施工现场大门出入口处必须设置车辆冲洗设施和污水沉淀池，对驶出施工现场的机动车辆做到100%冲洗干净后方可上路行驶，严禁施工现场内的泥土和污水污染城市道路，对车辆运输沿途应每天定时洒水，严格限制车速，设置专人清扫路面，及时清除车辆漏散物，减少尘源，将其对沿途环境的影响降到最低。 （2）机械废气防治措施： 由于施工机械是以柴油机为主，尾气中氮氧化物的浓度较低，碳黑的浓度较高，只要注意施工机械的操作，避免突然加速和超载，减少冒烟情况，对周围环境影响不大。 （3）焊接废气防治措施 在厂房内设置移动式烟尘净化设备，专门处理焊接过程产生的焊尘；此外，作业工人在焊接时采取佩戴口罩等个人防护措施。 （4）装修废气防治措施 合理选择建筑及装修材料，在建筑装修工程阶段，需加强现场管理，建筑装修采用环保型装饰材料和建筑涂料，以避免室内空气污染现象的发生。 2、施工期废水污染防治措施： ①在施工场地地势低洼处设置沉淀池，收集施工现场排放的混凝土养护水、渗漏水等建筑废水，经沉淀处理后回用于施工现场的洒水抑尘。 ②施工应尽量避开雨季。 ③施工期临时沉淀池内淤泥必须定期清理，综合利用。 ④水泥、黄沙、石灰类的建筑材料需集中堆放，并采取一定的防雨淋措施，及时清扫施工运输工程中抛洒的上述建筑材料，以免这些物质随雨水冲刷污染附近水体。 ⑥切实加强对出场车辆的管理，对出场车辆进行清洗，禁止车轮 带泥车辆上路行驶。 ⑦建筑材料运输及堆放过程必须严格按照交通部有关规范规定，在施工中应根据不同建筑材料的特点，有针对性的加强保护管理措施，禁止废物和有毒物质进入水体。 ⑧土方随挖随填，随铺随压，以减少水土流失； ⑨项目方应加强施工机械设备的维修保养，避免施工机械燃油跑、冒、滴、漏现象的发生。 ⑩有关施工现场水环境污染防治的其它措施按照“建设工程施工现场环境保护工作基本标准”执行。 3、施工期噪声污染防治措施： ①合理安排施工时间，施工应安排在昼间6：00~12：00、14：00~22：00期间进行，尽量避免中午及夜间休息时间施工；施工应确保厂界昼夜间噪声满足《建筑施工场界噪声限值》（GB12523-2011）的限值要求。 ②在施工场地边界设立围挡，高度为2m。 ③制订合理的施工计划，尽可能避免高噪声设备同时施工。 ④合理布局高噪声设备，空压机、电锯等可移动的高噪声设备放置在远离环境敏感点一侧，避免在同一地点安排大量动力机械设备，以免局部声级过高。 ⑤施工单位应尽量选用低噪声或带有隔音、消音的机械设备，如以液压机械代替燃油机械，并加强对设备的维护保养。 ⑥降低人为噪声，按规定操作机械设备，模板、支架拆卸吊装过程中，遵守作业规定，减少碰撞噪音。 ⑦对位置相对固定的高噪声机械设备，尽量在工棚内操作，不能进入棚内的，可采取围挡之类的单面隔声板。对各施工环节中噪声较为突出且又难以对声源进行降噪的设备装置，应采取临时围障措施。 ⑧加强运输车辆的管理，按规定组织车辆运输，合理规定运输通道。施工场地内道路应尽量保持平坦，减少由于道路不平而引起的车辆颠簸噪声。 ⑨全封闭式施工，建设管理部门加强对施工场地的噪声管理，施工企业也应对施工噪声进行自律，文明施工，避免因施工噪声产生纠纷。 4、施工期固体防治措施 施工期产生的固体废物主要是建筑垃圾、土石方工程所产生的弃土、弃渣及施工人员的生活垃圾，建筑垃圾主要包括砂石、石块、碎砖瓦、废木料、废金属、废钢筋等杂物，经分类处理，部分回收利用，其他由施工方统一清运至祁阳市城建部门指定地点。大量的建筑垃圾堆放不仅影响景观，而且还容易引起扬尘等环境问题，故环评要求施工单位对施工中产生的建筑垃圾必须及时处理，及时外运，不能随路洒落，不能随意倾倒、堆放。项目施工过程中挖地基会产生约0.5万m3废弃土石方，由建设单位委托专业渣土公司运输至其它建设用地做填方；生活垃圾应统一收集，由管理人员运至园区垃圾堆放点。垃圾运输应按规定的时间、线路清运，倾倒到指定的地点；运输车辆必须完好，避免垃圾等废物洒落，污染环境。 5、生态环境目标保护措施 项目占地为工业用地，新增用地范围内没有生态环境保护目标，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，本项目新增用地范围内没有生态环境保护目标，因此无需明确新增用地范围内生态环境保护目标的保护措施。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | 1、废气 （1）废气污染物排放源强 本项目营运期的废气主要团粒废气、食堂油烟，废气产排情况见下表。 表4-1 项目营运期废气产、排污情况一览表 （2）源强核算 序号; 产排污环节; 污染物种类; 污染物产生情况; 排放形式; 治理设施情况; 污染物排放情况; 排放口基本情况; 排放标准. 产生量t/a; 产生浓度mg/m3; 治理设施; 处理能力m3/h; 收集效率; 治理工艺去除率; 是否为可行技术; 排放量t/a; 排放速率kg/h; 排放浓度mg/m3; 高度m; 内径m; 温度; 排放口编号; 类型; 坐标; 排放浓度mg/m3. 东经; 北纬. 1; 团粒; 非甲烷总烃; 0.717; 少量; 有组织; UV光氧催化+二级活性炭吸附装置; 2000; 50; 60; 是; 0.14; 0.047; 23.9; 15; 0.3; 常温; DA002; 一般排放口; /; /; 100. 2; 食堂 油烟; 油烟; 0.004; 2.73; 无组织; 油烟净化器; 2000; 90; 60; 是; 0.001; 0.02; 0.948; /; /; /; /; /; /; /; 2.0. ①团粒有机废气 项目团粒原材料主要成分为涤纶布边角料（聚酯纤维），是由有机二元酸和二元醇缩聚而成的聚酯经纺丝所得的合成纤维，简称PET纤维。聚酯纤维热变形温度为98℃，熔点255~260℃，分解温度300℃-350℃。项目团粒加工温度控制在100℃左右，未达到该原料的分解温度，无分解废气产生。但涤纶布角料在受热情况下，原料中残存未聚合的单体会挥发至空气中，从而形成有机废气，同时在高温条件下涤纶布角料中的纺丝油剂挥发形成油雾，主要成分为矿物油，以非甲烷总烃计。根据《空气污染物排放和控制手册》（美国国家环保局）中推荐的公式，该手册认为在无控制措施时，非甲烷总烃的排放系数为0.35kg/t·原料，本项目团废涤纶布边角料约2050吨，则团粒有机废气产生量约为0.717t/a，通过集气罩收集后经UV光氧催化+二级活性炭吸附装置处理（根据主要污染物总量减排核算技术指南，集气效率为50%，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》42废弃资源综合利用行业系数手册，UV光氧催化+二级活性炭吸附装置处理效率以60%计），则项目团粒有机废气有组织排放量为0.14t/a，无组织排放量约为0.358t/a，具体产、排情况见表4-2。 表4-2 团粒有机废气产、排情况 污染源; 污染物; 排气量 （Nm3/h）; 处理前; 处理 措施; 处理后. 产生量 （t/a）; 排放速率 （kg/h）; 产生浓度 （mg/m3）; 无组织排放量（t/a）; 有组织废气排放量 （t/a）; 有组织废气排放 速率 （kg/h）; 有组织废气排放浓度 （mg/m3）. 团粒; 非甲烷总烃; 2000; 0.717; 0.239; 119.5; 集气罩收集（50%）+UV光氧催化+二级活性炭吸附装置（60%）; 0.358; 0.14; 0.047; 23.9. 注：项目年工作300天，团粒每天工作10小时，年工作3000小时。 ②食堂油烟 本项目现有厂区员工人数为10人，项目改扩建后新增28名员工，项目共有员工人数38人，年工作300天，均在厂区就餐（在食堂用餐二次），厂区设有一个食堂，1个灶台，使用时间为3h/d，使用液化石油气作燃料。经类比分析，人均日使用食用油15g/cap.d，一般油烟挥发量占使用量的2.5%，则项目油烟产生总量约为14.25g/d，4.275kg/a。项目员工食堂安装油烟净化器，油烟净化器总排风量为2000m3/h，油烟净化率为60%，则油烟废气产生浓度为2.37mg/m3，排放量为1.71kg/a，排放浓度为0.948mg/m3。 （3）环境影响、达标排放及措施可行性分析 ①团粒有机废气 根据《排污许可证申请与核发技术规范-废弃资源加工工业》（HJ1034—2019）中附录A表A.1废弃资源加工工业排污单位污染防治可行技术参考表废塑料-熔融挤出（造粒）非甲烷总烃可行技术为高温焚烧，催化燃烧，活性炭吸附，根据《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气〔2019〕53号）的通知低温等离子、光催化、光氧化技术主要适用于恶臭异味等治理；采用一次性活性炭吸附技术的，应定期更换活性炭，废旧活性炭应再生或处理处置，根据《关于开展挥发性有机物治理突出问题综合整治的通知》（湘环办[2021]239号）原则上不得再采取单一的低温等离子、光催化、光氧化、一次性活性炭、生物降解等低效处理工艺，建议排放量大的企业选择冷凝法和燃烧法，排放量小的企业采用光氧化+活性炭、二级活性炭等组合处理工艺，本项目有机废气带少量异味，且浓度低，因此本项目团粒废气采用UV光氧催化+二级活性炭吸附装置处理为可行技术。 排气筒高度设置： 根据《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）要求，新污染源排气筒不低于15m，同时还应高出项目周围200m半径内建筑5m以上，本项目周围200m半径内最高建筑为永州佳瑞生物科技有限公司办公室，高度约为12m，因此项目UV光氧催化+二级活性炭吸附装置排气筒设计高度不能低于15m ②食堂油烟 本项目改扩建后食堂厨房烹饪油烟废气采用油烟净化器对油烟进行处理，其处理效率可达60%，排放浓度较低，排放量较少，油烟排放浓度为0.948mg/m3，可达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）规定的2 mg/m3，油烟排风口经专用风道于楼顶排放，对周围空气的环境影响较小。 项目所在区域环境空气为达标区，距离厂区最近敏感点为西北面25m邓家院子居民点，位于本项目上风向，项目营运期PET涤纶布料团粒有机废气经UV光氧催化+二级活性炭吸附装置处理后排放均可满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）（2024年修改单）表4中标准（非甲烷总烃排放浓度≤100mg/m3），对周边居民影响较小。 综上，项目排放的大气污染物对周边环境可接受。 （3）非正常排放情况 项目废气非正常排放情况主要包括环保处理设备出现故障完全失效，废气未经处理直接排放等情况，废气处理设施出现故障不能正常运行时，应立即停产进行维修，避免对周围环境造成污染。废气非正常工况源强情况见表4-3。 表4-3 废气非正常工况排放量核算表 序号; 污染源; 非正常排放原因; 污染物; 非正常排放浓度/（mg/m3）; 非正常排放量/（t/a）; 单次持续时间/h; 年发生频次/次; 应对措施. - 1; - 团粒; - 废气处理设施故障，处理效率为0; - 非甲烷总烃; - 119.5; 0.717; - 0.5; - 1; - 立即停止生产，关闭排放阀，及时疏散人群. （4）自行监测要求 建设单位废气污染源应依据《排污单位自行监测技术指南总则》 （HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范-废弃资源加工工业》（HJ1034—2019等要求开展自行监测，营运期环境监测计划详见下表。 表4-4 废气监测要求一览表 监测类别; 生产 设施; 监测点位; 监测项目; 监测 频次; 执行标准. 有组织废气; 团粒机; 2#UV光氧催化+二级活性炭吸附装置排气筒; 非甲烷总烃; 半年/次; 参照执行非甲烷总烃废气执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）（2024年修改单）表4中标准. 无组织废气; 项目 厂界; 厂界地上风向合理范围内设1个参照点、下风向合理范围设3个监控点，共设4个监控点; 非甲烷总烃、NH3、H2S、臭气浓度; 年/次; ①非甲烷总烃废气《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）（2024年修改单）表9中标准；②NH3、H2S、臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）. 2、废水 （1）废水源强分析 本项目营运期废水主要为废塑料清洗废水和员工生活污水。 ①塑料清洗废水 现有工程塑料编织袋生产线塑料清洗废水： 项目扩建后回收废旧塑料可满足现有工程塑料编织袋生产线作为原料，因此无需回收废塑料进行清洗，项目扩建后现有塑料编织袋生产线无塑料清洗废水。 本次改扩建工程塑料清洗废水 本项目筛选后的塑料经清洗表面的尘土及泥后回用于厂区塑料编织袋和塑料颗粒生产线作为原料，根据建设单位提供资料，本项目新建塑料清洗池建设容积为162m3（5m宽*18m长*1.8m深，分为3个池子），则塑料清洗每天需要的水量为162m3/d，年循环用水量为48600t/a，清洗过程中蒸发损耗约10%（16m3/d），则项目需补充新鲜用量16m3/d（4800t/a）。 项目改扩建后拆除原有污水处理站，在厂区西北角新建一个污水处理站，采用气浮+多级沉淀污水处理工艺（池体18m宽*18m长*1.8深，分为5个水池，容积为583m3），项目塑料清洗废水定期排放至厂区自建污水处理站处理，类比同类型项目，塑料清洗废水主要污染物产生浓度PH6~7、CODCr 350mg/L、BOD5120mg/L、SS400mg/L、NH3-N为40 mg/m3，总磷4mg/m3，石油类为5 mg/m3，清洗废水经自建污水处理站处理后循环使用，不外排。 ②团粒用水 本项目涤纶布边角料（聚酯纤维）团粒过程中加热到略微熔融状态需要添加水进行冷却降温，每天用水量约为0.12m3，年生产300天，则团粒用水量为36m3/a，团粒生产过程冷却水全部以水蒸气形式挥发至空气中，无废水产生。 ③生活污水 本项目改扩建后新增28名员工，均在厂区食宿，年工作300天，工作制度为一班制，参照《湖南省地方标准用水定额》（DB43/T388-2020），员工用水量按145L/人·d，则生活用水量为1218m3/a（4.06m3/d），排水量按用水量的85%计，则本项目排水量为1035.3m3/a（3.451m3/d），废水量较小，水质较为简单，主要污染物为CODcr350mg/L、BOD5180mg/L、SS250mg/L、氨氮30mg/L、总磷4mg/L、动植物油20mg/L等。 生产废水经自建污水处理站（气浮+多级沉淀污水工艺）处理后循环使用，不外排，生活废水经厂区化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准通过市政污水管网排入祁阳科技工业园污水处理厂，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，最终排入湘江。 表4-5 本项目水污染物排放情况一览表 序号; 产排污环节; 污染物种类; 污染物产生情况; 排放形式; 污染物排放情况; 治理设施情况. 产生浓度mg/m3; 产生量t/a; 废水排放量t/a; 污染物排放量t/a; 排放浓度mg/m3; 治理设施; 收集效率; 治理工艺去除率; 是否为可行技术. 1; 生活污水; CODcr; 350; 0.362; 间接排放; 1035.3; 0.207; 200; 化粪池; 100%; 42.86%; 是. BOD5; 180; 0.186; 0.124; 120; 33.33%. SS; 250; 0.259; 0.207; 200; 20.00%. NH3-N; 30; 0.031; 0.021; 20; 33.33%. 总磷; 4; 0.004; 0.004; 4; 0. 动植物油; 20; 0.021; 0.010; 10; 50.00%. 表4-6 废水间接排放口基本情况表 排放口编号; 排放口名称; 地理坐标; 排放方式; 排放规律; 排放去向; 排放口类型; 排放标准. DW001; 生活污水单独排放口; E111.974968643，N26.447038179; 间接排放; 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放; 祁阳科技工业园污水处理厂; 一般排放口; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4中三级标准，且需满足污水处理厂的进水水质要求. （2）废水污染防治措施及可行性分析 ①污水预处理措施可行性 1）生活污水 本项目营运期生活污水经化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准后通过市政污水管网排入祁阳科技工业园污水处理厂，同时满足祁阳科技工业园污水处理厂进水水质要求，根据《排污许可证申请与核发技术规范-废弃资源加工工业》（HJ1034—2019）表15废塑料加工工业排污单位废水类别、污染物种类及污染防治设施一览表，生活污水（生活污水单独排放口）污染治理工艺预处理系统：预处理:沉淀，气浮，混凝，调节，其他为可行技术，项目生活污水采用化粪池（沉淀工艺）处理工艺为可行技术。 - 生产废水 根据《排污许可证申请与核发技术规范-废弃资源加工工业》（HJ1034—2019）A.2废弃资源加工工业排污单位废水污染防治可行技术参考表废塑料综合废水污染综合治理可行技术为预处理：沉淀，气浮，混凝，调节；生化处理：活性污泥法，序批式活性污泥法（SBR），缺氧/好氧法（A/O），厌氧/缺氧,好氧法（A/O），膜生物法（MBR），曝气生物滤池（BAF），生物接触氧化法，周期循环活性污泥法（CASS）可选取上述工艺的改进工艺可行技术，本项目现有工程生产废水预处理采用气浮+多级沉淀污水处理工艺处理为可行技术，因废水处理工艺升级，建设单位拟在厂区西北角新建污水处理站，处理规模为583t/d，项目改扩建后整个厂区生产废水产生量为146t/d，新建污水处理站污水处理规模满足改扩建后污水处理规模。 图4-1 自建污水处理站工艺流程图 ①生产废水处理工艺说明 生产废水经污水管道排入调节池，调节池内安装人工格栅，去除废水中的大颗粒悬浮物，然后提升泵提升至气浮池，同时进行气浮处理，在气浮池中去除其中颗料态和有机污染物，废水气浮后出水自流入多级沉淀池，再经混凝沉淀池，通过絮凝剂使废水中的胶体和细微悬浮物凝聚成絮凝体，然后予以分离除去。 ②生产废水（塑料清洗废水）循环使用可行性分析 塑料清洗废水主要污染物为悬浮物，悬浮物浓度约在400mg/L，因塑料清洗工序对水质要求不高，现有工程塑料清洗废水经三级沉淀池处理后可满足循环使用，现污水处理工艺升级，增加气浮工艺，可进一步加强废水处理，因此塑料清洗废水经气浮+多级沉淀污水处理工艺处理，清水池中水质可满足塑料清洗工序的用水要求，项目扩建后拟在厂区西北角新建污水处理站，处理规模为583t/d，项目改扩建后整个厂区生产废水排放量为162t/d，新建污水处理站污水处理规模满足改扩建后污水处理规模，厂区塑料清洗废水经自建污水处理站沉淀处理后循环使用，不外排可行。 ③本项目生活污水进入祁阳科技工业园污水处理厂可行性 祁阳科技工业园污水处理厂位于宝达食品有限责任公司南侧，紧邻园区道路永兴路，其中近期总面积为10000m2（折合15亩）。2017年11月16日开工建设，2018年5月投入运营，根据《祁阳市科技工业园污水处理厂扩建工程环境影响报告书》可知，祁阳市科技工业园污水处理厂纳污范围为祁阳科技工业园，范围为白水河以北，兴盛路以东以及湘江合围区域，城镇建设用地面积约4.04km2，主要包括滨水居住区和工业区，祁阳科技工业园污水处理厂扩建工程于2024年7月已投产，污水处理规模为25000m3/d，污水处理工艺流程：水解+AAO+二沉池+高效沉淀池+滤布滤池，污水处理厂的尾水化学需氧量、氨氮、总氮和总磷执行《湖南省城镇污水处理厂主要水污染物排放放标准》（DB43/T1546-2018）表1二级标准，其他污染因子执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，尾水直接排入湘江“鸭婆洲上端至衡阳交界处（归阳镇）”段，服务对象主要是祁阳科技工业园区企业废水及职工生活污水，设计进水水质为CODcr400mg/L、BOD5200mg/L、SS200mg/L、氨氮30mg/L、TN50mg/L、TP3mg/L、石油类20mg/L等，本项目位于祁阳市白水科技工业园永兴路8号，属于祁阳科技工业园污水处理厂纳污范围内，项目所在区域市政污水管网已接通，根据祁阳市科技工业园污水处理厂扩建工程环境影响报告书》对园区污水排放量预测，园区内已建成投产的10家企业总废水排放量4688.247m3/d，白水片区已审批的湖南壕鑫纺织有限公司和湖南振阳纺织品科技有限公司环评预计废水排放量分别约为8821.11m3/d、8093.48m3/d，在上述两个项目建成后白水片区工业废水排放量将达到21602.837m3/d，工业企业污水量取21603m3/d，园区综合污水量取1350m3/d，则园区污水总量为22953m3/d，祁阳市科技工业园污水处理厂扩建后处理规模为25000m3/d，剩余处理容量为2047m3/d，本项目营运期产生的污水主要为员工生活污水，现有工程生活排入祁阳市科技工业园污水处理厂，扩建工程增加部分员工，污水排放量增加3.451m3/d，增加量较少，因此本项目生活污水排放不会对祁阳市科技工业园污水处理厂水力造成负荷，且对祁阳市科技工业园污水处理厂扩建工程拟年底全部建成投产，因此本项目污水排入祁阳科技工业园污水处理厂可行性。 （3）监测要求 本项目生产废水循环使用，不外排，生活污水经化粪池预处理后进入祁阳市科技工业园污水处理厂，因此无需进行监测。 3、噪声 （1）噪声排放源强 本项目营运期主要噪声源为除铁机、气刀分选机、涡电流分选机、振动筛、圆筒筛、团粒机等设备运行噪声、原材料和产品装卸噪声及运输车辆噪声，通过类比分析可知，其噪声源强约为75-85dB（A），具体见表4-8。 表4-7 项目运行期噪声产生及治理情况表 序号; 建筑物名称; 声源名称; 型号; 声功率级/db（A）; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/db（A）; 运行时段; 建筑物插入损失/db（A）; 建筑物外噪声; 主要措施. X; Y; Z; 声压级/db（A）; 建筑物外距离. 1; 工业标准厂房; 除铁机; /; 75; 5; 5; 0.1; 3; 65.45; 8:00~12:00；14：00~18:00; 15; 50.45; 1; 基础减震、建筑隔声. 2; 气刀分选机; /; 75; 5; 10; 0.1; 3; 65.45; 15; 50.45; 1. 3; 涡电流分选机; /; 75; 5; 15; 0.1; 3; 65.45; 15; 50.45; 1. 4; 振动筛; /; 85; 5; 5; 0.1; 2; 78.97; 15; 63.97; 1. 5; 圆筒筛; /; 85; 5; 20; 0.1; 5; 71.02; 15; 56.02; 1. 6; 团粒机; /; 80; 10; 20; 0.1; 10; 60; 15; 45; 1. （2）噪声预测 本次评价预测模式采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中推荐的点声源几何发散衰减模式。根据不同设备的噪声级、距厂界的距离等计算厂界的等效声级。 为评估项目噪声对周围环境的最大影响，本次预测仅考虑几何发散，不考虑大气、地面效应、声屏障吸收和其他方面效应。预测模式如下： ①如已知声源的倍频带声功率级（从63Hz到8KHz标称频带中心频率的8个倍频带），预测点位置的倍频带声压级可按公式（A.1）计算： Lp（r）＝Lw+DC－（Adiv＋Aatm＋Agr＋Abar＋Amisc） （A.1） 式中：Lw—由点声源产生的声功率级（A计权或倍频带），dB； Dc—指向性校正，dB；它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级的全向点声源在规定方向的级的偏差程度。指向性校正等于点声源的指向性指数DI加上计到小于4π球面度（sr）立体角内的声传播指数DΩ。对辐射到自由空间的全向点声源，Dc=0dB。 Lp（r）—预测点处声压级，dB； Adiv—几何发散引起的倍频带衰减，dB； Aatm—大气吸收引起的倍频带衰减，dB； Agr—地面效应引起的倍频带衰减，dB； Abar—声屏障引起的倍频带衰减，dB； Amisc—其他多方面效应引起的倍频带衰减，dB。 b）预测点的A声级LA（r），可利用8个倍频带的声压级按公式（A.3）计算： LA（r）＝10lgi＝18100.1Lpi（r）−ΔLi （A.3） 式中：Lpi（r）—预测点（r）处，第i倍频带声压级，dB； ΔLi—第i倍频带的A计权网络修正值，dB。 c）在只考虑几何发散衰减时，可按式（A.4）计算。 LA（r）＝LA（r0）−Adiv （A.4） 式中：LA（r）——距声源r处的A声级，dB（A）； LA（r0）——参考位置r0处的A声级，dB（A）； Adiv——几何发散引起的衰减，dB。 ②无指向性点声源几何发散衰减的计算公式： Lpr=Lpr0−20lgrr0−ΔL 式中: L（r）为距声源r处的声级，dB（A）； L（r0 ）为距声源r0处的声级，dB（A）； ΔL为衰减量，dB（A）。 ③对两个以上多个声源同时存在时，各预测点的总声压级采用以下公式对各声源产生的噪声值进行叠加计算： Leq=10lgin100.Li 式中：Leq—预测点的总等效声级dB（A）； Li—第i个声源对预测点的声级影响dB（A）。 3、预测结果及分析 利用模式，预测出项目各设备声源在厂界的贡献值，具体结果详见下表。 表4-8 项目营运期厂界噪声预测值及达标情况 预测时段; 场界; 噪声源与厂界距离; 贡献值[dB（A）]; 预测值[dB（A）]; 标准值 [dB（A）]; 达标 情况. 昼间; 东; 30; 40.43; 40.43; 3类标准：昼间65; 达标. 昼间; 西; 30; 40.43; 40.43; 达标. 昼间; 北; 85; 31.39; 31.39; 达标. 昼间; 南; 20; 49.98; 49.98; 达标. 表4-9 项目营运期声环境保护目标噪声预测值及达标情况 声环境保护目标名称; 噪声源敏感点距离; 噪声背景值[dB（A）]; 贡献值[dB（A）]; 预测值[dB（A）]; 较现状增量[dB（A）]; 标准值 [dB（A）]; 达标 情况. 邓家院子居民点1; 75; 53; 32.29; 53.06; 0.06; 3类标准：65; 达标. 从上表可知，项目运营后噪声厂界贡献值较小，本项目建成运营期间，项目东、南、西、北面厂界噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，项目最近邓家院子居民点1噪声预测值均满足《声环境质量标准》GB3096-2008中3类标准，因此，建设项目对周围50m范围内居民声环境影响较小。 为降低项目营运时噪声对周边声环境的影响，项目应加强管理，采取切实有效的降噪措施： ①从声源上：在噪声较大的设备基础上安装橡胶隔振垫或减振器，并加装隔声罩或设于隔音间内；高噪声设备采取加设减振基础、吸声板、管道与设备之间软连接等措施并在送、回风总管内设置消声器等措施； ②从设备布局及围护结构方面：合理布置高噪声的设备位置，噪声大的设备尽量安装在厂区北面，远离项目保护目标的位置，利用墙壁隔声车间墙壁可加装高效吸声材料，在车间、厂区周围建设一定高度的隔声屏障，如围墙，减少对车间外或厂区外声环境的影响，种植一定的乔木、灌木林，亦有利于减少噪声污染； ③对除铁机、分选机、振动筛等设备进行基础减震措施，防止通过固体震动传播的震动性噪声，应在震动体的基础和地板、墙壁连接处设隔震或减震装置或防震结构；生产区设置厂棚，将高噪声设备放至厂房内，利用建筑物隔声； ④定期维护：定期对生产设备进行检修，确保设备正常运转，避免设备故障导致的事故排放对周边敏感目标产生影响； ⑤严格控制生产时间，夜间22:00~7:00和居民午休时间12:00~2:00，生产车间不得进行生产和原辅材料及产品运输，在经营过程中，合理安排生产工序，避免多台设备同时运行所产生的噪声叠加造成超标排放； ⑥保持良好的交通秩序，加强停车场内车辆管理，尤其在场站的进出口处，应设立明显的减速禁鸣标记，杜绝车辆在场内的鸣喇叭现象，停车场内保持低速行驶； 午休时间和夜间禁止运输，装卸货物；停车场进出站口均远离周边居民区，最大程度减轻车辆噪声对周边居民的影响。 ⑦场区进出口设置禁止鸣笛标志，车辆进出严禁鸣笛。 综上所述，采取以上有效的噪声防治措施后，可有效的降低机械噪声，项目厂界噪声能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求，项目运营对周边环境影响不大。 （3）监测要求 建设单位噪声污染源应根据《排污许可证申请与核发技术规范工业噪声》（HJ1301-2023）等要求开展自行监测，营运期声环境监测计划详见下表。 表4-10 噪声监测要求一览表 监测类别; 监测地点; 监测点位; 监测项目; 监测频次; 执行标准. 噪声; 厂界噪声; 厂界东侧、南侧、西侧、北侧; 等效连续A声级; 每季一次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类. 4、固体废物 （1）固体废物产生及去向 本项目营运期固体废物主要为分拣不合格废布料、不合格产品、清洗池、污水处理站沉淀渣、废活性炭、废UV灯管、废润滑油和生活垃圾。 项目运营期固废产生情况及去向见下表。 表4-11 项目运营期固废产生情况及去向表 废物性质; 类别; 污染源; 产生量（t/a）; 物理性状; 危险废物编号; 一般固废/危废代码; 主要有毒有害物质; 环境危险特性; 贮存方式; 利用处置方式和去; 利用或处置量（t/a）. 一般固废; 分拣不合格废布料; 人工分拣; 450; 固态; /; 900-099-S59; /; /; 暂存一般固废间; 定期送往祁阳垃圾焚烧发电厂焚烧发电; 450. 不合格塑料; 筛分; 997.2; 固态; /; 900-003-S17; /; /; 997.2. 不合格产品; 团粒; 49.283; 固态; /; 900-007-S17; /; /; 作为生产原料回用于生产; 49.283. 包装废弃物; 包装; 0.5; 固态; /; 900-099-S17; /; /; 统一收集后，外售至废品回收站; 0.5. 清洗池和污水处理站沉淀渣; 清洗池、污水处理站; 7; 固态; /; 900-099-S07; /; /; 暂存污泥间; 定期送往祁阳垃圾焚烧发电厂焚烧发电; 7. 生活垃圾; 生活垃圾; 员工生活; 4.2; 固态; /; 900-099-S64; /; /; 垃圾桶; 统一收集送至村垃圾收集点; 4.2. 危险固废; 废活性炭; UV光氧催化+二级活性炭吸附装置; 1.1; 固态; HW49; 900-041-49; 有机废气; T; 专门的收集桶收集 专门的收集桶收集; 交由资质单位进行安全处置; 1.1. 废UV灯管; 0.001; 固态; HW29; 900-023-29; 汞; T; 0.001. 废润滑油; 机械保养; 0.05; 液态; HW08; 900-217-08; /; T，I; 0.05. 废润滑油桶; 机械保养; 0.05; 固态; HW08; 900-249-08; /; T，I; 0.05. （一）一般固废： ①人工分拣不合格布料 本项目PET涤纶泡料生产线使用原料为涤纶布，因回收回来的布料会夹杂少量其它布料，需人工进行分拣，根据建设单位提供资料，分拣过程中其它布料量约为450t/a，属于一般固废，经统一收集定期送往祁阳垃圾焚烧发电厂焚烧。 ②不合格塑料 本项目金属与废旧塑料连接体金属经分拣后，塑料需经圆筒筛筛分，筛分过程中会产生不合格塑料，根据建设单位提供资料，筛分不合格塑料量约为997.2t/a，属于一般固废，经统一收集定期送往祁阳垃圾焚烧发电厂焚烧。 ③不合格产品 本项目泡料生产过程中会有少量不合格产品，根据建设单位提供资料和物料平衡，项目泡料生产过程中不合格产品产生量约49.283t/a，项目产生的不合格产品作为原料返回生产流程重新利用。 ④包装废弃物 项目产品包装过程中会产生一定量的包装废弃物，其产生量约为0.5t/a，此类废弃物作为废品外售废品回收站。 ⑤废机电 项目营运期使用的生产设备、水泵等设备，使用过程中会产生废机电固废，产生量约为0.05t/a，统一收集后，外售至废品回收站。 ⑥清洗池和污水处理站沉淀渣 本项目清洗塑料会产生约2t/a沉渣，沉渣中主要含塑料渣、灰尘等污泥，不含有毒有害物质和危险化学品等残留，属于一般固体废物，一周清理一次；项目清洗废水定期更换后进入自建污水处理站处理，污水处理站会产生一定量的沉淀渣，类比同类型项目，本项目污水处理设施所产生的沉淀渣产生量为5t/a（污泥含水率<60%），一年清理一次，清洗池和污水处理站沉淀渣经压滤机压滤后含水率低于60%，暂存固废暂存间，作为一般工业固废送至经统一收集定期送往祁阳垃圾焚烧发电厂焚烧发电，压滤机分离后的清水回流至污水处理站进行处理。 ⑦生活垃圾 本项目运营期生活垃圾主要来自员工产生的生活垃圾，项目改扩建新增员工28人，年工作300天，员工生活垃圾产生量按每人0.5kg/d计，则员工生活垃圾量为14kg/d（4.2t/a），经统一收集，委托环卫部门处理。 （二）危险固废 ⑧废活性炭、废UV灯管 本项目非甲烷总烃废气，采用UV光氧催化+二级活性炭吸附装置处理，根据《现代涂装手册》（化学工业出版社，陈治良主编），活性炭吸附容量一般为25%（250kg/t），本项目被活性炭吸附的非甲烷总烃约为0.221t/a，活性炭用量为0.89t/a，产生废活性炭总量为1.1t/a；使用过程中会产生废UV灯管，产生量约为0.001t/a，根据查询《国家危险废物名录》（2025年），废活性炭属于HW49其它废物，危规号为900-039-49；废UV灯管属于HW29含汞废物，危规号为900-023-29，经专门的收集桶收集后放置在危废暂存间中暂存，须按危险废物管理有关规定送至有资质的单位进行无害化处理。 ⑨废润滑油、废润滑油桶 本项目生产设备日常检修、保养过程需定期加润滑油保养，润滑油使用量约为0.1t/a。本项目润滑油直接滴加到设备转轴、齿轮等极易磨损的部位，润滑油使用过程中将会产生50kg/a的润滑油、5kg/a润滑油桶，根据查询《国家危险废物名录》（2025版），废润滑油和废润滑油桶编号为HW08废矿物油与含矿物油废物，废润滑油危规号为900-217-08使用工业齿轮油进行机械设备润滑过程中产生的废润滑油，废润滑油桶危规号为900-249-08其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物，经专门的收集桶收集后放置在危废暂存间中暂存，须按危险废物管理有关规定送至有资质的单位进行无害化处理。 （2）环境要求 ①贮存场管理要求 一般固废间： 一般固废间贮存场所的建设需满足一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准（GB18599-2020）的要求。为加强监督管理，贮存、处置场应按 GB15562.2 设置环境保护图形标志，采用库房、包装工具（罐、桶、包装袋等）贮存一般工业固体废物的，贮存过程应满足相应防渗漏、 防雨淋、防扬尘等环境保护要求；不相容的一般工业固体废物应设置不同的分区进行贮存，危险废物和生活垃圾不得进入一般工业固体废物贮存场及填埋场；不相容的一般工业固体废物应设置不同的分区进行贮存和填埋作业；建立检查维护制度，定期检查维护一般固废库，发现有损坏可能或异常，应及时采取必要措施，以保障正常运行，建立档案制度。将入场的一般工业固体废物的种类和数量以及下列资料，详细记录在案，长期保存，供随时查阅。排污单位生产运营期间一般工业固体废物自行贮存/利用/处置设施的环境管理和相关设施运行维 护要求还应符合 GB 15562.2、GB 18599、GB 30485 和 HJ 2035 等相关标准规范要求。 危险固废间： - 产生危废的车间，必须使用专用储存设施，并根据需要选择贮存设施类型。贮存设施或场所、容器和包装物应按 HJ 1276和《危险废物贮存污染控制标准》（HJ 18597-2023）要求设置危险废物贮存设施或场所标志、危险废物贮存分区标志和危险废物标签等危险废物识别标志；针对不同类别、形态、物理化学性质的危险废物，贮存设施应满足相应的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物，防止造成二次污染。危险废物暂存时需有塑料内衬密封，并设有专用暂存区，不得混存，且须做好防淋防渗措施，以避免固废中的挥发物质对环境造成污染，危险废物容器和包装物以及危险废物贮存设施、场所应按规定设置危险废物识别标志。 2）对于危废的收集及贮存，应根据危险固废的成分，用符合国家标准的耐腐蚀、不易破损、变形和老化的容器贮存，并按规定在贮存危废容器上贴上标签，详细注明危废的名称、重量、成分、特性以及发生泄漏、扩散污染事故时的应急措施和补救办法。 3）危险废物的收集和转运过程中，应采取相应的安全防护和污染防治措施，包括防爆、 防火、防中毒、防感染、防泄露、防飞扬、防雨或其它防止污染环境的措施。 4）危险废物贮存设施要符合国家危险固废贮存场所的建设要求，危险固废贮存设施要建有堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚用坚固的防渗材料建造，并建有隔离设施和防风、防晒、防雨设施，基础防渗层用2mm的高密度聚乙烯材料组成，表面用耐腐蚀材料硬化，衬层上建有渗滤液收集清除系统、径流导出系统、雨水收集池。储存间内清理出来的泄漏物也属于危险废物，必须按照危险废物处理原则处理。 5）贮存库内或通过贮存分区方式贮存液态危险废物的，应具有液体泄漏堵截设施，堵截设施最小容积不应低于对应贮存区域最大液态废物容器容积或液态废物总储量1/10（二者取较大者）；用于贮存可能产生渗滤液的危险废物的贮存库或贮存分区应设计渗滤液收集设施，收集设施容积应满足渗滤液的收集要求，贮存场可整体或分区设计液体导流和收集设施，收集设施容积应保证在最不利条件下可以容纳对应贮存区域产生的渗滤液、废水等液态物质。 6）地面与墙角要用坚固、防渗、防腐的材料建造；危险废物存放间场地防渗处理后，渗透系统要小于1×10-10cm/s。 7）公司应设置专门的危险固废处置机构，作为厂内环境管理、监测的重要组成部分，主要负责危险固废的收集、贮存及处置。 8）统计公司各车间的危险废物种类、产生量、暂存时间、交由处置时间等除此之外，危险废物存放间还要记录危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、出库日期及接受单位名称。 8）危险废物自行贮存设施的环境管理和相关设施运行维护还应符合 GB 15562.2、GB 18484、GB 18597、GB 30485、HJ 2025 和 HJ 2042 等相关标准规范要求。 ②运输的环境管理要求 1）危险废物产生单位在转移危险废物前，须按照国家有关规定报批危险废物转移计划，经批准后，产生单位应当向移出地环境保护行政主管部门申请领取联单。危险废物产生单位每转移一车、船（次）同类危险废物，应当填写一份联单。每车、船（次）有多类危险废物的，应当按每一类危险废物填写一份联单。 危险废物产生单位应当如实填写联单中产生单位栏目，并加盖公章，经交付危险废物运输单位核实验收签字后，将联单第一联副联自留存档，将联单第二联交移出地环境保护行政主管部门，联单第一联正联及其余各联交付运输单位随危险废物转移运行。 2）危废的外运应委托有危险化学品运输资质的单位负责运输。运输车辆、司机、押运人员应具备危险化学品从业资质和危险化学品从业资格证；运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备；危险废物运输的收集应制定详细的操作规程，内容至少应包括适用范围、操作程序和方法、专业设备和工具、转移和交接、安全保障和应急防护等；夏季最好早晚运输。运输时所用的 槽（罐）车应有接地链，槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电；运输途中应防暴晒、雨淋，防高温。中途停留时应远离火种、热源、 高温区；装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸； 3）公路运输时要按规定路 线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。 ③其他要求 ①生活垃圾在垃圾桶内暂存，日产日清； ②危险固废处置应选择具有危险废物经营许可证，资质许可范围包含本项目产生的危险废物类别，能 够提供专业收集、运输、贮存、处理处置及综合利用危险废物的企业，避免危险 废物对环境的二次污染风险。 ③根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第五十八条 危废间的危险废物贮存时间不得超过一年，确需延长期限的，须报环境保护行政主管部门批准。 5、地下水、土壤 （1）污染源、污染物类型及污染途径分析 根据工程分析本项目可能对地下水和土壤造成污染主要包括清洗池、污水处理站、污泥间和危险固废间，地下水、土壤污染源主要为团粒有机废气、塑料清洗废水、生活污水，主要污染物为CODcr、BOD5、NH3-N、SS（不属于重金属及难降解有机物）、非甲烷总烃。 本项目营运期正常状况下清洗废水经自建污水处理站（气浮+多级沉淀污水处理工艺）处理后循环使用，不外排。团粒有机废气经UV光氧催化+二级活性炭吸附装置处理后可达到排放要求。在非正常状况下，清洗池、废水输送管道、污水处理站内污水渗漏入表层土壤、进而迁移入深层的地下水层或污水处理站池体破裂时，未经处理的废水溢出厂外，从而可能影响土壤和地下水的水质。 本项目营运期PET涤纶布泡料团粒过程中产生非甲烷总烃，不含重金属和持久性污染物，根据工程分析，本项目非甲烷总烃最大落地浓度小于《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）（2024年修改单）表4中标准（非甲烷总烃排放浓度≤100mg/m3）。 综上所述，根据最大可信事故情况，本项目废水处理站池子泄漏产生的垂直入渗为主要污染途径。 表4-12 土壤、地下水环境影响源及影响因子识别表 污染源; 工艺流程/节点; 污染途径; 全部污染物指标; 特征因子; 备注. 污水处理设施; 废水处理; 垂直入渗、底面漫流; CODcr、BOD5、NH3-N、SS; /; 事故. （2）防控措施 ①源头控制措施 主要包括在污水处理设备、管道、污水储存及处理构筑物、危废暂存场所采取相应措施，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度；管线敷设尽量采用“可视化”原则，即管道尽可能地上敷设，做到污染物“早发现、早处理”，减少由于埋地管道泄漏而造成的废水垂直入渗进入土壤，本项目对废水处理站各个池子进行加盖处理，防止暴雨造成各个池子出现溢流现象。 ②过程防控措施 针对自建污水处理站池体设计修建，考虑废水处理量，加强污水处理站池体修建，加强污水处理量，做好日常管理。 ③分区防控措施 本项目厂区应划分为重点防渗区、一般防渗和简单防渗区，不同的污染物区，采取不同等级的防渗措施，重点污染防治区地面防渗设计参照《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T50934-2013）、《工业建筑防腐蚀设计规范》（GB50046-2008）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）进行防渗设计。为非污染区和污染区，污染区分为一般污染区、重点污染区及特殊污染区。非污染区可不进行防渗处理，污染区则应按照不同分区要求，采取不同等级的防渗措施，并确保其可靠性和有效性。一般污染区的防渗设计应满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求。重点及特殊污染区防渗设计应满足按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）中要求。一般固废堆场防渗要求根据《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）和《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T50934-2013）相关要求进行设计；其它一般污染防治区，地面防渗参照《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T50934-2013）相关要求执行。 表4-13 全厂防腐、防渗措施一览表 序号; 分区; 区域; 防渗要求. 1; 重点防渗区; 污水处理站、危废暂存间; 地面采用粘土铺地，再在上层铺设10-15cm的水泥进行硬化，并铺设环氧树脂防渗；污水处理站池体、事故应急池均采用水泥硬化，四周壁用砖砌再用水泥硬化防渗，全池涂环氧树脂防腐防渗。重点污染区各单元防渗层渗透系数≤10-10cm/s. 2; 一般防渗区; 一般固废间、垃圾集中箱放置地; 参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）Ⅱ类场进行设计，采用高密度聚乙烯膜，厚度不小于1.5mm。. 3; 简单防渗区; 除上述建筑外的所有区域（除厂区绿化用地外）; 一般地面硬化. 在正常状况下，本项目污水处理站、危险固废间均做好防渗处理，厂区污水处理量较小，不会发生外溢，危废经专门的收集桶收集，在非正常状况下，在采取环评提出的措施后，污水处理设施垂直下渗可能对地下水和土壤环境造成影响较小。 6、生态 本项目占地为本项目厂区预留空地，不涉及新增用地，不会对周边生态环境造成明显影响。 7、环境风险评价 7.1危险物质数量与临界量比值（Q） 参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B重点关注的危险物质及临界量B.1突发环境事件风险物质及临界量表，本项目危险物质为废润滑油，本项目危险物质的储存量、临界量见下表。 表4-14 项目实施后全厂主要有毒有害物质一览表 名称; 危险性; CAS号; 最大存在总量qn/t; 存在 位置; 临界量t; Q. 润滑油; 泄露、火灾; /; 0.02t; 危险固废间; 2500; 0.0001. 合计; 0.0001. 单元内存在的危险物质为多品种时，则按下式计算Q值。 q1/Q1+q2/Q2+······+qn/Qn≥1 式中：q1、q2、qn为每种危险物质实际存在量，t； Q1、Q2、Qn为与各种危险物质相对应的生产场所或贮存区的临界量，t。 由表4-15可知，Q=0.0001，Q＜1，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 7.2环境风险识别 ①生产设施风险识别 风险识别的范围包括生产设施风险识别和生产过程所涉及的物质风险识别。生产设施主要包括主要生产装置、贮运系统、公用工程系统、工程环保设施及辅助生产设施等，本项目危险单元风险详见表4-15。 表4-15 危险单元风险识别 危险单元; 位置; 风险类型. 贮运系统; 废涤纶布; 原料堆场; 火灾引发的次生环境事件. 贮运系统; 废旧塑料; 原料堆场; 火灾引发的次生环境事件. 环保系统; 非甲烷总烃; 生产车间; 事故排放. 塑料清洗废水; 生产车间、污水处理站; 事故排放. 危险固废间; 危险固废间; 厂区南侧; 泄露产生的次生风险. ②物质风险识别 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），物质风险识别包括主要原材料及辅助材料、燃料、中间产物、副产品、最终产品、污染物、火灾和爆炸伴生/次生物等。 根据本项目的实际情况，本项目风险物质主要为原料废涤纶布和废旧塑料、污染物润滑油。 项目物质风险识别情况见下表： 表4-16 项目物质风险识别表 名称; 理化性质; 燃烧性; 爆炸性; 毒性; 腐蚀性; 判定结果. 废旧塑料; 无毒、无臭、无味的乳白色高结晶的聚合物，密度为0.9-0.91g/m3，成型温度：160-220℃：在水中的吸水率为0.01%，分子量约8万~15万。; 易燃; /; /; /; 不是有毒物质* 2类可燃物质 不是爆炸性物质. pet涤纶布料; PET是一种无色、透明度高的固体物质，密度：1.68g/mLat 25°C，熔点250-255°C，沸点>170 °C（Press： 10 Torr）; 易燃; /; /; /; 不是有毒物质* 2类可燃物质 不是爆炸性物质. 润滑油; 润滑油一般由基础油和添加剂两部分组成。基础油是润滑油的主要成分，基础油的化学成分包括高沸点、高分子量烃类和非烃类混合物。其组成一般为烷烃（直链、支链、多支链）、环烷烃（单环、双环、多环）、芳烃（单环芳烃、多环芳烃）、环烷基芳烃以及含氧、含氮、含硫有机化合物和胶质、沥青质等非烃类化合物; 可燃; /; /; /; 不是有毒物质* 2类可燃物质 不是爆炸性物质. 备注：*不是有毒物质是指该化学品不属于《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B1规定的有毒物质范围之内。 ③风险识别结果 项目风险识别结果见表4-17。 表4-17 建设项目环境风险识别表 序号; 危险单元; 风险源; 主要危险物质; 环境风险类型; 环境影响途径; 可能受影响的环境敏感目标. 1; 原料仓库; 危险 物质; 废旧塑料、pet涤纶布料; 火灾; 地表径流、土壤; 附近水体、土壤. 2; 危险固废间; 润滑油; 火灾、泄露. 3; 污水处理站; 生活污水; 泄露. 4; 废气处理设施; 非甲烷总烃; 泄露; 大气; 周边居民区、大气环境. 7.3环境风险分析 根据环境风险识别，本项目发生环境风险类型主要为火灾引发的次生环境事件、厂区内污水处理站事故排放、润滑油泄漏造成次生环境污染事故。 7.3.1火灾环境影响分析及应急处理措施 在火灾条件下，任何物质燃烧都会产生有毒气体，其主要成分是一氧化碳，但是化学成分不同的物质燃烧时产生的有毒气体的种类不同，以聚丙烯、pet涤纶布料等聚合产生的聚合物燃烧产生的有毒气体主要是一氧化碳，在火势猛烈时，这种气体最具危险性。同时也要考虑其他易燃物质遇热燃烧后产生的其他烃类气体，酚类气体、苯环。 发生火灾时，应及时采取相应的灭火措施并疏散厂内员工，及时疏散周围的居民；事故发生时，救援人员必须佩戴理性的防毒过滤面具，同时穿好工作服，迅速判明事故当时的风向，可利用风标、旗帜等辨明风向，向上风向撤离，尽可能向侧、逆风向转移。 7.3.2润滑油泄漏对环境的影响分析 本项目厂区机械维修过程中将会产生少量的废润滑油，产生量约50kg/a，暂存危险固废暂存间，贮存量较小，由于废润滑油为危险物品，当废润滑油存放处发生火灾时，将产生大量的燃烧烟气，对周围环境造成较大影响，同时火灾还可能引发爆炸事故，对周边建筑物构成严重破坏，泄漏会引起土壤和地下水污染。本项目废润滑油将采用专用密闭容器贮存在危险固废间，危废暂存场所采用防渗地面，并设置围堰。泄漏事故状态下，泄漏的危险废物会首先被收集在贮存区的围堰内，进入水体、土壤和装置外环境的危险性较小。 7.3.3污水处理站泄漏对环境的影响分析 在一般情况下，废水处理过程中出现事故的主要原因有两个方面：一是由于操作人员疏忽或处理能力不强导致，在日常工作中未能控制好各处理单元的各项参数要求，这是较为常见的现象。二是由于机械设备老化、未及时进行维修、更换等因素导致废水处理系统的部件发生故障。 本项目厂区污水处理站位于厂区西北角，上述废水处理设施采用半地埋式结构，若池体发生垮塌，废水出现事故排放，项目污水处理站区周围最近水体为东面850m湘江，根据现场踏勘，项目北面、西面、东面均为山地，且项目废水产生量较小，废水事故排出后经土壤吸收截留后一般不会外排至东面湘江，当出现事故造成污水处理站水外溢时，应立即停产，将事故废水收集处理，并及时查明事故性排放原因，控制污染源，解决事故问题，对地表水的影响不大。本项目对地下水的影响表现在当发生事故废水泄漏溢出事故时，废水将渗入地下，穿过较厚的土壤层，项目的废水主要污染因子为CODcr、BOD5、SS、氨氮、石油类，土壤层中吸附过滤了大量的CODcr、BOD5、SS、氨氮、石油类， 剩余水分补充到地下水，只要污染源得到及时控制，对地下水的影响不大。 7.3.4废气污染防治措施事故排放环境影响分析 当废气处理措施因设备或操作原因，造成废气未处理直接排放，生产过程中产生的废气会飞扬，气体随风向外扩散，在不利风向时，周围的企业及员工及村庄等均会受到不同程度的影响。因此企业应加强管理，保持各废气处理设施的正常运行，杜绝非正常排放发生。 7.5风险评价结论 评价认为，只要企业严格按照有关规定提出的风险防范措施与管理的要求实施，该项目发生泄漏和火灾爆炸事故的可能性将进一步降低，环境风险可以控制在可预知、可控制、可解决的情况之下，不会对外环境造成大的危害影响，本项目环境风险属于可控范围内。 建设项目环境风险简单分析内容见下表。 表4-18 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 年回收涤纶布2500吨、金属与废旧塑料连接体12000吨改扩建项目. 建设地点; 祁阳市白水科技工业园永兴路8号. 地理坐标; 经度; 东经111°58′27.117″; 纬度; 北纬26°26′50.288″. 主要危险物质及分布; 废涤纶布和废旧塑料位于原料堆场，废润滑油位于危废暂存间. 环境影响途径及危害后果 （大气、地表水、地下水等）; 废涤纶布、废旧塑料、废润滑油等属于易燃物质，易发生火灾事故，燃烧会产生有毒有害的气体，塑料清洗废水泄漏、有机废气事故排放会造成次生环境污染事故. 风险防范措施要求; 总图布置严格按照规范的要求进行设计，严格控制各建、构筑物安全防护距离。按有关规范设计设置了有效的消防系统，做到以防为主，安全可靠。制定企业污染源监测计划，并定期按照要求实施监测，建立企业环境监测台账。制定《环境隐患排查制度》和《环境风险预案巡视、巡查制度》，对风险源定期巡查，排除环境风险隐患。. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）： 项目环境风险潜势为Ⅰ，经分析，在采取相应的事故风险防范措施之后，本项目环境风险事故的发生概率较低。建设单位应严格按照《建筑设计 防火规范》（GB50016-2006）等相关规范进行设计和管理，在此基础上，本项目的环境风险水平是可以接受的。. 8、环保投资 项目总投资1000万元，资金全部由企业自筹；其中环保投资75万元，环保投资占总投资的7.5%。项目环保投资分项估算见表4-19。 表4-19 项目环保投资一览表 单位：万元 阶段; 项目; 污染处理措施; 投资额; 备注. 营运期; 废气处理; 团粒有机废气; 集气罩收集+UV光氧催化+二级活性炭吸附装置+15m高排气筒; 20; /. 食堂油烟; 油烟净化器+屋顶排放; 2; /. 废水处理; 生活污水; 化粪池; 0; 依托现有工程. 清洗废水; 自建污水处理站（气浮+多级沉淀污水处理工艺，沉淀池容积5m宽*18m长*1.8m深）; 35; /. 噪声处理; 隔声、减震垫; 3; /. 固废处理; 垃圾桶、一般固废暂存间、危险固废暂存间; 5; 危险固废暂存间依托现有工程. 生态治理; 场区绿地率达到30%; 0; 依托现有工程. 土壤及地下水污染防治措施; 污水处理设施、危废暂存间进行重点防渗，防渗层渗透系数≤10-10cm/s，一般固废间进行一般防渗，采用高密度聚乙烯膜，厚度不小于1.5mm。; 10; 危废暂存间依托现有工程. 合计; 75; /. 9、环境管理 （1）营运期环境管理 拟建项目必须贯彻执行国家有关方针、政策、法律和法规，必须配备专管环保的工作人员，特别注意对污水、废气和工业固废的监督管理，保证达标排放和符合环保要求。统一安排，积极贯彻“预防为主、防治结合”的方针，形成环境管理经常化、制度化；对运行中产生的问题需及时制定相应对策，加强与环境保护部门的联系与配合，结合环境监测的结果，及时掌握环境质量的变化状况，采取有效措施把污染控制在国家标准允许的范围内。一旦发生环保污染事故、人身健康危害，要速与当地环保、环卫、市政、公安、医疗等部门密切结合，及时消除影响，防治环境污染，保证人员的安全。环境污染要及时作出应急处理。以下几项具体工作应特别注意抓好。 1）加强对员工环境意识的宣传教育，特别是领导层的环保意识要加强，应将市场建设与环境保护结合在一起来综合考虑。 2）加强管理，实行垃圾分类回收，做好绿化工作。 3）负责该项目内所有环保设施的日常运行管理，保障各环保设施的正常运行，制定污染治理操作规程，设专人管理环保设施运行，记录污染治理设施运行及检修情况，确保治理设施常年正常运行；污染治理设施运维记录，包括设施是否正常运行、故障原因、维护过程、检查人、检查日期及班次。 4）制订营运期环境监测计划，并负责组织实施。 5）环保专职人员应定期对生产设备进行检查、维护、保养、保证设施的正常运行。 6）企业在日常危险废物管理的过程中，须结合自身实际情况，做好危险废物台账的建立、记录以及管理工作，包括危险废物种类、产生量、转移量、处理消毒情况、处理人员和运输人员等信息。 7）废气污染防治设施应按照国家和地方规范进行设计；废气收集处理系统应与生产工艺设备同步运行。废气收集处理系统发生故障或检修时，对应的生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后同步投入使用；生产工艺设备不能停止运行或不能及时停止运行的，应设置废气应急处理设施或采取其他替代措施；污染防治设施应在满足设计工况的条件下运行，并根据工艺要求，定期对设备、电气、自控仪表及构筑物进行检查维护，确保污染防治设施可靠运行；污染防治设施正常运行中废气的排放应符合国家和地方污染物排放标准。 8）含挥发性有机物的原辅材料集中存放并设置专门管理人员，根据日生产量配发并做好相应台账记录。 9）废水污染防治设施应按照国家和地方规范进行设计；由于事故或设备维修等原因造成污染防治设施停止运行时，应立即报告当地生态环境主管部门；污染防治设施应在满足设计工况的条件下运行，并根据工艺要求，定期对设备、电气、自控仪表及构筑物进行检查维护，确保污染防治设施可靠运行；污染防治设施正常运行中废水的排放应符合国家和地方污染物排放标准。 （2）排污口规范化管理 1）项目排污口设置要求 建设项目应完成排污口规范建设，其投资应纳入正常生产设备之中，同时各污染源排放口应设置专项图标，图形符号分为提示图形和警告图形符号两种，分别按GB15562.1-1995、 GB15562.2-1995执行。 - 排污口管理 ①烟囱（排气筒）设置取样口，并具备采样监测条件。 ②合理确定排放口位置，按照《污染源监测技术规范》设置采样点。 ③排污口管理。建设单位应在各个排污口处树立标志牌，并如实填写《中华人民共和国规范化排污口标记登记证》，由相关部门签发，相关部门和建设单位可分别按以下内容建立排污口管理的专门档案，排污口性质和编号，位置，排放主要污染物种类、数量、浓度，排放去向，达标情况，治理设施运行情况及整改意见。 10、项目改扩建后全厂污染物“三本账” 本项目仅保留现有一条年产500万条编织袋生产线，本次改扩建2条Pet涤纶泡料生产线，1条金属与废旧塑料连接体分选线，全厂生产规模为：年产500万条编织袋、年回收涤纶布2500吨生产pet涤纶泡料2000吨，金属与废旧塑料连接体12000吨分选金属8000吨、废旧塑料3000吨，因生产产能增加，厂区废气、噪声、固废产生量均增加。 本项目改扩建完成后全厂“三本账”详见下表。 表4-20 本项目改扩建后全厂污染物“三本账”一览表 类别; 排放源; 污染物名称; 现有工程排放量t/a; 改扩建部分排放量t/a; 以新带老削减量t/a; 改扩建后全厂排放量t/a; 增减量 变化t/a. 大气污染物; 塑料编织袋熔融挤出废气; 非甲烷总烃; 0.016; 0; 0; 0; 0. 塑料编织袋印标废气; VOCS; 0.0009; 0; 0; 0; 0. 团粒 废气; 非甲烷总烃; 0; 0.14; 0; 0.14; +0.14. 污水处理站恶臭; NH3; 少量; 少量; 0; 少量; 增加. H2S; 少量; 少量; 0; 少量; 增加. 食堂 油烟; 油烟; 0.0048; /; 0.00309; 0.00171; -0.00309. 水污染物; 生活 污水; 废水量; 435; 1035.3; 0; 1470.3; +1035.3. CODcr; 0.087; 0.207; 0; 0.294; +0.207. BOD5; 0.052; 0.124; 0; 0.176; +0.124. SS; 0.087; 0.207; 0; 0.294; +0.207. NH3-N; 0.009; 0.021; 0; 0.03; +0.021. 动植 物油; 0.004; 0.004; 0; 0.008; +0.004. 固体 废物; 生活垃圾; 1.5; 4.2; 0; 5.7; +4.2. 人工分拣不合格布料; 0; 450; 0; 450; +450. 清洗池和污水处理站沉淀渣; 96; 7; 0; 103; +7. 分拣废料/不合格塑料; 0.5; 997.2; 0; 997.7; +997.2. 不合格产品; 0.5; 49.283; 0; 49.783; +49.283. 滤网; 0.006; 0; 0; 0.006; 0. 废活性炭; 0.4; 1.1; 0; 1.5; +1.1. 焦油; 1.05; 0; 0; 1.05; 0. 废润滑油; 0.02; 0.05; 0; 0.07; +0.05. 废润滑油桶; /; 0.005; 0; 0.005; +0.005. 废UV灯管; 0.001; 0.001; 0; 0.002; +0.001. |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、 名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 团粒废气 | 非甲烷总烃 | 集气罩+UV光氧催化+二级活性炭吸附装置+15m高排气筒排放（DA002） | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）（2024年修改单）表4中标准 |
|  | 食堂油烟 | 油烟 | 油烟净化器+楼顶排放 | 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001） |
| 地表水环境 | 生活污水 | CODcr | 经化粪池处理后排入市政污水管网进入祁阳科技工业园污水处理厂处理（DW001） | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准，且需满足祁阳科技工业园污水处理厂设计进水水质 |
|  |  | BOD5 |  |  |
|  |  | SS |  |  |
|  |  | 氨氮 |  |  |
|  |  | 总磷 |  |  |
|  |  | 动植物油 |  |  |
|  | 生产废水 | CODcr | 经厂区新建污水处理站处理后循环使用，不外排 | / |
|  |  | BOD5 |  |  |
|  |  | SS |  |  |
|  |  | 氨氮 |  |  |
|  |  | 总磷 |  |  |
|  |  | 石油类 |  |  |
| 声环境 | 生产设备 | 噪声 | 选用低噪声设备，隔声、建筑消声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准 |
| 电磁辐射 | / |  |  |  |
| 固体废物 | 人工分拣 | 分拣不合格废布料 | 统一收集定期送往祁阳垃圾焚烧发电厂焚烧发电 | 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020） |
|  | 筛分 | 不合格塑料 |  |  |
|  | 包装 | 包装废弃物 | 统一收集后，外售至废品回收站 |  |
|  | 团粒 | 不合格产品 | 作为生产原料回用于生产 |  |
|  | 清洗池、污水处理站 | 清洗池和污水处理站沉淀渣 | 定期送往祁阳垃圾焚烧发电厂焚烧发电 |  |
|  | 厂区员工 | 生活垃圾 | 委托环卫部门处理 |  |
|  | UV光氧催化+二级活性炭吸附装置 | 废活性炭 | 经专门的收集桶收集后放置在危废暂存间中暂存，须按危险废物管理有关规定送至有资质的单位进行无害化处理 | 《危险废物贮存污染控制标准》（HJ 18597-2023） |
|  |  | 废UV灯管 |  |  |
|  | 机械保养 | 废润滑油 |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 清洗池、污水处理站、危废暂存间进行重点防渗，防渗层渗透系数≤10-10cm/s。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 总图布置严格按照规范的要求进行设计，严格控制各建、构筑物安全防护距离。 按有关规范设计设置了有效的消防系统，做到以防为主，安全可靠。 制定企业污染源监测计划，并定期按照要求实施监测，建立企业环境监测台账。制定《环境隐患排查制度》和《环境风险预案巡视、巡查制度》，对风险源定期巡查，排除环境风险隐患。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1、项目建成投产排污前，应办理排污许可证 2、项目建成试运行，及时进行环保竣工验收 |  |  |  |

# 六、结论

祁阳市顺恒再生资源有限公司年回收涤纶布2500吨、金属与废旧塑料连接体12000吨改扩建项目符合国家产业政策；项目选址符合相关规划要求；采用的工艺技术成熟可行，基本符合清洁生产要求，通过采取有效的环保措施可实现达标排放，对周边环境的影响也能控制在可接受程度。因此，建设单位在严格执行环保“三同时”制度，严格落实本报告提出的各项环保措施后，项目建设对环境的影响是可接受的。因此，从环保的角度分析，本项目的建设是可行的。

# 附表

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | / | / | / | / | / | / | / |
|  | SO2 | / | / | / | / | / | / | / |
|  | NOX | / | / | / | / | / | / | / |
|  | VOCs | 0.169 | / | / | 0.14t/a | / | 0.1569t/a | +0.14t/a |
| 废水 | CODcr | 0.087t/a | / | / | 0.207t/a | / | 0.294t/a | +0.207t/a |
|  | BOD5 | 0.052t/a | / | / | 0.124t/a | / | 0.176t/a | +0.124t/a |
|  | SS | 0.087t/a | / | / | 0.207t/a | / | 0.294t/a | +0.207t/a |
|  | 氨氮 | 0.009t/a | / | / | 0.021t/a | / | 0.03t/a | +0.021t/a |
|  | 石油类 | / | / | / | / | / | / | / |
| 一般工业 固体废物 | 人工分拣不合格布料 | / | / | / | 450t/a | / | 450t/a | +450t/a |
|  | 清洗池和污水处理站沉淀渣 | 96t/a | / | / | 7t/a | / | 103t/a | +7t/a |
|  | 分拣废料/不合格塑料 | 0.5t/a | / | / | 997.2t/a | / | 997.7t/a | +997.2t/a |
|  | 不合格产品 | 0.5t/a | / | / | 49.283t/a | / | 49.783t/a | +49.283t/a |
|  | 滤网 | 0.006 | / | / | / | / | 0.006t/a | 0t/a |
| 危险废物 | 废活性炭 | 0.4 | / | / | 1.1t/a | / | 1.5t/a | +1.1t/a |
|  | 焦油 | 1.05 | / | / | / | / | 1.05t/a | 0t/a |
|  | 废润滑油 | 0.02 | / | / | 0.05t/a | / | 0.07t/a | +0.05t/a |
|  | 废润滑油桶 | / | / | / | 0.005t/a | / | 0.005t/a | +0.005t/a |
|  | 废UV灯管 | 0.001 | / | / | 0.001t/a | / | 0.002t/a | +0.001t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①