目录

一、建设项目基本情况	- 1 -

二、建设项目工程分析	- 9 -

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	- 23 -

四、主要环境影响和保护措施	- 28 -

五、环境保护措施监督检查清单	- 48 -

六、结论	- 50 -

附表  建设项目污染物排放量汇总表	- 51 -

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 永州市轩瑞农业发展有限公司3万吨冷储保鲜库与初加工建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2211-431121-04-05-234552 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 刘捷文 | 联系方式 | 183****2999 |
| 建设地点 |  | 湖南省永州市祁阳市观音滩镇东泉村 |  |  |
| 地理坐标 (GCJ-02坐标) |  | 东经：111°53′53.105″、北纬：26°27′26.304″ |  |  |
| 国民经济行业类别 |  | C1391淀粉及淀粉制品制造、C1499其他未列明食品制造 | 建设项目 行业类别 | 十、农副食品加工业13中的“20、其他农副食品加工 139 淀粉制品制造 ” 十一、食品制造业 14 中的“24、其他食品制造 149 其他未列明食品制造 以上均不含单纯混合、分装的” |
| 建设性质 |  | 新建 □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批(核准/备案)部门 (选填) |  | 祁阳市发展和改革局 | 项目审批(核准/ 备案)文号(选填) | 祁发改备〔2022〕182号 |
| 总投资(万元) |  | 4000 | 环保投资(万元) | 100 |
| 环保投资占比(%) |  | 2.5 | 施工工期 | 6个月 |
| 是否开工建设 |  | □否 ☑是：永州市轩瑞农业发展有限公司投资1000万元在永州市祁阳市观音滩镇东泉村建设特色农产品基地，属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》中应当填报环境影响登记表的建设项目属于第16 营养食品、保健食品、冷冻饮品食用冰制造及其他食品制造项中手工制作或单纯分装的，并已于2020年11月13日完成了建设项目环境影响登记表（详见附件），企业厂房已完成三通一平、主体建设。本项目在原备案项目基础上，新增建设淀粉制品制造、食品制造及配套设施等内容。 | 用地(用海)面积(m2) | 5424 |
| 专项评价设置情况 |  | 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)(试行)》专项评价设置原则要求，本项目分析判定如下。 表1-1 专项评价设置分析判定表 专项评价的类别; 涉及项目类别; 本项目情况; 判定结果. 大气; 排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标2的建设项目; 本项目不涉及相关有毒有害污染物排放; 无需设置. 地表水; 新增工业废水直排建设项目(槽罐车外送污水处理厂的除外); 本项目不涉及生产废水直排; 无需设置. 地下水; 地下水原则上不开展专项评价，涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区的开展地下水专项评价工作。; 本项目不涉及地下水资源保护区; 无需设置. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目; 本项目不涉及有毒有害物质; 无需设置. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 本项目无取水口; 无需设置. 土壤、噪声环境; 土壤、声环境不开展专项评价; 无需开展; 无需设置. 海洋; 直接向海洋排放污染物的海洋工程建设项目; 无相关工程; 无需设置. 注：1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物(不包括无排放标准的污染物)。 2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。 3.临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险技术导则》(HJ169)附录B、附录C。 |
| 规划情况 |  | 无 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 |  | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 |  | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 该项目在原农副食品加工基础上，主要从事淀粉制品制造与食品制造，根据《产业结构调整指导目录》(2024年本)可知，本项目的建设不属于鼓励类、限制类和淘汰类，可视为允许类。项目不属于《市场准入负面清单(2022版)》中禁止准入类或许可准入类范围。因此，本项目符合相关产业政策。 2、三线一单符合性分析 (1)生态保护红线 本项目位于永州市祁阳市观音滩镇东泉村，根据项目与祁阳市“三区三线”划定成果套合示意图可知(具体详见附件)，本项目不涉及祁阳市生态红线。 (2)环境质量底线 本项目所在区域的环境空气质量满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及其修改单中的二级标准、地表水环境湘江水质现状满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准，本项目所在地为2类声环境功能区。综上，本项目在采取环评中提出相应的污染防治措施后，各类污染物可达标排放，不会对周边环境造成不良影响，即不会改变区域环境功能区质量要求，因此本项目选址与现有环境质量是相容的，符合环境质量底线的要求。 (3)资源利用上线 本项目不属于高耗能企业，项目生产过程设备用电，均不属于高能耗设备；本项目生活污水经隔油池+化粪池处理后，再与生产废水经厂区自建污水处理设施(格栅粗细过滤+精密过滤+AO池+三级沉淀池)处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中一级标准，粪大肠菌群数执行《农田灌溉水质标准》(GB 5084-2021)中表1旱地作物标准后一并用于企业周边配套1158亩种植基地施肥；种植基地按旱作物年均需水量550m³/亩计算，年需水时间按照9个月计算，则1158亩基地需水量为63.69万吨，项目废水仅占需水量的2.08%，完全能消纳本项目废水。本项目所在地不属于资源、能源紧缺区域，本项目用水来源为自打水井供给，用电来源为乡镇供电，配套能源供应有足够余量满足本项目的使用要求。 (4)生态环境准入清单 本项目与《永州市环境管控单元(省级以上产业园区除外)生态环境准入清单(2023版)》的相符性分析见表1-2。 表1-2 项目与《永州市环境管控单元(省级以上产业园区除外)生态环境准入清单(2023版)》的相符性分析 管控维度; 管控要求; 本项目; 是否符合. 空间布局约束; (1.1)畜禽养殖产业布局应符合《祁阳县畜禽养殖布局规划》(2020-2024年)的要求。 (1.2)湖南祁阳浯溪国家湿地公园：执行《湖南祁阳浯溪国家湿地公园保护管理办法》相关规定。 (1.3)开展沿江化工污染整治，落实湘江干流(祁阳段)及主要支流岸线1公里范围内不准新建、扩建化工园区和化工项目要求，依法淘汰取缔违法违规工业园区。 (1.4)生态保护红线内自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等区域依照法律法规执行。; 本项目不属于畜禽养殖项目，不属于化工，不涉及湖南祁阳浯溪国家湿地公园; 符合. 污染物排放管控; (2.1)全域禁止露天焚烧秸秆。城区建成区规模以上的餐饮服务单位全部安装高效油烟净化设施。严格控制烟花爆竹燃放，城区全面禁止燃放烟花爆竹。 (2.2)严格禁养区管理，依法处理违规畜禽养殖行为。对全市限养区、适养区内传统畜禽养殖场全面进行提质改造，配套建设畜禽废弃物无害化处理和资源化利用设施设备，使畜禽养殖污水稳定达标排放。; 1)废气：锅炉废气采用阻火器+布袋除尘器除尘后经30m排气筒达标排放；食堂油烟经油烟净化器处理后达标排放； (2)废水：本项目生活污水经隔油池+化粪池处理后，再与生产废水经厂区自建污水处理设施(格栅粗细过滤+精密过滤+AO池+三级沉淀池)处理达标后一并用于企业周边配套1158亩种植基地施肥； (3)固废：生活垃圾集中收集后交由村镇垃圾收运系统清运处置；不合格原料、削皮工序产生的果蔬皮外售养殖场做为饲料使用；沉淀池沉渣、除尘粉尘用作农家肥使用; 符合. 环境风险防控; (3.1)按照《永州市“十四五”生态环境保护规划》、《祁阳市突发环境事件应急预案》强化环境风险管控，完善环境风险防控体系。; 本项目在环评中落实健全环境风险防控制度，严防突发环境事件发生，提高应急处置能力，项目环境风险潜势为Ⅰ，在采取相应的事故风险防范措施之后，本项目环境风险事故的发生概率较低; 符合. 资源开发效率要求; (4.1)能源： 加快推进煤改气、煤改电、煤改清洁能源等工程实施，拓展天然气供应渠道，加快建设风能、太阳能、生物质能和地热等新能源应用示范项目，并逐步推广，减少煤炭使用量，到2025年煤炭占一次能源消费比重控制在 50%以内。 (4.2)水资源： (4.2.1)到2025年，祁阳市用水总量控制在34567万立方米以内，农业用水总量控制在28071万立方米以内，万元地区生产总值用水量、万元工业增加值用水量分别比2020年降低18.06%、8.87%，农田灌溉水有效利用系数为0.545。 (4.2.2)加强生态流量保障。“十四五”期间通过明确闸坝、水库生态调度任务和推进农村水电站生态流量监管，对水资源进行优化调度，保障河流生态流量和最小水位要求。 (4.3)土地资源： 规划到2035年，全市耕地保有量不低于70.11万亩(其中金洞管理区2.62万亩)，永久基本农田保护面积不低于65万亩(其中金洞管理区2.38万亩)，全市生态保护红线面积不低于523.30平方千米(其中金洞管理区104.38平方千米)；全市划定城镇开发边界54.96平方千米以内(其中金洞管理区控制在0.86平方千米以内)，划定城镇发展区5561.36公顷，乡村发展区88006.56公顷，矿产能源发展区779.61公顷。 (4.4)白水镇、观音滩镇、七里桥镇：高污染燃料严格执行《祁阳县人民政府关于调整高污染燃料禁燃区的通知》(祁政发〔2020〕23号)的有关规定。; 本项目不属于高能耗高污染企业；同时本项目属于专用锅炉且配套高效除尘设施，使用燃料属于成型生物质燃料，故本项目不违反《祁阳县人民政府关于调整高污染燃料禁燃区的通知》(祁政发〔2020〕23号)的有关规定; 符合. 3、项目与《永州市“十四五”生态环境保护规划》的符合性分析 结合《永州市“十四五”生态环境保护规划》中第五章 深入打好污染防治攻坚战，进一步推进生态环境治理体系和治理能力现代化，持续改善生态环境质量，本项目与《永州市“十四五”生态环境保护规划》的符合性分析见表1-3。 表1-3 项目与《永州市“十四五”生态环境保护规划》符合性分析 序号; 《永州市“十四五”生态环境保护规划》中与项目相关的发展规划; 本工程相关内容; 是否符合. 第一节 深化系统治理，提升水生态环境质量. 1; 推进工业污染防治。认真落实《湖南省推进水污染重点行业实施清洁化改造方案》，加快推动相关企业按期完成改造任务，推动工业企业全面达标排放，建立完善“散乱污”企业整治动态管理机制，加快处置“散乱污”企业，积极利用环境保护等综合标准推动落后产能退出，持续开展专项执法行动，防止已取缔的“十小”企业反弹。依法开展排污许可监管工作，持续推进工业污染源达标计划、长江经济带化工污染整治等专项执法行动。持续开展省级及以上工业集聚区专项整治行动，重点排查整治管网不配套、雨污不分流、污水集中处理设施及自动监控运行不正常等问题，实现工业园区污水管网全覆盖，工业污水集中收集处理、达标排放，在线监控稳定运行。评估依托城镇生活污水处理设施处理园区工业废水对出水的影响，对导致出水不能稳定达标的，限期退出城镇污水处理设施，并采取其他措施加以整治。加强省级及以上工业园区环境管理水平，建立完善水环境管理档案，实现“一园一档”。; 项目位于永州市祁阳市观音滩镇东泉村，本项目生活污水经隔油池+化粪池处理后，再经厂区自建污水处理设施(格栅粗细过滤+精密过滤+AO池+三级沉淀池)处理达标后一并用于企业周边配套1158亩种植基地施肥。; 符合. 第二节 深化土壤污染防治，保障土壤安全利用. 2; 严格建设用地土壤污染风险管控。依法开展土壤污染状况调查和风险评估，严格污染地块再开发利用准入管理。加强重点地区危险化学品生产企业搬迁改造工作中腾退土地污染风险管控和治理修复，加强土壤污染重点行业企业搬迁改造过程中拆除活动的环境监管。通过土壤污染项目的治理逐步形成重金属污染综合防治和修复机制，历史遗留污染治理取得初步成效，重点防控区域环境质量有效改善，环境安全得到有效保障。; 项目位于永州市祁阳市观音滩镇东泉村，占地类型为工业用地，不占用农田等土壤敏感区，本项目营运期厂区地面均硬化，且进行分区防渗，故本项目对区域土壤环境影响较小。; 符合. 第三节 加强大气污染防治，改善大气环境质量. 3; 优化能源结构，加强清洁能源使用：整治锅炉超标排放，促进工业园集中供热。加快推进煤改气、煤改电、煤改清洁能源等工程实施，拓展天然气供应渠道，加快建设风能、太阳能、生物质能和地热等新能源应用示范项目，并逐步推广，减少煤炭使用量，到2025年煤炭占一次能源消费比重控制在50%以内。推进集中供热和工业余热利用，大幅度提高煤炭集中转化与集中治理，提高电煤占煤炭消费比重，2025 年发电用煤占煤炭消费的比重力争提高到45%以上。; 项目位于永州市祁阳市观音滩镇东泉村，锅炉废气经阻火器+布袋除尘器除尘后通过30m排气筒达标排放，厂区污染物均能达标排放对周边大气环境污染影响较小。; 符合. 4; 在全市开展集中供热气试点，加强设施的购置和建设、管道铺设等工作。开展集中供热供气工程建设，进一步严格控制排放，对污染物不能稳定达到排放要求的，应对治理设施进行提质改造。改造方式可采用锅炉尾部加装高效除尘(布袋除尘)、脱硫、脱硝装置或更新为燃气锅炉、电锅炉。; 本项目锅炉废气加装高效除尘(布袋除尘)处理; 符合. 5; 持续加强施工扬尘管理。全市施工工地应当按照绿色建筑施工要求，在城市建成区内严格落实工地“六个不开工”(未领取施工许可证不开工、围档不合要求不开工、地面硬化不达标不开工、冲洗排放设备不到位不开工、保洁人员不到位不开工、不签订《市容环境卫生责任书》不开工)、“七个100%”(建筑工地100%标准化围档、工地砂土不用时100%覆盖、工地路面100%硬化、拆除工程100%洒水降尘、出工地车辆100%冲洗干净车轮车身、施工现场长期裸土100%覆盖或绿化、湿法作业和现场监管100%到位)。全力抓好建筑、市政、交通、水利、拆迁施工及预拌混凝土搅拌等场所产生的扬尘污染，强化环保设施运行监管，严查擅自停用降尘设施设备行为。为了进一步提升扬尘污染精细化管理水平，实行强化常态化的日常监管执法，加大违规处罚力度。; 由于本项目已完成基础厂房建设，无土方建设等内容。; 符合. 6; 实施餐饮业油烟精细化管理。切实落实大中型餐饮企业、企事业机关食堂、学校食堂等饮食油烟净化措施，做到油烟净化100%。中心城区建成区规模以上的餐饮服务单位全部安装高效油烟净化设施。严格控制烟花爆竹燃放，中心城区全面禁止燃放烟花爆竹并外延至城区周边乡镇，各县(市)城区全面禁止燃放烟花爆竹，并逐步扩大到人口大镇。加强禁燃工作巡查，严肃查处违法违规行为; 企业员工包食宿，企业食堂油烟采用油烟净化器处理后通过排气筒达标排放。; 符合. 综上，本项目建设内容与《永州市“十四五”生态环境保护规划》中规划内容相符。 4、项目选址合理性分析 (1)用地性质合理性分析 本项目选址于永州市祁阳市观音滩镇东泉村，根据附件5农用地转工业用地审批单可知：项目用地从原有农用地转为工业用地，故用地性质可行。 (2)本项目与周边环境相容性分析 本项目不占用基本农田，不占用耕地，且不在祁阳市生态红线内；本项目西北面临近乡村道路，周边为配套种植基地；由于企业不在乡镇污水处理厂纳污范围，企业生活污水经隔油池+化粪池处理，再与生产废水经厂区自建污水处理设施后一并用于企业租赁附近1158亩种植基地施肥；不合格原料、削皮工序产生的果蔬皮外售养殖场做为饲料使用；企业产生的废水、固废等均可综合利用，对周边环境影响较小，故本项目与周边环境相容性可行。 综上所述，本项目选址合理。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 永州市轩瑞农业发展有限公司投资1000万元在永州市祁阳市观音滩镇东泉村建设特色农产品基地，该项目无锅炉供热设施、建筑规模2500平方米，属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》中应当填报环境影响登记表的建设项目属于第16 营养食品、保健食品、冷冻饮品食用冰制造及其他食品制造项中手工制作或单纯分装的，并已于2020年11月13日完成了建设项目环境影响登记表（详见附件），企业厂房已完成三通一平、主体建设。因本项目在原备案项目基础上，新增建设食品制造、淀粉制品制造及锅炉等配套设施内容，须编制环境影响报告表。永州市轩瑞农业发展有限公司总投资4000万元，在永州市祁阳市观音滩镇东泉村建设永州市轩瑞农业发展有限公司3万吨冷储保鲜库与初加工建设项目；项目在原红薯、紫薯、马蹄、香芋等农产品初加工基础上，主要从事芋圆、马蹄爆珠、果味爆珠等3种食品制造，以及西米和西米爆珠等2种淀粉制品制造，同时配套相关环保设施建设 因本项目在原备案项目基础上，新增建设食品制造、淀粉制品制造及锅炉等配套设施内容，需重新评估项目环境影响，根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目环境影响评价分类管理名录》(2021年版)的有关规定，该项目属于“十、农副食品加工业13中的20、其他农副食品加工 139 淀粉制品制造 ”以及“十一、食品制造业 14 中的“24、其他食品制造 149 其他未列明食品制造 以上均不含单纯混合、分装的”，项目须进行环境影响评价，须编制环境影响报告表。为此，建设单位委托湖南雅邦环保科技有限公司承担“永州市轩瑞农业发展有限公司3万吨冷储保鲜库与初加工建设项目”的环境影响评价工作。我公司接受委托后，立即组织技术人员进行现场踏勘，同时根据项目的工程特征和项目建设区域的环境状况，对项目环境影响因素进行了识别和筛选，在此基础上编制了本项目环境影响报告表，供建设单位上报审批。 2、项目建设内容 永州市轩瑞农业发展有限公司拟投资4000万元在湖南省永州市祁阳市观音滩镇东泉村建设永州市轩瑞农业发展有限公司3万吨冷储保鲜库与初加工建设项目；项目在原红薯、紫薯、马蹄、香芋等农产品初加工基础上，主要从事芋圆、马蹄爆珠、果味爆珠等3种食品制造，以及西米和西米爆珠等2种淀粉制品制造，同时配套相关环保设施建设。项目具体建设内容如下： 表2-1 项目具体建设内容一览表 项目名称; 主要建设内容. 主体工程; 生产车间; 生产车间分别为2#栋2、3层，1#栋1层和2层，建筑总面积6000m2；分别包括清洗、削皮、切块、再清洗、蒸煮、包装等工序；厂房砖混结构. 仓储工程; 原料仓库; 原料仓库位于2栋4层，建筑面积2500m2；厂房砖混结构. 产品仓库; 产品仓库位于2栋1层，建筑面积3000m2；厂房砖混结构. 冷库; 冷库位于1栋1楼(1楼一半厂房用于初加工，一半用于建设冷库)，建筑面积792m2. 辅助工程; 办公区; 位于2栋前新建小楼，用于生产办公，总建筑面积1000m2；砖混结构. 食堂宿舍; 位于2栋前新建小楼，用于员工食宿，总建筑面积1500m2；砖混结构. 公用工程; 供水; 自打水井. 供电; 乡镇供电所. 消防; 根据《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)确定，室外消防用水量(Q室外)应不小于25 L/s，室内消防用水(q室内)应不小于10L/s。消防水连续供给时间按2小时计，所需用水量为V1=(q室外+q室内)×2×3600=252m3。故消防水池容积252m3，厂区北侧设置一座容积252m3消防水池(兼做蓄水池)。. 环保工程; 废气处理; 锅炉废气经阻火器+布袋除尘器处理后+ 30m排气筒达标排放； 食堂油烟经油烟净化器处理后达标排放。. 废水处理; 本项目实行雨污分流制，项目初期雨水经厂区初期雨水沟排入周边自然沟渠；项目生活污水经隔油池+化粪池处理后，再与生产废水经厂区自建污水处理设施(格栅粗细过滤+精密过滤+AO池+三级沉淀池(51m3))一并用于企业周边租赁1158亩种植基地配套灌溉。. 噪声; 采取减震、消声、隔声措施. 固体废物; 生活垃圾集中收集后交由村镇垃圾收运系统清运处置；不合格原料、削皮工序产生的果蔬皮外售养殖场做为饲料使用；沉淀池沉渣、除尘粉尘用作农家肥使用。. 环境风险防范措施; 项目初期雨水经厂区初期雨水沟排入周边自然沟渠，同时企业北侧配套建设1座260m3事故应急池，当生产废水无法消纳时可用于临时贮存。. 3、产品方案 企业产品方案如下：将外购和永州市轩瑞农业发展有限公司配套种植基地自产的红薯、紫薯、马蹄、香芋等经浸泡清洗、削皮、切块、清水清洗等工序加工形成半成品（30%半成品直接对外销售，剩余部分作为后续加工的原料），一是以自行加工形成的红薯、紫薯、香芋半成品和木薯淀粉、食用胶、代糖、水等为原料经捣碎、混合搅拌、成型、蒸煮等工序年设计芋圆食品制造15000吨；二是以木薯淀粉、水等为原料经搅拌成型、煮熟、冷却成型、风干后年设计生产淀粉制品西米3000吨；三是以木薯淀粉、内芯粉、糖浆、食用胶、水等为原料经搅拌成型、裹粉、裹胶、蒸煮等工序年设计生产淀粉制品西米爆珠4000吨；四是以自行加工形成的马蹄半成品和内芯粉、糖浆、食用胶等为原料经脱水、上粉、过胶成型、蒸煮、冷却等工序年设计马蹄爆珠食品制造5000吨；五是外购12种鲜果汁过滤、过胶成型、蒸煮、冷却、加入糖浆包装、检测、杀菌、成品入库等工序年设计果味爆珠食品制造3000吨。项目产品方案一览表详见表2-2。 表2-2 项目产品方案一览表 产品名称; 单位; 年产量. 芋圆; t/a; 15000. 淀粉制品西米; t/a; 3000. 淀粉制品西米爆珠; t/a; 4000. 果味爆珠; t/a; 3000. 马蹄爆珠; t/a; 5000. 合计; t/a; 30000. 4、原辅料用量及能源 表2-3 项目主要原材料用量一览表 名称; 年消耗量(t/a); 削皮后净重(t/a); 来源. 马蹄; 4395; 2417（其中：30%半成品外售）; 外购和配套种植基地自产，用于马蹄爆珠. 红薯; 4333; 2383（其中：30%半成品外售）; 外购和配套种植基地自产，用于芋圆加工. 紫薯; 4333; 2383（其中：30%半成品外售）. 香芋; 4333; 2383（其中：30%半成品外售）. 12种鲜果汁（草莓、苹果、葡萄、芒果、水蜜桃汁等）; 2780; 2780; 外购，用于果味爆珠加工. 注：根据核实，本项目马蹄、红薯、紫薯、香芋等原料清洗不使用清洗剂清洗，原料简单多次浸泡后使用清洗机清洗后直接对表皮进行削皮。 表 2-4 项目主要辅材料及能源用量一览表 名称; 年消耗量(t/a); 暂存方式; 来源. 木薯淀粉; 13500; 50kg袋装; 外购，用于淀粉制品西米、马蹄爆珠、芋圆. 食用胶; 500; 25kg袋装; 外购，用于淀粉制品西米、马蹄爆珠. 内芯粉; 2500; 50kg袋装; 外购，用于马蹄爆珠. 糖浆; 642; 2kg袋装; 外购，用于爆珠生产. 代糖; 2; 2kg袋装; 外购，用于芋圆加工. 搅拌、上胶用水; 6300m3; /; 自打水井. 环保制冷剂(R404a); 1.5(一次加入后，根据需求再进行添加); /; 冷库设备厂商检修添加. 成型生物质燃料; 1500; 25kg袋装; 外购. 总用水量; 23302.2m3; /; 自打水井. 电; 120万kWh; /; 当地电网供应. 制冷剂理化性质：本项目使用的制冷剂为R404A，由五氟乙烷/三氟乙烷/四氟乙烷混合而成，在常温下为无色气体，在自身压力下为无色透明液体，R-404A适用于中低温的新型商用制冷设备、交通运输制冷设备或更新设备。R404A主要由氢、氟和碳元素组成，由于不含氯元素，故不会与臭氧发生反应，不会破坏臭氧层，臭氧层破坏潜能值(ODP)为0。R404A外观无色，不浑浊，易挥发，沸点-46.1℃，25℃液体密度1.045g/cm3，具有稳定、无毒、不可燃、与空气混合不会爆炸、性能优越等特点。 5、主要生产设备 项目主要生产设备见表2-5，本项目所使用设备均不属于《产业结构调整指导目录(2024年本)》限制类、落后淘汰设备，不存在国家明文淘汰的设备，符合国家产业政策要求。 表2-5 项目主要设备一览表 序号; 设备名称; 规格; 单位; 数量; 备注. 1; 清洗机; /; 台; 5. 2; 削皮机; /; 台; 10. 3; 离心机; /; 台; 2. 4; 制粒机; /; 台; 2. 5; 成型机; /; 台; 10. 6; 蒸煮线; /; 条; 5. 7; 蒸汽杀菌线; /; 条; 10. 8; 冷却线; /; 条; 10. 9; 粉碎机; /; 台; 4. 10; 搅拌锅; /; 口; 50. 11; 风干线; 条; 10. 12; 干燥线; /; 条; 10. 13; 滚筒成型机; /; 台; 20. 14; 连续裹粉机; /; 台; 4. 15; 包装机; /; 台; 4. 16; 生物质锅炉; DZL3.5-1.25-T, 3.5t/h; 台; 2; 一用一备. 6、劳动定员及工作制度 劳动定员：本项目员工数量为200人。 工作制度：年工作时间300天，一班8小时制，员工均在企业食宿；锅炉每天工作8小时，年工作时间2400h。 7、公用工程 (1)供水 ①生活用水：本项目员工200人，均在厂区食宿；根据湖南省地方标准《用水定额》(DB43/T388-2020)，项目人员生活用水以150L/人.d计，年工作300天，则生活用水量为30t/d，9000t/a。 ②生产用水：本项目生产用水包括原料清洗浸泡用水、搅拌用水、设备、地面清洗废水以及锅炉补充用水。 1)原料清洗浸泡、削皮、切块后再清洗用水 ①原料清洗与浸泡用水：根据企业提供资料，项目原料清洗与浸泡用水比为5:1，项目年消耗马蹄、红薯、紫薯、香芋17394吨，则原料清洗与浸泡用水量为11.6t /d (3478.8t/a)。 ②削皮、切块后再清洗用水：削皮、切块后再清洗用水比为10:1，项目年消耗马蹄、红薯、紫薯、香芋17394吨，则清洗用水量为5.80t/d (1739.4t/a)。 2)搅拌、上胶用水 根据企业提供资料，项目芋圆年产量为15000t/a，芋圆搅拌、上胶不添加水；项目西米产量为5000t/a，搅拌成型用水为原料的30%，则西米搅拌用水量5t/d(1500t/a)；爆珠上胶用水为产品的40%，马蹄爆珠、果味爆珠、西米爆珠产量为12000t/a，则马蹄爆珠、西米搅拌、上胶用水量16t/d(4800t/a)。 3)设备、地面清洗用水 根据建设单位提供资料，项目每日需进行生产车间地面清洗，采用拖地形式清洗，项目生产车间面积为6000m2，车间拖地用水量约为0.5L/m2，则项目车间地面清洗用水量为3t/d(900t/a)。 根据建设单位提供资料，项目每天进行设备清洗，设备清洗用水量约为4.5t/d，年工作300天，则设备清洗废水为4.5t/d(1350t/a)。 4)锅炉补充用水 锅炉使用过程中会有少量的废水产生，多次循环后需要定期排放一部分；根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中《锅炉产排污量核算系数手册》“4430工业锅炉(热力生产和供应行业)产污系数表，燃生物质燃料锅炉(锅外水处理)工业废水量(含锅炉排污水+软化处理废水)产污系数为0.356吨/吨·原料；本项目生物质使用量为1500t/a，锅炉废水产生量为534t/a。故锅炉需要补充新鲜水量为534t/a。 (2)排水 ①生活污水：生活污水按0.8的产污系数计，则本项目生活污水产生量为24t/d(7200t/a)，生活污水经隔油池+化粪池处理，再经厂区自建污水处理设施处理后作为农家肥用于周边种植基地施肥。 ②生产废水： 1)原料清洗浸泡废水：项目原料清洗浸泡用水量为11.6t /d (3478.8t/a)，削皮、切块后再清洗用水量为5.80t/d (1739.4t/a)。原料清洗浸泡废水、削皮、切块后再清洗废水经格栅粗细过滤+精密过滤+AO池+三级沉淀池沉淀后用于企业周边种植基地施肥；排放系数取0.9计算，则清洗废水量为15.65t/d(4696.38t/a)。 2)搅拌过程搅拌用水、上胶过程用水进入原料，无废水产生。 3)项目地面和设备清洗用水总用水量为7.5t/d(2250t/a)，项目地面和设备清洗废水经格栅粗细过滤+精密过滤+AO池+三级沉淀池沉淀后用于周边种植基地施肥，则排放系数取0.9计算，故项目地面和设备清洗废水量为6.75t/d(2025t/a)。 4)根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中《锅炉产排污量核算系数手册》“4430工业锅炉(热力生产和供应行业)产污系数表，燃生物质燃料锅炉(锅外水处理)工业废水量(含锅炉排污水+软化处理废水)产污系数为0.356吨/吨.原料；本项目生物质使用量1500t/a，则锅炉废水产生量为534t/a。锅炉废水收集经沉淀池沉淀后循环回用，每月排放一次，则废水年排放量534m3，以Na+、Ca2+等盐离子为主，SS浓度约50mg/L。 根据上述介绍，项目水平衡如下： 损耗1800 23302.2 1215 损耗672.14 损耗173.9 损耗347.88 3130.92 9000 1565.46 格栅粗细过滤+精密过滤+AO池+三级沉淀池 7200 9000 13249.24 损耗135 损耗347.88 810 损耗90 3478.86 1739.4t/a 切块后再清洗用水 6300t/a 搅拌、上胶用水 进入产品 定期排放534t/a 锅炉补充用水 534t/a 图2-1 项目水平衡情况示意图 单位：t/a (3)供配电 项目用电由乡镇供电所提供。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、施工期工艺流程 本项目已于2020年11月13日完成了建设项目环境影响登记表（详见附件），企业已完成三通一平、主体和厂房建设，故本项目施工期不涉及房屋基础建设，亦不进行装修，施工期仅进行生产设备的购置和安装。项目施工期工艺流程及产污环节如图2-2所示。 图2-2 项目施工期工艺流程图 由于本项目施工时仅进行生产设备的购置和安装，工程量较小，且施工时间较短，项目产生的施工期污染物对环境影响很小。因此本次评估对施工期简要分析。 2、运营期工艺流程 再清洗 废水、噪声 半成品 半成品 图2-3 项目半成品工艺流程及产污环节示意图 工艺流程简述： 清洗浸泡：将外购和自产合格的马蹄、红薯、紫薯、香芋用清水进行表面清洗。该过程会产生清洗废水和噪声。 削皮：将清洗浸泡好的原料使用削皮机进行削皮处理。该过程会产生削皮过程中产生的边角料和机器噪声。 切块：将削皮后的原料进行切块。该过程会产生噪声。 切块后再清洗：切块后再次用清水进行清洗。该过程会产生清洗废水和噪声。 风干、速冻：将切块后再清洗的原料用风刀进行风干后立即进行速冻。该过程会产生噪声。 包装：速冻后马蹄、红薯、紫薯、香芋块进入包装生产线后形成半成品（30%半成品直接对外销售，剩余部分作为后续加工的原料）。该过程会产生固废、噪声。 红薯、紫薯、香芋半成品 加入木薯淀粉、 食用胶、代糖 图2-4 项目芋圆生产工艺流程及产污环节示意图 工艺流程简述： 解冻：部分速冻后的红薯、紫薯、香芋块重新解冻； 捣碎：将解冻后的红薯、紫薯、香芋块通过粉碎机捣碎成泥状。该过程会产生噪声。 搅拌：将各种捣碎泥状物料配比木薯淀粉、食用胶、代糖等在搅拌锅中进行混合搅拌。该过程会产生废气、噪声。 成型：使用滚筒成型机将物料成型为芋圆。 蒸煮：使用生物质锅炉蒸汽将芋圆蒸熟杀菌；此过程使用的生物质锅炉会产生废气、废水、噪声。 包装：使用包装机将蒸煮过后的芋圆进行包装。该过程会产生固废。 速冻冷藏、外售：将包装好的芋圆进行速冻冷藏，然后进行外售。 脱水 噪声、废水 噪声、废水 成品入库 加入糖浆包装、检测 上粉 马蹄半成品 过胶成型 噪声、废气 冷却 蒸煮 噪声 废水 杀菌85℃ 废水 噪声、废水 成品入库 加入糖浆包装、检测 过胶成型 冷却 蒸煮 废水 杀菌85℃ 废水 噪声 制粒 废气 食用胶 内芯粉 鲜果汁过滤 食用胶 图2-5 马蹄爆珠与果味爆珠生产工艺流程及产污环节示意图 工艺流程简述： ①脱水：马蹄半成品进行脱水，该过程会产生清洗废水和噪声。 ②鲜果汁过滤：将外购的12种鲜果汁（草莓、苹果、葡萄、芒果、水蜜桃汁等）进行精细过滤，得澄清果汁液，将过滤后的果渣进行打浆再利用。 ③上粉：将脱水后的成品输送到连续裹粉机，按照一定比例添加内芯粉、糖浆进行裹粉。该过程会产生投料废气、噪声。 ④成型：裹粉后的物料使用食用胶裹胶，形成外膜，进入成型机固定成型。 ⑤蒸煮：采用连续熬煮机蒸煮产品，温度控制在85~100℃，蒸煮后用水需定期更换，该过程会产生蒸煮废水。蒸煮使用生物质锅炉供热产生的蒸汽直接加热。 ⑥冷却 将煮熟后的产品使用冷却装置快速降至常温，以便于后续的包装工序，冷却装置使用水冷却，定期更换。该过程会产生冷却废水。 ⑦包装、检测：根据公司产品的需要进行规格包装，包括固液混合灌装、粘贴标识、封合纸箱，进行重量和含量检测，满足市场销售需求。 ⑧杀菌、冷却：产品包装后需要杀菌处理，杀菌采用高温杀菌，杀菌温度控制在85℃，杀菌使用生物质锅炉供热产生的蒸汽直接加热，杀菌后将产品在冷却水迅速降至25℃以下，冷却水使用新鲜水，循环使用，定期外排。得到产品。该过程会产生杀菌后冷却废水。 搅拌成型 水 煮熟 木薯淀粉 西米 冷却成型 废水 风干 图2-6 淀粉制品西米生产工艺流程及产污环节示意图 生产工艺流程简述： ①木薯淀粉搅拌成型：将木薯淀粉与水按照配比混合搅拌成型。 ②煮熟：采用连续熬煮机蒸煮产品，温度控制在85~100℃，蒸煮后用水需定期更换，该过程会产生蒸煮废水。蒸煮使用生物质锅炉供热产生的蒸汽直接加热。 ③冷却成型：将煮熟的西米快速冷却至适宜温度，使其定型。 ④风干后，得西米。 噪声、废水 木薯淀粉 西米的工序从头开始 废气、噪声 废水 内芯粉 成品入库 加入糖浆包装、检测 裹胶 裹粉 杀菌85℃ 闷煮85℃ 食用胶 搅拌成型 水 煮熟 冷却成型 废水 图2-7 西米爆珠生产工艺流程及产污环节示意图 生产工艺流程简述： ①木薯淀粉搅拌成型：将木薯淀粉与水按照配比混合搅拌成型。 ②煮熟：采用连续熬煮机蒸煮产品，温度控制在85~100℃，蒸煮后用水需定期更换，该过程会产生蒸煮废水。蒸煮使用生物质锅炉供热产生的蒸汽直接加热。 ③冷却成型：将煮熟的西米快速冷却至适宜温度，使其定型。 ④裹粉：将西米输送到连续裹粉机，按照一定比例添加内芯粉、糖浆进行裹粉。该过程会产生投料废气、噪声。 ⑤裹胶：裹粉后的物料用食用胶形成外膜，经成型机固定为爆珠结构。 ⑥闷煮：采用蒸煮锅二次闷煮产品，温度控制在85~100℃，闷煮后用水需定期更换，该过程会产生闷煮废水。闷煮使用生物质锅炉供热产生的蒸汽直接加热。 ⑦冷却：将煮熟后的产品使用冷却装置快速降至常温，以便于后续的包装工序，冷却装置使用水冷却，定期更换。该过程会产生冷却废水。 ⑧包装、检测：根据公司产品的需要进行规格包装，包括固液灌装、粘贴标识、封合纸箱，进行重量和含量检测，满足市场销售需求。 ⑨杀菌、冷却：产品包装后需要杀菌处理，杀菌采用高温杀菌，杀菌温度控制在85℃，杀菌使用生物质锅炉供热产生的蒸汽直接加热，杀菌后将产品在冷却水迅速降至25℃以下，冷却水使用新鲜水，循环使用，定期外排。得到产品。该过程会产生杀菌后冷却废水。 3、产排污环节 本项目主要产排污环节和产排污特征见下表： 表2-6 项目产排污环节一览表 项目; 产排污环节; 污染物名称; 主要产排污因子. 废水; 生活办公; 生活污水; CODcr、BOD5、SS、氨氮、动植物油. 清洗浸泡; 清洗浸泡废水; SS. 蒸煮; 蒸煮废水; COD、NH3-N、BOD5、TN、TP. 冷却; 冷却废水. 杀菌/冷却; 杀菌后冷却废水. 设备地面清洗; 设备地面清洗废水; SS. 锅炉; 锅炉废水; Na+、Ca2+等盐离子为主，SS. 废气; 上粉、裹粉、搅拌; 上粉、裹粉、搅拌粉尘; 颗粒物. 锅炉; 锅炉废气; 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、林格曼黑度. 噪声; 生产过程; 设备噪声; /. 固废; 削皮; 废边角料; /. 包装; 废包装材料; /. 锅炉; 除尘渣; /. 生物质燃烧灰渣; /. 废水处理; 沉淀渣; /. 机器维护或检修; 废润滑油; /. |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域环境质量现状 | 1、环境空气质量现状 (1)项目所在区域环境空气达标判定 根据《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中4.1环境空气功能区分类可知，本项目所在区域属于环境空气二类区，执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及其修改单中的二级标准。 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)(试行)》“常规污染物引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，国家、地方环境空气质量监测网数据或生态环境主管部门公开发布的质量数据等”的规定。本次评价采用永州市生态环境局发布的“关于2024年1月~12月全市环境质量状况的通报”中祁阳市环境空气质量现状数据，本项目祁阳市范围内，故本项目环评期间收集了永州市祁阳市城区2024全年监测数据，能代表本项目周边环境质量现状，监测数据详见下表3-1。 表3-1 2024年永州市祁阳市环境空气监测结果一览表 点位; 监测因子; 年评价指标; 监测浓度; 标准值; 占标率(%); 达标情况. 永州市生态环境局祁阳分局G1; PM10; 年平均质量浓度; 42ug/m3; 70ug/m3; 60%; 达标. PM2.5; 30ug/m3; 35ug/m3; 85.7%; 达标. 二氧化硫; 9ug/m3; 60ug/m3; 15%; 达标. 二氧化氮; 12ug/m3; 40ug/m3; 30%; 达标. 臭氧; 日最大8h第90百分位; 129ug/m3; 160ug/m3; 44.6%; 达标. CO; CO第95百分值; 1.0mg/m3; 4mg/m3; 25%; 达标. 根据表3-1监测结果表明，祁阳市城区近一年常规大气污染物PM10、PM2.5、SO2、NO2年均值浓度、臭氧日最大8h第90百分位、CO第95百分值均满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及其修改单二级标准要求，因此祁阳市城区属于达标区。 2、水环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)》，地表水环境质量现状引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，所在流域控制单元内国家、地方控制断面监测数据，生态环境主管部门发布的水环境质量数据或地表水达标情况的结论。 本次环评期间收集了关于2024年12月份全市环境质量状况的通报(2024年12月)，该通报公布了永州市地表水达标情况的结论，祁阳市祁水入湘江口、白水入湘江口两个省控监测断面水质达标；祁阳观音滩断面(祁阳白竹污水处理厂入河排污口下游断面)、归阳镇断面、普济桥断面等地表水常规断面均达到了相应地表水水质要求。 3、声环境质量现状 根据生态环境部办公厅2020年12月24日印发的《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)(试行)》中具体编制要求“声环境、厂界外周边50米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况。各点位应监测昼夜间噪声，监测时间不少于1天，结合现场调查，厂区仅西南侧50m范围内有2栋建筑，经过现场核实，该建筑为蔬菜种植和农户养殖场(现已被企业承包)，不再作为环境保护目标，故本次不进行监测。 4、生态环境现状 本项目用地性质为工业用地，项目用地范围内无生态保护目标，为花草树木等植被，主要树木种类为杉树及灌木丛，周边动物主要为常见的家禽、猪、蛇、鼠、鸟等，未发现国家重点保护动植物。 5、地下水、土壤环境质量现状 根据生态环境部办公厅2020年12月24日印发的《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)(试行)》中具体编制要求“原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。”结合项目工艺，本项目营运过程产生的废气、废水、固废均可得到有效处理处置，厂房车间实施分区防渗，项目不存在土壤、地下水环境污染途径，因此不开展土壤、地下水环境质量现状调查。 6、电磁辐射 本项目不涉及电磁辐射设备，不进行电磁辐射影响评价，因此无需进行电磁辐射环境现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境保护目标 | 根据调查厂界外500m范围内无自然保护区、风景名胜区等环境敏感点，厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。对照《湖南省县级以上地表水集中式饮用水水源保护区划定方案》，本项目周边无集中式饮用水水源保护区。根据《祁阳市人民政府关于公布农村供水人口千人以上集中式饮用水水源地名录的公告》，祁阳市观音滩镇新龙湾村供水工程地下水饮用水水源地和观音滩镇和平村供水工程地下水饮用水水源已被列入名录。经核实，项目建设地及废水浇灌区周边区域均未涉及上述乡镇或村级饮用水源(千吨万人、千人以上饮用水源)保护范围。 根据现场勘察，本项目主要环境保护目标见下表。 表3-4 项目主要环境保护目标一览表 类别; 环境保护目标; 坐标; 环境功能、规模; 相对项目方位及距离; 环境功能及保护级别. X; Y. 大气环境; 贤大院居民点; 111.89486; 26.45963; 居民点，25户; 西南面，384-500m; 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及其修改单二级标准. 茂大院居民点; 111.89444; 26.45719; 居民点，30户; 西北面，311-500m. 培塘垇居民点; 111.89504; 26.45549; 居民点，11户; 西南面，329-500m. 陈家院居民点; 111.89799; 26.45435; 居民点，7户; 南面，349-500m. 地表水环境; 湘江; 渔业用水; 东面，约5170m; 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类. 地下水; 项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源; 《地下水质量标准》(GB/T14848-2017). 声环境; 项目50m范围内无声环境保护目标; 《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类. 生态环境; 周边200m范围内的树木花草等植被、动物等自然生态. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气排放标准 项目无组织废气颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中无组织排放限值；项目营运期生物质锅炉参照执行《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表2燃煤锅炉大气污染物排放限值；饮食油烟排放参照执行《饮食业油烟排放标准》(试行)(GB18483-2001)小型标准，标准值。 表3-5 《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014) 单位：mg/m3 污染物项目; GB13271-2014排放标准限值. 燃煤锅炉(mg/m3); 污染物排放监控位置. 颗粒物; 50; 烟囱或烟道. 二氧化硫; 300. 氮氧化物; 300. 汞及其化合物; 0.05. 烟气黑度(林格曼黑度，级); ≤1; 烟囱排放口. 表3-6 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)(摘录) 污染物; 无组织排放监控浓度限值. 监控点; 浓度(mg/m3). 颗粒物; 周界外浓度最高点; 1.0. 表3-7 《饮食业油烟排放标准(试行)》(GB18483-2001) 规 模; 小型; 中型; 大型. 最高允许排放浓(mg/m3); 2.0. 净化设施最低去除效率; 60; 75; 85. 2、废水排放标准 本项目所属行业类别C1391淀粉及淀粉制品制造、C1499其他未列明食品制造，因本项目生活污水和生产废水经处理后用于周边种植基地施肥综合利用，不适用《淀粉工业水污染物排放标准》(GB 25461-2010)及其修改单中的直接排放和间接排放标准，故本项目废水从严执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中一级标准，粪大肠菌群数执行《农田灌溉水质标准》(GB 5084-2021)中表1旱地作物标准，具体排放限值详见下表。 表3-8 项目废水排放标准限值(节选) 控制项目; pH; BOD5; CODcr; SS; NH3-N; 总磷; 动植物油; 粪大肠菌群数(MPN/L). (GB5084-2021)中旱作类标准值; -; -; -; -; -; -; -; 40000. (GB8978-1996)表4中一级标准; 6-9; 20; 100; 70; 15; 0.5; 10; /. 执行标准; 6-9; 20; 100; 70; 15; 0.5; 10; 40000. 3、噪声排放标准 项目运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类功能区标准； 表3-9 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB(A) 方位; 类别; 昼间; 夜间. 厂界四周; 2; 60; 50. 4、固废 一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)；危险固体废物执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)；生活垃圾委托环卫部门处置。 |
| 总量 控制 指标 | 根据《湖南省主要污染物排污权有偿使用和交易管理办法》的通知(湘政办发〔2022〕23号)，湖南省内主要污染物排污权有偿使用和交易管理的污染物主要为化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物、铅、镉、砷、汞、铬、挥发性有机物、总磷等十一类污染物，确定本项目的总量控制因子为：二氧化硫、氮氧化物。 废水总量控制指标：生产废水经自建污水处理设施达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中一级标准、粪大肠菌群数达到《农田灌溉水质标准》(GB 5084-2021)中表1旱地作物标准后用作农肥，生活污水经隔油池+化粪池预处理后，再经厂区自建污水处理设施达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中一级标准，粪大肠菌群数达到《农田灌溉水质标准》(GB 5084-2021)中表1旱地作物标准后用于周边种植基地施肥。 废气总量控制指标：根据工程分析，本项目2台3.5t/h生物质锅炉(一用一备)，主要为生物质燃烧废气，项目SO2、NOx总排放量分别为0.765t/a、1.53t/a。 项目大气污染物总量控制指标指标建议值为： SO2：0.765t/a NOx：1.53t/a。 根据以上分析结果，项目主要污染物排放量见下表。 表3-10 项目主要污染物排放总量 单位：t/a 项目; 总量控制指标; 需购买总量控制指标. SO2; 0.765t/a; 0.765t/a. NOx; 1.53t/a; 1.53t/a. CODCr; /; /. NH3-N; /; /. 综上，SO2、NOX总量控制指标来源由排污权交易获得。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 本项目已于2020年11月13日完成了建设项目环境影响登记表（详见附件），企业已完成三通一平、主体和厂房建设，项目建设过程不涉及土木工程的建设，只是机械设备的安装调试，施工内容较少，施工期主要是噪声污染，项目周边50m范围内没有声环境保护目标，施工期对环境的影响较小，且本项目施工期较短，施工期环境影响随着施工期的结束而消失，因此本环评不对施工期进行分析。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、运营期大气环境影响及保护措施 (1)污染物源强核算 根据工程分析和企业提供的资料，本项目运营期产生的废气为搅拌废气、生物质锅炉废气以及食堂油烟。 - 上粉、裹粉、搅拌废气 本项目生产过程中，原料混合搅拌、上粉、裹粉过程中会产生一定量的粉尘。项目生产线采用先进的自动化生产设备，设备密闭性较好。项目原料在拆包平台进行拆包处理后由投料口投入到混合搅拌机中，混合搅拌机设备在运行过程中均处于密闭状态，仅在投料、出料过程会有少量的粉尘逸出。参考《逸散性工业粉尘控制技术》，粉尘产生系数按0.25kg/t-原料进行核算，本项目粉状原料木薯淀粉的年总用量为13500t、内芯粉2500t，其中制作芋圆时会加水混合搅拌、配套布袋除尘器，综合考虑可减少99%粉尘产生。以此计算，生产过程产生的粉尘量约为0.04t/a，本环评要求加强环境管理，投料由熟练工人操作，减少排放时间，减少无组织排放量；对周围环境影响较小。 - 锅炉废气 本项目设2台生物质锅炉（一用一备），各自配套一套废气处理设施，根据企业提供设备参数，锅炉燃料采用成型生物质约1500t/a，其中成型生物质中硫分0.03%，灰分所占比例平均为5%。锅炉烟气中主要污染物为烟尘、SO2、NOx。锅炉废气采用阻火器+布袋除尘处理后通过30m排气筒达标排放。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》4430工业锅炉(热力供应)行业系数手册-生物质工业锅炉，工业废气量6240Nm3/吨-燃料(产污系数)，本项目生物质燃烧废气产生情况见下表，颗粒物采用布袋除尘器技术，去除效率取99%。 表4-1 生物质燃烧废气产生情况(摘录) 《锅炉产排污量核算系数手册》; 本项目情况. 产品名称; 原料名称; 污染物 指标; 系数单位; 产污系数; 原料使用量t/a; 产生量 t/a; 产生速率kg/h. 蒸气/热水/其他; 生物质燃料; 工业废气量; 标立方米/吨-原料; 6240; 1500; 9360000m3/a. 颗粒物; kg/吨-原料; 0.5; 0.75; 0.001. 二氧化硫; kg/吨-原料; 17S; 0.765; 0.001. 氮氧化物; kg/吨-原料; 1.02; 1.53; 0.002. 注：①产排污系数表中二氧化硫的产排污系数是以含硫量(S%)的形式表示的，其中含硫量(S%)是指燃油收到基硫分含量，以质量百分数的形式表示。例如燃料中含硫量(S%)为0.1%，则S=0.1。②根据类比可知，本项目使用的生物质燃料硫分取0.03%，即S=0.03。 表4-2 生物质锅炉废气的产生及排放情况一览表 污染源及污染因子; 有组织废气产生情况; 收集措施及处理效率; 有组织废气排放情况; 排放标准. 产生量t/a; 产生速率kg/h; 产生浓度mg/m3; 排放量t/a; 排放速率kg/h; 排放浓度mg/m3; 浓度mg/m3. 颗粒物; 0.75; 0.001; 80.128; 采用阻火器+布袋除尘器+ 30m排气筒；颗粒物去除效率取99%; 0.008; 0.003; 0.801; 50. 二氧化硫; 0.765; 0.001; 81.731; 0.765; 0.001; 81.731; 300. 氮氧化物; 1.53; 0.002; 163.462; 1.53; 0.002; 163.462; 300. 本项目运营期生物质锅炉烟气经阻火器+布袋除尘器除尘处理后通过30m高排气筒高空排放后，废气中污染物的排放浓度均达《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表2 燃煤锅炉大气污染物排放限值。 - 食堂油烟 本项目共有200名员工在厂区食堂就餐(在食堂用餐三次)，年工作300天，厂区设有一个食堂，1个灶台，使用时间为3h/d，使用液化石油气作燃料。经类比分析，人均日使用食用油15g/cap.d，一般油烟挥发量占使用量的2.5%，则项目油烟产生总量约为0.08kg/d，0.02t/a。项目员工食堂安装油烟净化器，油烟净化器总排风量为10000m3/h，油烟净化率为60%，则油烟废气产生浓度为2.5mg/m3，排放量为0.001t/a，排放浓度为1.0mg/m3。 (2)废气排放口基本情况 表4-3 废气排放口基本情况 编号及名称; 经纬度坐标; 类型; 高度(m); 内径(m); 温度(℃); 执行标准. 东经; 北纬. DA001; 111.89838; 26.45706; 一般排放口; 30; 0.5; 80℃; 参照《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表2 燃煤锅炉大气污染物排放限值. DA002; 111.89837; 26.4570; 一般排放口; 30; 0.5; 80℃. (3)污染物排放量核算 本项目废气污染物排放量核算具体情况如下表所示： 表4-4 大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度mg/m3; 核算排放速率kg/h; 核算年排放量t/a. 一般排放口. 1; DA001/DA002; 颗粒物; 0.801; 0.003; 0.008. 2; 二氧化硫; 81.731; 0.001; 0.765. 3; 氮氧化物; 163.462; 0.002; 1.53. 一般排放口合计; 颗粒物; 0.008. 二氧化硫; 0.765. 氮氧化物; 1.53. 表4-5 大气污染物无组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 产污环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量(t/a). 标准名称; 浓度限值(mg/m3). 1; /; 上粉、裹粉、搅拌工序; 颗粒物; 车间密闭、加强环境管理，及时清扫; 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中表2的二级标准要求; 1.0; 0.04. 无组织排放统计; 颗粒物; 0.04. (4)非正常运行情况分析 根据大气导则规定，设备开机、设备检修、污染物排放控制措施达不到应有效率、工艺设备运转异常等情况下的污染排放归为非正常排放。 表4-6 项目非正常排放量核算 序号; 污染源; 非正常排放原因; 污染源; 排放量t/a; 排放浓度mg/m3; 单次持续时间; 年发生频次; 应对措施. 1; 生产废气; 检修或事故状态; 颗粒物; 0.75; 80.128; <30min; 偶发; 立即停产检修. 二氧化硫; 0.765; 81.731. 氮氧化物; 1.53; 163.462. 非正常工况下，颗粒物浓度达80.128mg/m3，已超标，对局部范围内的空气质量造成一定的影响，因此，需要建设单位强化环保意识，落实防范措施。具体措施如下： 1)建单位要加强对设的维护及检修，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因输送设备、废气处理装置装置不正常转时外排的废气速率较太，造成小范国内浓度超标的现象。 2)提高操作人员的保意识，加环保专业性知识的学习，在生产时杜绝坏保设施不正常运行或“带病”( 布袋破损、损坏等)运行。 (5)废气处理措施可行性分析及达标分析 ①废气治理设施可行性分析 经过查询企业生产工序无明确的排污许可技术规范，但加工过程中搅拌工序与方便食品、食品中相关工序一致，故搅拌工序废气治理设施可行性参考《排污许可证申请与核发技术规范食品制造工业-方便食品、食品及饲料添加剂制造工业》(HJ 1030.3-2019)无组织排放控制要求和《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》(HJ953-2018)有组织排放可行技术。 表4-7 废气治理设施可行性技术分析 技术规范; 技术规范要求; 本项目采取措施; 可行性结论. 《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》(HJ953-2018); 旋风除尘和袋式除尘组合技术; 经阻火器+布袋除尘器除尘后经30m排气筒达标排放; 可行. 《排污许可证申请与核发技术规范食品制造工业-方便食品、食品及饲料添加剂制造工业》(HJ 1030.3-2019); 加强密封或密闭；收集送除尘装置处理(喷淋系统、旋风除尘、袋式除尘、旋风除尘+袋式除尘等)后排放; 设备密闭，加强环境管理，及时清扫; 可行. ②排气筒高度可行性分析 根据《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)中的相关相求，使用型煤、水煤浆、煤矸石、石油焦、油页岩、生物质成型燃料等的锅炉，参照标准中燃煤锅炉的排放控制要求执行，其中燃煤锅炉房烟囱的最低允许高度详见下表。新建锅炉房的烟囱周围半径200m距离内有建筑物时，其烟肉应高出最高建筑物3m以上。 表4-8 燃煤锅炉房烟囱最低允许高度 通过现场踏勘，烟囱拟设点周围200m范围内最高建筑物约15m，该烟囱设置高度为30m，高出最高建筑物3m以上，故排气筒高度可行。 (6)自行监测计划 参照《排污单位自行监测技术指南 总则》(HJ819-2017)及《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》(HJ820-2017)及当地环保主管部门要求，制定本项目营运期废气污染源监测计划。 项目运营期环保监测工作主要由有资质的环保监测机构承担，依据环境管理的需要，对污染源和环境质量进行监控。环境监测计划见下表。 表4-9 运营期废气排放环境监测计划 监测 项目; 监测点; 监测内容; 监测频率; 执行标准. 废气; 厂界; 颗粒物; 1次/年; 执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中无组织浓度限值；. DA001; 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物; 1次/月; 执行《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表 2 中排放限值要求. (7)大气环境影响评价结论 本项目所在区域的环境空气质量为达标区。 本项目大气污染物排放量较小，对大气环境影响较小，本项目废气治理采取了可行性技术，确保达标排放，对区域大气环境影响较小。 2、运营期废水环境影响及防治措施 (1)废水产生源强 本项目运营期废水主要为生产废水和生活污水。 ①生活污水 本项目营运期员工200人，均在厂区食宿；根据湖南省地方标准《用水定额》(DB43/T388-2020)，项目农村人员生活用水以100L/人.d（集中式供水、供水能力＜200m3/d）计，年工作300天，则生活用水为20t/d，6000t/a；按0.8的产污系数计，则项目生活污水产生量为24t/d(7200t/a)，项目生活污水经隔油池+化粪池处理后，再经厂区自建污水处理设施达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中一级标准，粪大肠菌群数达到《农田灌溉水质标准》(GB 5084-2021)中表1旱地作物标准用作周边种植基地施肥； ②生产废水 1)原料清洗浸泡废水、蒸煮废水、冷却废水、杀菌后冷却废水：项目原料清洗浸泡用水量11.6t /d (3478.8t/a)，削皮、切块后再清洗用水量为5.80t/d (1739.4t/a)；原料清洗浸泡废水、再清洗废水经自建污水处理设施（格栅粗细过滤+精密过滤+AO池+三级沉淀池）处理后用于企业周边配套林地灌溉；排放系数取0.9计算，则清洗废水量为15.65t/d(4696.38t/a)。 2)搅拌过程搅拌用水进入原料，无废水产生。 3)项目地面和设备清洗用水总用水量为7.5t/d(2250t/a)，项目地面和设备清洗废水经格栅粗细过滤+精密过滤+AO池+三级沉淀池沉淀后用于周边种植基地施肥，则排放系数取0.9计算，故项目地面和设备清洗废水量为6.75t/d(2025t/a)。 4)根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中《锅炉产排污量核算系数手册》“4430工业锅炉(热力生产和供应行业)产污系数表，燃生物质燃料锅炉(锅外水处理)工业废水量(含锅炉排污水+软化处理废水)产污系数为0.356吨/吨.原料；本项目生物质使用量为1500t/a，锅炉废水产生量为534t/a。锅炉废水收集经沉淀池沉淀后循环回用，每月排放一次，则废水年排放量534m3，以Na+、Ca2+等盐离子为主，SS浓度约50mg/L。 (2)项目废水类别、污染物及污染治理设施 表4-10 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 废水类别; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口类型. 编号; 名称; 工艺. 生活污水; COD、BOD5、NH3-N、TP、SS; 种植基地施肥; 不外 排; TW001; 隔油池+化粪池; /; /; /. 锅炉废水; Na+、Ca2+、SS; 种植基地施肥; 不外 排; TW002; 格栅粗细过滤+精密过滤+AO池+三级沉淀池; 物理沉淀; /; /. 生产废水; COD、NH3-N、BOD5、TN、TP、SS; 种植基地施肥; 不外 排; TW002; 物理沉淀; /; /. (3)废水污染防治措施可行性分析 ①废水处理措施可行性分析 项目生产废水主要以原料清洗废水，该过程主要清洗原料表面携带的泥土等，废水中主要以悬浮物为主，项目经格栅粗细过滤+精密过滤+AO池+三级沉淀池沉淀后可直接用于周边种植基地施肥。根据《排污许可证申请与核发技术规范食品制造工业-方便食品、食品及饲料添加剂制造工业》(HJ 1030.3-2019)附录A.2食品及饲料添加剂制造工业排污单位废水污染防治可行技术参考表，直接排放，可行技术：1)预处理:粗(细)格栅:竖流或辐流式沉淀、混凝沉淀:气浮；2)生化处理:升流式厌氧污泥床(UASB):内循环厌氧(IC)反应器或水解酸化技术:厌滤池(AF);活性污泥法;氧化沟及其各类改型工艺,生物接触氧化法;缺氧/好氧活性污泥法(AO法);厌氧-缺氧-好氧活性污泥法(AO法);膜生物反应器(MBR)法;故项目生产废水经预处理+精密过滤+AO池+三级沉淀池沉淀后可行。 生活污水主要污染物CODcr、SS、氨氮、TP的产生浓度分别为400mg/L、250mg/L、35mg/L、5mg/L。化粪池作为生活污水的预处理设施，其利用了沉淀和厌氧发酵的原理。在重力作用下，生活污水中的大颗粒物质沉降(形成沉渣)或上浮(形成浮渣)，同时通过厌氧发酵作用将有机物进行部分降解，进而实现污水的初步处理，满足简易排水要求，或者有利于后续排水及污水处理。污水在化粪池内逐渐分离为三层：浮渣层、中间层和沉渣层。比重轻的物质或夹带气泡的絮团向上悬浮，形成浮渣层；比重较大的固体沉淀在底层。在兼性/厌氧菌作用下，污水中的污染物质分解产生CH4，CO2和H2S等气体。污水进入化粪池经过12~24h的沉淀，可去除50%~60%的悬浮物。沉淀下来的污泥经过3个月以上的厌氧发酵分解，使污泥中的有机物分解成稳定的无机物，易腐败的生污泥转化为稳定的熟污泥，改变了污泥的结构，降低了污泥的含水率。熟化的有机污泥定期清掏外运，用作肥料。因此，生活污水经隔油池、化粪池处理是可行的。 ②废水消纳可行性分析 根据水平衡，本项目年废水总量13249.24t/a（44.16t/d），生活污水经隔油池+化粪池处理后，再与生产废水经厂区自建污水处理设施(格栅粗细过滤+精密过滤+AO池+三级沉淀池)处理后用于企业周边租赁1158亩种植基地配套灌溉(详见附件)，根据企业介绍，种植基地可种植企业原料中香芋、马蹄、红薯等原料，同时也可配套种植其他植物。种植基地按旱作物年均需水量550m³/亩计算，年需水时间按照9个月计算，则1158亩基地需水量为63.69万吨，项目废水仅占需水量的2.08%，完全能消纳本项目废水。如在雨季降雨较多或非灌溉季节的时候，废水无法用于农肥，为了更加合理利用废水，非灌溉期废水可贮存于场区周边种植基地污水贮存池(252m3)内，需要灌溉时即可用作农肥，故企业废水消纳可行。 3、噪声环境影响及防治措施 (1)噪声污染源分析 项目噪声源主要为生产线的各种设备运行产生的噪声，其主要噪声源如下表所示。 表4-11 工程主要噪声源强清单 序号; 噪声源; 噪声源强dB(A); 位置; 数量; 室内/外; 降噪措施; 排放强度; 声源类型. 1; 清洗机; 70; 生产区; 5台; 室内; 选用低噪设备，基础减震; 50; 间歇. 2; 削皮机; 65; 10台; 室内; 选用低噪设备，基础减震; 45; 间歇. 3; 成型机; 75; 10台; 室内; 选用，低噪设备，基础减震; 50; 间歇. 4; 搅拌锅; 75; 50口; 室内; 选用低噪设备，基础减震; 50; 间歇. 5; 干燥线; 80; 50条; 室内; 选用低噪设备，基础减震; 55; 间歇. 6; 滚筒成型机; 85; 50台; 室内; 选用低噪设备，基础减震; 60; 间歇. 7; 粉碎机; 85; 2台; 室内; 选用低噪设备，基础减震; 60; 间歇. 8; 连续裹粉机; 75; 2台; 室内; 选用低噪设备，基础减震; 50; 间歇. 9; 包装机; 75; 2台; 室内; 选用低噪设备，基础减震; 50; 间歇. 10; 生物质锅炉; 80; 2台; 室外; 选用低噪设备，基础减震; 55; 间歇. (2)项目噪声环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2021)中推荐工业噪声预测计算模式进行预测，考虑遮挡物、空气吸收衰减、地面附加衰减，对某些难以定量的参数，查相关资料进行估算。一般地，进行环境噪声预测时所使用的工业噪声源都可按点源处理。 ①计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级： 式中：Q--指向性因数：通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8。 根据本项目实际情况，本次预测采用Q=1。 R--房间常数：R=Sα/(1-α)，S 为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数(根据《机械工业厂房建筑设计规范》(GB50681-2011)的相关内容“13.1.5：在板式结构的屏蔽室内，钢板的吸声系数约为0.01，房间的平均吸声系数为0.015～0.025，混响时间较长。为了改善工作环境条件，宜在室内采取相应的吸音措施，以减少混响时间。”，本项目为砖混结构厂房，取值0.015)。 r--声源到靠近围护结构某点处的距离，m。LW为设备的A声功率级。 ②计算出所有室内声源在围护结构处产生的 i 倍频带叠加声压级： 式中：Lp1i(T)--靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lp1ij--室内j声源i倍频带的声压级，dB； 2)车间边界处的噪声值预测 ①在室内近似为扩散声场地，按下式计算出靠近室外围护结构处的声压级： 式中：Lp2i(T)--靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； TLi--围护结构i倍频带的隔声量，dB。 ②将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积(S)处的等效声源的倍频带声功率级。 ③按室外声源预测方法计算预测点处的 A 声级。 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T 时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值(Leqg)为： 式中：tj--在 T 时间内 j 声源工作时间，s； ti--在 T 时间内 i 声源工作时间，s； T--用于计算等效声级的时间，s； N--室外声源个数； M--等效室外声源个数； 预测点的预测等效声级(Leq)计算 式中：Leqg--建设项目声源在预测点的等效声级贡献量，dB(A)； Leqb--预测点背景值，dB(A)。 表4-12 厂界四周噪声预测结果一览表 单位：dB(A) 场界; 昼间. 贡献值; 现状值; 预测值; 达标情况. 场界北1m; 58.0; /; 58.0; 达标; ＜60dB. 场界南1m; 58.7; /; 58.7; 达标. 场界西1m; 59.3; /; 59.3; 达标. 场界东1m; 59.5; /; 59.5; 达标. 由上表可知，厂区四周昼间噪声预测值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类排放限值要求，对周围声环境影响较小。 (3)监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》(HJ 819-2017)等法律法规的要求，运营期过程中应对噪声排放进行自行监测，监测计划见表。 表4-13 噪声监测计划 名称; 监测位置; 监测项目; 监测频次. 噪声; 厂界外1m，厂界四周各一个点; Leq(A); 每季度一次. 4、固体废物环境影响及防治措施 (1)固废产生源及产生量 项目营运期固体废物主要为员工的生活垃圾、废边角料、废包装材料、除尘渣、锅炉灰渣以及脱硫渣、废水处理设施沉淀渣以及生产过程中机器检修产生的废润滑油。 1)生活垃圾 厂区定员200人，职工办公生活产生的生活垃圾，按每人每日0.5kg计，每年生活垃圾产生量30t，生活垃圾实行分类袋装化，由环卫部门统一处理。 2)一般固废 ①废边角料 项目削皮过程中会产生部分边角料，根据企业提供资料，此类边角料占物料5%，则废边角料产生量为1250t/a，此类固废企业集中收集后可外售至养殖场做为饲料添加料使用。 ②废包装材料 项目产品包装过程会产生少量的废包装材料，根据建设单位统计，产生量1t/a，收集后交由专业回收单位回收处理。 ③锅炉灰渣 根据建设单位提供资料，燃烧生物质成型颗粒，在此过程中会产生炉渣、炉灰，主要为生物质的灰分，根据企业提供生物质燃料检测报告，企业使用生物质灰分为5%，则炉渣的产生量为75t/a，项目运营期产生的锅炉灰渣收集后用作果园、苗圃、蔬菜地或绿化树木的肥料。 ④除尘渣 项目锅炉废气除尘器以及布袋除尘器收集的除尘渣，根据前文产排污计算可知，颗粒物减少量为4.702t/a，项目运营期产生的除尘渣用作果园、苗圃、蔬菜地或绿化树木的肥料。 ⑤沉淀池沉渣 项目生产废水经格栅粗细过滤+精密过滤+AO池+三级沉淀池沉淀后用于周边种植基地施肥，其中由于沉淀池会产生部分沉淀池沉渣，经过企业提供资料显示，沉淀池沉渣为2t/a；项目运营期产生的沉淀池沉渣定期清掏后用于企业自身有种植基地堆肥使用。 3)危险废物 ①废润滑油 本项目设备维修保养会产生少量更换废机油，根据企业提供资料，项目废机油产生为0.01t/a。属于《国家危险废物名录》(2025年版)中“HW08废矿物油与含矿物油废物”-“非特定行业-900-249-08”-“其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及含矿物油废物”。定期委托有危险废物处理资质的单位收集处理。 本项目固体废物产生情况如下表所示。 表4-14 本项目固体废物产生处置情况汇总表 序号; 名称; 固废类别; 危险废物管理类别; 固废代码; 来源; 状态; 存放地点; 产生量; 处置方式. (t/a). 1; 生活垃圾; /; /; /; 员工生活; 固态; 垃圾桶; 30; 环卫部门清运. 2; 废边角料; 一般固废; /; 900-099-S59; 削皮; 固态; 一般固废间; 1250; 外售至养殖场做为饲料添加料使用. 3; 废包装材料; 一般固废; /; 900-099-S59; 包装过程; 固态; 1; 交由专业回收单位回收处理. 4; 除尘渣; 一般固废; /; 900-099-S59; 锅炉、布袋除尘器; 固态; 4.702; 用于企业自身有种植基地施肥. 5; 锅炉灰渣; 一般固废; /; 900-999-S03; 固态; 75. 6; 沉淀池沉渣; 一般固废; /; 900-099-S59; 废水处理; 固态; 2. 7; 废润滑油; 危险废物; HW08; 900-249-08; 修理维护; 液态; 危废暂存间; 0.01; 交由资质单位处置. 企业计划按规范建设1间一般固废暂存间50m2和1间危废暂存间6m2。 (2)项目固体废物贮存场所分析 1)一般工业固废环境影响分析 ①一般固废产排情况： 本项目一般固废为：废边角料、废包装材料、除尘渣、锅炉灰渣以及废水处理设施沉淀渣。 ②一般固废暂存间设置要求： A.应选在居民集中区主导风向下风侧。 B.应选在满足承载力要求的地基上，以避免地基下沉的影响，特别是不均匀或局部下沉的影响。 C.为防止雨水径流进入贮存、处置场内，避免渗滤液量增加和滑坡，贮存、处置场周边应设置导流渠。 D.一般工业固体废物贮存、处置场，禁止危险废物和生活垃圾混入。 E.贮存、处置场的环境保护图形标志，应按GB15562.2 规定进行检查和维护。 F.要按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)Ⅱ类场标准相关要求建设，地面基础及内墙采取防渗措施，使用防水混凝土。 G 一般固体废物按照不同的类别和性质，分区存放，不得露天堆放，防止雨水进入产生二次污染。 H.一般固废间采取防风防雨防晒措施、各类固废应分类收集、装贴环保图形标志。 综上，本项目一般工业固废在贮存过程中不会对环境空气、地表水、地下水、土壤等产生影响。 环境管理： 建设方应严格按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》要求，建立健全一般工业固废产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度，建立工业固体废物管理台账，如实记录产生一般工业固废的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息，实现一般工业固体废物可追溯、可查询。 2)危险废物环境影响分析 ①危险废物贮存场所环境影响分析： A本项目产生的危险废物按照废物类别分类、分区暂存入厂内危废贮存间内，危废贮存间按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB 18597-2023)的要求建设，采取“六防”(防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐)措施，危险废物均采取密封桶装或袋装，并采用托盘进行分类、分区收集，并张贴危险废物标志牌。 B本项目产生的各类危险废物以液体和固体形式存在，液体危废均贮存于密闭容器内，容器顶部和液体废物表面之间保留100mm 以上的空间，置于防渗托盘上，固体危废贮存在包装袋内，贮存场所地面铺设抗渗混凝土及耐腐蚀硬化地面，表面无裂隙；因此，贮存过程中对环境空气、地表水、地下水、土壤等环境基本无影响。 C危废贮存能力：本项目设置1间危废暂存间，建筑面积6m2，可用于本项目危险废物的贮存，最大贮存能力约5t，项目投产后，可满足日常生产产生的危废贮存需求。 ②环境管理： 本项目在日常运营中，应制定固废管理计划，将固废产生、贮存、利用、处置等情况纳入生产记录，建立固废管理台账和企业内部产生和收集贮存部门危险废物交接制度。加强对危险废物包装、贮存的管理，严格执行危险废物转移联单制度，禁止将危险废物提供或委托给无危险废物经营许可证的单位从事收集、贮存、利用、处置等经营活动。 (3)固体废物环境影响分析结论 综上所述，项目固体废物处置符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)、《危险废物贮存污染控制标准》(GB 18597-2023)要求，将不会对周围的环境产生影响，但厂内的堆放、贮存场所应按照国家固体废物贮存有关要求设置，在厂区内设置专门的区域作为固废堆放场地，树立显著的标志，由专门的人员进行管理，避免其对周围环境产生二次污染，采取上述措施后，建设项目产生的固废经妥善处理、处置后，可以实现零排放，对周围环境影响很小。 5、地下水与土壤环境保护措施 为了有效减小项目对地下水及土壤的影响，建设单位应主要从防渗角度完善环境保护措施，将厂区划分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区。重点防渗区主要为危废暂存间和隔油池、化粪池、污水处理设施，一般防渗区主要为原料间、生产区，简单防渗区主要为门卫、晾晒场、厂内道路。各分区防渗要求如下： ①对于重点防渗区，可参照《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016)，防渗技术要求为：等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB18598执行。 ②对于一般防渗区，可参照《环境影响评价技术导则 地下水环境(HJ610-2016)》，防渗技术要求为：等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB16889 执行。 ③对于简单防渗区，可参照《环境影响评价技术导则 地下水环境(HJ610-2016)》，防渗技术要求为：一般地面硬化。 本项目对可能产生地下水影响的各项途径均进行有效预防，在确保各项防渗措施得以落实，并加强维护和站内环境管理的前提下，可有效控制厂区内相关污染物下渗现象，避免污染地下水及土壤，因此，不会对区域地下水及土壤环境产生明显影响。 6、环境风险分析 对照本项目使用的原辅材料，风险物质主要为废润滑油，临界储存量Qn=50t。厂内的废润滑油最大储存量为0.01t，可计算得到本项目厂内q/Q=0.0002＜1，环境风险潜势为Ⅰ，环境风险评价等级为简单分析。 (1)风险识别 根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)并参考《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2018)相关内容可知，风险识别内容包括物质风险性识别、生产系统危险性识别和危险物质向环境转移的途径识别。 ①物质风险性识别 根据本项目所使用的主要原辅材料、中间产品、最终产品以及生产过程排放的“三废”污染物情况，确定生产过程中所涉及的物质风险识别范围为：本项目暂存在危废间内的危险废物。 ②生产系统危险性识别 生产系统危险性的识别包括生产装置、储运设施、公用工程和辅助生产设施以及环境保护设施等。本项目运营过程中的设备不涉及高温(温度大于等于300℃)及高压(压力容器的设计压力大于等10MPa)装置。 ③危险物质向环境转移的途径识别 本项目涉及风险物质主要为废润滑油，由于储存容器的破损引起泄漏导致风险物质进入土壤和水环境，会破坏土壤结构，分散土粒，使土壤的透水性降低。 (2)环境风险事故影响分析 ①危险废物泄漏事故风险影响分析 本项目涉及风险物质主要为废润滑油，由于储存容器的破损引起泄漏导致风险物质进入土壤和水环境，会破坏土壤结构，分散土粒，使土壤的透水性降低。 ②火灾事故影响分析 火灾是指在时间或空间上失去控制的灾害性燃烧现象，本项目使用的竹制品材料等遇到明火时容易造成火灾。一旦发生火灾，会释放大量的热、烟尘、二氧化碳、一氧化碳等，同时产生的消防废水会随厂区溢流进入外地表水环境，故火灾事故不仅污染环境，还会给生命财产造成重大损害。 (3)环境风险管理 境风险管理目标是采用最低合理可行原则管控环境风险。采取的环境风险防范措施应与社会经济技术发展水平相适应，运用科学的技术手段和；管理方法，对环境风险进行有效的预防、监控、响应。 从本项目发生风险事故的类型来分析，该类事故通过严格的生产管理和相应的技术手段可以予以杜绝，需要执行下列风险防范措施： ①火灾风险防范措施： 在生产过程中，应严格按照安全生产的方式，杜绝在厂内使用明火，同时厂区内应设置“禁止吸烟”字样的标牌。 按照《建筑设计防火规范》要求，设计厂房的耐火等级，同时按照生产规模和规范要求调整厂房占地面积和防火间距。 生产区设备布置严格执行国家有关防火防暴的规范、规定，设备之间保证有够的安全距离，并按要求设计消防通道。 生产车间内可能有聚集危险的关键地点装设检测器。在有可能着火的设备附近设置感温感烟火灾报警器，报警信号送到控制室和消防门。 电气设备的安装和使用应符合《电器设备安装规程》，设消防备用电源，按有关规定设置雷电装置，各用电设施做好接地线的准置，防止雷电引起的火灾。 在生产岗位设置事故柜和急救器材、救生器防护面罩、护目镜、胶皮手套、耳塞等防护、急救用具、用品。在装置易发生毒物污染的部位，设置急救冲洗设备、洗眼器和安全淋浴喷头等。 为防止物品泄漏及燃烧，在相应的收集点四周专设防渗排水沟至事故池，在排水沟旁还应建防火墙。 厂区内设置消防通道，通道内不得堆放杂物，厂区内按照要求设施消防水池和消防栓。 加强消防培训，对员工进行消防器材使用培训和消防安全培训。 ②危险废物贮存风险防控措施 建设方应及时对废机油进行清单记录，及时掌握物料来源、数量、特性及应急物资配备情况。 定期检查收集桶有无破漏、渗漏和污染，发现破损，应及时采取措施清理更换。 为了降低制冷剂泄漏环境风险，建设方应采取如下措施： ①项目冷库设计及建设必须委托有资质的单位进行，使用的R404a制冷剂必须使用国家的配额。 ②提高应变能力；设立冷库管理专职人员，加强设备检查维护管理，及时消除设备隐患，确保安全可靠； ③设立喷淋设施，构筑围堤或挖坑收容，设立相应的应急池收集喷淋废水； ④配备相关的防护设施，如安全防护眼镜、空气呼吸器等。 ⑤单位应配备相应的应急设施、设备与器材，包括通信设备、消防、交通设施。通信设备专机专用，消防设施应配备齐全，安置在各危险源附近。 ⑥为防止冷库制冷系统出现故障，建议项目的制冷系统设置为一开一备。 ⑦环保制冷剂钢瓶为带压容器，储存时应远离火种、热源、避免阳光直接曝晒，通常储放于阴凉、干燥和通风的仓库内；搬运时应轻装、轻卸，防止钢瓶以及阀门等附件破损。 ⑧制冷机房应设置气体浓度报警装置，当空气中泄露的冷媒气体浓度达到设定值时，应自动发出报警信号，并应自动开启事故排风机。气体浓度传感器应安装在制冷机房内距地面0.3m处的墙上。 ⑨制冷机房应设置事故排风机，排风换气次数不应小于12次/时，在机房内排风机控制柜上和制冷机房门外墙上应安装人工启停控制按钮。制冷机房内的事故排风口上沿距室内地坪的距离不应大于1.2m。事故排风机应按二级负荷供电，当制冷系统因故障被切除供电电源停止运行时，应保证排风机的可靠供电。事故排风机的过载保护应作用于信号报警而不直接停风机。气体浓度报警装置应设备用电源。 综上，通过采取以上措施，项目冷库的风险可以接受。 (4)环境风险评价结论 项目生产过程中无重点危险源。当出现事故时，要采取紧急的工程应急措施，如必要，要采取社会应急措施，以减少事故对环境造成的危害；针对不同环节的事故风险，应从运输、贮存、生产全过程及末端治理进行全面的风险管理和防范；要备足备全应急救援物资和设备。 7、环境管理 (1)环境管理内容 1)根据国家环保政策、标准及环境监测要求，制定拟建项目使用期环保管理规章制度、各种污染物排放控制指标； 2)负责项目内所有环保设施的日常运行管理，保障各环保设施的正常运行，并对环保设施的改进提出积极的建议； 3)负责项目运营期环境监测工作，及时掌握拟建项目污染状况，整理监测数据，建立污染源档案。 (2)排污口规范化 根据国家标准《环境保护图形标志---排放口(源)》和国家环保总局《排污口规范化整治技术要求》的技术要求，企业所有排放口必须按照“便于采样、便于计量监测、便于日常现场监督检查”的原则和规范化要求，设置排污口标志牌等。 1)废气排放口 废气排放口必须符合规定的高度和《污染源监测技术规范》中便于采样、监测的要求，设置直径不小于75mm 的采样口，如无法满足要求的，由当地生态环境局确定。 2)固定噪声排放源 按规定对固定噪声源进行治理，并在企业边界噪声敏感点且对外影响最大处设置标志牌。 3)固体废物贮存(处置)场 一般固体废渣(如生活垃圾)应设置专用堆放场地，并采取二次扬尘措施，有毒有害固体废物必须设置专用堆放场地，有防扬散、防流失、防渗漏等措施。有毒有害固体废物等危险废物，应设置专用堆放场地，并必须有防扬散，防流失，防渗漏等防治措施。 4)设置标志牌要求 环保标志牌和排污口分布图由环境保护主管部门统一制定，一般污染物排放口设置提示标志牌，排放有毒有害等污染物的排放口设置警告式标志牌。标志牌应设置在排污口(采样点)附近且醒目处，高度为标志牌上缘离地面2米，排污口附近1米范围内有建筑物的，设平面式标志牌，无建筑物的设立式标志牌。排污口的有关设置(如力形标志牌、计量装置、监控装置等)属环保设施，排污单位必须负责日常的维护保养，任何单位和个人不得擅自拆除，如需要变更的须报当地生态环境局同意并办理变更手续。 一般污染源设置提示性标牌，毒性污染物设置警示性标志牌，详见下表。 表4-13 环境保护图形标志表 8、环保投资估算 根据建设项目环境保护“三同时”的要求，为确保工程实施时涉及的各项环保措施落实到位，必须在项目建设总投资中投入一定比例的环保资金用于污染治理。本项目总投资4000万元，其中环保投资100万元，约占总投资额的2.5%。本项目主要的环保投资详情见下表： 表4-15 环保投资估算一览表 治理对象; 治理措施; 环保投资. 废气; 上粉、裹粉、搅拌废气; 设备密闭、配套布袋除尘器，加强环境管理、及时清扫; 30. 锅炉废气; 阻火器+布袋除尘器除尘措施; 28. 废水; 生活污水; 隔油池、化粪池，厂区自建污水处理设施; 12. 生产废水; 自建污水处理设施(格栅粗细过滤+精密过滤+AO池+三级沉淀池). 噪声; 噪声; 减振、隔声、加强厂区绿化等措施; 10. 固废; 一般工业固体废物; 一般固废暂存间; 10. 危险废物; 暂存于危废暂存间(6㎡)，定期委托资质单位进行处置; 8. 生活垃圾; 环卫部门统一收集处理; 2. 总投资; 100. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001/DA002 | 颗粒物、SO2、NOx、林格曼黑度 | 阻火器+布袋除尘器+30m排气筒排放 | 《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表2 燃煤锅炉大气污染物排放限值 |
|  | 混合搅拌、上粉、裹粉工序 | 颗粒物 | 设备密闭、配套布袋除尘器，加强环境管理、及时清扫 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中表2无组织排放标准 |
|  | 厂界 | 颗粒物 | 密闭、加强环境管理、及时清扫 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中表2无组织排放标准 |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD、BOD、NH3-N、SS、动植物油 | 经隔油池+化粪池，再经厂区自建污水处理站处理后用于周边种植基地施肥 | 执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中一级标准，其中粪大肠菌群数执行《农田灌溉水质标准》(GB 5084-2021)中表1旱地作物标准 |
|  | 生产废水 | SS | 经废水处理站处理(采用格栅粗细过滤+精密过滤+AO池+三级沉淀池工艺)后用于周边种植基地施肥 |  |
| 声环境 | 厂界四周 | 等效连续 A 级声 | 选用低噪声设备、基础减振、隔声、消声 | 厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 本项目固体废弃物主要为生活垃圾和一般工业固废、危险废物；生活垃圾集中收集置于垃圾桶中，定期交由环卫部门统一处置；一般固废收集至一般固体废物暂存间，废包装材料定期交由物资回收部门回收处理，废边角料外售养殖厂做为饲料添加料使用；锅炉灰渣、除尘灰以及沉淀池沉渣可交由周边农户用作农肥；危险废物分类收集暂存于危废暂存间后交由厂家回收或交由有资质单位处理，采取以上措施后，固废均能无害化处置，达到环保要求。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | / |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | ①火灾次生环境风险防范措施： 在生产过程中，应严格按照安全生产的方式，杜绝在厂内使用明火，同时厂区内应设置“禁止吸烟”字样的标牌。 按照《建筑设计防火规范》要求，设计厂房的耐火等级，同时按照生产规模和规范要求调整厂房占地面积和防火间距。 生产区设备布置严格执行国家有关防火防暴的规范、规定，设备之间保证有够的安全距离，并按要求设计消防通道。 生产车间内可能有聚集危险的关键地点装设检测器。在有可能着火的设备附近设置感温感烟火灾报警器，报警信号送到控制室和消防门。 电气设备的安装和使用应符合《电器设备安装规程》，设消防备用电源，按有关规定设置雷电装置，各用电设施做好接地线的准置，防止雷电引起的火灾。 在生产岗位设置事故柜和急救器材、救生器防护面罩、护目镜、胶皮手套、耳塞等防护、急救用具、用品。在装置易发生毒物污染的部位，设置急救冲洗设备、洗眼器和安全淋浴喷头等。 为防止物品泄漏及燃烧，在相应的收集点四周专设防渗排水沟至事故池，在排水沟旁还应建防火墙。 厂区内设置消防通道，通道内不得堆放杂物，厂区内按照要求设施消防水池和消防栓。 加强消防培训，对员工进行消防器材使用培训和消防安全培训。 ②危险废物贮存风险防控措施 建设方应及时对废机油进行清单记录，及时掌握物料来源、数量、特性及应急物资配备情况。 定期检查收集桶有无破漏、渗漏和污染，发现破损，应及时采取措施清理更换。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | (1)竣工环境保护验收 根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》(国环规环评〔2017〕4号)文件，建设单位作为建设项目竣工环境保护验收的责任主体，应当按照本办法规定的程序和标准，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，并对验收内容、结论和所公开信息的真实性、准确性和完整性负责。建设项目配套建设的环境保护设施经验收合格，方可投入生产或者使用。 (2)加强环境保护管理要求，生产设施与污染处理设施的运行应设置专门的管理人员并建立规范的台账记录，要求有纸质和电子台账，并保留五年。 (3)设置相应的标志牌、规范化固废台账、规范化的固废暂存场所。 |  |  |  |

- 六、结论

经综合分析，项目建设与国家政策及相关规划相符，选址合理可行，在认真落实报告表提出的各项环保措施的前提下，污染物可以做到达标排放，固废可以得到妥善处理及利用，噪声也不会出现扰民现象，项目建设及运营对周边环境的影响可满足环境功能规划的要求，从环境保护角度而言，项目环境影响可行。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量(固体废物产生量)① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量(固体废物产生量)③ | 本项目排放量(固体废物产生量)④ | 以新带老削减量 (新建项目不填)⑤ | 本项目建成后 全厂排放量(固体废物产生量)⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 |  |  |  | 0.041t/a |  | 0.041t/a | / |
|  | 二氧化硫 |  |  |  | 0.765t/a |  | 0.765t/a | / |
|  | 氮氧化物 |  |  |  | 1.53t/a |  | 1.53t/a | / |
| 废水 | 废水量 |  |  |  | 0 |  | 0 | / |
|  | COD |  |  |  | 0 |  | 0 | / |
|  | NH3-N |  |  |  | 0 |  | 0 | / |
| 一般工业 固体废物 | 生活垃圾 |  |  |  | 30t/a |  | 30t/a | / |
|  | 废边角料 |  |  |  | 1250t/a |  | 1250t/a | / |
|  | 废包装材料 |  |  |  | 1t/a |  | 1t/a | / |
|  | 除尘渣 |  |  |  | 4.702t/a |  | 4.702t/a | / |
|  | 锅炉灰渣 |  |  |  | 75t/a |  | 75t/a | / |
|  | 沉淀池沉渣 |  |  |  | 2t/a |  | 2t/a | / |
| 危险废物 | 废润滑油 |  |  |  | 0.01t/a |  | 0.01t/a | / |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①。