建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：年产600万双鞋材扩建项目

建设单位（盖章）：祁阳林辉鞋材有限公司

编制日期：二零二五年八月

中华人民共和国生态环境部制

目录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	11

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	38

四、主要环境影响和保护措施	43

五、环境保护措施监督检查清单	65

六、结论	70

建设项目污染物排放量汇总表	71

附件

附件1 环评委托书

附件2 营业执照

附件3 原有项目环评批复

附件4 原有项目排污许可证

附件5 原有项目应急预案备案表

附件6 竣工环保验收公示情况

附件7主要原辅材料产品说明书

附件8 园区规划环评批文“湘环评函[2024]29号”

附件9 专家评审意见及签到表

附图

附图1 项目地理位置图

附图2 平面布置图

附图3 环保目标分布图

附图4 监测点位图

附图5 土地利用规划图

附图6 污水管网规划分布图

附图7 现场照片

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年产600万双鞋材扩建项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | / |  |  |
| 建设单位联系人 | 伍雪玲 | 联系方式 | 156****5006 |
| 建设地点 | 祁阳市灯塔路与长元路交汇处西北角 |  |  |
| 地理坐标 | 经度：E111°19′58.83″，纬度：N26°24′18.76″ |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C1959其他制鞋业 C2319 包装装潢及其他印刷 | 建设项目 行业类别 | - 十六、皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 19，32、制鞋业 195*”中的有橡胶硫化工艺、塑料注塑工艺的；年用溶剂型胶粘剂10吨及以上的，或年用溶剂型处理剂3 吨及以上的 - 二十、印刷和记录媒介复制业23；39、印刷 231*；其他（激光印刷除外；年用低VOCs 含量油墨10吨以下的印刷除外） |
| 建设性质 | £新建（迁建） □改建 ☑扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | / | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 600 | 环保投资（万元） | 54 |
| 环保投资占比（%） | 9 | 施工工期 | 1个月 |
| 是否开工建设 | R否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 利用现有厂房，不新增用地面积 |
| 专项评价设置情况 | 表1-1 专项评价设置原则表 专项评价的类别; 设置原则; 是否涉及. 大气; 排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500 米范围内有环境空气保护目标2的建设项目; 否. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）； 新增废水直排的污水集中处理厂; 否. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目; 否. 生态; 取水口下游 500 米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 否. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 否. |
| 规划情况 | 规划名称：《祁阳高新技术产业开发区控制性详细规划》 审批机关：祁阳市人民政府 审批文件及文号：/ |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 规划环境影响评价文件名称：《祁阳高新技术产业开发区调区扩区规划环境影响报告书》 审查机关：湖南省生态环境厅 审查文件名称及文号：《关于<祁阳高新技术产业开发区调区扩区规划环境影响报告书>审查意见的函》(湘环评函[2024]29号)。 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | (1)与祁阳高新技术产业开发区规划相符性分析 本项目拟建于祁阳高新技术产业开发区灯塔路的现有祁阳林辉鞋材有限公司厂区内，所处地块为工业用地，利用现有厂房进行生产，不新增建筑，符合用地规划要求和准入要求。根据《祁阳高新技术产业开发区调区扩区规划环境影响报告书》(中航长沙设计研究院有限公司，2024年)及其审查意见的函(湘环评函[2024]29号)。祁阳高新区新区(区块二)主要发展装备制造、轻工纺织(服装服饰业、制鞋业、文体用品制造业等)、食品生物医药、新能源新材料(锂电池制造、特种陶瓷制造等)，辅助发展高端服务业。项目与祁阳高新技术产业开发区新区片区产业准入清单相符性情况详见下表。 表1-1 本项目与园区产业准入要求相符性分析 - 片区; - 类别; - 相关要求; - 本项目情况; - 相符性. - 新区(区块二); - 产业定位; - 主要发展装备制造、轻工纺织(服装服饰业、制鞋业、文体用品制造业等)、食品生物医药、新能源新材料(锂电池制造、特种陶瓷制造等)为主导产业，辅助发展高端服务业。; - 本项目属于鞋材生产项目，符合制鞋业的产业定位。; - 相符. - 限制类; - 属于《产业结构调整指导目录(2024年本)》限制类工艺技术、装备及产品。; - 本项目不属于《产业结构调整指导目录(2024年本)》限制类工艺技术、装备及产品; - 相符. - 禁止类; - 装备制造：使用涉及重金属的电镀工艺；根据国、省政策要求，须强制进入化工园区发展的项目。; - 本项目不使用涉及重金属的电镀工艺，不属于化工; - 相符. 本项目属于鞋材印刷生产项目，制鞋业属于祁阳高新技术产业开发区新区片区产业定位行业，本项目符合祁阳高新技术产业开发区新区片区中园区产业定位，因此本项目与符合祁阳高新技术产业开发区规划。 （2）与《祁阳高新技术产业开发区调区扩区规划环境影响报告书》及其规划环境影响评价批复符合性 《祁阳高新技术产业开发区调区扩区规划环境影响报告书》由中航长沙设计研究院有限公司编制完成，并于2024年6月获得了湖南省生态环境厅的审批。根据《祁阳高新技术产业开发区调区扩区规划环境影响报告书》和湖南省生态环境厅关于《祁阳高新技术产业开发区调区扩区规划环境影响报告书的审查意见》(湘环评函[2024]29号)，本项目与其相符性具体分析如下： 表1-2 项目与祁阳高新技术产业开发区调区扩区规划环评审查意见(湘环评函[2024]29号)相符性分析 湘环评函[2024]29号要求; 本项目情况; 相符性. - (一)做好功能布局，严格执行准入要求。园区应从规划层面提升环境相容性，以减小工业开发对城市居住及社会服务功能的影响。新区(区块二)部分区域现状已与集中居住区交错布局，在紧邻集中居住区的位置应限制新引入噪声大、以气型污染为主的工业企业，并加强对已有气型污染企业的污染控制，园区涉电镀工艺的项目应向黎家坪片区(片区一)集中，园区纺织相关产业应不断提升清洁生产水平以减少废水排放量。产业引进应落实园区生态分区环境管控要求，执行《报告书》提出的产业定位和产业生态环境准入清单，对于《长江经济带发展负面清单指南》《湖南省湘江保护条例》(最新修订版)提出的相关禁止性、限制性要求应予以落实。; 本项目为鞋材印刷生产项目，本项目选址于祁阳高新区新区(区块二)范围内，满足园区准入要求，满足相关规范要求。; 相符. (二)落实管控措施，加强园区污染治理。园区应切实抓好污水处理设施及配套管网的建设和运维，做好雨污分流、污污分流，确保园区各片区生产生活废水应收尽收，按要求完成环保督察指出的污水处理厂超标排放问题的整改。各片区污水处理厂应具备针对该片区产业特征污染物的处置能力，确保污水处理设施及管网与建设项目同步规划、同步建设、同步投入运营。...新区(区块二)的白竹污水处理厂规划期内排放规模按5万吨/天控制，尾水应达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准。园区应加强大气污染防治，控制相关特征污染物的无组织排放，加大 VOCs排放的整治力度，对重点排放企业予以严格监管，确保其处理设施稳妥、持续有效运行，严格落实大气污染防治特护期的相关减排要求。做好工业固体废物和生活垃圾的分类收集、转运、综合利用和无害化处理，建立完善的固废管理体系。对危险废物应严格按照国家有关规定综合利用或妥善处置，对危险废物的产生企业和经营单位，应强化日常环境监管。园区需严格落实排污许可制度和污染物排放总量控制，推动入园企业按规定要求开展清洁生产审核，减少污染物的排放量。园区应落实第三方环境治理工作相关政策要求，强化对园区重点产排污企业的监管与服务。; 厂区排水实施雨污分流，本项目无生产废水产生，生活污水依托现有化粪池处理后，排入市政污水管网，喷淋废水循环使用，定期更换后的喷林水依托厂内预处理设施处理后排入园区污水管网。项目设有废气收集设施，有机废气经集气罩收集后采用“两级活性炭吸附”装置净化处理达标后，各项固体废物均妥善处置。; 相符. (三)完善监测体系，监控环境质量变化状况。; 本项目按要求配套相应的环保设施，并制定有监测计划; 相符. 强化环境风险管控，严防园区环境事故。; 项目将按要求进行环境风险管控; 相符. 本项目属于鞋材印刷生产项目，本项目符合《祁阳高新技术产业开发区调区扩区规划环境影响报告书的审查意见》(湘环评函[2024]29号)中所提出的要求，因此本项目与园区规划不相违背。 |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 经与《产业结构调整指导目录（2024年本）》对照分析，本项目不属于目录中的限制类、淘汰类项目，也不属于鼓励类，是允许类项目。 根据《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》可知，本项目所选设备不属于工业行业淘汰落后生产工艺装备。 综上，本项目符合产业政策。 2、与挥发性有机物相关政策相符性分析 根据《湖南省大气污染防治“守护蓝天”攻坚行动计划（2023—2025年）》、《湖南省十四五生态环境规划》、《永州市十四五生态环境规划》、《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》（公告2013年第31号）文件要求，本项目建设情况进行政策符合性分析，具体内容如下表。 表1-3 相关符合性分析一览表 条款; 技术要求; 本项目情况; 符合性结论. 《湖南省十四五生态环境保护规划》. （二）深入打好蓝天保卫战; 强化重点行业VOCs科学治理。以工业涂装、石化、化工、包装印刷、油品储运销等行业为重点，实施企业VOCs原料替代、排放全过程控制。按照“分业施策、一行一策”的原则，加大低VOCs含量原辅材料的推广使用力度，从源头减少VOCs产生。推进使用先进生产工艺设备，减少无组织排放。实行重点排放源排放浓度与去除效率双重控制。加强汽修行业VOCs综合治理，加大餐饮油烟污染治理力度，推进县级以上城市餐饮油烟治理全覆盖。; 本项目大部分采用水性油漆和水性油墨，仅少部分使用油性油漆和油性油墨。项目设有废气收集设施，有机废气经集气罩收集后采用“两级活性炭吸附”装置净化处理达标后; 符合. 条款; 技术要求; 本项目情况; 符合性结论. 《永州市“十四五”生态环境保护规划》. 2、深化工业污染治理; 涉VOCs行业综合治理。继续推动重点监管企业安装VOCs在线监测设备，确保企业VOCs排放长效稳定达标，对单纯用活性炭治理的需进行技术改造，增加长效处理设施，否则需安装浓度在线监测设备。加快金属表面涂装、包装印刷等涉VOCs行业后处理效率，杜绝加工车间无气体收集处理设施、机械产品表面涂装露天喷涂、VOCs无组织排放的现象。新建涉及VOCs排放的工业企业要入园区，实行区域内VOCs排放等量削减替代。新、改、扩建涉及VOCs排放项目，从原辅材料和工艺过程大力推广使用低（无）VOCs含量的涂料、有机溶剂、胶黏剂、油墨等原辅材料，配套改进生产工艺; 本项目设有废气收集设施，有机废气经集气罩收集后采用“两级活性炭吸附”装置净化处理达标后; 符合. 条款; 技术要求; 本项目情况; 符合性结论. 《湖南省大气污染防治“守护蓝天”攻坚行动计划（2023—2025年）》. （二）工业和信息化领域; 加大低VOCs原辅材料替代力度。建立多部门联合执法机制，加大监督检查力度，确保生产、销售、使用符合VOCs含量限值标准的产品。以工业涂装、包装印刷和胶粘剂使用等为重点，在企业清洁生产审核中明确提出低VOCs原辅材料替代要求。; 本项目大部分采用水性油漆和水性油墨，仅少部分使用油性油漆和油性油墨; 符合. 条款; 技术要求; 本项目情况; 符合性结论. 《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》（公告2013年第31号）. 二、源头和过程控制; （九）涂料、油墨、胶粘剂、农药等以VOCs为原料的生产行业的VOCs污染防治技术措施包括： 1.鼓励符合环境标志产品技术要求的水基型、无有机溶剂型、低有机溶剂型的涂料、油墨和胶粘剂等的生产和销售； 2.鼓励采用密闭一体化生产技术，并对生产过程中产生的废气分类收集后处理。; 本项目设有废气收集设施，有机废气经集气罩收集后采用“两级活性炭吸附”装置净化处理达标后; 符合. （十）在涂装、印刷、粘合、工业清洗等含VOCs产品的使用过程中的VOCs污染防治技术措施包括： 1.鼓励使用通过环境标志产品认证的环保型涂料、油墨、胶粘剂和清洗剂； 2.根据涂装工艺的不同，鼓励使用水性涂料、高固份涂料、粉末涂料、紫外光固化（UV）涂料等环保型涂料；推广采用静电喷涂、淋涂、辊涂、浸涂等效率较高的涂装工艺；应尽量避免无VOCs净化、回收措施的露天喷涂作业； 3.在印刷工艺中推广使用水性油墨，印铁制罐行业鼓励使用紫外光固化（UV）油墨，书刊印刷行业鼓励使用预涂膜技术； 4.鼓励在人造板、制鞋、皮革制品、包装材料等粘合过程中使用水基型、热熔型等环保型胶粘剂，在复合膜的生产中推广无溶剂复合及共挤出复合技术； 5.淘汰以三氟三氯乙烷、甲基氯仿和四氯化碳为清洗剂或溶剂的生产工艺。清洗过程中产生的废溶剂宜密闭收集，有回收价值的废溶剂经处理后回用，其他废溶剂应妥善处置； 6.含VOCs产品的使用过程中，应采取废气收集措施，提高废气收集效率，减少废气的无组织排放与逸散，并对收集后的废气进行回收或处理后达标排放。; 本项目大部分采用水性油漆和水性油墨，仅少部分使用油性油漆和油性油墨; 符合. 三、末端治理和综合利用; （十二）在工业生产过程中鼓励VOCs的回收利用，并优先鼓励在生产系统内回用。 （十三）对于含高浓度VOCs的废气，宜优先采用冷凝回收、吸附回收技术进行回收利用，并辅助以其他治理技术实现达标排放。 （十四）对于含中等浓度VOCs的废气，可采用吸附技术回收有机溶剂，或采用催化燃烧和热力焚烧技术净化后达标排放。当采用催化燃烧和热力焚烧技术进行净化时，应进行余热回收利用。 （十五）对于含低浓度VOCs的废气，有回收价值时可采用吸附技术、吸收技术对有机溶剂回收后达标排放；不宜回收时，可采用吸附浓缩燃烧技术、生物技术、吸收技术、等离子体技术或紫外光高级氧化技术等净化后达标排放。; 有机废气经集气罩收集后采用“两级活性炭吸附”装置净化处理达标后经15m高排气筒排放；; 符合. 综上，本项目符合《湖南省大气污染防治“守护蓝天”攻坚行动计划（2023—2025年）》、《湖南省十四五生态环境规划》、《永州市十四五生态环境规划》中相关要求。 ## 3、生态环境分区管控要求符合性分析 与省级以上产业园区生态环境准入清单的符合性分析：根据《湖南省生态环境分区管控总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单》(2023版)中湖南省生态环境总体管控要求，本项目所在单元名称祁阳高新技术产业开发区，环境管控单元编码ZH43110220003，属于重点管控单元。 本项目与祁阳高新区生态环境准入清单符合性见下表。 表1-4 生态环境分区管控清单关于祁阳高新技术产业开发区相关管控要求 环境管控 单元编码; 单元名称; 行政 区划; 单元分类; 单元面积 (km2); 涉及乡镇 (街道); 区域主体功能定位; 主导产业; 主要环境问题和重要敏感目标. 省; 市; 县. ZH43112120003; 祁阳高新 技术产业 开发区; 湖南省; 永州市; 祁阳县; 重点 管控 单元; 核准范围：9.686; 核准范围(一区三 片)：区块一(黎家坪片区)涉及黎家坪镇；区块二(新区)渉及浯溪街道、观音滩镇；区块三(白水片区)涉及白水镇; 黎家坪镇：城市化地区；浯溪街道：城市化地区；观音滩镇：农产品主产区；白 水 镇:农产品主产区。; 湘环评〔2017]41号：产业定位以农副产品加工、轻纺制鞋为主导，配套发展机械电子、新型建材、食品医药等辅助产业； 六部委公告 2018 年第4号：轻纺制鞋、食品、医药;湘发改地区[2021]394号：主导产业:智能制造特色产业轻纺制鞋。; 1.区块二（新区）东面紧邻湖南祁阳浯溪国家湿地公园，北面距湿地公园最近约250米，区块三（白水片区）东面距湿地公园最近400米; 2.区块二（新区）紧邻祁阳县一、二水厂湘江饮用水水源保护区，区块二（新区）的白竹污水处理厂排污口距下游观音滩饮用水源取水口7.1千米； 3.片区距浯溪碑林风景名胜区较近（风景名胜区规划范围尚未获批），其中：区块二（新区）北面靠近浯溪景区（距离约300米）；区块三（白水片区）与浯溪碑林风景名胜区直线距离 约20千米；区块一（黎家坪片区）与浯溪碑林风景名胜区直线距离约15千米。. 管控维度; 管控要求; 本项目情况; 相符性. 空间布局 约束; (1.1)禁止引进造纸、制革等水型污染重、排水涉持久性有机污染物的项目。 (1.2) 区块二(新区)：原则上不得新建涉三类工业用地企业项目。 (1.3)区块三(白水片区) ：原则上不得新建涉三类工业用地企业项目。; 1.本项目为鞋材印刷生产项目，不属于水型污染重、排水涉持久性有机污染物的项目。 2.项目位于区块二(新区)，不属于三类工业企业项目; 相符. 污染物排 放管控; (2.1)区块一(黎家坪片区) ： (2.1.1) 废污水依托黎家坪镇污水处理厂处理达标后排入祁水，适时对该污水处理厂进行提质改造;海螺水泥公司水泥生产区的初期雨水经隔油池、沉淀池处理后排入祁水。 区块二(新区) ： (2.1.2)废污水经白竹污水处理厂处理达标后排入湘江。 区块三(白水片区) ： (2.1.3) 废污水经祁阳科技工业园污水处理厂处理达标后排入湘江。 (2.2)废气： (2.2.1) 对各企业有工艺废气产污节点，应配置废气收集与处理净化装置，做到达标排放；采取有效措施，减少工艺废气的无组织排放。 (2.2.2)新、改、扩建涉及VOCs排放项目，从原辅材料和工艺过程大力推广使用低(无)VOCs含量的涂料、有机溶剂、胶黏剂、油墨等原辅材料，配套改进生产工艺。 (2.2.3)开发区内水泥等行业大气污染物排放应满足《湖南省生态环境厅关于执行污染物特别排放限值(第一批)的公告》中的要求。特定企业特护期按要求实施错峰生产。 (2.3)固废:做好高新区工业固体废物和生活垃圾的分类收集、转运、综合利用和无害化处理，建立统一的固废收集、贮存、运输、综合利用和安全处置的运营管理体系。推行清洁生产，减少固体废物产生量;加强固体废物和危险废物的资源化进程、提高综合利用率;规范固体废物处理措施，对工业企业的固体废物特别是危险固废应按国家有关规定综合利用或妥善处置，严防二次污染。; 1.厂区排水实施雨污分流，本项目无生产废水产生，生活污水依托现有化粪池处理后，排入市政污水管网。 2.项目各工艺废气产生节点均从源头进行限制，且采取有效措施处理，达到相应排放标准浓度限值。 3.本项目生活垃圾经分类收集后交环卫部门处置，一般固废交专业单位处置，危险废物交有资质单位处置。符合无害化、资源化、减量化的要求。; 相符. 环境风险 防控; (3.1)经开区应建立健全环境风险防控体系，组织严格落实开发区突发环境事件应急预案中相关要求，严防突发环境事件发生，提高应急处置能力。 (3.2)开发区可能发生突发环境事件的污染物排放企业，生产、储存、运输、使用危险化学品的企业，产生、收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的企业等应当编制和实施环境应急预案;鼓励其他企业制定单独的环境应急预案，或在突发事件应急预案中制定环境应急预案专章，并备案。 (3.3)对各类涉及可能造成土壤污染的新(改、扩)建项目，依法进行环境影响评价，严格落实对土壤环境影响的评价内容，并提出可行的土壤污染防治具体措施，与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。; 项目建成后及时修编突发环境事件应急预案。; 相符. 资源开发 效率要求; (4.1)能源： (4.1.1) 高新区管理机构应加强管理，对2017年以前建成的企业进行能源结构清洁化改造，2017年以后区块一(黎家坪)、区块二(新区)引进企业必须采用天然气、电能等清洁能源。区块三(白水片区)实施集中供热。各片区涉及高污染燃料禁燃区范围严格执行禁燃区相关要求。 (4.1.2)到2025年，祁阳高新区能源消费强度控制在0.487吨标煤1万元，能源消费增量控制在181401.00吨标煤以内，能源消费总量控制在954897吨标煤以内。 (4.2)水资源：优化高耗水行业空间布局，推动高耗水行业沿河布局，推广串联式循环用水布局，促进可利用再生水的企业与城市污水处理厂就近布局。加大工业节水技术改造，提高水的重复利用率。以纺织、食品等主要高耗水行业为重点，组织开展节水型企业创建。规范各行业用水定额，各行业应严格按照湖南省用水定额执行，对暂时不能达到要求的，应逐步提高水利用率。到2025年，园区指标应符合相应行政区域的管控要求，祁阳市用水总量控制在34567万立方米以内，万元地区生产总值用水量、万元工业增加值用水量分别比2020年降低18.06%、8.87%。 (4.3)土地资源: 促进园区土地高质量利用;在详细规划编制、用地预审与选址、用地报批、土地出让、规划许可竣工验收等环节，全面推行工业项目建设用地引导指标和工业项目供地负面清单管理，工业用地固定资产投入强度须达到250万元/亩以上，工业用地均税收15万元/亩。; ①本项目生产使用电能供热，不涉及燃料。 ②项目在现有厂区内扩建，不新增占用土地资源。; 相符. - 根据《湖南省生态环境分区管控总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单》(2023版)中湖南省生态环境总体管控要求，本项目所在区域为重点管控单元，区域无明显环境问题，故本项目满足单元管控要求。 - 4、选址合理性分析 本项目拟建于祁阳高新技术产业开发区灯塔路的现有祁阳林辉鞋材有限公司厂区内，所处地块为工业用地，利用现有厂房进行生产，不新增建筑，符合用地规划要求和准入要求，项目位于祁阳高新技术产业开发区，项目不在生态保护红线范围内，不属于自然保护区、风景名胜区、森林公园、饮用水水源保护区、重要湖泊周边、文物古迹所在地、地质遗迹保护区；周边无古树名木、珍稀濒危物种和国家保护植物；项目拟建厂址周边有少量居民，厂区营运期做好降噪措施，项目产生的环境影响可控制在周围环境可接受的程度内。项目所在区域的水环境质量、空气环境质量以及声环境质量符合相应功能区的标准，区域生态环境良好。根据实地调查，所在区域供电、供气、通信等均能满足项目生产及员工生活要求，且项目所在地的交通较便利。 综上，本项目选址合理。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 - 祁阳林辉鞋材有限公司成立于2011年7月15日，公司位于祁阳工业园区中小企业创业园内，租赁园区内第6栋、11栋及14栋厂房作为生产场所，建设年加工鞋面650万双、鞋垫480万双建设项目。该项目于2015年9月21日取得祁阳市环保保护局批复（祁环评【2015】15号），2017年9月30日通过祁阳市环境保护局验收（祁环竣验【2017】5号），因公司发展壮大，为满足公司发展需要，投资5000万元将公司搬迁至祁阳市灯塔路与长元路交汇处西北角建设年产1200万双鞋面建设项目，该项目占地面积34767.65m2，建筑面积40639m2，生产规模为：年产1200万双鞋面，其中真皮鞋面年产400万双，网布鞋面500万双，人造皮鞋面300万双。项目于2021年6月开工建设，2022年7月建成运营。建设单位于2020年5月委托湖南博然创新环保科技有限公司编制了《祁阳林辉鞋材有限公司年产1200万双鞋面建设项目环境影响报告表》，并于2020年7月7日通过了永州市生态环境局祁阳分局的审批，批文号：祁环评【2020】19号。项目于2022年9月完成竣工环保验收。 根据市场需求及企业发展规划，祁阳林辉鞋材有限公司拟利用现有闲置厂房新增喷漆、描漆、移印、转印、贴底、电绣、镭射等生产工序，每道生产工序均独立存在，项目直接采购成型鞋材进行加工，扩建生产线产品规模为年产600万双鞋材（各工序产能分别为喷漆350万双/年、移印38万双/年、贴底40万双/年、镭射36万双/年、电绣60万双/年、转印34万双/年、描漆42万双/年），原有项目产能为1200万双/年，扩建完成后全厂总生产规模达年产1800万双鞋材。 根据建设单位提供资料，项目年用溶剂型处理剂约3.15吨（清洗处理剂1.94t/a，硬化剂1.21t/a），根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和中华人民共和国国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》以及《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》的有关规定要求，本项目属于“十六、皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 19，32、制鞋业 195*”中的有橡胶硫化工艺、塑料注塑工艺的；年用溶剂型胶粘剂10吨及以上的，或年用溶剂型处理剂3 吨及以上的”，需编制环境影响报告表。另外项目移印、转印使用了少量油性油墨，属于“二十、印刷和记录媒介复制业”中“其他激光印刷除外；年用低VOCs含量油墨10吨以下的印刷除外”，需编制环境影响报告表。二者取其严，因此，本项目需编制环境影响报告表。为此，祁阳林辉鞋材有限公司委托湖南振德环保科技有限公司承担该项目环境影响评价工作。接受委托后，通过现场踏勘、环境现状调查、收集相关资料的基础上，根据环境影响评价技术导则的规定编制了本项目环境影响报告表。 2、工程建设内容及规模 本项目位于祁阳市灯塔路与长元路交汇处西北角，项目利用现有厂房进行生产，不新增用地。本次主要新增喷漆、描漆、移印、转印、贴底、电绣、镭射等生产工序，扩建部分规模为年产600万双鞋材。项目建设内容详见表2-1。 表2-1 项目建设内容及规模一览表 序号; 项目类型; 建设内容; 备注. 1; 主体工程; 生产车间; 利用现有2#厂房二楼进行生产，主要喷漆、描漆、移印、转印、贴底、电绣、镭射，建筑面积约3200m2; 改建. 2; 辅助 工程; 仓库1F; 原料仓库600m2、成品仓库600m2; 依托现有工程. 危废暂存间1F; 项目东南面，面积5m2; 依托现有工程. 门卫1F; /; 依托现有工程. 3; 公用工程; 供电工程; 依托工业园供电设施; 依托现有工程. 供水工程; 依托工业园供水设施; 依托现有工程. 排水工程; 本项目生活污水经化粪池处理后，进入污水管网，排入祁阳市白竹污水处理厂; 依托现有工程. 4; 环保 工程; 废水; 主要为生活污水和喷淋废水，生活污水依托现有化粪池处理后排入园区污水管网；喷淋废水循环使用，定期更换后的喷林水依托厂内预处理设施处理后排入园区污水管网; 新增. 废气; VOCs; 废气经集气罩收集后采用“两级活性炭吸附”装置净化处理达标后经15m高排气筒排放；加强通风，规范作业。; 新增. 粉尘; 采用“旋风除尘+高效生物净化器”装置进行处理，再通过15m高排气筒排放; 新增. 臭气浓度; 新增. 噪声; 通过基础减震、厂房墙体隔声。; 新增. 生活垃圾; 生活垃圾; 设置垃圾桶，收集后交由环卫部门清运。; 新增. 一般固体废物; 边角料; 收集后外售综合利用; 新增. 不合格产品; 收集交代加工单位回收处理。; 新增. 除尘器收集的粉尘; 收集后交由环卫部门清运。; 新增. 危险废物; 废包装桶; 收集后暂存于危险废物暂存间（危废暂存间依托现有），交由有资质单位处理；按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求对地面进行防渗处理; 新增. 废活性炭; 新增. 废矿物油; 新增. 沾有化学品抹布; 新增. 漆渣; 新增. 3、原辅材料与产品方案 （1）本项目主要原辅材料如下表所示： 表2-2 原辅材料一览表 序号; 名称; 物态; 规格; 年用量; 储存位置. 喷漆工序. 1; 真皮; 固态; /; 82万双; 仓库. 2; 人造皮; 固态; /; 82万双; 仓库. 3; 布类; 固态; /; 66万双; 仓库. 4; 橡胶EVA鞋底; 固态; /; 120万双; 仓库. 5; 油性油墨; 液态; /; 0.65t/a; 仓库. 6; 油性油漆; 液态; /; 0.65t/a; 仓库. 7; 水性油漆; 液态; /; 0.55t/a; 仓库. 7; 硬化剂; 液态; /; 0.24t/a; 仓库. 8; 清洗处理剂; 液态; /; 0.75t/a; 仓库. 移印工序. 1; 橡胶EVA鞋底; 固态; /; 19万双; 仓库. 2; 布类; 固态; /; 19万双; 仓库. 3; 硬化剂; 液态; /; 0.2t/a; 仓库. 4; 清洗处理剂; 液态; /; 0.4t/a; 仓库. 5; 油性油墨; 液态; /; 0.24t/a; 仓库. 6; 水性油漆; 液态; /; 0.3t/a; 仓库. 贴底工序. 1; 橡胶EVA鞋底; 固态; /; 40万双; 仓库. 2; 硬化剂; 液态; /; 0.4t/a; 仓库. 3; 清洗处理剂; 液态; /; 0.5t/a; 仓库. 4; 水性胶; 液态; /; 0.33t/a; 仓库. 镭射工序. 1; 布类; 固态; /; 12万双; 仓库. 2; 真皮; 固态; /; 12万双; 仓库. 3; 人造皮; 固态; /; 12万双; 仓库. 电绣工序. 1; 布类; 固态; /; 60万双; 仓库. 2; 线; 固态; /; 6000粒; 仓库. 转印工序. 1; 橡胶EVA鞋底; 固态; /; 15万双; 仓库. 2; 布类; 固态; /; 19万双; 仓库. 3; 硬化剂; 液态; /; 0.2t/a; 仓库. 4; 清洗处理剂; 液态; /; 0.18t/a; 仓库. 5; 油性油墨; 液态; /; 0.3t/a; 仓库. 6; 水性油漆; 液态; /; 0.15t/a; 仓库. 描漆工序. 1; 橡胶EVA鞋底; 固态; /; 22万双; 仓库. 2; 布类; 固态; /; 20万双; 仓库. 3; 硬化剂; 液态; /; 0.17t/a; 仓库. 4; 清洗处理剂; 液态; /; 0.11t/a; 仓库. 5; 油性油墨; 液态; /; 0.22t/a; 仓库. 6; 水性油漆; 液态; /; 0.3t/a; 仓库. 全厂合计. 1; 真皮; 固态; /; 94万双; 仓库. 2; 人造皮; 固态; /; 94万双; 仓库. 3; 布类; 固态; /; 196万双; 仓库. 4; 橡胶EVA鞋底; 固态; /; 216万双; 仓库. 5; 线; 固态; /; 6000粒; 仓库. 6; 油性油墨; 液态; /; 1.41t/a; 仓库. 7; 油性油漆; 液态; /; 0.65t/a; 仓库. 8; 水性油漆; 液态; /; 1.3t/a; 仓库. 9; 硬化剂; 液态; /; 1.21t/a; 仓库. 10; 水性胶; 液态; /; 0.33t/a; 仓库. 11; 清洗处理剂; 液态; /; 1.94t/a; 仓库. 12; 水; /; /; 5625m3; /. 13; 电; /; /; 28万kwh/a; /. （2）主要原辅材料理化性质： 1）油性油漆：项目所用油性油漆主要成分为：乙酸乙酯8-10%、甲基乙基酮56-64%、乙酸丙二醇单甲基醚酯4-8%、树脂6-20%、颜料0-15%。 2）水性油漆：树脂20-35%、颜料0-12%、水60-70%、添加剂1%。 3）油性油墨：项目所用油墨的主要成分为：聚氨酯树脂30%、9003特慢乾溶剂20%、环已酮44%、添加剂6%。 4）硬化剂：主要为乙酸乙酯20-25%，聚异氰酸酯75-80%。该类产品易燃，具有刺激性。 5)清洗处理剂：是对被粘接材料表面进行表面处理化合物或者单一溶剂，主要是由有机溶剂配制而成的，视材料性质和不同溶剂的挥发速度，按一定比例配制而成。该溶剂除了起到除油污、清洁表面的作用外，还可通过化学或物理作用，提高胶粘剂的粘接效果，起到架桥的作用。主要用于处理橡胶、塑料、皮革、填料、颜料和粘接载体等表面的物质。本项目使用清洗处理剂，主要成份有丁酮、甲基环己烷、乙酸乙酯、UV可硬化树脂，其中丁酮占28%、甲基环己烷占24%、乙酸乙酯占23%、UV可硬化树脂占25%。 6）水性胶：本项目水性胶为WR-15胶，主要成分为水（40-50%）和氯丁橡胶（50-60%）。 本项目产品方案如下表所示： 表2-3 产品方案一览表 序号; 产品名称; 数量; 单位; 工序; 合计. 1; 鞋材; 鞋底/鞋面; 350; 万双/年; 喷漆; 600万双/年. 2; 鞋底/鞋面; 38; 万双/年; 移印. 3; 鞋底/鞋面; 40; 万双/年; 贴底. 4; 鞋面; 36; 万双/年; 镭射. 5; 鞋面; 60; 万双/年; 电绣. 6; 鞋底/鞋面; 34; 万双/年; 转印. 7; 鞋底/鞋面; 42; 万双/年; 描漆. ## 4、主要生产设备 表2-4 主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 型号; 数量; 单位; 适用工序; 备注. 一; 喷漆生产线; 禁止使用淘汰落后设备。. 1; 喷漆设备; /; 18; 台; 喷漆工序. 2; 烘箱; Yx -722; 18; 台; 喷漆工序. 二; 移印生产线. 1; 移印机; A-P1/2H; 6; 台; 移印工序. 三; 贴底生产线. 1; 烘箱; Yx -722; 2; 台; 贴底工序. 2; 贴底流水线; /; 2; 条; 贴底工序. 四; 镭射生产线. 1; 镭射机; CMA1405C-FET-N; 8; 台; 镭射工序. 五; 电绣生产线. 1; 电绣机; /; 6; 台; 电绣工序. 六; 转印生产线. 1; 转印机; A-P1/2H; 8; 台; 转印工序. 2; 烘箱; Yx -722; 3; 台; 转印工序. 七; 描漆生产线. 1; 描漆流水线; /; 8; 条; 描漆工序. 2; 烘箱; Yx -722; 18; 台; 描漆工序. 5、平面布置 项目利用现有厂房进行生产，不新增项目用地和主体工程。本次项目位于厂区北侧厂房二楼，主要布设喷漆、描漆、移印、转印、贴底、电绣、镭射等生产工序，喷漆工序靠近厂区北侧，描漆、移印、转印、贴底、电绣、镭射靠近厂区南侧依次布设。 项目生产工艺较为流畅，整个生产线开敞通畅，工程平面布局紧凑，生产线按照工艺流程顺序布设，生产工序紧密衔接，符合防火、安全等规范要求。噪声源相对集中，通过采取减震、隔声等噪声治理措施，可有效保障厂界噪声达标。本项目布局合理、物流顺畅，平面布局满足环境保护的要求。因此，本项目平面布置较为合理。 ## 6、公用工程 （1）给水 本项目的供水水源为自来水。项目用水包括生产用水和生活用水。 （2）排水 排水：本项目排水工程依托现有工程。 （3）供电 本项目用电直接由园区电网供电。 （4）供热 本项目采用电能进行供热，无锅炉设施。 ## 7、劳动定员与工作制度 本项目劳动定员500人，不在厂内食宿，采用一班制，每班工作8小时，年平均工作250天。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、施工期工艺流程及产污环节 本项目利用现有厂房进行生产，项目不新增用地，无新增土建工程，仅在现有厂房内安装部分生产设备，施工期环境影响较小。 2、营运期工艺流程及产污环节 （1）工艺流程 ①喷漆工序生产工艺流程如下图所示： 图2-1 喷漆工序生产工艺流程 工艺流程简述： 鞋厂来料、开包点数：项目直接采购成型鞋材； 清洗大底：利用清洗处理剂对大底采用人工的方式进行清洗擦拭； 过烘箱：利用烘箱对大底进行烘干处理； 大底预热：利用烘箱对大底进行预热处理， 喷漆大底位置喷处理剂过烘箱：利用人工开模，对二次喷漆位置采用喷漆过烘箱，再进行三次喷漆后过烘箱进行烘干； 贴纸、压纸：对鞋底采用人工的方式进行贴纸操作，避免油墨、油漆沾染不喷漆的部位； 喷漆、脱模、清模：利用喷漆设备对鞋底需要喷漆的部位进行喷漆处理； 过烘箱、撕纸、捡料：利用烘箱对鞋底过烘箱后，进行烘干后撕掉贴纸； 整理清洗、补漆：利用清洗处理剂对鞋底进行清洗，有残缺的部分进行人工补漆；品检过后，自然冷却。 分码打包：分码进行打包后运送到仓库。 ②描漆工序生产工艺流程如下图所示： 图2-2 描漆工序生产工艺流程 工艺流程简述： 鞋厂来料、开包点数：项目直接成型鞋材； 清洗大底：利用清洗处理剂对大底采用人工的方式进行清洗擦拭； 过烘箱：利用烘箱对大底进行预热处理； 大底预热：过烘箱利用烘箱对大底进行预热处理； 描漆位置处理、过烘箱：利用人工对描漆位置采用进行处理，处理后过烘箱进行烘干处理； 描漆：采用人工的方式对需要描漆的部位进行描漆处理； 晾干：描漆后通过自然晾干的方式进行； 检查：对产品进行检验，将不合格产品进行报废处理； 出货：分码进行打包后运送到仓库。 ③移印工序生产工艺流程如下图所示 图2-3 移印工序生产工艺流程 工艺流程简述： 鞋厂来料、开包点数：项目直接采购成型鞋材； 清洗移印位置：利用清洗处理剂对鞋面进行清洗擦拭处理，确保表面无污渍或杂质，以提高油墨附着力； 油墨倒入油蛊：将所需颜色的油墨倒入移印机的油盘中，为移印做准备，此过程不需要调墨，此过程产生少量有机废气； 移印：通过移印机将图案或文字精准印刷到鞋面指定位置，此过程产生一定有机废气； 晾干：移印后的鞋材进行自然晾干，确保油墨完全固化； 检查：对产品进行检验，将不合格产品进行报废处理； 出货：分码进行打包后运送到仓库。 ④真空转印工序生产工艺流程如下图所示 图2-4 真空转印工序生产工艺流程 工艺流程简述： 鞋厂来料、开包点数：项目直接采购成型鞋材； 清洗鞋面：利用清洗处理剂对鞋面进行清洗擦拭处理；； 晾干贴美纹纸：鞋面自然晾干后，采用人工的方式贴上美纹纸； 刷清洗处理剂：对需要转印的部位，采用人工的方式涂刷清洗处理剂； 过烘箱：利用烘箱将鞋面进行烘干处理； 用喷枪喷金油：采用人工通过喷枪的方式，对鞋面喷涂金油（油漆）； 过烘箱：利用烘箱将鞋面进行烘干处理； 转印、加压：利用转印机通过热压将纹理或图案转印至鞋面 用喷枪喷金油：二次喷涂以增强效果； 过烘箱、吹灰：利用烘箱最终烘干并清除表面残留颗粒； 打包出货：分码进行打包后运送到仓库。 ⑤贴底工序生产工艺流程如下图所示 图2-5 贴底工序生产工艺流程 工艺流程简述： 鞋厂来料、开包点数：项目直接采购成型鞋材； 预处理：利用清洗处理剂对鞋材采用人工的方式进行预处理； 过烘箱、预热：利用烘箱对鞋材进行烘干处理和预热； 过烘箱、处理：利用烘箱进一步加热处理材料； 上胶、过烘箱：一次涂刷水性胶后，利用烘箱烘干处理 上胶：对处理后的鞋材采用人工的方式二次涂刷水性胶； 过烘箱：利用烘箱对上胶后的鞋材进行二次烘干处理，使胶水固化； 贴合：将不同材料层压粘合，形成鞋面或鞋底部件； 压机：使用压机对贴合后的材料进行加压定型，确保牢固性； 打包出货：分码进行打包后运送到仓库。 ⑥电绣工序生产工艺流程如下图所示 图2-6 电绣工序生产工艺流程 工艺流程简述： 鞋厂来料、开包点数：项目直接采购成型鞋材； 绣外框线：在鞋面上刺绣外框线条； 画位、剪位：标记需要裁剪或加工的位置，并进行裁剪； 贴双面胶：使用双面胶采用人工的方式进行固定鞋面或部件； 贴夹板：采用人工的方式将鞋面与夹板贴合，确保成型稳定性 挂材料：将材料悬挂至流水线或指定位置 电绣：通过电绣机完成精细刺绣； 取夹具：移除固定用的夹具，准备下一工序； 修剪：对成品进行细节修剪，去除多余部分； 检查：对产品进行检验，将不合格产品进行报废处理； 打包出货：分码进行打包后运送到仓库。 ⑦镭射工序生产工艺流程如下图所示 图2-7 镭射工序生产工艺流程 工艺流程简述： 鞋厂来料、开包点数：项目直接采购成型鞋材； 领料：各工位领取原材料； 镭射：利用高功率密度激光束照射被切割材料，使材料很快被加热至汽化温度，蒸发形成孔洞，随着光束对材料的移动，孔洞连续形成宽度很窄的切缝，完成对材料的切割； 检查：对产品进行检验，将不合格产品进行报废处理； 打包出货：打包后运送到仓库。 （2）产污环节 （1）废水：本项目废水主要为生活污水，无生产废水产生； （2）废气：本项目废气主要为喷漆、描漆、移印、转印、贴底等工序产生的挥发性有机物以及镭射工序产生的镭射废气； （3）噪声：本项目大型机械较少，各工段都会产生一定量的噪声； （4）固体废物：本项目产生的固体废物主要为工作人员产生的生活垃圾、裁剪过程中产生的边角料、返工过程产生的不合格产品、废弃包装桶、废活性炭、设备维护检修过程中产生的废矿物油等。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | - 本项目利用现有厂房进行生产，本次扩建项目不新增用地。 - 一、现有工程情况简述： - 祁阳林辉鞋材有限公司成立于2011年7月15日，公司位于祁阳工业园区中小企业创业园内，租赁园区内第6栋、11栋及14栋厂房作为生产场所，建设年加工鞋面650万双、鞋垫480万双建设项目。该项目于2015年9月21日取得祁阳市环保保护局批复（祁环评【2015】15号），2017年9月30日通过祁阳市环境保护局验收（祁环竣验【2017】5号）。因公司发展壮大，为满足公司发展需要，投资5000万元将公司搬迁至祁阳市灯塔路与长元路交汇处西北角建设年产1200万双鞋面建设项目，该项目占地面积34767.65m2，建筑面积40639m2，生产规模为：年产1200万双鞋面，其中真皮鞋面年产400万双，网布鞋面500万双，人造皮鞋面300万双。项目于2021年6月开工建设，2022年7月建成运营，项目从审批至调试过程中无环境投诉、违法或处罚记录等。 - 建设单位于2020年5月委托湖南博然创新环保科技有限公司编制了《祁阳林辉鞋材有限公司年产1200万双鞋面建设项目环境影响报告表》，并于2020年7月7日通过了永州市生态环境局祁阳分局的审批，批文号：祁环评【2020】19号。项目于2022年9月完成竣工环保验收。 二、现有工程建设内容 - 项目位于祁阳市灯塔路与长元路交汇处西北角，总占地面积34778.12m2，总建筑面积41921m2，主要建设内容为：2栋3F生产车间，其中2#厂房1楼租赁给其它企业，同时建设道路、电力、给排水、绿化等配套工程。 - 建设规模：年产1200万双鞋面，其中真皮鞋面年产400万双，网布鞋面500万双，人造皮鞋面300万双。 - 项目劳动定员为500人，每天工作10小时，年工300天，其中200人在厂区内食宿。 表2-5 现有工程环评及验收情况一览表 工程名称; 建筑物名称; 建筑规模; 基本情况; 验收情况. 主体工程; 1#厂房2F; 6400m2; 厂房一楼设裁剪、针车、改刀、冲孔、平烫，二楼设丝印; 实际建设为3F，建筑面积增加1282m2，一楼做临时办公室和员工食堂（仅就餐，无厨房），二楼设裁剪、针车、改刀、冲孔、平烫，三楼设丝印. 2#厂房3F; 9600m2; 备用厂房，后期如要建设生产线需另行办理环评手续; 已出租给其它企业，本次扩建项目位于2#厂房2楼，1楼已出租给永州市福金新材料科技有限公司. 辅助工程; 仓库1F; 1200m2; 原料仓库600m2、成品仓库600m2; 与环评一致. 食堂、宿舍6F; 11520m2; 一楼为食堂，二楼至五楼为宿舍; 未建. 3#厂房、仓库3F; 9600m2; 废料仓库; 未建. 科研楼4F; 2304m2; 办公楼; 未建. 危废暂存间1F; 5m2; 项目东南面; 与环评一致. 门卫1F; 10m2; /; 与环评一致. 公用工程; 供电工程; 依托工业园供电设施; 与环评一致. 供水工程; 依托工业园供水设施; 与环评一致. 排水工程; 本项目生活污水经化粪池处理后，进入污水管网，排入祁阳市白竹污水处理厂; 生活污水排水跟环评一致，新增少量生产废水（洗版废水）经自建污水处理站处理后排入祁阳市白竹污水处理厂. 环保工程; 废水处理设施; 生活污水经化粪池处理后排入祁阳白竹污水处理厂; 新增少量生产废水（洗版废水）经自建污水处理站（“物化加药絮凝沉淀池+厌氧+缺氧+好氧”污水处理工艺）处理后排入祁阳市白竹污水处理厂. 废气处理设施; 丝印、烘干工序有机废气采用集气管道收集，洗版、上胶、贴合工序有机废气采用集气罩收集，收集后有机废气经活性炭吸附装置处理后通过楼顶15m高排气筒排放; 新增UV光解催化废气处理设备，新增1根排气筒，废气实际建设废气处理设备为2套UV光解+活性炭吸附装置+15m排气筒. 食堂油烟经油烟净化器处理后通过楼顶15m高排气筒排放; 员工食堂宿舍未投入使用，无食堂油烟. 噪声处理设施; 隔声、基础减振等; 与环评一致. 固废处理设施; 生活垃圾、各类边角料交由环卫部门统一清运处理；危险废物在危废暂存间(厂区东南面，5m2)暂存后，委托有资质的单位进行处置; 与环评一致. 三、现有工程工艺流程 图2-8 项目营运性鞋面生产工艺流程 项目营运期鞋面生产工艺工艺流程： 排料校板：本项目面料分为真皮、人造皮和网布，外购的面料和里料进行排料校板，校板好的鞋面在工作台刷上水性胶固定，此工序采用的胶水为水性胶，产生的废气量较少。 印刷：刷好胶的鞋面根据需要进行印刷，因印刷的品种多样化，分水性油墨印刷和油性油墨印刷（每天丝印结束后使用油性油墨印刷的采用抹布+洗版水进行擦拭，擦拭过程中会产生VOCs、废抹布，使用水性油墨印刷的采用清水进行冲洗，冲洗产生的废水，收集后委托有资质单位处置），该工序会产生VOCs，该废气经集气罩+UV光解+活性炭吸附装置处理后，引至高空排放。 晾干：印刷后在工作台面晾干24h（部分需要烤箱），晾干后30%根据客户需求进行FUSE工序，30%检验合格（真皮、人造皮）后打包，40%进行高周波工序；该效果会产生VOCs，该废气经集气罩+UV光解+活性炭吸附装置处理后，引至高空排放。 高周波：40%进行高周波工序（在80~120℃贴合2S，使印刷logo立体化和美观，检验不合格的进行返修，检验合格的打包入库；该工序主要产生噪声。 热、冷定型机： ①热定型：该设备主要由传送带机构、湿热风发生机构、湿热定型通道等组成。在传送带运转状态使温度达到定型温度（外模温度不超过130℃）时将鞋放入，热定型后的鞋面进入下一步冷定型。热定型的作业时消除其内应力，保持鞋形的不变，达到定型的目的。 ②冷定型：该设备主要由冷冻室、传送带机构、制冷机构等组成。冷冻室在其两端的冷冻封闭门关闭之后，即成为一个低温容器，在低温状态冷冻定型。 热、冷压后经检验不合格的进行返修，合格产品（真皮、人造皮鞋面）的打包入库，不合格的产品做报废处理，收集后交代加工单位回收；该工序主要会产生噪声和固废。 针车：网布鞋面进入针车工序，进行拼缝、手工冲孔、冲孔后的鞋面根据要求进行裁剪改刀，改刀完成后进行成品检验，合格品直接打码包装入库，不合格品进行返修；返修经检验合格后打码包装入库，返修不合格产品报废处理，裁剪产生的废边角料。 四、现有工程污染源分析 （1）废水 产生源：本项目废水主要为洗版废水和员工生活污水。 治理措施及排放情况：洗版废水经自建污水处理站（“物化加药絮凝沉淀池+厌氧+缺氧+好氧”污水处理工艺）处理；生活废水经化粪池处理，分别排入灯塔路市政污水管网，进入祁阳市白竹污水处理厂处理后最终排入湘江。 项目废水污染源产生、治理及排放见表2-6。 表2-6 废水污染源产生、治理及排放措施 序号; 产生源; 主要污染物; 治理措施; 排放去向. 1; 洗版废水; pH、CODcr、BOD5、NH3-N、总氮、总磷、SS; 自建污水处理站（“物化加药絮凝沉淀池+厌氧+缺氧+好氧”污水处理工艺）; 经自建污水处理站（“物化加药絮凝沉淀池+厌氧+缺氧+好氧”污水处理工艺）处理排入灯塔路市政污水管网进入祁阳市白竹污水处理厂处理后最终排入湘江. 2; 生活污水; CODcr、BOD5、氨氮、SS、动植物油; 化粪池; 生活废水经化粪池处理排入灯塔路市政污水管网，进入祁阳市白竹污水处理厂处理后最终排入湘江. 图2-9 现有工程生产废水处理设施 （2）废气 产生源：项目营运期间主要废气污染来自印刷、晾干、烘干、洗版工序产生的有机废气。 治理措施及排放情况：项目运营过程中印刷、晾干、烘干、洗版工序产生的有机废气经2套UV光解+活性炭吸附装置+15m排气筒。 项目废气污染源产生、治理及排放见表2-7。 表2-7 废气污染源产生、治理及排放措施 序号; 产生源; 主要污染物; 治理措施. 1; 印刷、晾干、烘干、洗版; 苯、甲苯、二甲苯、VOCS; 2套UV光解+活性炭吸附装置+15m排气筒. （3）噪声 产生源：本项目产生的噪声主要为裁机、针车机、空压机、烙烁热压机、冷压机、高周波机等及产品装卸噪声及运输车辆噪声。 治理措施及排放情况： 1）选用低噪声设备，并在安装过程中采取减震、隔震措施，合理安排布局，将高噪声设备布置在车间中部； 2）加强对各噪声设备的保养、检修与润滑，保证设备良好运转，减轻运行噪声强度； 3）对高噪声的空压机等噪声源设置隔声罩加装消声器； 4）降低车辆运输速度，禁止鸣笛； 5）加强绿化，提高区域绿化率，在区内区外植树，进行绿化吸声。 采取以上措施后，可有效降低噪声源强。项目东、南、西、北厂界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 （4）固体废物 产生源：本项目的固体废物分为一般固废、危险固废和生活垃圾，一般固废主要为裁剪过程中产生的边角料、返工过程产生的不合格产品以及员工生活垃圾；危险固废主要为生产过程中产生的废弃包装桶、印刷板擦拭过程中产生的废抹布、废气处理装置产生的废UV灯管和废活性炭、检修过程中产生的废矿物油以及污水处理站污泥。 治理措施及排放情况： 1）裁剪过程中产生的边角料、返工过程产生的不合格产品，暂存在一般固废间，边角料集中收集后由环卫部门统一清运，不合格产品委托代加工的单位回收； 2）生活垃圾经统一收集后由环卫部门统一清运处理； 3）污水处理站污泥经压滤机机脱水后污泥统一收集暂存污泥间，定期委托有资质单位处置； 4）废弃包装桶、废抹布、废矿物油、废UV灯管和废活性炭等分别经专门的油桶密封储存，放置在危废暂存间中暂存，定期委托有资质单位处置。 项目固体废物污染源产生、治理及排放见表2-8。 表2-8 项目固体废物污染源产生、治理及排放措施 污染源类别; 产生量; 产污环节; 固废属性; 防治措施. 裁剪过程中产生的边角料; 1.08t/a; 裁剪; 一般固废; 暂存一般固废间，收集后由环卫部门统一清运. 不合格产品; 12000双/a; 质检; 暂存一般固废间，委托代加工的单位回收. 污泥; 0.1t/a; 污水处理站; 危险固废; 压滤机机脱水后污泥统一收集暂存污泥间，定期委托有资质单位处置. 废弃包装桶; 0.3t/a; 鞋用处理剂、油墨; 分别经专门的油桶密封储存，放置在危废暂存间中暂存，定期委托有资质单位处置. 废抹布; 0.4t/a; 印版擦拭. 废机油; 0.2t/a; 生产设备检修. 废UV灯管; 0.1t/a; 废气处理装置. 废活性炭; 9.193t/a. 生活垃圾; 105t/a; 员工生活; 生活垃圾; 垃圾收集桶收集，委托环卫部门处理. 五、现有工程“三废”排放情况汇总 表2-9 现有工程“三废”产排情况一览表 内容 类型; 排放源; 污染物 名称; 处理前产生浓度及产生量; 防治措施; 排放浓度及排放量. 大气 污染 物; 生产车间; 食堂油烟; 员工食堂宿舍未投入使用，无食堂油烟; /; 员工食堂宿舍未投入使用，无食堂油烟. VOCs（有组织）; 6.129t/a，255.38mg/m3; 印刷、晾干、烘干、洗版工序有机废气采用集气管道收集，收集后有机废气经活性炭吸附装置处理后通过楼顶15m高排气筒排放; 0.6129t/a，25.54mg/m3. VOCs（无组织）; 0.681t/a; 0.681t/a. 水污染物; 生活污水; CODcr、BOD5、氨氮、SS、动植物油; 6750m3/a; 化粪池; 6750m3/a. 生产废水（洗版废水）; pH、CODcr、BOD5、NH3-N、总氮、总磷、SS; 300t/a; 经自建污水处理站（“物化加药絮凝沉淀池+厌氧+缺氧+好氧”污水处理工艺）处理; 300t/a. 固体废物; 生活垃圾; 一般固废; 105t/a; 委托环卫部门统一清运处理; 由环卫部门定期清运. 边角料; 一般固废; 1.08t/a. 返工过程中产生的不合格产品; 一般固废; 12000双; 收集后外售; 经收集后交代加工单位回收. 废弃包装桶; HW49; 0.3t/a; 危废暂存间（厂区东南面，5m2）暂存，定期交由有资质单位处置; 收集后暂存危废暂存间内，定期交有资质单位处置. 废机油; HW08; 0.2t/a. 废活性炭; HW06; 9.193t/a. 废含油抹布; HW49; 0.05t/a. 废抹布; HW49; 0.4t/a. 噪声; 噪声主要为机械设备运转时产生的噪声，主要噪声源为裁剪机、片皮机、针车、空压机、高周波机、冷、热压机等，设备声级范围在70~85dB（A）之间; 合理布局、隔声、吸声、减震、墙体隔声；安装吸声隔音屏、距离衰减，; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 3类标准. 六、现有工程监测结果分析 2022年7月28日和29日，湖南精科检测有限公司对祁阳林辉鞋材有限公司年产1200万双鞋面建设项目进行了现场监测。根据生态环境部“公告2018年第9号”《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》对建设项目竣工环保验收监测的技术要求，验收监测应当在确保主体工程工况稳定、环境保护设施运行正常的情况下进行，并如实记录监测时的实际工况以及决定或影响工况的关键参数，如实记录能够反映环境保护设施运行状态的主要指标。 （1）废水监测结果 废水监测结果见表2-10。 表2-10 废水监测结果 单位：mg/L，pH值：无量纲 采样 点位; 采样日期; 样品状态; 检测结果（mg/L，pH值：无量纲）. pH值; 化学需氧量; 五日生化需氧量; 氨氮; 总磷; 总氮; 悬浮物. W1生产废水处理站出水口; 2022.7.28; 微黄微臭微浊; 7.27; 39; 8.9; 10.2; 0.06; 13.1; 16. 微黄微臭微浊; 7.39; 42; 9.8; 11.8; 0.08; 15.9; 21. 微黄微臭微浊; 7.34; 45; 10.5; 10.9; 0.10; 14.9; 19. 2022.7.29; 微黄微臭微浊; 7.37; 35; 8.2; 10.4; 0.05; 13.5; 18. 微黄微臭微浊; 7.47; 41; 9.4; 12.1; 0.09; 16.4; 23. 微黄微臭微浊; 7.32; 37; 8.4; 11.3; 0.07; 15.2; 20. 标准限值; 6~9; 500; 300; 45; /; /; 400. 注：标准参考《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准。. 由上表可知，验收监测期间，项目生产废水经自建污水处理站处理后，废水出水口中pH值、CODcr、BOD5、总氮、总磷、悬浮物日均浓度值均符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准，氨氮日均浓度值均符合《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ343-2010）B等级标准要求。 （2）废气监测结果 1）有组织废气监测结果 有组织废气监测结果见表2-11： 表2-11 有组织废气监测结果 单位：mg/m3 采样点位; 采样日期; 检测项目; 检测结果; 标准限值. 第1次; 第2次; 第3次. A1生产车间有机废气排气筒1#; 2022.7.28; 标干风量（m3/h）; 24029; 23890; 24272; /. 烟温（℃）; 33; 33; 32; /. 流速（m/s）; 15.6; 15.6; 15.9; /. 烟道截面积（m2）; 0.5027; /. 苯; 实测浓度（mg/m3）; 0.169; 0.186; 0.173; 12. 排放速率（kg/h）; 0.00406; 0.00444; 0.00420; /. 甲苯; 实测浓度（mg/m3）; 0.773; 0.760; 0.751; 40. 排放速率（kg/h）; 0.0186; 0.0182; 0.0182; /. 二甲苯; 实测浓度（mg/m3）; 0.104; 0.107; 0.107; 70. 排放速率（kg/h）; 0.00250; 0.00256; 0.00260; /. 挥发性有机物; 实测浓度（mg/m3）; 22.1; 20.6; 24.2; 40. 排放速率（kg/h）; 0.531; 0.492; 0.587; /. 2022.7.29; 标干风量（m3/h）; 24451; 24961; 24642; /. 烟温（℃）; 31; 31; 32; /. 流速（m/s）; 16.0; 16.2; 16.2; /. 烟道截面积（m2）; 0.5027; /. 苯; 实测浓度（mg/m3）; 0.181; 0.170; 0.146; 12. 排放速率（kg/h）; 0.00443; 0.00424; 0.00360; /. 甲苯; 实测浓度（mg/m3）; 0.790; 0.737; 0.743; 40. 排放速率（kg/h）; 0.0193; 0.0184; 0.0183; /. 二甲苯; 实测浓度（mg/m3）; 0.112; 0.108; 0.094; 70. 排放速率（kg/h）; 0.00274; 0.00270; 0.00232; /. 挥发性有机物; 实测浓度（mg/m3）; 18.1; 21.4; 19.4; 40. 排放速率（kg/h）; 0.443; 0.534; 0.478; /. A2生产车间有机废气排气筒2#; 2022.7.28; 标干风量（m3/h）; 23133; 22763; 22499; /. 烟温（℃）; 34; 34; 33; /. 流速（m/s）; 15.1; 14.9; 14.6; /. 烟道截面积（m2）; 0.5027; /. 苯; 实测浓度（mg/m3）; 0.100; 0.124; 0.110; 12. 排放速率（kg/h）; 0.00231; 0.00282; 0.00247; /. 甲苯; 实测浓度（mg/m3）; 0.547; 0.656; 0.586; 40. 排放速率（kg/h）; 0.0127; 0.0149; 0.0132; /. 二甲苯; 实测浓度（mg/m3）; 0.106; 0.107; 0.104; 70. 排放速率（kg/h）; 0.00245; 0.00244; 0.00234; /. 挥发性有机物; 实测浓度（mg/m3）; 20.2; 19.2; 20.9; 40. 排放速率（kg/h）; 0.467; 0.437; 0.470; /. 2022.7.29; 标干风量（m3/h）; 21959; 22268; 22217; /. 烟温（℃）; 32; 32; 32; /. 流速（m/s）; 14.3; 14.6; 14.5; /. 烟道截面积（m2）; 0.5027; /. 苯; 实测浓度（mg/m3）; 0.112; 0.115; 0.122; 12. 排放速率（kg/h）; 0.00246; 0.00256; 0.00271; /. 甲苯; 实测浓度（mg/m3）; 0.593; 0.634; 0.576; 40. 排放速率（kg/h）; 0.0130; 0.0141; 0.0128; /. 二甲苯; 实测浓度（mg/m3）; 0.101; 0.107; 0.103; 70. 排放速率（kg/h）; 0.00222; 0.00238; 0.00229; /. 挥发性有机物; 实测浓度（mg/m3）; 18.0; 20.4; 21.1; 40. 排放速率（kg/h）; 0.395; 0.454; 0.469; /. 注：1.排气筒高度：15m； 2.苯、甲苯、二甲苯标准参考《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中浓度限值，挥发性有机物标准参考《制鞋行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/817-2010）表1中Ⅱ时段排放限值。. 由上表可知，验收监测期间，项目有组织排放苯、甲苯、二甲苯监测结果满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中二级标准，挥发性有机物VOCs监测结果均符合《制鞋行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/817-2010）中II时段标准限值。 2）无组织废气监测结果 无组织废气监测结果见表2-12。 表2-12 无组织废气监测结果 单位：mg/m3 采样点位; 采样日期; 检测结果（mg/m3）. 挥发性有机物. 第一次; 第二次; 第三次. G1厂界上风向; 2022.7.28; 0.343; 0.273; 0.271. 2022.7.29; 0.319; 0.246; 0.207. G2厂界下风向; 2022.7.28; 0.511; 0.516; 0.542. 2022.7.29; 0.552; 0.701; 0.544. G3厂界下风向; 2022.7.28; 0.660; 0.590; 0.602. 2022.7.29; 0.542; 0.623; 0.688. 标准限值; 30. 注：标准参考《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A表A.1中排放限值。. 由上表可知，验收监测期间，项目无组织排放非甲烷总烃监测结果均符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中无组织排放监控浓度限值要求。 3）厂界噪声监测结果 噪声监测结果见表2-13： 表2-13 噪声监测结果 单位：Leq[dB(A)] 检测点位; 检测日期; 检测结果Leq[dB(A)]; 标准限值[dB(A)]. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. N1厂界东侧外1m处; 2022.7.28; 56.2; 45.4; 65; 55. 2022.7.29; 55.4; 44.8. N2厂界南侧外1m处; 2022.7.28; 55.4; 44.9. 2022.7.29; 56.5; 46.6. N3厂界西侧外1m处; 2022.7.28; 55.7; 46.4. 2022.7.29; 54.7; 45.8. N4厂界北侧外1m处; 2022.7.28; 54.6; 45.8. 2022.7.29; 55.7; 45.2. 注：标准参考《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类标准。. 由上表可知，验收监测期间，项目生厂区厂界东、南、西、北侧监测点（N1、N2、N3、N4）昼间、夜间厂界噪声监测结果均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 5、现有工程存在环境问题 现有工程在建设过程中执行了环保“三同时”制度，各项审批手续完备。在建设中严格落实了环评及其批复提出的各项废水、废气、噪声污染防治措施，经监测分析，主要污染物排放达到国家及地方相关标准，目前现有工程无明显环境问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量 （1）区域达标评估 根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）的“6.2.1基本污染物环境质量现状数据—项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论”。本次区域达标判定所用数据引用永州市生态环境局发布全市环境质量通报中2024年1-12月祁阳市环境空气污染物的基本污染物浓度情况。具体如下表： 表3-1 祁阳市大气达标区域的判定 污染物; 年评价指标; 现状浓度/（μg/m3）; 标准值/（μg/m3）; 占标率/%; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 9; 60; 15; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 12; 40; 30; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 42; 70; 60; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 30; 35; 85.7; 达标. CO; 第95百分位数日平均浓度; 1.0; 4; 25; 达标. O3; 第90百分位数日最大8h平均浓度; 129; 160; 44.6; 达标. 由表3-1可知，2024年祁阳市环境空气污染物的基本污染物浓度均符合标准限值。因此，项目所在区域为环境空气质量达标区。 （2）大气环境现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，“常规污染物引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，国家、地方环境空气质量监测网数据或生态环境主管部门公开发布的质量数据等。排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据。” 为了进一步了解项目区环境空气现状，本次环评的环境空气质量现状分析收集了《祁阳高新技术产业开发区调区扩区规划环境影响评价报告书》中连续7天对祁阳高新区的监测数据(调扩区规划环评监测单位：湖南中石检测有限公司、监测时间2024年2月20日~2月26日。 银星村监测点位于项目东南面1500m处，监测项目与本项目有关且为近三年内的历史监测数据，符合引用规则。环境空气现状监测结果见下表3-2。： 表3-2 环境空气现状检测结果一览表 监测点位; 污染物; 评价标准(ug/m3); 监测浓度范围(ug/m3); 超标率%; 达标情况. G1银星村监测点(距项目东南面1500m); TVOC; 600; 7.1~9.2; 0; 达标. TSP; 300; 102~115; 0; 达标. 根据监测数据显示，项目区域颗粒物满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)标准限值，TVOC满足《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018)附录D中其他污染物空气质量浓度参考限值，区域环境质量良好。 2、地表水环境质量 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)》，地表水环境质量现状引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，所在流域控制单元内国家、地方控制断面监测数据，生态环境主管部门发布的水环境质量数据或地表水达标情况的结论。 本项目位于湘江西侧，距离约1.3km。距离本项目最近断面为祁阳观音滩断面，水质状况良好。根据永州市生态环境局发布的2025年2月份《永州市环境质量简报》，永州市地表水环境质量状况如下： 2025年2月永州市的52个省控地表水断面水质状况：Ⅰ类水质断面11个、Ⅱ类水质断面41个。其中祁阳观音滩为Ⅱ类水质断面。 3、声环境现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》 （三）区域环境质量现状 3.声环境可知：厂界外周边50米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况。 本项目周围50米范围内无声环境保护目标，不需进行声环境质量监测。 4、地下水、土壤环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》的要求，本项目不取用地下水、不存在土壤和地下水污染途径。故可不开展土壤、地下水环境现状调查。 5、生态环境质量现状 本项目位于祁阳高新技术产业开发区内，项目占地性质为工业用地，用地范围内无生态环境保护目标，可不进行生态现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境保护目标 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行），确定大气环境影响评价范围为厂界外500米范围，具体保护目标及与建设项目厂界位置关系如下表所示。 表3-3 项目大气环境保护目标一览表 敏感点名称; 坐标; 方位; 与本项目厂界距离(m); 性质; 规模; 保护级别. 经度; 纬度. 费家冲居民点; 111°51′47.09″; 26°33′45.42″; 北侧; 450-500m; 居民; 约10户，40人; 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012） 二类区. 刘家冲居民点; 111°51′30.87″; 26°33′41.06″; 东北侧; 370-500m; 居民; 约3户，12人. 祁阳市灯塔公租房; 111°51′43.02″; 26°33′9.16″; 南侧; 360-450m; 居民; 约132户，528人. 湘南旅游学校; 111°51′29.35″; 26°33′17.73″; 东南侧; 260-500m; 在校师生; 约2000人. 2、声环境保护目标 厂界外50米范围内无声环境保护目标。 3、地表水环境 项目东面1.3km处湘江“一、二水厂取水口至观音滩双同村沙洲上端段”为渔业用水区，祁阳白竹污水处理厂纳污水体位于该段水域，水质达到地表水环境质量标准》(GB3838-2002)III类标准。项目周边地表水环境保护目标详见下表： 表3-4 项目地表水环境主要保护目标一览表 环境要素; 保护目标; 相对距离/位置; 规模; 保护级别. 地表水环境; 湘江; 东侧，1300m; 渔业用水区; 《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002）Ⅲ类. 4、地下水环境保护目标： 厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 5、生态环境：项目区域无生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、大气污染物：营运期项目废气主要为挥发性有机废气和镭射废气，生产车间有组织排放挥发性有机废气（VOCs）参照执行广东省地方标准《制鞋行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/817-2010）中II时段标准限值；厂区内无组织排放挥发性有机废气（VOCs）执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中无组织排放浓度限值；镭射工序产生的颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16279-1996）表 2 中二级标准限值；镭射过程产生的臭气浓度排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1、表 2 中相应标准限值,。具体标准限值如下表所示。 表3-5 有组织排放标准 主控污染物; 排放浓度限值（mg/m3）; 排放速率限值（kg/h）; 排放高度 要求; 执行标准. VOCs; 40; 2.6; 不得低于15m; 《制鞋行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/817-2010）中II时段标准限值. 粉尘; 120; 3.5; 不得低于15m; 《大气污染物综合排放标准》（GB16279-1996）表 2 中二级标准限值. 臭气浓度; 2000（无量纲）; /; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）. 表3-6 无组织排放限值 污染物项目; 排放限值（mg/m3）; 限值含义; 无组织排放监控位置; 执行标准. NMHC; 10; 监控点处1h平均浓度; 在厂房外设置监控点; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）. 30; 监控点处任意一次浓度值. 粉尘; 1.0; /; 周界外浓度最高点; 《大气污染物综合排放标准》（GB16279-1996）. 臭气浓度; 20（无量纲）; /; 厂界; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）. 2、水污染物：本项目无生产废水，生活污水满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级排放标准和祁阳市白竹污水处理厂设计进水水质。 表3-7 污水综合排放标准 单位：mg/L 项 目; pH; BOD5; CODcr; SS; NH3-N. 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准; 6~9; 300; 500; 400; /. 污水处理厂设计进水水质标准; /; 140; 450; 250; 40. 本项目执行标准; 6-9; 140; 450; 250; 40. 3、噪声：运营期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 3类排放标准。 表3-8 营运期噪声排放标准限值 厂界外声功能区类别; 单位; 标准限值. 昼; 夜. 3类; dB(A); 65; 55. 4、固体废物：一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB 18599-2020)标准要求，危险废物管理执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）； |
| 总量 控制 指标 | （1）废水总量控制建议指标。无生产废水产生。 （2）废气总量控制建议指标。项目不涉及SO2和NOX排放，主要大气污染物为挥发性有机物，本项目VOCs排放总量核算为0.899t/a。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本次改扩建项目不新增用地，在现有厂房内改扩建。本项目无新增土建工程，仅在现有厂房内安装部分生产设备，据调查，由于施工时间较短，施工量较小，施工期环境影响较小。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、大气 本项目营运期产生的废气主要来源于喷漆、描漆、移印、转印、贴底等工序产生的有机废气和镭射工序产生的镭射废气。 （1）有机废气 根据工程分析，挥发性有机废气主要来源于喷漆、描漆、移印、转印、贴底等工序产生的废气。 1）喷漆工序 本项目喷漆工序使用到油性油墨、油性油漆、水性油漆、硬化剂和处理剂。硬化剂、处理剂使用过程中产生的VOCs参照《广东省制鞋行业挥发性有机化合物排放系数使用指南》中表4.1-1 制鞋企业VOCs排放系数，油性油墨参考《湖南省包装印刷行业VOCs排放量测算指南》中表1物料中VOCs含量，水性油漆、油性油漆使用过程中产生的VOCs根据其各组分含量，计算出车间VOCs的产生量。有机废气产污系数表见4-1。 表4-1 项目有机废气产污系数表 污染工序; 原辅材料名称; 用量（t/a）; 产生系数; 产生量（t/a）. 喷漆工序; 油性油墨; 0.65; 45%; 0.293. 油性油漆; 0.65; 乙酸乙酯8-10%、甲基乙基酮56-64%、乙酸丙二醇单甲基醚酯4-8%、树脂6-20%、颜料0-15%，产生系数取70%; 0.455. 水性油漆; 0.55; 树脂20-35%、颜料0-12%、水60-70%、添加剂1%，产生系数取1%。; 0.006. 硬化剂; 0.24; 0.8kgVOCs/kg油性硬化剂; 0.192. 处理剂; 0.75; 0.93kgVOCs/kg处理剂; 0.698. 合计; 1.643. 2）描漆工序 本项目移印工序使用到油性油墨、水性油漆、硬化剂和处理剂。硬化剂、处理剂使用过程中产生的VOCs参照《广东省制鞋行业挥发性有机化合物排放系数使用指南》中表4.1-1 制鞋企业VOCs排放系数，油性油墨参考《湖南省包装印刷行业VOCs排放量测算指南》中表1物料中VOCs含量，水性油漆使用过程中产生的VOCs根据其各组分含量，计算出车间VOCs的产生量。有机废气产污系数表见4-2。 表4-2 项目有机废气产污系数表 污染工序; 原辅材料名称; 用量（t/a）; 产生系数; 产生量（t/a）. 描漆工序; 油性油墨; 0.22; 45%; 0.099. 水性油漆; 0.3; 树脂20-35%、颜料0-12%、水60-70%、添加剂1%，产生系数取1%。; 0.003. 硬化剂; 0.17; 0.8kgVOCs/kg油性硬化剂; 0.136. 处理剂; 0.11; 0.93kgVOCs/kg处理剂; 0.102. 合计; 0.340. 3）移印工序 本项目移印工序使用到油性油墨、水性油漆、硬化剂和处理剂。硬化剂、处理剂使用过程中产生的VOCs参照《广东省制鞋行业挥发性有机化合物排放系数使用指南》中表4.1-1 制鞋企业VOCs排放系数，油性油墨参考《湖南省包装印刷行业VOCs排放量测算指南》中表1物料中VOCs含量，水性油漆使用过程中产生的VOCs根据其各组分含量，计算出车间VOCs的产生量。有机废气产污系数表见4-3。 表4-3 项目有机废气产污系数表 污染工序; 原辅材料名称; 用量（t/a）; 产生系数; 产生量（t/a）. 移印工序; 油性油墨; 0.24; 45%; 0.108. 水性油漆; 0.3; 树脂20-35%、颜料0-12%、水60-70%、添加剂1%，产生系数取1%。; 0.003. 硬化剂; 0.2; 0.8kgVOCs/kg油性硬化剂; 0.16. 处理剂; 0.4; 0.93kgVOCs/kg处理剂; 0.372. 合计; 0.643. 4）转印工序 本项目转印工序使用到油性油墨、水性油漆、硬化剂和处理剂。硬化剂、处理剂使用过程中产生的VOCs参照《广东省制鞋行业挥发性有机化合物排放系数使用指南》中表4.1-1 制鞋企业VOCs排放系数，油性油墨参考《湖南省包装印刷行业VOCs排放量测算指南》中表1物料中VOCs含量，水性油漆使用过程中产生的VOCs根据其各组分含量，计算出车间VOCs的产生量。有机废气产污系数表见4-4。 表4-4 项目有机废气产污系数表 污染工序; 原辅材料名称; 用量（t/a）; 产生系数; 产生量（t/a）. 转印工序; 油性油墨; 0.3; 45%; 0.135. 水性油漆; 0.15; 树脂20-35%、颜料0-12%、水60-70%、添加剂1%，产生系数取1%。; 0.002. 硬化剂; 0.2; 0.8kgVOCs/kg油性硬化剂; 0.160. 处理剂; 0.18; 0.93kgVOCs/kg处理剂; 0.167. 合计; 0.464. 5）贴底工序 本项目贴底工序中用到水性胶，水性胶使用过程中产生的VOCs参照《广东省制鞋行业挥发性有机化合物排放系数使用指南》中表4.1-1制鞋企业VOCs排放系数，产污系数表见4-5。 表4-5 项目有机废气产污系数表 污染工序; 原辅材料名称; 用量（t/a）; 产生系数; 产生量（t/a）. 贴底工序; 硬化剂; 0.4; 0.8kgVOCs/kg油性硬化剂; 0.320. 处理剂; 0.5; 0.93kgVOCs/kg处理剂; 0.465. 水性胶; 0.33; 0.008kgVOCs/kg水性胶; 0.003. 合计; 0.788. 本项目有机废气产生量为3.877t/a。喷漆工序设有半封闭操作台，集气管道直接与操作台相连，描漆、移印、转印、贴底等工序有机废气经集气罩收集，项目有机废气采用“两级活性炭吸附”装置净化处理达标后经1根15m高排气筒（DA001）排放。 根据《湖南省制造业（工业涂装）VOCs 排放量测算技术指南（试行）》（2016.12），活性炭对VOCs的处理效率约80%，本环评按80%计。根据《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ2026-2013）要求可知，吸附装置的净化效率不低于90%。本项目废气经集气罩收集后经过“两级活性炭吸附”处理后，总处理效率约96%。本项目各工序均在封闭式厂房内，设备上安装集气罩，提高废气的收集效率，参考《浙江省重点行业VOCs污染排放源排放量计算方法》，该方式收集效率可达65-85%，本次收集效率按80%计。本项目风机风量按20000m3/h计。 正常工况下污染物排放情况如下表所示。 表4-6 生产车间VOCs排放情况一览表 工序; 污染物; 产生量（t/a）; 集气罩收集效率（%）; 排放方式; 产生量（t/a）; 产生速率（kg/h）; 产生浓度（mg/m3）; 处理效率（%）; 排放量（t/a）; 排放速率（kg/h）; 排放浓度（mg/m3）. 喷漆工序; 挥发性有机物; 1.643; 80; 有组织; 1.314; 0.657; 32.850; 96; 0.053; 0.026; 1.314. 无组织; 0.329; 0.164; /; 0.329; 0.164; /. 描漆工序; 挥发性有机物; 0.340; 80; 有组织; 0.272; 0.136; 6.806; 96; 0.011; 0.005; 0.272. 无组织; 0.068; 0.034; /; 0.068; 0.034; /. 移印工序; 挥发性有机物; 0.643; 80; 有组织; 0.514; 0.257; 25.720; 96; 0.021; 0.010; 0.514. 无组织; 0.129; 0.064; /; 0.129; 0.064; /. 转印工序; 挥发性有机物; 0.464; 80; 有组织; 0.371; 0.186; 9.278; 96; 0.015; 0.007; 0.371. 无组织; 0.093; 0.046; /; 0.093; 0.046; /. 贴底工序; 挥发性有机物; 0.788; 80; 有组织; 0.630; 0.315; 15.753; 96; 0.025; 0.013; 0.630. 无组织; 0.158; 0.079; /; 0.158; 0.079; /. 合计; 挥发性有机物; 3.877; 80; 有组织; 3.102; 1.551; 77.547; 96; 0.100; 0.050; 2.492. 无组织; 0.775; 0.388; /; 0.623; 0.312; /. 通过计算可知：正常工况下，生产车间有组织废气的排放浓度、排放速率均满足广东省地方标准《制鞋行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/817-2010）中II时段标准限值，无组织排放挥发性有机废气（VOCs）满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中无组织排放浓度限值。 （2）镭射废气 1）镭射工序 项目鞋面材料经过镭射机进行镭射切割的过程中会产生少量的烧焦尘和恶臭废气，类比同类型企业《莆田市创搏鞋服有限公司创搏办公用房及厂房建设项目》，烧焦尘产生量按0.5g/双计，本项目镭射工序预计年产加工鞋面36万双，则本项目镭射烧焦尘产生量约0.18t/a，恶臭废气产生量较少，成分较为复杂，难以定量分析，本评价只对其进行定性分析。 本项目镭射机配备有集气设施，风管直接与设备相连，对烧焦尘、恶臭废气进行收集参考《浙江省重点行业VOCs污染排放源排放量计算方法》，该集气设施收集效率可达80-95%（本次收集效率按90%计），引入管道后，采用“旋风除尘+高效生物净化器”装置进行处里，该处理设施对粉尘处理效率可达99%，，生物法对恶臭的处理效率约90%，处理后的废气再通过15m高排气筒（DA002）达标排放。 表4-7 镭射工序废气排放情况一览表 工序; 污染物; 产生量（t/a）; 收集效率（%）; 排放方式; 产生量（t/a）; 产生速率（kg/h）; 产生浓度（mg/m3）; 处理效率（%）; 排放量（t/a）; 排放速率（kg/h）; 排放浓度（mg/m3）. 镭射工序; 粉尘; 0.180; 90; 有组织; 0.162; 0.081; 4.050; 99; 0.002; 0.001; 0.041. 无组织; 0.018; 0.009; /; 0.018; 0.009; /. 臭气浓度; 少量; /; /; /; /; /; 90; 少量; /; /. （3）项目大气污染物排放量核算 表4-8 大气污染物（有组织）排放量核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度/（mg/m3）; 核算排放速率/（kg/h）; 核算年排放量（t/a）. 1; DA001; 挥发性有机物（VOCs）; 3.102; 0.062; 0.124. 2; DA002; 粉尘; 0.041; 0.001; 0.002. 臭气浓度; 少量; 少量; 少量. 合计; 挥发性有机物（VOCs）; 0.124. 粉尘; 0.002. 臭气浓度; 少量. 表4-9 大气污染物无组织排放量核算表 序号; 产污环节; 污染物名称; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量（t/a）. 标准名称; 浓度限值（mg/m3）. 1; 喷漆工序; 挥发性有机物（VOCs）; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）; 10（监控点处1h平均浓度）； 30（监控点处任意一次浓度值）; 0.329. 2; 描漆工序; 0.068. 3; 移印工序; 0.129. 4; 转印工序; 0.093. 5; 贴底工序; 0.158. 6; 镭射工序; 颗粒物; 《大气污染物综合排放标准》（GB16279-1996）; 1.0; 0.018. 臭气浓度; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）; 20（无量纲）; 少量. 合计; 挥发性有机物（VOCs）; 0.775. 颗粒物; 0.018. 臭气浓度; 少量. 表4-10 大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物名称; 年排放量（t/a）. 1; 挥发性有机物（VOCs）; 0.899. 2; 颗粒物; 0.020. 3; 臭气浓度; 少量. （5）废气治理措施可行性分析 1）有机废气处理措施可行性分析 根据《排污许可证申请与核发技术规范 印刷工业 》（HJ1066-2019），本项目有机废气治理设施采用“活性炭吸附”为推荐技术。 活性炭吸附：活性炭吸附主要是利用多孔性固体吸附剂活性炭具有吸附作用，能有效的阹除工业废气中的有机类污染物质和色味等，广泛应用于工业有机废气净化的末端处理，净化效果良好。 本项目有机废气采用“两级活性炭吸附”，处理效率可达96%，VOCs可实现达标排放，因此项目有机废气采用两级活性炭吸附设施可行。 2）镭射废气处理措施可行性分析 根据《国家污染防治指导技术》（2025年版），本项目镭射颗粒物治理设施采用“旋风除尘+高效生物净化器+15米高排气筒”，属于“一、鼓励类-（二）示范类中14生物法恶臭气体治理技术”，因此采用的废气处理设施是可行的。 高效生物净化器：有机废气通过离心风机的作用，进入一体化高效生物净化器的“预处理区域”和“生物净化区域”。在“预处理区域”对废气进行预处理，预处理的目的是通过喷淋作用去除废气中部分有机物及粉尘颗粒物，同时对废气进行增湿以利于后续的生物净化。“预处理区域”处理后的废气进入“生物净化区域”，在“生物净化区域”中装有专用生物填料，微生物粘附在生物填料上生长。在有机废气通过填料的过程中，填料上所生长的微生物对有机废气中污染物进行吸附和分解，将有害的污染成分分解为无毒无味的CO2、H20及无机物后再进行排放。 废气治理系统中的预处理区因吸收了废气中的粉尘及少量可溶性有机物，为保持预处理效果，故须定期更换预处理水箱中的循环水。 2、废水 本项目营运期废水主要为生活污水和镭射废气处理设施产生的喷淋废水，无生产废水产生。 （1）喷淋废水 本项目镭射废气处理设施中喷淋水循环使用。单个喷淋柜贮水池容积约1m3，循环使用。为保持预处理效果，故须定期更换预处理水箱中的循环水，全厂喷淋废水产生量约为2m3/a，定期更换后的喷林水依托厂内预处理设施处理后排入园区污水管网。 （2）生活污水 本项目共新增员工500人，厂区宿舍和食堂未投如使用。年工作日为250天，根据《湖南省用水定额》（DB43T388-2020），本项目员工生活用水量按0.045m3/人•d计，则生活用水量为0.045m3/人•d×500人×250d＝5625m3/a。污水排放量按用水量的80%计算，则污水排放量为5625m3/a×0.8＝4500m3/a。生活污水依托现有化粪池处理后排入市政管网，最终进入园区污水处理厂处理后达标排放。 项目生活污水产排情况见表4-11： 表4-11 项目生活污水产排情况一览表 类型; 污染物; 处理前; 处理后; (GB8978-1996)三级标准（mg/L）. 浓度（mg/L）; 产生量（t/a）; 浓度（mg/L）; 排放量（t/a）. 生活污水; CODcr; 300; 1.35; 260; 1.17; ≤500. BOD5; 200; 0.90; 160; 0.72; ≤300. SS; 150; 0.68; 100; 0.45; ≤400. 氨氮; 20; 0.09; 15; 0.07; /. 动植物油; 20; 0.09; 15; 0.07; /. （3）依托废水处理设施可行性分析 1）生活污水依托现有工程可行性分析 本项目拟建于祁阳高新技术产业开发区灯塔路的现有祁阳林辉鞋材有限公司厂区内，所处地块为工业用地，利用现有厂房进行生产，不新增建筑，厂区配套化粪池已建设完成，因此，本项目员工生活污水依托现有工程基本可行。 2）喷淋废水依托现有工程可行性分析 本项目镭射废气处理设施产生少量的喷淋废水，现有工程洗版废水经自建污水处理站（“物化加药絮凝沉淀池+厌氧+缺氧+好氧”污水处理工艺）处理排入灯塔路市政污水管网进入祁阳市白竹污水处理厂处理后最终排入湘江，处理规模为300t/a。项目喷淋废水含有少量可溶性有机物，成分与洗版废水类似，仅更换时需要进行预处理，正常情况下无废水外排，因此，本项目喷淋废水依托现有工程进行预处理基本可行。 具体工艺流程如下图所示： 图4-1 现有工程污水处理工艺流程图 3）依托污水处理设施的环境可行性分析 本项目外排废水为员工生活污水和少量喷淋废水，喷淋废水循环使用，定期更换。水质较为简单。另外，本项目位于祁阳高新技术产业开发区内，属于祁阳白竹污水处理厂纳污范围。 祁阳白竹污水处理厂位于祁阳县城南区观音滩白竹村1组、8组，总面积为81311m2，其中近期建设用地面积为38092m2，根据《祁阳县白竹污水处理工程环境影响报告表》可知，白竹污水处理厂近期建设规模为2.5×104m3/d；中期(2020年)新增2.5×104m3/d；远期(2030年)新增3×104m3/d，近期工程污水管道总长度68926m，纳污范围为：白竹污水处理厂服务区域为城南和东江规划区范围，总面积为28.15km2，服务范围内既有生活污水，也有少量工业污水。污水处理厂采用“事故调节池+水解酸化池+BDP生物池+高效沉淀池+高效纤维滤池及反冲洗间+二氧化氯消毒”工艺对污水进行处理。污水处理厂排放水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级A排放标准后排入湘江。 本项目生活污水经预处理后污染物因子的浓度满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级排放标准，不会对祁阳白竹污水处理厂运行负荷造成冲击。 （4）项目废水污染源核算 A、废水类别、污染物及污染治理设施信息 项目废水类别、污染物及污染治理设施信息见表4-12。 表4-12 项目废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水类别; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. 1; 生活污水; COD、BOD5、NH3-N、 SS; 园区市政污水管网; 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律; TW001; 生活污水排放系统; 化粪池; DW001; 符合; 车间或车间处理设施排放口. B、废水间接排放口基本信息 项目废水间接排放口基本信息见表4-13。 表4-13 项目废水间接排放口基本信息表 排放口编号; 排放口地理坐标; 废水排放量/（t/a）; 排放去向; 排放规律; 间接排放时段; 收纳污水处理厂信息. X; Y; 名称; 污染物种类; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准（mg/L）. DW001; /; /; 4500; 园区市政污水管网; 间断排放; 白天; 祁阳白竹污水处理厂; COD; 50. BOD5; 10. SS; 10. NH3-N; 5. C、项目废水污染物排放标准 项目废水污染物执行标准见表4-14。 表4-14 项目废水污染物排放执行标准 排放口编号; 污染物种类; 《污水综合排放标准》(GB8978-1996). 名称; 浓度限值/（mg/L）. DW001; COD; 三级标准; 500. BOD5; 300. NH3-N; /. SS; 400. D、废水污染物排放情况。 项目废水污染物排放情况见表4-15。 表4-15 项目废水污染物排放信息表 排放口编号; 排放源; 污染物种类; 排放浓度/（mg/L）; 年排放量/（t/a）. DW001; 废水总排口; CODcr; 260; 1.17. BOD5; 160; 0.72. SS; 100; 0.45. 氨氮; 15; 0.07. 动植物油; 15; 0.07. 3、噪声 本项目主要噪声源是各生产设备运行产生的噪声以及工作人员在厂内操作活动产生的噪声等，作业时环境噪声可控制在70～95dB（A）。建设单位采取了对设备合理布设、选用低噪声设备，增加减震垫等措施，可将噪声源强降低10-20dB(A)。主要设备噪声源强详见下表。 表4-16 噪声污染源源强核算结果及相关参数一览表 序号; 建筑名称; 声源名称; 数量（台）; 声源源强/dB（A）; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距离室内边界的距离/m; 室内边界声级/dB（A）; 运行时段; 建筑物插入损失/ dB（A）; 建筑屋外噪声. X; Y; Z; 声压级dB（A）; 建筑物外距离. 1; 生产车间; 喷漆设备; 18; 80; 合理布局、置于室内、厂房隔声，距离衰减; 70; 160; 1; 东; 40; 61.34; 8:00-16:00; 20; 41.34; 1. 南; 30; 63.84; 20; 43.84; 1. 西; 40; 61.34; 20; 41.34; 1. 北; 10; 73.38; 20; 53.38; 1. 2; 移印机; 6; 80; 50; 135; 1; 东; 55; 56.33; 20; 36.33; 1. 南; 10; 71.14; 20; 51.14; 1. 西; 25; 63.18; 20; 43.18; 1. 北; 30; 61.60; 20; 41.60; 1. 3; 镭射机; 8; 80; 90; 140; 1; 东; 15; 60.02; 20; 40.02; 1. 南; 15; 60.02; 20; 40.02; 1. 西; 65; 53.28; 20; 33.28; 1. 北; 25; 61.58; 20; 41.58; 1. 4; 电绣机; 6; 85; 40; 130; 1; 东; 65; 56.52; 20; 36.52; 1. 南; 10; 72.78; 20; 52.78; 1. 西; 15; 69.26; 20; 49.26; 1. 北; 30; 63.24; 20; 43.24; 1. 5; 转印机; 8; 80; 60; 130; 1; 东; 50; 55.56; 20; 35.56; 1. 南; 10; 69.54; 20; 49.54; 1. 西; 30; 60.0; 20; 40; 1. 北; 30; 60.0; 20; 40; 1. 6; 风机; 2; 95; 50; 170; 1; 东; 80; 59.95; 20; 39.95; 1. 南; 160; 53.93; 20; 33.93; 1. 西; 50; 64.03; 20; 44.03; 1. 北; 60; 62.45; 20; 42.45; 1. 注：表中坐标以厂区西南角为坐标原点x,y,z（0,0,0），正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向. 为了减轻噪声对周边的影响，建议采取措施如下： ①在满足生产需要的前提下，尽可能选取噪声低、振动小、能耗小的先进设备。注意机械设备保养，使机械保持最低声级水平； ②对厂区设备进行基础减震、加减震垫、隔声罩隔声等措施；合理布设噪声源； ③厂区封闭，选用较好的材料且门经隔声处理。 （1）预测模型 工业噪声预测模式采用《环境影响评价技术导则·声环境》（HJ2.4—2009）中对工业企业噪声预测模式进行预测，本项目进行环境噪声预测时所使用的工业噪声源按点源处理。 考虑遮挡物、空气吸收衰减、地面附加衰减，对某些难以定量的参数，查相关资料进行估算。 车间（厂房）中多个噪声源叠加的等效噪声计算公式如下： LA=10lgi=1n100.1Li 式中：LA—多个噪声源叠加的等效噪声声级，dB（A）； Li—第I个噪声源的声级，dB（A）； n—噪声源的个数。 本项目依据数据计算得等效噪声源强（以最大计）为83.7dB(A)。对运营期噪声采用点源模式进行预测，点源衰减模式为： Lp（r）= Lp（r0）- 20lg（r/r0）-△L 式中： Lp（r）—距离声源r处的倍频带声压级，dB； Lp（r0）—参考位置r0处的倍频带声压级，dB； r0 —参考位置距离声源的距离，m； r —预测点距离声源的距离，m。 △L—各种因素引起的衰减量（包括声屏障屏蔽、遮挡物、空气吸收、地面效应等引起的衰减量），本评价计算过程△L取20dB(A)。 （2）噪声影响预测分析 将本项目的声源简化成点声源，点声源位置位于生产区中心。现对本项目厂界噪声进行预测，预测结果见下表。 表4-18 厂区厂界噪声预测值 单位：dB（A） 预测点位置; 贡献值; 评价标准; 评价结果. 昼间; 夜间. 东厂界; 46.62; /; 昼间≤65; 达标. 西厂界; 51.94; /. 南厂界; 56.49; /. 北厂界; 54.71; /. （3）预测结果及评价结论 从以上预测结果可知，通过采取本报告提出的噪声治理措施后，项目各边界噪声预测值均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，对周边声环境影响程度小。 4、固体废物 本项目在运营过程中，产生的固体废物主要为工作人员产生的生活垃圾、裁剪过程中产生的边角料、不合格产品、除尘器收集的粉尘、废弃包装桶、废活性炭、设备维护检修过程中产生的废矿物油和沾有化学品抹布、喷漆过程中产生的少量漆渣等。 （1）生活垃圾 职工生活垃圾产生系数按0.5kg/人·天计算，新增职工定员500人，则职工生活垃圾产生量为62.5t/a（年工作日为250天）。收集后交由环卫部门统一进行处理。 （2）一般固体废物 1）边角料 项目生产过程中会产生一些边角料，产生量预计约1t/a。收集后外售综合利用。 2）不合格产品 项目在返修过程中根据业主提供的资料，不合格产品约占成品的0.1%，则不合格产品产生量为6000双/年，收集交代加工单位回收处理。 3）除尘器收集的粉尘 镭射工序设有旋风除尘器，粉尘收集量约0.16t/a，收集后交由环卫部门统一进行处理。 （3）危险废物 1）废矿物油 项目设备维修过程中也会产生少量的废矿物油，其中废矿物油产生量约为0.1t/a。根据《国家危险废物名录》（2025年版），其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及含矿物油废物属于危险废物，其废物类别HW08、代码900-249-08。建设单位在厂区设置危废暂存间，收集后放置危废暂存间暂存，定期交由有资质单位进行处理。 2）沾有化学品抹布 项目设备维修过程中也会产生少量的沾有化学品抹布，其产生量约为0.02t/a。根据《国家危险废物名录》（2025年版），其废物类别HW49、代码900-249-08。建设单位在厂区设置危废暂存间，收集后放置危废暂存间暂存，定期交由有资质单位进行处理。 3）废弃包装桶 本项目生产过程中将会使用硬化剂、油墨和水性胶，使用完毕后将产生废弃包装桶，产生量约为1t/a。根据《国家危险废物名录》（2025年版），含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质属于危险废物，其废物类别HW49、代码900-041-49。建设单位在厂区设置危废暂存间，分类收集后放置危废暂存间暂存，定期交由有资质单位进行处理。 4）废活性炭 本项目设置有机废气处理设施，根据查阅相关资料，1g活性炭能吸附600mg的有机废气。根据工程分析，得出活性炭吸收有机废气量约2.978t/a，则活性炭用量约4.96t/a。活性炭吸附塔在运行一段时间后会达到饱和，此时需要进行更换活性炭，约三个月更换一次。废活性炭=被吸附的有机气体的量+活性炭本身的用量之和，则有机废气处理设施废活性炭产生量约7.938t/a。 根据《国家危险废物名录》（2025年版），烟气、VOCs治理过程（不包括餐饮行业油烟治理过程）产生的废活性炭属于危险废物，其废物类别HW49、代码900-039-49。收集后放置危废暂存间暂存，定期交由有资质单位进行处理。 5）漆渣 油漆在使用过程中附着率约90%，根据本项目油漆使用量，本项目漆渣产生量为0.065t/a，漆渣收集后放置危废暂存间暂存，定期交由有资质单位进行处理。 本项目危险废物产生量及处理处置情况见下表： 表4-19 危险废物产生量一览表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量（吨/年）; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危险 特性; 污染防治措施. 1; 废包装桶; HW49; 900-041-49; 1; 仓库; 固态; 油墨、胶水; 苯类物质; 每天; T、In; 交由有资质单位处理. 2; 沾有化学品抹布; HW08; 900-249-08; 0.02; 仓库; 固态; 矿物质; 矿物质; 不定期; T、In. 3; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 7.938; 有机废气处理设施; 固态; 有机物质; 有机物质; 定期更换; T. 4; 废矿物油; HW08; 900-249-08; 0.1; 设备维修保养; 固态; 矿物质; 矿物质; 不定期; T，I. 5; 漆渣; HW12; 900-252-12; 0.065; 喷漆、描漆工序; 固态; 有机物质; 有机物质; 每天; T，I. 建设单位设置有危险废物暂存间（约5m2）1座，位于厂区东南侧，本项目危险废物依托现有危废暂存间进行暂存。 危险废物暂存间的规模可以满足存放要求。按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的技术要求，建设单位必须落实如下几方面要求： （1）危险废物的盛装容器必须与危险废物相容，并在其外部张贴标识； （2）危险废物贮存设施根据贮存的种类和特性按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中附录A及《环境保护图形标志-固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）及其修改单设置标志； （3）设有安全照明和通风窗口，并设有应急防护设施； （4）设有专人专职对本项目产生的危险废物的收集、暂存进行管理，建立危险废物管理台账和制度。 经采取上述措施处理后，项目运营期间产生的固体废物对周围环境造成的影响较小。 5、环境风险 （1）风险调查及识别 本项目主要风险源主要为生产过程中使用的油漆、油墨、硬化剂、水性胶和处理剂等，风险物质危险特性如下表所示： 表4-20 本项目主要风险物质危险特性表 风险物质; 危险特性. 油性油漆; 项目所用油性油漆主要成分为：乙酸乙酯8-10%、甲基乙基酮56-64%、乙酸丙二醇单甲基醚酯4-8%、树脂6-20%、颜料0-15%。. 水性油漆; 树脂20-35%、颜料0-12%、水60-70%、添加剂1%。. 油性油墨; 项目所用油墨的主要成分为：聚氨酯树脂30%、9003特慢乾溶剂20%、环已酮44%、添加剂6%。. 硬化剂; 主要为乙酸乙酯20-25%，聚异氰酸酯75-80%。该类产品易燃，具有刺激性。. 鞋用处理剂; 是对被粘接材料表面进行表面处理化合物或者单一溶剂，主要是由有机溶剂配制而成的，视材料性质和不同溶剂的挥发速度，按一定比例配制而成。该溶剂除了起到除油污、清洁表面的作用外，还可通过化学或物理作用，提高胶粘剂的粘接效果，起到架桥的作用。主要用于处理橡胶、塑料、皮革、填料、颜料和粘接载体等表面的物质。本项目使用鞋用处理剂，主要成份有丁酮、甲基环己烷、乙酸乙酯、UV可硬化树脂，其中丁酮占28%、甲基环己烷占24%、乙酸乙酯占23%、UV可硬化树脂占25%。. 水性胶; 本项目水性胶为WR-15胶，主要成分为水（40-50%）和氯丁橡胶（50-60%）。. 项目运营过程中发生的突发环境风险事故主要有： 1）油漆、油墨、处理剂、水性胶和硬化剂在储存和使用过程中发生泄漏事故。 2）废气事故排放 3）危险废物泄漏 4）原辅材料、产品储存和使用过程中发生火灾事故。 （2）风险潜势初判 根据建设项目设计的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析，按照表4-21确定环境风险潜势。 表4-21 建设项目环境风险潜势划分 环境敏感程度（E）; 危险物质及工艺系统危险性（P）. 极高危害（P1）; 高度危害（P2）; 中度危害（P3）; 轻度危害（P4）. 环境高度敏感区（E1）; IV+; IV; Ⅲ; Ⅲ. 环境中度敏感区（E2）; Ⅳ; Ⅲ; Ⅲ; Ⅱ. 环境低度敏感区（E3）; Ⅲ; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 注：IV+为极高环境风险. 由上表可知项目环境风险潜势判断需依据P值和E值来确定，本项目P的分级确定如下： 根据《建设项目环境风险评价技术导则 HJ169-2018》附表B 和附录C突发环境事件风险物质及临界量表，根据本项目环境风险物质最大存在总量（以折纯计）与其对应的临界量，计算（Q），计算公式如下： 式中，q1、q2、···qn——每种环境风险物质的最大存在总量，t； Q1、Q2、···Qn——每种环境风险物质相对应的临界量，t。 本项目产生的氨气、硫化氢等风险物质数量与临界量比值结果见表4-22。 表4-22 风险物质数量与临界量比值一览表 序号; 危险物质; 类别; 实际储存量/t; 临界量/t; 计算值. 1; 油性油墨; 有毒易燃; 0.5; 100; 0.005. 2; 油性油漆; 有毒易燃; 0.2; 100; 0.002. 3; 水性油漆; 有毒易燃; 0.5; 100; 0.005. 4; 硬化剂; 有毒易燃; 0.3; 100; 0.003. 5; 水性胶; 有毒易燃; 0.1; 100; 0.001. 6; 清洗处理剂; 有毒易燃; 0.5; 100; 0.005. 7; 废矿物油; 危险废物; 0.1; 2500; 0.00004. 8; 废活性炭; 危险废物; 2; 100; 0.02. 9; 合计; 0.041. 根据上表的计算结果，本项目环境风险物质最大存在总量与临界量比值为0.041（Q＜1），则该项目环境风险潜势为Ⅰ。 （3）环境风险防范措施及应急要求 1）风险源防控 ①首先应树立并强化风险意识，加强管理； ②危险废物应及时转移至危险废物暂存间暂存；危废暂存间应严格按照标准建设，防风防雨防渗； ③加强对风险物质储存区的巡检，储存仓库严禁烟火，并安装报警装置； ④化学品仓库应设置围堰，做好防风防雨防渗，贴好标示标牌； ⑤制定切实有效的突发环境事件应急预案，配备必要的应急物资。 表4-23 项目应急预案应包含内容表 序号; 项目; 内容及要求. 1; 应急计划区; 危险目标、生产车间、环境保护目标. 2; 应急组织机构、人员; 工厂、地区应急组织机构、人员. 3; 预案分级影响条件; 规定预案的级别和分级影响程序. 4; 应急救援保障; 应急设施，设备与器材等. 5; 报警、通讯联络方式; 规定应急状态下的报警通讯方式、通知方式和交通保障、管制. 6; 应急环境监测、抢救、救援及控制措施; 由专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数后果进行评估，为指挥部门提供决策依据. 7; 应急监测、防护措施、清除泄漏措施和器材; 事故现场、邻近区域、控制防火区域、控制清除污染措施及相设施。. 8; 人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组织计划; 事故现场、工厂邻近区、受事故影响的区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护，医疗救护与公众健康。. 9; 事故应急救援关闭程序与恢复措施; 规定应急状态终止程序；事故现场善后处理，恢复措施；邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施. 10; 应急培训计划; 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练. 11; 公众教育和信息; 对工厂邻近地区开展公众教育，培训和发布有关信息. 2）环境影响途径防控 ①厂区应配备必要的防护口罩，一旦发生气型环境风险，风险中心区域的人员可通过佩戴防护口罩来减轻伤害。 ②厂区应储存棉纱等可吸附材料；一旦发生泄露，应及时采取投放棉纱等吸附； ③厂区应配备齐全的消防设施设备，成立应急小组； （3）分析结论 本项目的环境风险类型主要是涉气环境风险和火灾引发的次生环境污染风险。为避免风险事故发生后对环境造成的污染，建设单位首先应树立并强化风险意识，在实际工作与管理过程中，应按照环保部门的要求，严格落实环境风险防患措施，并自觉接受环保部门的监督管理。同时，建设单位应制定切实可行的突发环境事件应急预案，当出现事故时，及时采取应急措施，以控制事故和减少对环境造成的危害。 总的来说，在严格按照本环评及环保部门的要求，落实风险防患措施和应急措施，加强风险管理后，本项目的环境风险是可以接受的。 表4-24 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 年产600万双鞋材扩建项目. 建设地点; 湖南省; 永州市; 祁阳市; 祁阳高新技术产业开发区; /. 地理坐标; 经度; E111°19′58.83″; 纬度; N26°24′18.76″. 主要危险物质及分布; 仓库、危废暂存间. 环境影响途径及危害后果; 1）油漆、油墨、处理剂、水性胶和硬化剂在储存和使用过程中发生泄漏事故。经雨水管道进入周边环境造成一定影响。 2）废气事故排放。经大气扩散至周边环境造成一定影响。 3）危险废物泄漏。经雨水管道进入周边环境造成一定影响。 4）原辅材料、产品储存和使用过程中发生火灾事故。烟尘及有毒有害气体经大气扩散至周边环境，消防废水经雨水管道进入周边环境造成一定影响。. 风险防范措施要求; ①厂区应配备必要的防护口罩，一旦发生气型环境风险，风险中心区域的人员可通过佩戴防护口罩来减轻伤害。 ②厂区应储存棉纱等可吸附材料；一旦发生泄露，应及时采取投放棉纱等吸附； ③厂区应配备齐全的消防设施设备，成立应急小组。. 填表说明; /. 6、环境管理及环境监测计划 （1）环境管理 建议建设单位设置环保专职管理人员，对项目施工期和运营期实行监测管理，并接受有关环保部门的指导和监督。专职管理人员的职责包括如下： 环境管理机构职责如下： 1）宣传并贯彻国家和地方的有关环保法规、条例、标准，提高施工、维护、管理及使用人员的环保意识，并贯彻于本职岗位中； 2）组织制定环保工作计划，并制定年度实施计划，纳入到运营过程，并责成有关部门落实； 3）负责监督本工程各项环保措施的落实，确定建设项目主体工程和环保措施“三同时”； 4）制定本工程运营期监测计划，并组织监测计划的实施； 5）负责做好固体废弃物的合理处置工作； 6）负责污染事故的防范及应急处理和报告工作； 7）加强生产过程环境管理，原料、产品及控制措施； 8）有计划的定期进行培训，定期进行设备的检修和保养，提高设备节能效率。 （2）环保台账制度 建立记录制度和档案保存制度，利于环境管理质量的追踪和持续改进。记录和台账包括设施运行和维护记录、废水、废气污染物监测台账、所有原辅材料使用台账、突发性事件的处理、调查记录等，妥善保存所有记录、台账及污染物排放监测资料、环境管理档案资料等。要求有纸质和电子台账，并保留五年。 （3）环境监测计划 环境监控是对建设项目施工期、运营期的环境影响及环境保护措施进行监督和检查，并提出缓解环境恶化的对策与建议。 结合本项目排污特征以及《排污单位自行监测指南 总则》（HJ819-2017）的相关指引，本项目运营期环境监测计划如下。 1）大气污染源监测计划 表4-25 大气污染源监测计划一览表 排放源; 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 有组织; DA001; VOCs; 1次/年; 参照广东省地方标准《制鞋行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/817-2010）中相关标准限值. DA002; 颗粒物; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16279-1996）. 臭气浓度; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）. 无组织; 厂区; 挥发性有机物; 1次/年; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）排放限值. 厂界; 颗粒物; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16279-1996）. 厂界; 臭气浓度; 1次/年; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）. 2）噪声监测计划 表4-26 噪声监测计划表 监测内容; 监测项目; 监测点设置; 监测频率. 噪声; 等效连续A声级; 厂界四周; 1次/季度. 3）固废监控计划 应严格管理建设单位运营过程中产生的各种固体废弃物，定期检查各种固体废弃物的处置情况，查看工业固废台账。 ## 7、环保投资分析 本项目总投资600万元，其中环保投资54万元，约占本项目总投资的9%，环保投资情况见下表。 表4-27 建设项目环保投资一览表 序号; 污染源; 环保措施; 环保投资（万元）. 1; 废水; 生活污水; 依托现有工程; 0. 喷淋废水; 循环使用，定期更换后的喷林水依托厂内预处理设施处理后排入园区污水管网. 2; 废气; 有机废气; 废气经集气罩收集后采用“两级活性炭吸附”装置净化处理达标后经15m高排气筒排放；加强通风，规范作业。; 30. 镭射废气; 采用“旋风除尘+高效生物净化器”装置进行处理，再通过15m高排气筒排放; 15. 3; 噪声; 设备噪声; 合理布局，加强对设备的保养、增加减震垫; 2. 4; 固体废物; 生活垃圾; 设置垃圾桶，收集后交由环卫部门清运。; 0.5. 边角料; 收集后外售综合利用。; 1.5. 不合格产品; 收集交代加工单位回收处理。. 除尘器收集的粉尘; 收集后交由环卫部门清运。. 废包装桶; 收集后暂存于危险废物暂存间，交由有资质单位处理；按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求对地面进行防渗处理; 5. 废活性炭. 废矿物油. 沾有化学品抹布. 漆渣. 合计; 54. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001 | 挥发性有机物 | 废气经集气罩收集后采用“两级活性炭吸附”装置净化处理达标后经15m高排气筒排放；加强通风，规范作业。 | 有组织废气执行《制鞋行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/817-2010）中II时段标准限值； |
|  | DA002 | 颗粒物 | 采用“旋风除尘+高效生物净化器”装置进行处理，再通过15m高排气筒排放 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16279-1996） |
|  |  | 臭气浓度 |  | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） |
|  | 厂界 | 挥发性有机物 | 提高有组织收集率，减少无组织排放 | 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）排放限值 |
|  |  | 颗粒物 | 提高有组织收集率，减少无组织排放 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16279-1996） |
|  |  | 臭气浓度 |  | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） |
| 地表水环境 | DW001 | 生活污水 | 依托现有工程 | 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级排放标准 |
|  |  | 喷淋废水 | 循环使用，定期更换后的喷林水依托厂内预处理设施处理后排入园区污水管网 |  |
| 声环境 | 车间设备 | 设备噪声 | 选用低噪声设备，增加减震垫等措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 3类排放标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 本项目在运营过程中，产生的固体废物主要为工作人员产生的生活垃圾、裁剪过程中产生的边角料、返工过程产生的不合格产品、除尘器收集的粉尘、废弃包装桶、废活性炭、设备维护检修过程中产生的废矿物油以及喷漆过程中产生的漆渣等。 生活垃圾收集后交由环卫部门处理，边角料收集后外售综合利用；不合格产品收集后交代加工单位回收处理；除尘器收集的粉尘收集后交由环卫部门清运处置；废弃包装桶、废活性炭、检修过程中产生的废矿物油以及喷漆过程中产生的漆渣属于危险废物，收集后暂存于危废暂存间内，最终委托有危险废物处置资质单位收集处置。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | / |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 1）风险源防控 ①首先应树立并强化风险意识，加强管理； ②危险废物应及时转移至危险废物暂存间暂存；危废暂存间应严格按照标准建设，防风防雨防渗； ③加强对风险物质储存区的巡检，储存仓库严禁烟火，并安装报警装置； ④制定切实有效的突发环境事件应急预案，配备必要的应急物资； ⑤化学品仓库应设置围堰，做好防风防雨防渗，贴好标示标牌。 2）环境影响途径防控 ①厂区应配备必要的防护口罩，一旦发生气型环境风险，风险中心区域的人员可通过佩戴防护口罩来减轻伤害。 ②厂区应储存棉纱等可吸附材料；一旦发生泄露，应及时采取投放棉纱等吸附； ③厂区应配备齐全的消防设施设备，成立应急小组。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1、排污许可制度 根据《排污许可管理条例》和《排污许可管理办法》等相关要求，排放工业废气、废水或者排放国家规定的有毒有害大气污染物的企业事业单位应当实行排污许可管理，本企业应及时申请办理排污许可。 本项目属于“十四、皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业19；32制鞋业195；除重点管理以外的年使用 10 吨及以上溶剂型胶粘剂或者3吨及以上溶剂型处理剂的”以及“二十、印刷和记录媒介复制业23；39、印刷 231*；其他（激光印刷除外；年用低VOCs 含量油墨10吨以下的印刷除外）”。因此，本项目正式投产前建设单位应按要求在排污许可证信息管理平台进行排污许可简化管理填报。 2、排污口规范化管理 排污口是企业污染物进入受纳环境的通道，做好排污口管理是实施污染物总量控制和达标排放的基础工作之—，必须实行规范化管理。 （1）排污口的设置 废水：本项目不新增废水排放口。 废气：本项目设置2个废气排放口，分别为有机废气排放口（DA001）和镭射废气排放口（DA002）。 （2）排污口的技术要求 1）排污口的位置必须合理确定，按“环监[1996]470号”文件要求进行规范化管理； 2）废水和废气排放的采样点设置应按《污染源监测技术规范》要求； （3）排污口管理的原则 1）向环境排放污染物的排污口必须规范化； 2）排污口应便于采样与计量监测，便于日常监督检查； 3）排污口立标和建档； 4）排污口立标管理；废气排放口、水污染物排放口和固体废物贮存场所应按《环境保护图形标志－排污口(源)》（GBl5562.1－1995）规定，设置统一制作的环境保护图形标志牌，污染物排放口设置提示性环境保护图形标志牌。污染物排放口的环保图形标志牌应设置在靠近采样点的醒目处，标志牌设置高度为其上缘距地面2m。 5）排污口建档管理 ①使用国家统一印制的《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》，并按要求填写有关内容； ②项目建成后，应将主要污染物种类、数量、浓度、排放去向、立标情况及设施运行情况记录于档案。 3、竣工环保验收 本项目建设完成后建设单位应当对建设项目自行组织开展验收工作。项目验收一览表详见表5-1。 表5-1 竣工环保验收一览表 项目; 排放源; 污染物名称; 环境保护设施或措施; 验收指标或内容. 废水; 生活污水; COD、BOD、氨氮、动植物油、SS等; 依托现有工程; 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级排放标准和祁阳市白竹污水处理厂设计进水水质. 喷淋废水; 可溶性有机物; 循环使用，定期更换后的喷林水依托厂内预处理设施处理后排入园区污水管网. 废气; 有机废气; VOCs; 废气经集气罩收集后采用“两级活性炭吸附”装置净化处理达标后经15m高排气筒排放；加强通风，规范作业。; 《制鞋行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/817-2010）. 镭射废气; 粉尘; 采用“旋风除尘+高效生物净化器”装置进行处理，再通过15m高排气筒排放; 《大气污染物综合排放标准》（GB16279-1996）表 2 中二级标准限值. 臭气浓度; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）. 噪声; 设备噪声; 等效A声级; 合理布局，加强对设备的保养、增加减震垫; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 3类. 固 废; 生活垃圾; 生活垃圾; 设置垃圾桶，收集后交由环卫部门清运。; /. 一般工业固废; 边角料; 收集后外售综合利用。; 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB 18599-2020). 不合格产品; 收集交代加工单位回收处理。. 除尘器收集的粉尘; 收集后交由环卫部门清运。. 危险废物; 废包装桶; 收集后暂存于危险废物暂存间，交由有资质单位处理；按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求对地面进行防渗处理; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）. 废活性炭. 废矿物油. 沾有化学品抹布. 漆渣. |

- 六、结论

本项目符合国家产业政策，厂区选址基本可行，平面布局合理。通过评价分析，本项目产生的各类污染物，在采取相应的防治措施后，可实现达标排放。建设单位应严格执行环保法规，按本报告表中所述，对可能影响环境的污染因素采取合理、有效的治理措施，确保污染物的达标排放。在项目运营时，建设单位要负责维持环保设施的正常运行，搞好防范措施，保证废水、废气、噪声和固体废物的正常处理，把项目对环境的影响控制在最低的限度。则项目将不致对周围环境产生明显的不良影响，从环境保护角度上讲，项目建设是可行的。

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | VOCs | 6.81t/a | / | / | 0.899t/a | / | 7.709t/a | +0.899t/a |
|  | 粉尘 | / | / | / | 0.02t/a | / | 0.02t/a | +0.02t/a |
|  | 臭气浓度 | / | / | / | 少量 | / | 少量 | 少量 |
| 废水 | COD | 2.764t/a | / | / | 1.17 t/a | / | 3.934t/a | +1.17 t/a |
|  | BOD5 | 1.756t/a | / | / | 0.72 t/a | / | 2.476t/a | +0.72 t/a |
|  | SS | 1.517t/a | / | / | 0.45 t/a | / | 1.967t/a | +0.45 t/a |
|  | 氨氮 | 0.206t/a | / | / | 0.07 t/a | / | 0.276t/a | +0.07 t/a |
|  | 动植物油 | 0.206t/a | / | / | 0.07 t/a | / | 0.276t/a | +0.07 t/a |
| 一般工业 固体废物 | 生活垃圾 | 105t/a | / | / | 62.5t/a | / | 167.5t/a | +62.5t/a |
|  | 边角料 | 1.08t/a | / | / | 1t/a | / | 2.08t/a | +1t/a |
|  | 不合格产品 | 12000双 | / | / | 6000双 | / | 18000双 | +6000双 |
|  | 除尘器收集的粉尘 | / | / | / | 0.16t/a | / | 0.16t/a | +0.16t/a |
|  | 污泥 | 0.1t/a | / | / | / | / | 0.1t/a | / |
| 危险废物 | 印版擦拭过程中产生的废抹布 | 0.4t/a | / | / | / | / | 0.4t/a | / |
|  | 废包装桶 | 0.3t/a | / | / | 1t/a | / | 1.3t/a | +1t/a |
| 0.02 | 废活性炭 | 9.193t/a | / | / | 7.938t/a | / | 17.131t/a | +7.938t/a |
|  | 废矿物油 | 0.2t/a | / | / | 0.1t/a | / | 0.3t/a | +0.1t/a |
|  | 废UV灯管 | 0.1t/a | / | / | / | / | 0.1t/a | / |
|  | 沾有化学品抹布 | 0.05t/a | / | / | 0.02t/a | / | 0.07t/a | +0.02t/a |
|  | 漆渣 | / | / | / | 0.065t/a | / | 0.065t/a | +0.065t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①