祁阳高新技术产业开发区

控制性详细规划

（公示稿）

一、规划背景

为拓展园区发展空间、优化园区空间布局、提升园区发展质效，祁阳高新技术产业开发区（以下简称“祁阳高新区”）根据《湖南省人民政府办公厅关于印发<湖南省开发区调区扩区和退出管理办法>的通知》（湘政办发〔2018〕19号）等文件精神，于2023年1月启动调区扩区工作。为保障调区扩区后园区用地合理布局，落实国土空间规划战略部署，高质量推进“五好”园区建设，本次根据《湖南省实施〈中华人民共和国城乡规划法〉办法》《祁阳市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》《祁阳市国土空间总体规划（2021-2035年）》等文件，特编制《祁阳高新技术产业开发区控制性详细规划》。

二、规划范围

本次规划范围以祁阳高新区调区扩区后园区范围为重点，规划面积1395.35公顷，其中新区片区852.39公顷，黎家坪片区243.00公顷，白水片区299.96公顷。

三、规划定位

全国重要的微电机制造基地、轻工纺织产业基地、表面处理循环经济产业示范区，以及全省食品生物医药产业基地、新能源新材料产业基地。

四、功能结构

规划祁阳高新区形成“一区三园”的空间结构。“一区”为祁阳高新技术产业开发区，“三园”为新区片区、黎家坪片区、白水片区。

1、新区片区

规划形成“两轴两区”的空间结构。

两轴：灯塔路产业发展轴和浯溪路产业发展轴。

两区：产城融合发展区,综合居住、公共服务、产业发展等多种功能；工业发展区，以产业发展为主导功能。

2、黎家坪片区

规划形成“一轴四组团”的空间结构。

一轴：依托G322国道形成的产业发展轴。

四组团：综合服务组团，综合居住、商业、教育、产业发展等多种功能；铁路物流组团，为祁阳现代铁路物流园；北部工业组团，为海螺水泥；南部工业组团，以永州市（祁阳）表面处理产业园为重点，涵盖新峰源环保等其他产业。

3、白水片区、

规划形成“一轴两区”的空间结构。

一轴：依托G356国道形成的产业发展轴。

两区：综合服务区，以居住、教育、医疗等服务功能为主；工业发展区，以轻工纺织产业为主。

五、用地布局

组团式布局产业、居住、公共服务用地，在新区片区东部、黎家坪片区南、北部、白水片区北部布局高品质产业用地，构建支撑产业体系的发展空间。新区片区重点发展装备制造、轻工纺织、食品生物医药、新能源新材料及高端服务业等产业，打造具有综合功能的高新区核心区；黎家坪片区重点完善祁阳现代铁路物流园、永州市（祁阳）表面处理产业园等载体，打造湘南水泥制造基地、湘南铁路物流集散中心和表面处理循环经济产业示范区；白水片区重点吸引纺织产业等龙头企业入驻，完善纺织工业城、纺织商贸城、博览中心等服务配套，打造现代纺织特色产业园。沿祁阳大道东侧、G322国道和G356国道两侧布局居住和公共服务设施用地，塑造城市街路品质形象，提升产业园区服务能级。

六、综合交通规划

落实国土空间总体规划和交通专项规划，加强区域交通衔接，优化园区内部路网结构，打造客货有序的内部路网体系，实现高新区各组团之间便捷的交通联系。明确典型道路断面方案，指导新建道路建设。

七、公共服务设施

公共服务设施根据规模和服务等级分为独立占地与非独立占地。

1、独立占地的公共服务设施配套如下：

（1）机关团体

新区片区保留现状政务中心、山洪地质预警中心、白竹社区服务中心，规划新建浯溪法庭、浯溪社区服务中心、长流社区服务中心、五里社区服务中心、灯塔社区服务中心。白水片区保留现状白水法庭、衡枣高速白水交警中队、东川村村委会、三星村村委会。

（2）教育设施

新区片区保留现状县职业中专、哈弗育才学校、浯溪小学、伯爵幼儿园，规划新建城南九年一贯制学校和灯塔小学。黎家坪片区保留现状云龙中学和中心幼儿园。白水片区保留现状芙蓉学校、仁冲完小和明智学校。

（3）医疗卫生设施

新区片区保留现状李氏骨伤专科医院，规划新建县人民医院。白水片区保留现状白水卫生院。

2、非独立占地的公共服务设施，根据《城市居住区规划设计标准（GB50180-2018）》《永州市城市规划管理技术规定（2023年修订）》，按5分钟生活圈和10分钟生活圈具体要求进行配置。

八、市政公用设施

1、给水工程

新区片区属于新埠头水厂供水范围，新埠头水厂设计规模16万m3/d。黎家坪片区纳入祁阳市大村甸水厂供水系统，黎家坪镇水厂作为备用水源，大村甸水厂设计规模为6万m3/d，规划扩建黎家坪水厂至3.5万m3/d。白水片区由城乡供水一体化二期工程供水，总设计规模约6万m3/d（其中潘市水厂2万m3/d，大江水厂4万m3/d），白水镇水厂作为备用水源，规划扩建至3.5万m3/d。

2、污水工程

新区片区属于白竹污水处理厂纳污范围，白竹污水厂设计规模为5万m3/d。黎家坪片区规划新建一处工业污水处理厂，占地面积2.19公顷，设计规模1.2万m3/d。白水片区规划扩建现状工业污水处理厂至2.5万m3/d。

3、电力工程

新区片区规划扩建110kV冠山变至3×50MVA，规划新建110kV新区变和110kV段家变，设计容量均为2×50MVA。黎家坪片区规划扩建110kV响水岩变至113MVA。白水片区规划扩建仁冲110kV变至3×63MVA。

4、燃气设施

祁阳高新区气源以管道天然气为主，白水片区规划新建一处燃气门站。新建白水分输站至白水燃气门站、新区片区燃气综合站天然气管道，以及新区片区燃气综合站至黎家坪片区天然气管道，完善各片区内部燃气管网。