目    录

1 划界工作背景	1

2 河段基本情况	3

2.1 河段洪水位情况	5

2.1.1 洪水成因和特性	5

2.1.2 洪水位情况	6

2.2 河段岸线情况	10

2.3 涉河建设项目情况	13

2.4 土地权属情况	14

2.5 历史划界情况	14

3 工作原则及依据	15

3.1 工作原则	15

3.2工作依据	16

3.2.1 法律法规	16

3.2.2 政策文件	17

3.2.3 技术标准规范	17

4 组织实施情况	19

4.1 总体技术流程	19

4.2 已有资料收集	20

4.3 工作底图制作	21

4.3.1 已有资料预处理	21

4.3.2 河湖划界参考要素补充采集	21

4.3.3地形图补充测量	21

4.3.4数据整合	22

4.4 管理范围室内初步拟定	22

4.4.1 洪水位分析计算	22

4.4.2  洪水位标图	29

4.4.3 管理范围界限初步拟定	29

4.4.4界桩和告示牌布设	29

4.5 管理范围线实地修正	38

5 划界标准	39

5.1 防洪标准	39

5.1.1  河段防洪标准确定总体原则	39

5.1.2  河段防洪标准确定成果	40

5.2 划界标准	40

5.3 管理范围划定	41

5.3.1  河湖管理范围划界总体原则	41

5.3.2  有堤防河道管理范围线划定定	41

5.3.3 无堤防段河湖管理范围线划定	44

5.3.4特殊情况	44

5.4湘江永州市祁阳县段河湖管理范围线划定标准成果	46

6 其他相关情况说明	49

7 附表	52

7.1 湘江祁阳县河段管理范围界桩、告示牌成果表	52

# 1 划界工作背景

河湖是国民经济和社会发展的重要基础设施，是保障和服务民生的重要物质载体，河湖的岸线不但具有行洪及维护河流生态环境的功能，而且具有开发利用的经济价值。岸线利用与经济社会发展状况、土地资源利用密切相关，对经济社会发展、河道行洪和水生态保护都具有十分重要的作用。

随着社会经济的不断发展，城市化进程加快，河道的岸线利用要求越来越高，沿江（河）开发活动和临水建筑物日益增多，为保障河湖行洪安全和维护河湖健康，科学合理的利用和保护岸线资源，总结近年来岸线开发利用的现状、管理经验以及存在的问题，对河道管理范围进行现场划界确定需亟待解决。

划定河湖管理范围是加强河湖管理的一项重要基础工作，是水利部门依法行政的前提条件，更是落实省委省政府、水利部深化水利改革和全面推行河长制的重要任务，对于进一步加强河湖管理与保护、充分发挥水利工程效益；依法对河湖进行划定河湖管理范围，有利于明确管理界限，推进建立范围明确、权属清晰、责任落实的河道管理与保护责任体系，是保障区域防洪安全、供水安全、生态安全的重要保证，对加快经济社会发展和生态文明建设具有十分重要的意义。

湖南省委省政府、水利部先后印发了《关于开展河湖管理范围和水利工程管理与保护范围划定工作的通知》（水建管〔2014〕285号）、《湖南省自然资源生态空间统一确权登记工作实施方案 （2015 -2020年）》（湘办发〔2016〕2号）、《自然资源统一确权登记办法（试行）》（国土资发〔2016〕192号）、《关于全面推行河长制的实施意见》（湘办〔2017〕13号）等文件，对河湖划界确权工作进行了部署，各地按照2020年年底前完成河湖管理范围划定目标，在2018年前完成全省流域面积50km2以上河流及常年水域面积在1.0km2以上的湖泊管理范围划界方案编制及审查工作，2019年全省完成划界方案报批工作，2020年完成河湖管理范围界桩埋设工作。

受祁阳县水利局委托，我公司（黄石市振兴勘察设计有限公司）作为技术支持单位，编制了《湘江永州市祁阳县河段管理范围划定方案》。

2 河段基本情况

- 流域概况

湘江是长江七大支流之一，也是湖南省境内最大的一条河流。湘江发源于湖南省永州市蓝山县紫良瑶族乡蓝山国家森林公园的野狗岭，沿途经永州、冷水滩、衡阳、株洲、湘潭、长沙至湘阴的濠河口注入洞庭湖，与资、沅、澧水相汇，沿东洞庭湖湘江洪道经岳阳至城陵矶入长江。湘江流域面积94660km2 ，其中湖南境内约占90.2%，湘江至濠河口全长856km，湖南省境内长670km；河流平均坡降 0.134‰。

祁阳县城位于湘江干流中游，即北纬26°34′，东经111°50′。城区主要位于湘江干流左岸，上距浯溪水电站3km，下距湘祁水电站工程48km，城区处（祁水汇合口以上）控制流域面积23420km2，占湘江流域的24.7%。城区有湘江一级支流祁水汇合，祁水流域面积1685km2。

浯溪（原名高山庙）水电站工程位于祁阳县境内湘江干流中游上段，下距祁阳县城约3km。坝址控制流域面积23380km2，正常蓄水位88.5m，死水位87.5m。浯溪水电站主要建筑物为3级，设计洪水标准为50年一遇，校核洪水标准500年一遇。50年一遇洪水洪峰流量为14700m3/s，相应大坝上游设计洪水位为90.02m，厂房下游设计洪水位为89.56m；500年一遇洪水洪峰流量为18800m3/s，相应大坝上游校核洪水位为92.47m，厂房下游校核洪水位91.70m；100年一遇洪水洪峰流量16000m3/s，相应大坝上游洪水位90.76m，下游水位90.26m。浯溪水电站装机容量为100MW。是一个以发电、航运为主，兼顾灌溉、旅游等综合效益的工程。

湘祁水电站工程为湘江干流十一个梯级开发的第六级，位于永州市祁阳县和衡阳市祁东县交界处，是一个以发电、航运为主，兼顾灌溉、旅游等综合效益的工程。坝址控制流域面积27118km2，正常蓄水位75.5m，死水位74.8m，装机容量80MW。枢纽主要建筑物3级，其洪水标准按50年一遇洪水设计，500年一遇洪水校核，相应洪峰流量分别为14800m3/s和18900m3/s。

湘江祁阳县段，下游右岸始于祁阳县九洲村，上游止于祁阳县滴水岩村，左岸始于祁东县龟山村，止于冷水滩崇山村，河道全长98.6km，流域面积27010km，一般河宽247-635m，一般水深22.5-30.8m。湘江永州市祁阳县河段从崇山村入境，于九洲村处境，沿途接纳滴水岩水、向家洲水、五爱水、茶园水、蒋龙滩水、祁水、白水、凤凰潭水、金盆水等支流；湘江永州市祁阳县河段位于湘江干流中游，大部分河段为自然岸坡段，两岸分布大量山体，根据《湖南省湘江重要河段治理工程可行性研究报告》（湖南省水利水电设计研究院，2015年06月），祁阳县城北、城东、城南保护圈为中心城区河段，两岸分布有大量堤防段，防洪标准为20年一遇，目前部分已按照防洪标准达标建设。其余河段规划设计部分堤防，设计防洪标准为10年一遇。

2）水文气象

湘江流域在祁阳县区域内属中亚热带季风性湿润气候区，具有气候温和、四季分明、严冬期短、暑热期长、春温多变、春夏多雨、夏秋多旱、光热充足、无霜期长等气候特点。

根据祁阳县气象站1960-2016 年资料统计：多年平均气温18.0℃，历年极端最高气温40.0℃，历年极端最低气温-7.5℃，变幅47.5℃；多年平均降雨量1375.3mm，历年降雨量在1000～1400mm，4~6 月降雨量占全年降雨总量52.0%；多年平均蒸发量1380.7mm；多年平均风速4.2m/s，多年平均最大风速16.5m/s，历年最大瞬时风速22.0m/s，全年最多风向NE；多年平均日照为1530.2h，日照率为33%；多年平均相对湿度78%，各月变化范围为69～78%；平均无霜期294 天。

湘江永州市祁阳县段

图2-1  湘江祁阳县段流域水系图

2.1 河段洪水位情况

2.1.1 洪水成因和特性

湘江流域暴雨多为气旋雨，偶尔为台风雨。暴雨多发生于每年4~7月，尤以5~6两月为甚。暴雨时空分布不匀，全流城暴雨中心主要分布在湘东南汝城、湘东黄丰桥、湘东北浏阳等三处。

湘江流域暴雨历时多为1d，连续2d或2d以上的较少。但在两次暴雨过程之间，间有大雨或中雨，因而形成历时长、雨区广、强度大的强降水过程，这种雨型极易构成大洪水。

湘江流域洪水主要由暴雨形成，洪水时空变化特性与暴雨特性一致。每年3~8月为汛期，年最大洪水多发生于4~8月，其中5、6两月出现次数最多。以归阳水文站为例：在1951~2010年共60年实测资料中5、6两月出现年最大洪水的机率最多；2、9、10、11月份出现年最大洪水的机率最少。

湘江干流洪水过程形状上中游以单峰形居多，下游多呈复式峰形。一次大洪水历时，中游为7~12d，下游为10~18d。

湘江流域洪水地区组成大致分为3种情况：

①上游洪水：此类洪水主要来自老埠头以上的上游地区，雨强较大，可形成较大量级洪水，如1985年洪水。

②区间洪水：此类洪水的暴雨中心主要位于全州至各控制站区间支流，如1976、2007、2008年洪水主要来自潇水；2006年洪水主要来自舂陵水、耒水。

③全流域洪水：此类洪水为全流域普降暴雨，且降雨持续时间较长，往往形成特大洪水。如实测最大洪水1961年、2002年洪水属于此类型。

2.1.2 洪水位情况

湘江永州市祁阳县河段全长98.6km，设计水面线成果根据《湖南省湘江重要河段治理工程可行性研究报告》（湖南省水利水电设计研究总院，2015年06月）确定。设计水面线成果详见表2.1-2。

表2.1-2            湘江设计洪水水面线成果表         1985国家高程

| 序号 | 河道里程数（km） | 左岸 |  | 计算断面位置 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 桩号 | 防洪标准 | 划界设计水位（m） | 左岸坐标 |  | 右岸坐标 |  |  |
|  |  |  |  | X（m） | Y（m） | X（m） | Y（m） |  |
| 1 | 0+000 | P=10% | 72.21 | 613744.38 | 2933049.81 | 618192.25 | 2932500.83 | 唐家垣 |
| 2 | 0+940 | P=10% | 72.31 | 613430.10 | 2932423.61 | 618506.59 | 2933263.91 | 中洲 |
| 3 | 1+740 | P=10% | 72.51 | 613018.66 | 2931811.62 | 618913.76 | 2933821.22 | 材步岭 |
| 4 | 3+090 | P=10% | 72.76 | 612457.08 | 2931251.65 | 619232.86 | 2933995.90 | 刘三塘 |
| 5 | 4+140 | P=10% | 72.96 | 611389.68 | 2931451.05 | 619505.51 | 2934061.40 | 上仙塘 |
| 6 | 4+920 | P=10% | 73.06 | 611216.77 | 2931543.55 | 620395.34 | 2933978.78 | 落排洲 |
| 7 | 4+940 | P=10% | 73.06 | 610777.34 | 2931682.09 | 620971.40 | 2933866.80 | 落排洲保护圈右下端 |
| 8 | 5+640 | P=10% | 73.22 | 610457.13 | 2931858.26 | 621756.17 | 2933703.40 | 落排洲保护圈左下端 |
| 9 | 5+790 | P=10% | 73.25 | 609887.70 | 2932029.37 | 622378.02 | 2934258.86 | 铁木塘 |
| 10 | 6+490 | P=10% | 73.34 | 608998.17 | 2932267.71 | 622523.67 | 2934651.78 | 落排洲保护圈洲头 |
| 11 | 6+570 | P=10% | 73.35 | 608059.82 | 2932538.96 | 622834.38 | 2935319.92 | 江桥湾 |
| 12 | 7+340 | P=10% | 73.55 | 607119.27 | 2932585.33 | 623181.89 | 2936382.84 | 老宫庙渡 |
| 13 | 8+340 | P=10% | 73.75 | 606333.48 | 2932483.38 | 622864.80 | 2937227.46 | 渣沙塘 |
| 14 | 9+280 | P=10% | 73.95 | 605423.34 | 2931876.29 | 622073.51 | 2937838.24 | 养家冲 |
| 15 | 10+340 | P=10% | 74.1 | 605026.07 | 2931658.97 | 621116.64 | 2938386.46 | 唐家岭保护圈下端 |
| 16 | 10+630 | P=10% | 74.14 | 604643.39 | 2931230.22 | 620096.49 | 2938187.39 | 水口安 |
| 17 | 11+830 | P=10% | 74.38 | 603952.06 | 2930861.39 | 619466.20 | 2937825.18 | 龙家湾 |
| 18 | 13+580 | P=10% | 74.6 | 604427.23 | 2930249.22 | 618931.77 | 2937544.41 | 归阳水文站 |
| 19 | 14+840 | P=10% | 74.87 | 604752.19 | 2929444.27 | 618193.65 | 2937006.50 | 归阳镇保护圈下端（归阳河口） |
| 20 | 15+230 | P=10% | 74.96 | 605259.98 | 2928606.40 | 617366.88 | 2936357.21 | 归阳电站 |
| 21 | 16+040 | P=10% | 75.12 | 604543.60 | 2928710.36 | 616667.45 | 2935753.89 | 归阳镇保护圈上端 |
| 22 | 16+440 | P=10% | 75.16 | 604119.09 | 2928861.96 | 616180.21 | 2935223.23 | 唐家岭保护圈上端 |
| 23 | 19+020 | P=10% | 75.57 | 603161.57 | 2929255.29 | 615039.25 | 2933846.73 | 湘祁下坝址 |
| 24 | 19+220 | P=10% | 75.82 | 602635.12 | 2929614.99 | 614345.93 | 2932935.92 | 湘祁上坝址 |
| 25 | 20+420 | P=10% | 76.08 | 601981.13 | 2929502.78 | 613911.22 | 2932357.45 | 狮子头 |
| 26 | 21+250 | P=10% | 76.35 | 601411.60 | 2929116.70 | 613438.28 | 2931733.96 | 李子山 |
| 27 | 22+030 | P=10% | 76.57 | 601171.46 | 2928285.70 | 613018.97 | 2931336.69 | 樟树塘 |
| 28 | 23+170 | P=10% | 76.82 | 600310.87 | 2927615.18 | 612236.91 | 2930744.54 | 黄泥塘保护圈下端 |
| 29 | 23+980 | P=10% | 77 | 600082.98 | 2926519.90 | 611975.29 | 2930720.21 | 黄泥塘 |
| 30 | 24+120 | P=10% | 77.03 | 600004.56 | 2926330.60 | 611404.45 | 2930896.29 | 黄泥塘保护圈上端 |
| 31 | 25+310 | P=10% | 77.28 | 599317.00 | 2925931.19 | 610997.73 | 2931103.40 | 唐家洲 |
| 32 | 26+680 | P=10% | 77.67 | 598726.63 | 2926018.30 | 610135.41 | 2931519.04 | 腾家塘 |
| 33 | 28+330 | P=10% | 78.12 | 598427.58 | 2927314.05 | 608836.78 | 2931862.91 | 何家屋 |
| 34 | 30+630 | P=10% | 78.63 | 598481.48 | 2927726.67 | 608465.67 | 2931967.42 | 住麻院 |
| 35 | 30+820 | P=10% | 78.68 | 598358.17 | 2928039.81 | 607779.52 | 2932160.48 | 潘家埠镇保护圈下端 |
| 36 | 32+370 | P=10% | 79.11 | 597514.90 | 2928343.01 | 607195.84 | 2932181.80 | 潘家埠镇保护圈上端 |
| 37 | 32+460 | P=10% | 79.14 | 597190.87 | 2928189.66 | 606951.10 | 2932139.35 | 蒋家院 |
| 38 | 33+680 | P=10% | 79.35 | 596671.87 | 2927858.50 | 606126.87 | 2931810.77 | 桑树嘴 |
| 39 | 34+820 | P=10% | 79.52 | 595990.19 | 2927705.72 | 605291.49 | 2931349.15 | 河埠塘保护圈下端 |
| 40 | 35+260 | P=10% | 79.59 | 595812.85 | 2928412.97 | 604730.73 | 2930470.48 | 周家院 |
| 41 | 36+120 | P=10% | 79.83 | 595795.76 | 2929242.00 | 604940.64 | 2929918.80 | 河埠塘保护圈上端 |
| 42 | 36+770 | P=10% | 80.01 | 595533.02 | 2929842.60 | 605473.27 | 2929554.10 | 王家洲 |
| 43 | 37+820 | P=10% | 80.35 | 595451.31 | 2930299.59 | 605766.13 | 2929121.94 | 中洲保护圈下端 |
| 44 | 38+050 | P=10% | 80.43 | 594068.09 | 2931373.87 | 605759.31 | 2928561.04 | 窑家湾 |
| 45 | 38+820 | P=10% | 80.61 | 593801.60 | 2931902.04 | 604880.48 | 2928172.39 | 中洲左岸保护圈上端 |
| 46 | 38+990 | P=10% | 80.65 | 593719.95 | 2931997.42 | 604481.46 | 2928262.58 | 中洲右岸保护圈上端 |
| 47 | 39+230 | P=10% | 80.7 | 592795.23 | 2932987.86 | 604106.13 | 2928469.17 | 双家院 |
| 48 | 40+770 | P=10% | 80.95 | 592517.13 | 2933341.73 | 603289.46 | 2928828.42 | 老司里专业队 |
| 49 | 41+820 | P=10% | 81.08 | 592094.43 | 2934239.79 | 602724.16 | 2928706.09 | 白水工业园保护圈下端 |
| 50 | 42+590 | P=10% | 81.18 | 592025.62 | 2935128.77 | 601762.02 | 2928308.59 | 文家院 |
| 51 | 43+800 | P=5% | 81.87 | 591401.62 | 2935347.87 | 601497.50 | 2928066.30 | 造船厂（白水河口） |
| 52 | 45+120 | P=5% | 82.03 | 590555.90 | 2934926.09 | 600419.85 | 2926332.85 | 白水工业园保护圈上端 |
| 53 | 45+480 | P=5% | 82.07 | 590022.68 | 2934029.95 | 600405.90 | 2925800.68 | 黄家坡 |
| 54 | 46+400 | P=10% | 81.51 | 589385.85 | 2933067.43 | 599907.43 | 2925538.16 | 贺家洲保护圈下端 |
| 55 | 47+230 | P=10% | 81.85 | 588671.02 | 2932653.91 | 599328.53 | 2925322.38 | 邓家台 |
| 56 | 48+020 | P=10% | 81.98 | 588183.36 | 2932330.04 | 597974.81 | 2926233.95 | 石坝保护圈下端 |
| 57 | 48+770 | P=10% | 82.1 | 587891.19 | 2932771.59 | 598009.62 | 2926714.93 | 造纸厂 |
| 58 | 49+120 | P=10% | 82.15 | 587832.97 | 2933575.64 | 598135.45 | 2927127.40 | 石硖洲保护圈下端贺家洲保护圈上端 |
| 59 | 50+010 | P=10% | 82.28 | 587911.65 | 2934294.73 | 598118.37 | 2927580.37 | 石硖洲 |
| 60 | 50+820 | P=10% | 82.38 | 588374.74 | 2935684.17 | 597680.22 | 2927872.60 | 石坝、石硖洲保护圈上端 |
| 61 | 51+560 | P=10% | 82.48 | 588405.46 | 2935961.23 | 597228.07 | 2927631.76 | 石硖洲头 |
| 62 | 52+230 | P=10% | 82.56 | 588502.48 | 2936614.11 | 596390.61 | 2927388.47 | 双江园艺场 |
| 63 | 53+150 | P=10% | 82.71 | 588513.97 | 2937000.18 | 595814.27 | 2927399.56 | 横塘林场 |
| 64 | 54+730 | P=10% | 83.05 | 587990.43 | 2937991.69 | 595325.04 | 2927550.05 | 丁家院子 |
| 65 | 55+980 | P=10% | 83.36 | 587430.86 | 2939406.88 | 595037.79 | 2927687.23 | 柴埠头 |
| 66 | 57+080 | P=10% | 83.61 | 587286.23 | 2940091.38 | 594880.82 | 2927861.61 | 柏家院 |
| 67 | 58+290 | P=10% | 83.85 | 587343.82 | 2940918.87 | 594781.69 | 2928094.96 | 茶亭 |
| 68 | 59+280 | P=10% | 84.06 | 587442.66 | 2941536.21 | 594800.74 | 2928637.29 | 龙白江河口 |
| 69 | 59+830 | P=10% | 84.21 | 587310.09 | 2941752.90 | 594894.82 | 2929084.35 | 铁路冲 |
| 70 | 61+080 | P=10% | 84.58 | 587212.84 | 2942156.21 | 594855.91 | 2929310.84 | 徐家祠堂 |
| 71 | 61+620 | P=10% | 84.68 | 587170.33 | 2942361.15 | 594954.22 | 2929636.34 | 石头凼～观音滩保护圈下端 |
| 72 | 63+000 | P=10% | 84.94 | 587019.95 | 2942513.17 | 593811.32 | 2931172.72 | 观音滩洲 |
| 73 | 64+140 | P=10% | 85.1 | 586909.46 | 2942571.69 | 593625.58 | 2931435.95 | 吴家冲 |
| 74 | 65+230 | P=10% | 85.26 | 586179.17 | 2942278.99 | 593441.19 | 2931683.64 | 周家院 |
| 75 | 66+420 | P=10% | 85.49 | 586006.05 | 2942153.80 | 593187.79 | 2932014.77 | 成家院 |
| 76 | 68+070 | P=10% | 85.84 | 585770.13 | 2941878.27 | 592939.26 | 2932287.25 | 扒江埠 |
| 77 | 68+740 | P=10% | 85.96 | 585559.16 | 2941582.94 | 592271.63 | 2932876.33 | 城东保护圈下端 |
| 78 | 69+010 | P=10% | 86.01 | 585244.18 | 2941342.91 | 592057.18 | 2933120.91 | 利水利洲 |
| 79 | 70+230 | P=10% | 86.25 | 584696.12 | 2941040.55 | 591387.18 | 2934932.84 | 胡家院 |
| 80 | 71+210 | P=10% | 86.46 | 584464.73 | 2940865.21 | 590963.18 | 2934799.23 | （新家院）石头凼～观音滩保护圈上端 |
| 81 | 72+340 | P=5% | 87.17 | 584125.02 | 2940537.29 | 590727.21 | 2934542.39 | 段家院 |
| 82 | 73+070 | P=5% | 87.34 | 583810.61 | 2940408.90 | 590419.05 | 2934009.41 | 张家塘 |
| 83 | 73+810 | P=5% | 87.53 | 582460.63 | 2940337.80 | 590225.83 | 2933643.66 | 段家园 |
| 84 | 74+680 | P=5% | 87.67 | 582004.95 | 2940451.67 | 589967.31 | 2933102.36 | 玉皇阁 |
| 85 | 75+300 | P=5% | 87.77 | 581627.01 | 2940588.22 | 589678.28 | 2932534.12 | （祁水河口）城东保护圈上端 |
| 86 | 76+020 | P=5% | 87.93 | 580770.79 | 2940589.41 | 589245.92 | 2932080.40 | 祁阳县 |
| 87 | 77+300 | P=5% | 88.17 | 581139.96 | 2941123.71 | 588351.53 | 2931952.94 | 湘江大桥～二水厂保护圈下端陈家冲 |
| 88 | 78+000 | P=5% | 88.24 | 581385.21 | 2941344.28 | 588077.17 | 2932089.79 | 祁阳农校 |
| 89 | 78+520 | P=5% | 88.3 | 581463.03 | 2941880.86 | 587729.34 | 2932250.06 | 湘江大桥～二水厂保护圈上端 |
| 90 | 78+880 | P=5% | 88.34 | 581151.27 | 2942274.29 | 587295.37 | 2932517.73 | 祁阳大桥 |
| 91 | 79+390 | P=5% | 88.46 | 581120.33 | 2942860.70 | 587138.87 | 2932930.61 | 祁阳三中 |
| 92 | 79+780 | P=5% | 88.58 | 580510.75 | 2942884.08 | 587181.24 | 2933403.77 | 浯溪下坝址 |
| 93 | 80+040 | P=5% | 88.65 | 579604.01 | 2942790.76 | 587213.09 | 2933697.56 | 浯溪上坝址 |
| 94 | 80+310 | P=5% | 88.92 | 579587.67 | 2943096.30 | 587434.41 | 2934275.09 | 高山庙 |
| 95 | 80+990 | P=5% | 89.16 | 578952.84 | 2942843.00 | 587719.84 | 2935017.20 | 蒋龙滩 |
| 96 | 83+560 | P=5% | 89.45 | 578439.91 | 2942895.72 | 587883.01 | 2935353.85 | 塘坊咀 |
| 97 | 84+430 | P=5% | 89.71 | 578258.85 | 2942716.40 | 579797.88 | 2942085.64 | 杨梅岩 |
| 98 | 85+860 | P=10% | 89.39 | 577732.81 | 2942468.05 | 579308.44 | 2942113.58 | 新冲 |
| 99 | 87+810 | P=10% | 89.48 | 577527.77 | 2942663.24 | 578030.05 | 2941925.91 | 曾家院子 |
| 100 | 89+460 | P=10% | 89.95 | 576667.80 | 2942308.73 | 577602.72 | 2941953.59 | 亭子边 |
| 101 | 90+460 | P=10% | 90.14 | 576560.65 | 2942063.58 | 577290.81 | 2941951.27 | 向家洲 |
| 102 | 92+180 | P=10% | 90.46 | 576078.70 | 2941665.88 | 576960.82 | 2941882.02 | 黄土园 |
| 103 | 93+130 | P=10% | 90.57 | 575644.45 | 2940362.40 | 576566.46 | 2941675.97 | 琵琶洲保护区下端 |
| 104 | 95+590 | P=10% | 91.07 | 575557.68 | 2939392.40 | 576346.70 | 2941282.73 | 王家院子 |
| 105 | 96+300 | P=10% | 91.19 | 575576.53 | 2939068.23 | 576229.83 | 2940624.65 | 琵琶洲保护区上端 |
| 106 | 97+600 | P=10% | 91.3 | 575280.19 | 2937672.00 | 576365.92 | 2940372.15 | 新屋院 |
| 107 | 98+200 | P=10% | 91.37 | 575271.48 | 2939040.97 | 576043.40 | 2940020.98 | 柳树湾 |
| 108 | 98+600 | P=10% | 91.58 | 574611.79 | 2940823.26 | 574964.97 | 2937248.46 | 冷水滩 |

2.2 河段岸线情况

湘江永州市祁阳县河段岸线由防洪墙、堤防、岸线等组成。岸线基本情况如下表2.2-1。

表2.2-1         湘江右岸祁阳县河段岸线基本情况表

| 岸别 | 起点 |  | 终点 |  | 有堤防 |  |  |  |  | 无堤防 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 河道里程数（km） | 点位坐标 | 河道里程数（km） | 点位坐标 | 堤防等级 | 长度（km） | 堤顶高程（m） | 堤顶宽度（m） | 是否达标 | 长度（km） | 地面高程（m） |  |
| 右岸 | 0 | 620427.249，2933970.521 | 44.2 | 598513.729，2925335.480 |  |  |  |  |  | 44.2 | 72.76-75.16 | 九洲-湘祁水电站 |
|  | 44.2 | 598150.964，2925788.026 | 46.3 | 598118.373，2927580.371 |  |  |  |  |  | 2.1 | 75.16-81.08 | 湘祁水电站-白水河口 |
|  | 46.3 | 598118.373，2927580.371 | 72.3 | 586773.577，2940131.981 |  |  |  |  |  | 26 | 81.08-82.03 | 白水河口-泉南高速（白水工业园保护圈）（P=5%) |
|  | 72.3 | 586773.577，2940131.981 | 77.6 | 584978.101，2940201.482 |  |  |  |  |  | 5.3 | 82.03-86.96 | 泉南高速-老屋院 |
|  | 77.6 | 584978.101，2940201.482 | 78.3 | 584113.326，2940138.571 |  |  |  |  |  | 0.7 | 86.96-87.62 | 老屋院-湘江大桥（城南保护圈）（P=5%) |
|  | 78.3 | 584113.326，2940138.571 | 79.8 | 582677.840，2939829.924 | 四级 | 1.5 | 89.77 | 3.5 | 是 |  |  | 湘江大桥-浯溪水电站（P=5%) |
|  | 79.8 | 582677.840，2939829.924 | 95.08 | 574964.404，2937250.241 |  |  |  |  |  | 15.28 | 87.77-91.7 | 浯溪水电站-冷水滩 |

说明：1）起点和重点填写河道里程数和点位坐标，其中，河道里程数为从下游至上游的河流中心线长度；2）表中坐标系统：2000国家大地坐标系，高斯投影，标准3度分带；高程系统：1985国家高程基准；3）堤防等级按照堤防设计规范进行填写。

表2.2-2            湘江左岸祁阳县河段岸线基本情况表

| 岸别 | 起点 |  | 终点 |  | 有堤防 |  |  |  |  | 无堤防 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 河道里程数（km） | 点位坐标 | 河道里程数（km） | 点位坐标 | 堤防等级 | 长度（km） | 堤顶高程（m） | 堤顶宽度（m） | 是否达标 | 长度（km） | 地面高程（m） |  |
| 左岸 | 21.2 | 613935.84，2933272.991 | 72.2 | 587278.914，2940108.670 |  |  |  |  |  | 51 | 77.33-87.3 | 龟山村-杨家院 |
|  | 72.2 | 587278.914，2940108.670 | 75.1 | 586516.98,2942549.348 |  |  |  |  |  | 2.9 | 87.3-88.62 | 杨家院-祁水河口（P=5%) |
|  | 75.1 | 586370.885,2942451.460 | 75.5 | 586020.981,2942169.917 |  |  |  |  |  | 0.4 | 88.62-88.89 | 祁水-沿江路（P=5%) |
|  | 75.5 | 586020.981,2942169.917 | 79.6 | 582851.122,2940411.368 | 四级 | 4.1 | 89.92-90.69 | 5.5 | 是 |  |  | 沿江路-浯溪水电站（城北保护圈）（P=5%) |
|  | 79.6 | 582851.122,2940411.368 | 84.6 | 581043.987,2942303.256 |  |  |  |  |  | 5 | 89.39-90.4 | 浯溪水电站-蒋家坪（P=5%) |
|  | 84.6 | 581043.987,2942303.256 | 98.6 | 574609.683,2940824.046 |  |  |  |  |  | 14 | 90.4-92.58 | 蒋家坪-冷水滩 |

说明：1）起点和重点填写河道里程数和点位坐标，其中，河道里程数为从下游至上游的河流中心线长度；2）表中坐标系统：2000国家大地坐标系，高斯投影，标准3度分带；高程系统：1985国家高程基准；3）堤防等级按照堤防设计规范进行填写。

2.3 涉河建设项目情况

湘江祁阳县段位于湖南省祁阳县，全长98.6km，流域面积27010km2，沿岸已建电灌站9处，水电站2处，湘江大桥1处。具体详见下表2.3-1。

表2.3-1      湘江祁阳县段涉河项目建设情况统计表

| 项目名称 | 项目概位坐标 |  | 在建/已建 | 所在行政村组 | 岸别 | 建成时间 | 占用岸线长度（m） | 水利部门审批文号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 东经 | 北纬 |  |  |  |  |  |  |
| 祁阳雨量站 | 111.8754 | 26.5872 | 已建 | 浯溪镇 | 左岸 | 1932年 | / | 无 |
| 祁阳县气象雨量站 | 111.8772 | 26.5814 | 已建 | 浯溪镇 | 左岸 | 1958年 | / | 无 |
| 祁阳水文站 | 111.8777 | 26.5729 | 已建 | 浯溪镇宝塔街 | 左岸 | 1949年 | / | 无 |
| 湘祁水电站 | 112.1554 | 26.5131 | 已建 | 黄泥塘镇 | / | / | / | 无 |
| 湘江大桥 | 111.8445 | 26.5707 | 已建 | 浯溪镇 | / | / | / | 无 |
| 浯溪水电站 | 111.832 | 26.569 | 已建 | 浯溪镇 | / | / | / | 无 |
| 九洲电灌站 | 112.1842 | 26.3585 | 已建 | 黄泥塘镇 | 右岸 | / | / | 无 |
| 石兰电灌站 | 112.1639 | 26.4721 | 已建 | 黄泥塘镇 | 右岸 | / | / | 无 |
| 喝罗滩电灌站 | 112.1144 | 26.4923 | 已建 | 建溪村 | 左岸 | / | / | 无 |
| 白云山电灌站 | 112.0083 | 26.4413 | 已建 | 白水镇 | 右岸 | / | / | 无 |
| 沿沽电灌站 | 111.9242 | 26.5069 | 已建 | 观音滩镇 | 右岸 | / | / | 无 |
| 水泥厂电灌站 | 111.8851 | 26.5556 | 已建 | 七里桥镇 | 左岸 | / | / | 无 |
| 陈家岭电灌站 | 111.7859 | 26.5763 | 已建 | 浯溪镇 | 右岸 | / | / | 无 |
| 于家冲电灌站 | 111.7649 | 26.5818 | 已建 | 大村甸镇 | 左岸 | / | / | 无 |

说明：1）本表格的填报范围为只在河道管理范围内的已建或在建项目；2）项目名称：已建、在建且已办理涉河建设方案许可项目，当前项目名称与涉河建设方案许可项目名称不符时，分别填写当前项目名称、许可项目名称；当前项目名称与涉河建设方案许可项目名称一致时，只填写许可项目名称。未办理涉河建设方案许可、报批的项目只填写当前项目名称。3）项目概位坐标：填写项目主要涉河建（构）筑物中心点坐标。4）岸别：“左岸”是指面向河流下游方向的左侧河岸；“右岸”是指面向河流下游方向的右侧河岸。5）建成时间填写年月，统一填写 6 位，如 2017 年 6 月写为 201706。6）占用岸线长度：是指有关部门批复的本工程占用岸线长度或土地利用红线占用岸线长度。未办理许可的项目按实际占用岸线长度填写。7）没有水利部门审批文号的填“无”。

2.4 土地权属情况

根据国土资源部门2013年组织开展的农村集体土地所有权确权调查成果，祁阳县土地权属状况复杂，部分河段国有土地所有权范围线基本是以堤脚线为界，部分农村集体土地确权的范围则包括了整个防洪堤防，若以此农村集体土地所有权界线来作为河道管理范围界线，则明显不符合划界要求。且城区发展迅速，部分沿河地物地貌已发生变化，对于城区的堤防土地权属登记情况，在祁阳县水利局也没有相关的土地登记发证资料。

2.5 历史划界情况

湘江祁阳县段以往没进行划界工作，本次将完成湘江祁阳县段管理范围划定工作。

3 工作原则及依据

3.1 工作原则

按照水建管【2014】285号文、湘办【2017】13号文《关于全面推行河长制的实施意见》，和湘水发【2018】22号文《湖南省水利厅、湖南省国土资源厅关于做好全省河湖管理范围划定工作的通知》的要求确定本次河道划界的基本原则为：依法依规、先易后难、分级负责、因地制宜、权属不变、分部实施。

坚持人水和谐，既满足经济社会发展对河湖资源合理开发的需求，更要满足维护河湖健康的基本需求；坚持统筹兼顾，实行保护优先，处理好利用与保护的关系、当前和长远的关系、区域和流域的关系、水利和其他行业的关系；坚持依法管理，完善河湖管理保护法规，统筹相关部门执法力量，加大执法监督力度，严格涉河涉湖建设项目和活动审批，规范河湖开发利用行为；坚持改革创新，不断探索创新符合本地实际的管理模式，利用科学的管理方式、先进的管理手段，积极构建长效管理机制。

1）坚持依法依规，依法划定。以《中华人民共和国防洪法》、《中华人民共和国河道管理条例》、《自然资源统一确权登记办法（试行）》、《湖南省实施<中华人民共和国水法>办法》、《湖南省实施<中华人民共和国河道管理条例>办法》等有关法律法规、文件、技术标准等为依据，依法依规开展河湖管理范围划定工作。

2）坚持因地制宜，统筹兼顾。考虑河湖及水利工程管理与保护实际要求，按照尊重历史、注重现实的原则，因地制宜确定管理范围划定标准。要结合第三次土地调查，统筹推进相关工作。在现有河湖管理体制和格局的基础上，为相关改革预留空间，做好衔接。

3）坚持属地管理，分级负责。按照属地管理原则，各县市区水行政主管部门、自然资源主管部门在县市区人民政府统一领导下，按照职责分工承担范围划定、界桩埋设及产权登记等具体工作。

4）坚持统一标准，统一底图。划界工作统一工作底图，统一数据标准。

3.2工作依据

3.2.1 法律法规

1）《中华人民共和国水法》（中华人民共和国主席令第74号，2016年修订）；

2）《中华人民共和国防洪法》（中华人民共和国主席令第88号，2016年修订）；

3）《中华人民共和国河道管理条例》（国务院令第3号，2017年修订）；

4）《不动产登记暂行条例》（国务院令第656号）；

5）《不动产登记暂行条例实施细则》（国士资源部令第63号）；

6）《湖南省实施＜中华人民共和国水法＞办法》（湖南省第十届人民代表大会常务委员会公告第21号）；

7）《湖南省实施＜中华人民共和国防洪法＞办法》（湖南省第九届人民代表大会常务委员会公告第58号）；

8）《湖南省水利水电工程管理办法》（1989年2月25日湖南省人民政府发布，2011年修正）；

9）《湖南省实施＜中华人民共和国河道管理条例＞办法》（湖南省人民政府令第43号，2008年修正）；

10）《湖南省洞庭湖区水利管理条例》（湖南省第五届人民代表大会常务委员会公告第5号）；

11）其他相关地方政策法规。

3.2.2 政策文件

1）《水利部关于深化水利改革的指导意见》（水规计〔2014〕48号）；

2）《关于加强河湖管理工作的指导意见》（水建管〔2014〕76号）；

3）《关于开展河湖管理范围和水利工程管理与保护范围划定工作的通知》（水建管〔2014〕285号）；

4）《关于抓紧划定水利工程管理和保护范围的通知》（水利部水管〔1989〕5号）；

5）《关于水利水电工程建设用地有关问题的通知》（国土资发〔2001〕355号）；

6）《关于全面推行河长制的实施意见》（湘办〔2017〕13号）；

7）《湖南省自然资源生态空间统一确权登记工作实施方案（2015-2020年）》（湘办发〔2016〕2号）；

8）《水利部国土资源部关于印发＜水流产权确权试点方案＞的通知》（水规计〔2016〕97号）；

9）《自然资源统一确权登记办法（试行）》（国土资发〔2016〕192号）。

3.2.3 技术标准规范

1）《防洪标准》（GB50201-2014）；

2）《水利水电工程设计洪水》（SL44-2006）；

3）《堤防工程设计规范》（GB50286-2013）；

4）《堤防工程管理设计规范》（SL171-96）；

5）《河道整治设计规范》（GB50707-2011）；

6）《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL252-2017）；

7）《全球定位系统（GPS）测量和规范》（GB/T18314-2009）；

8）《1:500 1:1000 1:2000地形图航空摄影测量内业规范》（GB/T7930-2008）；

9）《水利水电工程设计洪水计算规范》（SL44-2006）；

10）《测绘成果质量检查与验收》（GB/T24356-2009）；

11）《全球定位系统GPS测量规范》（GB/T18314-2009）；

12）《全球定位系统实时动态测量（RTK）技术规范》（CH/T2009-2010）；

13）《湖南省不动产统一登记基础数据建设技术规定》（修订版）；

14）《湖南省河湖管理范围划定技术到则》（试行）（湖南省洞庭湖水利工程管理局）。

15）《河湖管理范围划定方案编制大纲》。

4 组织实施情况

湘江祁阳县段划界方案编制工作由祁阳县水利局组织实施，由黄石市振兴勘察设计有限公司为湘江祁阳县段河湖管理范围划定工作的技术支持单位，具体组织实施过程如下：

1）2019年6月底，祁阳县水利局从湖南省水利厅水科院统一拷取正射影像图和数字线划图数据。

2）2019年7月16日，我公司从祁阳县水利局拷取1：2000正射影像图、数字线划图、土地确权成果以及一河一策、一湖一策等相关资料。

3）2019年7月10日，我公司组织有关设计人员和测量人员对现场进行实地踏勘与测量，并于2019年7月底完成外业调查。

4）2019年9月，我公司完成《湘江永州市祁阳县河段管理范围划定方案》初稿。

5）2019年9月23日，永州市水利局主持召开了《祁阳县河道管理范围划定方案》审查方案，我单位根据专家审查意见认真复核与修改划定方案，与2019年11月中旬完成方案报批稿。

4.1 总体技术流程

根据相关政策法规和技术规范、河湖管理范围划界总体工作流程如图4-1所示，主要包括已有资料收集与摸底调查、工作底图制作、界线室内初步划定、界限实地调整修正、划界方案编制、划界成果审查公示批准公告等环节。

图4-1管理范围划界总体工作流程图

4.2 已有资料收集

1）收集项目区域范围内的1:2000不动产统一登记基础数据成果（该成果包括正射影像图和数字线划图，原始航摄影像、控制测量成果和空三加密成果等，以及其他大比例基础土建数据）。

2）收集项目区域范围内农村集体土地所有权确权成果。

3）收集第一次全国水利普查数据成果。

4）收集项目区域范围内的征地范围线、岸线利用规划、水利工程规划、防洪规划、流域综合规划、无堤防河段涉及洪水位等相关资料。

5）收集项目区水利工程的相关权源资料。

6）收集《湖南省重要饮用水源名录》、《湖南省湘江重要河段治理工程可行性研究报告》等相关文件。

4.3 工作底图制作

4.3.1 已有资料预处理

1）对无堤防的河段的洪水位值进行高程基准转换统一，高程基准统一转换至1985国家高程基准。

2）对收集来的农村集体所有权等资料（将数据进行转换，将所有资料数据的平面坐标统一为2000国家大地坐标系，高斯投影，标准3度分带）。

3）将收集到的征地范围线、已登记土地权籍图、规划设计图等重要纸质资料进行矢量化处理。

4.3.2 河湖划界参考要素补充采集

在航测立体采集系统下，正确设置立体测图所用的各种参数，恢复航摄数字影像的立体模型，基于1：2000航摄资料补充采集水域外围100~200米范围内对于河湖管理范围划界有参照基准作用的相关地物要素，包括等高线、河口线等，遇到山体或城区时可根据需要适当缩小测量范围。采集等高线时，等高线平地和丘陵地区基本等高距1米，山区高山区为2米。

4.3.3地形图补充测量

对于湘江祁阳县段部分无数字线划图区域，我公司采用野外实测补充测制地形图。

4.3.4数据整合

- 根据第一次水利普查、地理国情普查以及地方水务部门提供的相关资料，补充完善河流面和堤防等要素的属性值。不同防洪等级河段对应的水系结构线应断开，并分别赋相应属性值。

- 对有空间地理数据的堤防规划和权源资料进行格式转换、坐标转换等处理，对无空间地理数据的堤防规划和权源资料尽量根据界桩点坐标和文字说明进行矢量化，形成空间数据。

（3）本方案将从国土部门拷取的土地确权成果（mapgis格式）以及野外补测地形图数据进行数据转换和校准后进行矢量化处理，与1：2000正射影像图等相关要素进行叠加，形成河湖及水利工程确权划界的工作底图。

4.4 管理范围室内初步拟定

2019年12月按照河湖管理范围划定的原则和标准，我单位在工作底图上完成了管理范围线初步划定和界桩的预布，湘江祁阳县段管理范围线布设界桩344座和74处告示牌。

4.4.1 洪水位分析计算

1）流域概况

湘江是长江七大支流之一，也是湖南省境内最大的一条河流。湘江发源于湖南省永州市蓝山县紫良瑶族乡蓝山国家森林公园的野狗岭，沿途经永州、冷水滩、衡阳、株洲、湘潭、长沙至湘阴的濠河口注入洞庭湖，与资、沅、澧水相汇，沿东洞庭湖湘江洪道经岳阳至城陵矶入长江。湘江流域面积94660km2 ，其中湖南境内约占90.2%，湘江至濠河口全长856km，湖南省境内长670km；河流平均坡降 0.134‰。

祁阳县城位于湘江干流中游，即北纬26°34′，东经111°50′。城区主要位于湘江干流左岸，上距浯溪水电站3km，下距湘祁水电站工程48km，城区处（祁水汇合口以上）控制流域面积23420km2，占湘江流域的24.7%。城区有湘江一级支流祁水汇合，祁水流域面积1685km2。

浯溪（原名高山庙）水电站工程位于祁阳县境内湘江干流中游上段，下距祁阳县城约3km。坝址控制流域面积23380km2，正常蓄水位88.5m，死水位87.5m。浯溪水电站主要建筑物为3级，设计洪水标准为50年一遇，校核洪水标准500年一遇。50年一遇洪水洪峰流量为14700m3/s，相应大坝上游设计洪水位为90.02m，厂房下游设计洪水位为89.56m；500年一遇洪水洪峰流量为18800m3/s，相应大坝上游校核洪水位为92.47m，厂房下游校核洪水位91.70m；100年一遇洪水洪峰流量16000m3/s，相应大坝上游洪水位90.76m，下游水位90.26m。浯溪水电站装机容量为100MW。是一个以发电、航运为主，兼顾灌溉、旅游等综合效益的工程。

湘祁水电站工程为湘江干流十一个梯级开发的第六级，位于永州市祁阳县和衡阳市祁东县交界处，是一个以发电、航运为主，兼顾灌溉、旅游等综合效益的工程。坝址控制流域面积27118km2，正常蓄水位75.5m，死水位74.8m，装机容量80MW。枢纽主要建筑物3级，其洪水标准按50年一遇洪水设计，500年一遇洪水校核，相应洪峰流量分别为14800m3/s和18900m3/s。

湘江祁阳县段，下游右岸始于祁阳县九洲村，上游止于祁阳县滴水岩村，左岸始于祁东县龟山村，止于冷水滩崇山村，河道全长98.6km，流域面积27010km，一般河宽247-635m，一般水深22.5-30.8m。湘江永州市祁阳县河段从崇山村入境，于九洲村处境，沿途接纳滴水岩水、向家洲水、五爱水、茶园水、蒋龙滩水、祁水、白水、凤凰潭水、金盆水等支流；湘江永州市祁阳县河段位于湘江干流中游，大部分河段为自然岸坡段，两岸分布大量山体，根据《湖南省湘江重要河段治理工程可行性研究报告》（湖南省水利水电设计研究院，2015年06月），祁阳县城北、城东、城南保护圈为中心城区河段，两岸分布有大量堤防段，防洪标准为20年一遇，目前均已按照防洪标准达标建设。其余河段规划设计部分堤防，设计防洪标准为10年一遇。

2）水文气象

湘江流域在祁阳县区域内属中亚热带季风性湿润气候区，具有气候温和、四季分明、严冬期短、暑热期长、春温多变、春夏多雨、夏秋多旱、光热充足、无霜期长等气候特点。

根据祁阳县气象站1960-2016 年资料统计：多年平均气温18.0℃，历年极端最高气温40.0℃，历年极端最低气温-7.5℃，变幅47.5℃；多年平均降雨量1375.3mm，历年降雨量在1000～1400mm，4~6 月降雨量占全年降雨总量52.0%；多年平均蒸发量1380.7mm；多年平均风速4.2m/s，多年平均最大风速16.5m/s，历年最大瞬时风速22.0m/s，全年最多风向NE；多年平均日照为1530.2h，日照率为33%；多年平均相对湿度78%，各月变化范围为69～78%；平均无霜期294 天。

3）洪水位分析计算

湘江永州市祁阳县河段全长98.6km，设计水面线成果根据《湖南省湘江重要河段治理工程可行性研究报告》（湖南省水利水电设计研究总院，2015年06月）确定。设计水面线成果详见表4.4-1。

表4.4-1            湘江设计洪水水面线成果表         1985国家高程

| 序号 | 河道里程数（km） | 左岸 |  | 计算断面位置 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 桩号 | 防洪标准 | 划界设计水位（m） | 左岸坐标 |  | 右岸坐标 |  |  |
|  |  |  |  | X（m） | Y（m） | X（m） | Y（m） |  |
| 1 | 0+000 | P=10% | 72.21 | 613744.38 | 2933049.81 | 618192.25 | 2932500.83 | 唐家垣 |
| 2 | 0+940 | P=10% | 72.31 | 613430.10 | 2932423.61 | 618506.59 | 2933263.91 | 中洲 |
| 3 | 1+740 | P=10% | 72.51 | 613018.66 | 2931811.62 | 618913.76 | 2933821.22 | 材步岭 |
| 4 | 3+090 | P=10% | 72.76 | 612457.08 | 2931251.65 | 619232.86 | 2933995.90 | 刘三塘 |
| 5 | 4+140 | P=10% | 72.96 | 611389.68 | 2931451.05 | 619505.51 | 2934061.40 | 上仙塘 |
| 6 | 4+920 | P=10% | 73.06 | 611216.77 | 2931543.55 | 620395.34 | 2933978.78 | 落排洲 |
| 7 | 4+940 | P=10% | 73.06 | 610777.34 | 2931682.09 | 620971.40 | 2933866.80 | 落排洲保护圈右下端 |
| 8 | 5+640 | P=10% | 73.22 | 610457.13 | 2931858.26 | 621756.17 | 2933703.40 | 落排洲保护圈左下端 |
| 9 | 5+790 | P=10% | 73.25 | 609887.70 | 2932029.37 | 622378.02 | 2934258.86 | 铁木塘 |
| 10 | 6+490 | P=10% | 73.34 | 608998.17 | 2932267.71 | 622523.67 | 2934651.78 | 落排洲保护圈洲头 |
| 11 | 6+570 | P=10% | 73.35 | 608059.82 | 2932538.96 | 622834.38 | 2935319.92 | 江桥湾 |
| 12 | 7+340 | P=10% | 73.55 | 607119.27 | 2932585.33 | 623181.89 | 2936382.84 | 老宫庙渡 |
| 13 | 8+340 | P=10% | 73.75 | 606333.48 | 2932483.38 | 622864.80 | 2937227.46 | 渣沙塘 |
| 14 | 9+280 | P=10% | 73.95 | 605423.34 | 2931876.29 | 622073.51 | 2937838.24 | 养家冲 |
| 15 | 10+340 | P=10% | 74.1 | 605026.07 | 2931658.97 | 621116.64 | 2938386.46 | 唐家岭保护圈下端 |
| 16 | 10+630 | P=10% | 74.14 | 604643.39 | 2931230.22 | 620096.49 | 2938187.39 | 水口安 |
| 17 | 11+830 | P=10% | 74.38 | 603952.06 | 2930861.39 | 619466.20 | 2937825.18 | 龙家湾 |
| 18 | 13+580 | P=10% | 74.6 | 604427.23 | 2930249.22 | 618931.77 | 2937544.41 | 归阳水文站 |
| 19 | 14+840 | P=10% | 74.87 | 604752.19 | 2929444.27 | 618193.65 | 2937006.50 | 归阳镇保护圈下端（归阳河口） |
| 20 | 15+230 | P=10% | 74.96 | 605259.98 | 2928606.40 | 617366.88 | 2936357.21 | 归阳电站 |
| 21 | 16+040 | P=10% | 75.12 | 604543.60 | 2928710.36 | 616667.45 | 2935753.89 | 归阳镇保护圈上端 |
| 22 | 16+440 | P=10% | 75.16 | 604119.09 | 2928861.96 | 616180.21 | 2935223.23 | 唐家岭保护圈上端 |
| 23 | 19+020 | P=10% | 75.57 | 603161.57 | 2929255.29 | 615039.25 | 2933846.73 | 湘祁下坝址 |
| 24 | 19+220 | P=10% | 75.82 | 602635.12 | 2929614.99 | 614345.93 | 2932935.92 | 湘祁上坝址 |
| 25 | 20+420 | P=10% | 76.08 | 601981.13 | 2929502.78 | 613911.22 | 2932357.45 | 狮子头 |
| 26 | 21+250 | P=10% | 76.35 | 601411.60 | 2929116.70 | 613438.28 | 2931733.96 | 李子山 |
| 27 | 22+030 | P=10% | 76.57 | 601171.46 | 2928285.70 | 613018.97 | 2931336.69 | 樟树塘 |
| 28 | 23+170 | P=10% | 76.82 | 600310.87 | 2927615.18 | 612236.91 | 2930744.54 | 黄泥塘保护圈下端 |
| 29 | 23+980 | P=10% | 77 | 600082.98 | 2926519.90 | 611975.29 | 2930720.21 | 黄泥塘 |
| 30 | 24+120 | P=10% | 77.03 | 600004.56 | 2926330.60 | 611404.45 | 2930896.29 | 黄泥塘保护圈上端 |
| 31 | 25+310 | P=10% | 77.28 | 599317.00 | 2925931.19 | 610997.73 | 2931103.40 | 唐家洲 |
| 32 | 26+680 | P=10% | 77.67 | 598726.63 | 2926018.30 | 610135.41 | 2931519.04 | 腾家塘 |
| 33 | 28+330 | P=10% | 78.12 | 598427.58 | 2927314.05 | 608836.78 | 2931862.91 | 何家屋 |
| 34 | 30+630 | P=10% | 78.63 | 598481.48 | 2927726.67 | 608465.67 | 2931967.42 | 住麻院 |
| 35 | 30+820 | P=10% | 78.68 | 598358.17 | 2928039.81 | 607779.52 | 2932160.48 | 潘家埠镇保护圈下端 |
| 36 | 32+370 | P=10% | 79.11 | 597514.90 | 2928343.01 | 607195.84 | 2932181.80 | 潘家埠镇保护圈上端 |
| 37 | 32+460 | P=10% | 79.14 | 597190.87 | 2928189.66 | 606951.10 | 2932139.35 | 蒋家院 |
| 38 | 33+680 | P=10% | 79.35 | 596671.87 | 2927858.50 | 606126.87 | 2931810.77 | 桑树嘴 |
| 39 | 34+820 | P=10% | 79.52 | 595990.19 | 2927705.72 | 605291.49 | 2931349.15 | 河埠塘保护圈下端 |
| 40 | 35+260 | P=10% | 79.59 | 595812.85 | 2928412.97 | 604730.73 | 2930470.48 | 周家院 |
| 41 | 36+120 | P=10% | 79.83 | 595795.76 | 2929242.00 | 604940.64 | 2929918.80 | 河埠塘保护圈上端 |
| 42 | 36+770 | P=10% | 80.01 | 595533.02 | 2929842.60 | 605473.27 | 2929554.10 | 王家洲 |
| 43 | 37+820 | P=10% | 80.35 | 595451.31 | 2930299.59 | 605766.13 | 2929121.94 | 中洲保护圈下端 |
| 44 | 38+050 | P=10% | 80.43 | 594068.09 | 2931373.87 | 605759.31 | 2928561.04 | 窑家湾 |
| 45 | 38+820 | P=10% | 80.61 | 593801.60 | 2931902.04 | 604880.48 | 2928172.39 | 中洲左岸保护圈上端 |
| 46 | 38+990 | P=10% | 80.65 | 593719.95 | 2931997.42 | 604481.46 | 2928262.58 | 中洲右岸保护圈上端 |
| 47 | 39+230 | P=10% | 80.7 | 592795.23 | 2932987.86 | 604106.13 | 2928469.17 | 双家院 |
| 48 | 40+770 | P=10% | 80.95 | 592517.13 | 2933341.73 | 603289.46 | 2928828.42 | 老司里专业队 |
| 49 | 41+820 | P=10% | 81.08 | 592094.43 | 2934239.79 | 602724.16 | 2928706.09 | 白水工业园保护圈下端 |
| 50 | 42+590 | P=10% | 81.18 | 592025.62 | 2935128.77 | 601762.02 | 2928308.59 | 文家院 |
| 51 | 43+800 | P=5% | 81.87 | 591401.62 | 2935347.87 | 601497.50 | 2928066.30 | 造船厂（白水河口） |
| 52 | 45+120 | P=5% | 82.03 | 590555.90 | 2934926.09 | 600419.85 | 2926332.85 | 白水工业园保护圈上端 |
| 53 | 45+480 | P=5% | 82.07 | 590022.68 | 2934029.95 | 600405.90 | 2925800.68 | 黄家坡 |
| 54 | 46+400 | P=10% | 81.51 | 589385.85 | 2933067.43 | 599907.43 | 2925538.16 | 贺家洲保护圈下端 |
| 55 | 47+230 | P=10% | 81.85 | 588671.02 | 2932653.91 | 599328.53 | 2925322.38 | 邓家台 |
| 56 | 48+020 | P=10% | 81.98 | 588183.36 | 2932330.04 | 597974.81 | 2926233.95 | 石坝保护圈下端 |
| 57 | 48+770 | P=10% | 82.1 | 587891.19 | 2932771.59 | 598009.62 | 2926714.93 | 造纸厂 |
| 58 | 49+120 | P=10% | 82.15 | 587832.97 | 2933575.64 | 598135.45 | 2927127.40 | 石硖洲保护圈下端贺家洲保护圈上端 |
| 59 | 50+010 | P=10% | 82.28 | 587911.65 | 2934294.73 | 598118.37 | 2927580.37 | 石硖洲 |
| 60 | 50+820 | P=10% | 82.38 | 588374.74 | 2935684.17 | 597680.22 | 2927872.60 | 石坝、石硖洲保护圈上端 |
| 61 | 51+560 | P=10% | 82.48 | 588405.46 | 2935961.23 | 597228.07 | 2927631.76 | 石硖洲头 |
| 62 | 52+230 | P=10% | 82.56 | 588502.48 | 2936614.11 | 596390.61 | 2927388.47 | 双江园艺场 |
| 63 | 53+150 | P=10% | 82.71 | 588513.97 | 2937000.18 | 595814.27 | 2927399.56 | 横塘林场 |
| 64 | 54+730 | P=10% | 83.05 | 587990.43 | 2937991.69 | 595325.04 | 2927550.05 | 丁家院子 |
| 65 | 55+980 | P=10% | 83.36 | 587430.86 | 2939406.88 | 595037.79 | 2927687.23 | 柴埠头 |
| 66 | 57+080 | P=10% | 83.61 | 587286.23 | 2940091.38 | 594880.82 | 2927861.61 | 柏家院 |
| 67 | 58+290 | P=10% | 83.85 | 587343.82 | 2940918.87 | 594781.69 | 2928094.96 | 茶亭 |
| 68 | 59+280 | P=10% | 84.06 | 587442.66 | 2941536.21 | 594800.74 | 2928637.29 | 龙白江河口 |
| 69 | 59+830 | P=10% | 84.21 | 587310.09 | 2941752.90 | 594894.82 | 2929084.35 | 铁路冲 |
| 70 | 61+080 | P=10% | 84.58 | 587212.84 | 2942156.21 | 594855.91 | 2929310.84 | 徐家祠堂 |
| 71 | 61+620 | P=10% | 84.68 | 587170.33 | 2942361.15 | 594954.22 | 2929636.34 | 石头凼～观音滩保护圈下端 |
| 72 | 63+000 | P=10% | 84.94 | 587019.95 | 2942513.17 | 593811.32 | 2931172.72 | 观音滩洲 |
| 73 | 64+140 | P=10% | 85.1 | 586909.46 | 2942571.69 | 593625.58 | 2931435.95 | 吴家冲 |
| 74 | 65+230 | P=10% | 85.26 | 586179.17 | 2942278.99 | 593441.19 | 2931683.64 | 周家院 |
| 75 | 66+420 | P=10% | 85.49 | 586006.05 | 2942153.80 | 593187.79 | 2932014.77 | 成家院 |
| 76 | 68+070 | P=10% | 85.84 | 585770.13 | 2941878.27 | 592939.26 | 2932287.25 | 扒江埠 |
| 77 | 68+740 | P=10% | 85.96 | 585559.16 | 2941582.94 | 592271.63 | 2932876.33 | 城东保护圈下端 |
| 78 | 69+010 | P=10% | 86.01 | 585244.18 | 2941342.91 | 592057.18 | 2933120.91 | 利水利洲 |
| 79 | 70+230 | P=10% | 86.25 | 584696.12 | 2941040.55 | 591387.18 | 2934932.84 | 胡家院 |
| 80 | 71+210 | P=10% | 86.46 | 584464.73 | 2940865.21 | 590963.18 | 2934799.23 | （新家院）石头凼～观音滩保护圈上端 |
| 81 | 72+340 | P=5% | 87.17 | 584125.02 | 2940537.29 | 590727.21 | 2934542.39 | 段家院 |
| 82 | 73+070 | P=5% | 87.34 | 583810.61 | 2940408.90 | 590419.05 | 2934009.41 | 张家塘 |
| 83 | 73+810 | P=5% | 87.53 | 582460.63 | 2940337.80 | 590225.83 | 2933643.66 | 段家园 |
| 84 | 74+680 | P=5% | 87.67 | 582004.95 | 2940451.67 | 589967.31 | 2933102.36 | 玉皇阁 |
| 85 | 75+300 | P=5% | 87.77 | 581627.01 | 2940588.22 | 589678.28 | 2932534.12 | （祁水河口）城东保护圈上端 |
| 86 | 76+020 | P=5% | 87.93 | 580770.79 | 2940589.41 | 589245.92 | 2932080.40 | 祁阳县 |
| 87 | 77+300 | P=5% | 88.17 | 581139.96 | 2941123.71 | 588351.53 | 2931952.94 | 湘江大桥～二水厂保护圈下端陈家冲 |
| 88 | 78+000 | P=5% | 88.24 | 581385.21 | 2941344.28 | 588077.17 | 2932089.79 | 祁阳农校 |
| 89 | 78+520 | P=5% | 88.3 | 581463.03 | 2941880.86 | 587729.34 | 2932250.06 | 湘江大桥～二水厂保护圈上端 |
| 90 | 78+880 | P=5% | 88.34 | 581151.27 | 2942274.29 | 587295.37 | 2932517.73 | 祁阳大桥 |
| 91 | 79+390 | P=5% | 88.46 | 581120.33 | 2942860.70 | 587138.87 | 2932930.61 | 祁阳三中 |
| 92 | 79+780 | P=5% | 88.58 | 580510.75 | 2942884.08 | 587181.24 | 2933403.77 | 浯溪下坝址 |
| 93 | 80+040 | P=5% | 88.65 | 579604.01 | 2942790.76 | 587213.09 | 2933697.56 | 浯溪上坝址 |
| 94 | 80+310 | P=5% | 88.92 | 579587.67 | 2943096.30 | 587434.41 | 2934275.09 | 高山庙 |
| 95 | 80+990 | P=5% | 89.16 | 578952.84 | 2942843.00 | 587719.84 | 2935017.20 | 蒋龙滩 |
| 96 | 83+560 | P=5% | 89.45 | 578439.91 | 2942895.72 | 587883.01 | 2935353.85 | 塘坊咀 |
| 97 | 84+430 | P=5% | 89.71 | 578258.85 | 2942716.40 | 579797.88 | 2942085.64 | 杨梅岩 |
| 98 | 85+860 | P=10% | 89.39 | 577732.81 | 2942468.05 | 579308.44 | 2942113.58 | 新冲 |
| 99 | 87+810 | P=10% | 89.48 | 577527.77 | 2942663.24 | 578030.05 | 2941925.91 | 曾家院子 |
| 100 | 89+460 | P=10% | 89.95 | 576667.80 | 2942308.73 | 577602.72 | 2941953.59 | 亭子边 |
| 101 | 90+460 | P=10% | 90.14 | 576560.65 | 2942063.58 | 577290.81 | 2941951.27 | 向家洲 |
| 102 | 92+180 | P=10% | 90.46 | 576078.70 | 2941665.88 | 576960.82 | 2941882.02 | 黄土园 |
| 103 | 93+130 | P=10% | 90.57 | 575644.45 | 2940362.40 | 576566.46 | 2941675.97 | 琵琶洲保护区下端 |
| 104 | 95+590 | P=10% | 91.07 | 575557.68 | 2939392.40 | 576346.70 | 2941282.73 | 王家院子 |
| 105 | 96+300 | P=10% | 91.19 | 575576.53 | 2939068.23 | 576229.83 | 2940624.65 | 琵琶洲保护区上端 |
| 106 | 97+600 | P=10% | 91.3 | 575280.19 | 2937672.00 | 576365.92 | 2940372.15 | 新屋院 |
| 107 | 98+200 | P=10% | 91.37 | 575271.48 | 2939040.97 | 576043.40 | 2940020.98 | 柳树湾 |
| 108 | 98+600 | P=10% | 91.58 | 574611.79 | 2940823.26 | 574964.97 | 2937248.46 | 冷水滩 |

4.4.2  洪水位标图

根据工作底图上的高程点和等高线等高程信息标注各河段的设计洪水位，然后在工作底图上将离散的点，连接成设计洪水位线。

4.4.3 管理范围界限初步拟定

按照河湖管理范围划定的原则和标准，湘江祁阳县段在工作地图上完成了管理范围线初步划定和界桩的预布，湘江祁阳县段共布设界桩344座，其中公共界桩79座，告示牌74块。

湘江祁阳县段河湖管理范围划界标准根据区域现状防洪设施现状及区域防洪标准确定主要为以下四种：

1）规划堤防背水坡坡脚线水平向外延伸20m为管理范围线。

2）堤防背水坡坡脚线水平向外延伸10m为管理范围线。

3）无堤防段，以设计洪水位为管理范围线。

3）水利工程管理范围。

4.4.4界桩和告示牌布设

1、界桩布设

1）总体原则

界桩布设位置要尽量选择在不影响人民群众生产生活的地方，并且有利于界桩保护，比如不布设在耕地地块中央，而布设在耕地的田埂上、沿江公路选在绿化带上。当按照界桩布设规则，界桩落在湿地、水域等不适宜埋设区域时，可在管理范围界线方向上调整界桩位置。

管理范围界桩要一般间距：城镇河段不宜小于200m；其他河道不宜小于1000m。在无生产、生活、人类活动的陡崖、荒山、森林等河段，可根据实际情况加大界桩间距，但在下列情况应增设管理范围界桩：

①重要下河通道（车行通道）；

②重要码头、桥梁、取水口、电站等涉河设施处；

③河道拐弯（角度小于120度）处；

④水事纠纷和水事案件易发地段或行政界；

⑤县界交界、河道尽头处应埋设界桩。

对于下述情况应该埋设公共界桩，对于需布设公共界桩的河段，先开展划界工作的河段要按照划界标准，先初步确定公共界桩的位置，后划界河段要主动与先划界河段进行接边。

2）界桩布设分类

①干、支河交汇处

干、支河交汇处需设置公共界桩，并按照干河界桩埋设，支河划界成果信息化时需采集公共桩数据并进行编号；干河管理范围内不再埋设支河管理范围界桩。

图4.4-1   干支流交汇无控制性建筑物界桩埋设典型设计图

②主、次河平行（两河三堤）

主、次河平行且管理范围交叉，交叉处管理范围设置公共界桩，并按照主河埋桩，次河划界成果信息化时需采集公共桩数据并进行编号。

图4.4-2   主干流平行界桩埋设典型设计图

③相邻行政区

相邻行政辖区管理范围在接边处需采用同一标准划定，管理范围与行政边界交汇处需设置公共界桩并按照上游(湖泊、水库等按照顺时针方向)行政区编号，下游划界成果信息化时需采集公共桩数据并作为起始编号。公共界桩仅作为管理范围界线标识，不表征行政区划界线。

图4.4-3   相邻行政界线界桩埋设典型设计图

3）界桩埋设原则

划界方案经批准后，根据界桩设计图、界桩坐标、界桩点位略图，在实地确定界桩埋设位置，对于根据点略图以在实地确定界桩位置时，需采用测量放样的方式确定界桩位置。界桩埋设时注意如下事项：

①界桩埋设时，界桩的正面要与河岸线尽量垂直；

②界桩埋设完毕后，要从不同角度拍摄2-3张实地照片，照片能清晰反映界桩埋设的周边环境及界桩的实际状况，并制作界桩点之记。

③界桩埋设的实际位置应不影响目前人民群众的生产生活，当地人民群众对界桩位置有异议时，可以在满足管理范围划定要求的前提下，合理调整界桩的位置，界桩位置调整时尽量沿管理范围走向上调整。

④界桩公里数为河道中心线对应的河道长度。

⑤界桩埋设后，水利管理部门可与有关行政村和单位签订“界桩保护协议书”，明确界桩保护职责。

⑥原则上均采用界桩，特殊困难地区方可使用界牌。

⑦暂未进行接边的公共界桩，只预划定界桩位置，不埋设界桩。

4）界桩制作与埋设

采用长方形柱体，尺寸150mm×l30mm×1000mm，四角切除棱角，切除棱角边长10mm。地面以上高度为400mm，地下600mm。刻注以下内容：

①界桩在向河道面喷涂“严禁破坏”(竖排，字规格为50mm×50mm，字体为黑体，颜色为蓝色，字间距20mm。)

②背河道面喷涂“严禁移动”(竖排，字规格为50mm×50mm)，字体为黑体，颜色为蓝色，字间距20mm。

③向河道面面左侧面从上至下分别刻注水利标志(蓝色，长50mm×50mm)，河名(红色，字规格为50mm×50mm，字间距5mm，河道名称较长时，字高不变，宽度可适当调整)、管理范围线(蓝色，字规格35mm×35mm，字间距5mm，与河道名称行间距20mm)，编号(编号分两行刻注，第一行为“行政区名+岸别”，如“xx县左”，第二行为编号，编号只取正式编号后三位，如“第001号”，字体长仿宋、规格25mm×25mm，字间距5mm，行间距10mm),字体均为阴文，字体为隶书。

④在向河道面面右侧面刻注“XX县(区)人民政府”，文字采用红色、竖排，字规格为40mm×40mm，字距顶面20mm ，字间距5mm，右下角刻注埋设时间‘"xxxx年xx月”，字体均为阴文，字体为隶书。

⑤一般管理界桩盖顶刷亮蓝色，公共界桩界桩顶部采用红色油漆喷涂，厚度15mm。以上设计中，数量较多的文字，可适当缩小其大小，以美观清晰为宜。

⑥公共界桩按照划界对象临近原则，在向河道面面左和面右侧面分别刻注相关内容，刻注内容和要求按照一般界桩向河道面面左侧面。

⑦界桩顶部应刻注十字丝或植入钢钉，以精确定位界桩坐标。

5）制作材料：钢筋混凝土预制、青石料或大理石，混凝土安装时现浇(混凝土标号不低于C20)，采用混凝土材料时，需外喷仿花岗岩外墙漆，并在四角配置四根长度700mm以上的直径12钢筋。

6）埋设要求：地面以下600mm，地上露出400mm,周围用泥土填筑密实。界桩安装埋设点为坚硬岩石基础时，可直接开凿基坑，将界桩桩体镶嵌于岩石基坑内或在岩石上直接雕刻。

图4.4-4  界桩结构图

图4.4-5  界桩平面图

2、告示牌布设

1）总体布置原则

城市规划区告示牌不少于3处，城镇规划区告示牌不少于1处。告示牌通常设置在下述位置：

①穿越城镇规划区上、下游；

②重要下河通道(车行通道)；

③人口密集或人流聚集地点河岸。

2）告示牌埋设原则

①告示牌应埋设在河道主要入口或醒目位置，告示牌的正面要朝向人民群众容易观察的方向；

②告示牌埋设完毕后，要从不同角度拍摄一组实地照片，照片能清晰反映告示牌埋设的周边环境及界桩的实际状况，并制作点之记。

③告示牌埋设的实际位置应不影响目前人民群众的生产生活，不易被破坏，应合理调整告示牌的位置。

- 告示牌制作

制作规格：告示牌总宽1600mm，高2300mm(地面以上)，其中面板尺寸1500mm×l000mm(宽×高)。告示牌采用蓝底白字，落款为“XXX县(区、市)人民政府”。标注文字的字体标题采用黑体，其他均采用宋体，字号大小可根据字数适当缩放，以美观、清晰为宜。

制作材料：采用p50mm不锈钢管或热镀管制作支架，面板采用铝反光面板制作。

埋设要求：告示牌立柱管埋入地下400mm，四周浇筑600×600mm的C20砼底座固定。

一般告示牌在城市规划区不少于3处，乡镇规划区不少于1处，告示牌应尽量设置在穿越城镇规划区上下游、重要下河通道（车行通道）、人口密集或人流聚集地点河岸。

图4.4-6  告示牌正面示意图

图4.4-7  告示牌背面示意图

4.5 管理范围线实地修正

根据查看室内初步划定的管理范围线的走向和界桩的布设情况，并结合实地现场情况及堤防相关政策要求，对局部河段的管理范围线进行调整，并调整确定界桩埋设位置，编制管理范围界线划定方案并绘制管理范围划定图。

5 划界标准

主要技术路线是依据相关技术标准规范确定河段工程规模和工程等别，从而确定工程级别、防洪标准，继而依据相关法律法规及河段现状基本情况确定河道管理管理范围线划定的标准。

5.1 防洪标准

5.1.1  河段防洪标准确定总体原则

根据《防洪标准》（GB50201-2014）、《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL252-2017）、《堤防工程设计规范》（GB50286-2013）等技术标准规范，结合河流对应的保护人口从而确定工程规模和工程等别，如下表5.1-1。

表5.1-1                             河湖管理范围划界防洪标准工程等别对应表

| 保护人口 （万人） | ≥150 | ≥50且<150 | ≥20且<50 | ≥5且<20 | <5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程规模 | 大（1）型 | 大（2）型 | 中型 | 小（1）型 | 小（2）型 |
| 工程等别 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ |

再根据工程等别确定主要建筑物工程级别，如下表5.1-2。

表5.1-2                              永久水工建筑物的工程级别确定表

| 工程等别 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程级别 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

最后由工程级别确定河湖管理范围划界防洪标准，如下表5.1-3。

表5.1-3                                           防洪标准对应表

| 工程级别 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 防洪标准 （重现期/年） | ≥100 | ≥50且<100 | ≥30且<50 | ≥20且<30 | ≥10且<20 |

5.1.2  河段防洪标准确定成果

湘江永州市祁阳县段长为98.6km，起讫点为九洲～冷水滩。湘江祁阳县段防洪标准等成果如下表5.1-4、5.1-5。

表5.1-4                           湘江永州市祁阳县段防洪标准成果表

| 河段 | 长度（km） | 工程等别 | 工程级别 | 防洪标准 （重现期/年） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 九洲～白水河口（右岸） | 44.2 | Ⅴ | 5 | 10 |
| 白水河口-泉南高速（右岸） | 2.1 | Ⅳ | 4 | 20 |
| 泉南高速-老屋院（右岸） | 2.6 | Ⅴ | 5 | 10 |
| 老屋院-浯溪水电站（右岸） | 7.5 | Ⅳ | 4 | 20 |
| 浯溪水电站-冷水滩（右岸） | 15.28 | Ⅴ | 5 | 10 |
| 龟山村-杨家院（左岸） | 51 | Ⅴ | 5 | 10 |
| 杨家院-蒋家坪（左岸） | 14.2 | Ⅳ | 4 | 20 |
| 蒋家坪-冷水滩（左岸） | 15 | Ⅴ | 5 | 10 |

5.2 划界标准

划界标准河道、湖泊管理范围划界标准依据《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国防洪法》（第二十一条、第二十二条）、《中华人民共和国河道管理条例》（第二十条）、《湖南省实施<中华人民共和国水法>》（第十六条）、《湖南省实施<中华人民共和国河道管理条例>办法》（第十二条、第十六条）等法律法规确定本次划界标准。依据河段现状基本情况，河湖管理范围划定主要分为三大类：有堤防、无堤防、特殊情况。

5.3 管理范围划定

5.3.1  河湖管理范围划界总体原则

1）有堤防的河道、湖泊，其管理范围为两岸堤防之间的水域、沙洲、滩地、行洪区，两岸堤防及护堤地。护堤地的界定应符合“现已确定或历史形成、社会公认”的标准。

2）对于特别重要的堤防工程或重点险工险段，根据工程安全和管理运行需要，可适当扩大护堤地范围。

3）如果农村集体土地所有权确权调查成果或水利工程已征地范围线符合上述管理范围划定要求，则以所有权确权调查成果或征地范围线作为管理范围线。

4）管理范围线走向尽量与线状地物一致，不影响正常生产生活，对于田埂等细小线状地物，管理范围线尽量沿细小线状地物中线，对于道路等有一定宽度的线状地物沿线状地物的外侧确定，原则上不包含线状地物本身。

5.3.2  有堤防河道管理范围线划定定

依据《中华人民共和国河道管理条例》及《湖南省实施<中华人民共和国河道管理条例>办法》（第十六条），有堤防的河道，河道管理范围为堤防之间的水域、沙洲、滩地（包括可耕地）、行洪区，两岸堤防及护堤地。护堤地宽度依据《堤防工程设计规范》（GB50286-2013）要求，宽度取值如下表5.3-1、5.3-2。

表5.3-1                                             堤防外护堤地宽度数值表

| 工程级别 | 1 | 2、3 | 4、5 |
| --- | --- | --- | --- |
| 外护堤地宽度（m） | 30～20 | 20～10 | 10～5 |

有堤防的河道保护范围应包括：河槽、沙洲、滩地、内护堤地、堤防工程占压地、外护堤地、安全保护区。

根据《堤防工程设计规范》（GB50286-2013），安全保护区宽度为50-300m.具体见下表5.3-2。

表5.3-2                                             堤防外护堤地宽度数值表

| 工程级别 | 1 | 2、3 | 4、5 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保护范围（m） | 300～200 | 200～100 | 100～50 |

同时，《湖南省实施<中华人民共和国水法>》中第十六条明确规定“国家所有的水工程，由县级以上人民政府水行政主管部门或者水行政主管部门会同有关部门依照下列标准，报请县级以上人民政府划定管理范围和保护范围，并设立标志：防洪、防涝的堤防、间堤背水坡脚向外水平延伸30至50米（经过城镇的堤段不得少于10米）为管理范围。保护范围视堤防重要程度、堤基土质条件划定”。依据以上原则并结合祁阳县湘江实际情况，划定标准为按规划堤防堤脚线向外水平延伸20米并结合市政道路边线划定。防洪墙段按照堤防工程等级为Ⅳ级，根据《堤防工程设计规范》（GB50286-2013），本方案外护堤地宽度取10米为管理范围线。

典型断面如下。

图5.3-1 湘江祁阳县段堤防段典型断面图

5.3.3 无堤防段河湖管理范围线划定

1）总体原则

①无堤防的河道、湖泊管理范围界线应为设计洪水位或历史最高洪水位线，划界设计洪水标准按防洪规划确定，无防洪规划的按《防洪标准》（GB50201-2014）确定，具体范围应以防洪规划和影响对象的重要性确定。

②如果农村集体土地所有权确权调查成果或水利工程已征地范围线符合上述管理范围划定要求，则以所有权确权调查成果或征地范围线作为管理范围线。

③管理范围线走向尽量与线状地物一致，不影响正常生产生活，对于田埂等细小线状地物，管理范围线尽量沿细小线状地物中线，对于道路等有一定宽度的线状地物尽量沿边线或绿化带。

④对于缺少设计洪水位资料的无堤防河道、水库和湖泊，要进行设计洪水分析计算。

图5.3-2 湘江祁阳县农村段无堤防段（P=10%）典型断面图

5.3.4特殊情况

1）如堤防有缺口、不连续，缺口长度小于50米时，可参照现状堤防线走向趋势，通过上下游有堤防段平顺连接确定管理范围。当缺口长度大于50米时要按照无堤防的相关规定划定。

图5.3-4堤防有缺口、不连续典型断面图

2）交通、市政、土地整理等建设对堤身培厚、加宽后有明显堤脚的堤防，管理范围以外堤脚为基准确定，或以堤后排水沟外口确定；交通、市政、土地整理等建设对堤身培厚、培宽后无明显堤脚的，堤防管理范围线划定至少按《堤防工程设计规范》（GB50286-2013）中的达标堤防断面尺寸确定堤脚范围。

3）堤防直接为防洪墙段，根据堤防防洪等级按设计洪水位超高0.5米自墙后虚拟堤防断面，确定管理范围。

4）河道上的水库库体按河道一并划界，库体段河道无堤防无规划时，其管理范围线为水库设计洪水位线。

5）对已划界、已埋桩的河道、湖泊管理范围要进行复核，对不满足要求或不切实际的本次应予以修正，基本满足要求的维持。

6）对河势不稳、河槽冲淤变化明显、主流摆动的河段，划定管理范围时应考虑河势演变影响，适当留有佘地。

7）河湖管理范围划界工作政策性很强，依法依规是前提，对于地方出台了地方性规定标准的，按照属地管理原则，可以具体的地方政策法规作为依据，但不能超过相关上位法律法规的标准。

5.4湘江永州市祁阳县段河湖管理范围线划定标准成果

按以上划定原则与相关设计洪水位值，对湘江祁阳县段进行了河段管理范围的界线划定，对不同划界标准划定的界线分别进行了编号，具体界线划定标准如下表5.5-1、5.5-2。

说明：1）起点和终点填写河道里程数和点位坐标，其中，河道里程数为从下游至上游的河流中心线长度，下游与本县级行政区划交界处里程为0km。

- 表中坐标系统：2000国家大地坐标系，高斯投影，标准3度分带；高程系统：1985国家高程基准。

- 类别可分为有堤防、无堤防、水利工程。

- 河段属性可分为城镇河段、农村河段。

表5.5-1                                                                湘江永州市祁阳县段右岸河湖管理范围线划定标准成果表

| 岸别 | 类别 | 起点 |  | 终点 |  | 河段属性 | 依据 | 划界标准 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 河道里程数（km） | 点位坐标 | 河道里程数（km） | 点位坐标 |  |  | 护堤地范围 | 其他标准 |  |
| 右岸 | 无堤防 | 0 | 620427.249，933970.521 | 19.6 | 598513.729，2925335.480 | 农村河段 | 中华人民共和国河道管理条例第20条第2款 |  | 依设计洪水位确定管理范围线（P=10%） | 九洲-湘祁电站 |
|  | 无堤防 | 19.6 | 598513.729，925335.480 | 19.8 | 615159.152，2934173.248 | 农村河段 | 水闸工程管理设计规范(SL170-96) |  | 闸坝两端向外延伸50m，上下游各延伸100m | 湘祁电站 |
|  | 无堤防 | 19.8 | 615159.152，934173.248 | 44.6 | 598150.964，2925788.026 | 农村河段 | 中华人民共和国河道管理条例第20条第2款 |  | 依设计洪水位确定管理范围线（P=10%） | 湘祁电站-白水河口 |
|  | 规划堤防 | 44.6 | 598150.964，925788.026 | 45.6 | 598041.806,2926974.307 | 农村河段 | 湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第十六条 | 规划堤脚线外移10米确定管理范围线 |  | 白水工业园 |
|  | 无堤防 | 45.6 | 598041.806,2926974.307 | 46.4 | 598118.373，2927580.371 | 城镇河段 | 中华人民共和国河道管理条例第20条第2款 |  | 依设计洪水位确定管理范围线（P=5%) | 白水河口-泉南高速（白水工业园保护圈）（P=5%) |
|  | 无堤防 | 46.4 | 598118.373，927580.371 | 72.2 | 586773.577，2940131.981 | 农村河段 | 中华人民共和国河道管理条例第20条第2款 |  | 依设计洪水位确定管理范围线（P=10%） | 泉南高速-老屋院 |
|  | 规划堤防 | 72.2 | 586773.577，940131.981 | 77.6 | 584978.101，2940201.482 | 城镇河段 | 湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第十六条 | 规划堤脚线外移20米确定管理范围线 |  | 老屋院-孙市街（城南保护圈规划堤防段）（P=5%) |
|  | 无堤防 | 77.6 | 584978.101，940201.482 | 79.4 | 583164.113，2939944.702 | 城镇河段 | 中华人民共和国河道管理条例第20条第2款 |  | 依设计洪水位确定管理范围线（P=5%) | 孙市街-浯溪电站（P=5%) |
|  | 无堤防 | 79.4 | 583164.113，939944.702 | 79.6 | 582791.05，2939875.645 | 城镇河段 | 水闸工程管理设计规范(SL170-96) |  | 闸坝两端向外延伸50m，上下游各延伸100m | 浯溪电站 |
|  | 无堤防 | 79.6 | 582791.05，2939875.645 | 84.6 | 584113.326，940138.571 |  | 中华人民共和国河道管理条例第20条第2款 |  | 依设计洪水位确定管理范围线（P=5%) | 浯溪电站-蒋家坪 |
|  | 无堤防 | 84.6 | 584113.326，940138.571 | 95.08 | 574964.404，2937250.241 | 农村河段 | 中华人民共和国河道管理条例第20条第2款 |  | 依设计洪水位确定管理范围线（P=10%） | 蒋家坪-冷水滩 |

表5.5-2                                                             湘江永州市祁阳县段左岸河湖管理范围线划定标准成果表

| 岸别 | 类别 | 起点 |  | 终点 |  | 河段属性 | 依据 | 划界标准 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 河道里程数（km） | 点位坐标 | 河道里程数（km） | 点位坐标 |  |  | 护堤地范围 | 其他标准 |  |
| 左岸 | 无堤防 | 21.2 | 613935.84，2933272.991 | 44.6 | 598696.45,2926060.4 | 农村河段 | 中华人民共和国河道管理条例第20条第2款 |  | 依设计洪水位确定管理范围线（P=10%） | 龟山村-白水 |
|  | 无堤防 | 44.6 | 598696.45,2926060.4 | 46.4 | 598478.486,2927736.08 | 农村河段 | 中华人民共和国河道管理条例第20条第2款 |  | 依设计洪水位确定管理范围线（P=5%) | 白水-泉南高速（P=5%) |
|  | 无堤防 | 46.4 | 598478.486,2927736.08 | 72.2 | 587262.381,2940106.587 | 农村河段 | 中华人民共和国河道管理条例第20条第2款 |  | 依设计洪水位确定管理范围线（P=10%） | 泉南高速-杨家院 |
|  | 无堤防 | 72.2 | 598696.45,2926060.4 | 75.1 | 586516.98,2942549.348 | 城镇河段 | 中华人民共和国河道管理条例第20条第2款 |  | 依设计洪水位确定管理范围线（P=5%） | 杨家院-祁水河口（P=5%) |
|  | 有堤防 | 75.1 | 586370.885,2942451.460 | 79.4 | 582851.122,2940411.368 | 城镇河段 | 湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第十六条 | 堤脚线外移10米并结合道路边线确定管理范围线 |  | 祁水-浯溪水电站（城北保护圈）（P=5%) |
|  | 无堤防 | 79.4 | 582851.122,2940411.368 | 79.6 | 582791.05，2939875.645 | 城镇河段 | 水闸工程管理设计规范(SL170-96) |  | 闸坝两端向外延伸50m，上下游各延伸100m | 浯溪电站 |
|  | 无堤防 | 79.6 | 582851.122,2940411.368 | 84.6 | 581043.987,2942303.256 | 城镇河段 | 中华人民共和国河道管理条例第20条第2款 |  | 依设计洪水位确定管理范围线（P=5%） | 浯溪水电站-蒋家坪（P=5%) |
|  | 无堤防 | 84.6 | 581043.987,2942303.256 | 98.6 | 574609.683,2940824.046 | 农村河段 | 中华人民共和国河道管理条例第20条第2款 |  | 依设计洪水位确定管理范围线（P=10%） | 蒋家坪-冷水滩 |

6 其他相关情况说明

（一）河湖划界数学基础均采用以下标准

平面坐标：2000国家大地坐标系，高斯投影，标准3度分带；

高程基准：1985国家高程基准；

（二）划界连线方式，特别是标准不同的划界连线，一般采用垂直方式相连。

（三）河湖划界数据存储格式

矢量数据：采用AcrGIS10.1File Geodatabase版格式，包含两个数据集，一个是工作底图数据集，命名为BaseMap，一个是划界成果数据集，命名为RangResults。影像数据：采用非压缩GEOTIFF	格式。

（四）要素分类与编码

基础地理数据要素分类与编码按照《湖南省不动产统一登记基础数据建设1：2000数字正射影像图数字线划图数据标准（修订版）》，集体土地所有权宗地与原始数据保持一致，采用2006010100。其他要素编码在基础地理信息要素分类与编码的基础上按照统一的规则进行扩展。

（五）质量控制

为保障划界成果质量，以完整划界对象或工作任务区为单元，组织专家采用听取实施单位的情况汇报和抽样查看现场相结合方式对划界成果质量进行评定验收。试点河段和省管河湖由省级水行政主管部门会同省自然资源部门组织相关专家对划界成果统一进行验收。其他地方管理河湖由市级水行政主管部门会同同级自然资源部门组织相关专家对划界成果进行验收。

为保障成果质量，项目成果检查验收分为两个环节，第一个环节为管理范围线划定和界桩布设完成后，界桩埋设前，划界方案审查审批；第二个环节为界桩埋设完成后，重点对界桩埋设河资料整理入库的规范性进行检查验收，须形成管理范围划定成果验收意见和报告。

（六）相关法律法规要求说明

根据《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国防洪法》、《中华人民共和国河道管理条例》、《湖南省实施<中华人民共和国水法>办法》、《湖南省实施<中华人民共和国防洪法>办法》、《湖南省实施<中华人民共和国河道管理条例>办法》等相关法律法规。

（1）在河道管理范围内，依法禁止以下活动：

①填河造地：修建围堤、阻水渠道、阻水道路：种植高杆农作物、芦苇、杞柳、狄柴和树木（堤防防护林除外）；设置拦河渔具，养殖、放牧、圈养牲畜及在桥涵孔道内设置栅栏；弃置矿渣、石渣、煤灰、泥土、垃圾等。

②在堤防和护堤地建房、开渠、打井、挖窖、葬坟、晒粮、存放物料、开采地下资源、进行考古发掘以及开展集市贸易活动等。

③堆放、倾倒、掩埋、排放污染水体的物体；在河道内清洗装贮过油类或者有毒污染物的车辆、容器。

④在有山体滑坡、崩岸、泥石流等自然灾害的山区河道河段从事开山采石、采矿、开荒等危机山体稳定的活动。

⑤损坏或者擅自移动界桩、安全警示标志及其他水利设施。

（2）在河道管理范围内进行下列生产建设活动应依法经水行政主管部门审批或审查同意：

①建设跨河、穿河、穿堤、临河的桥梁、码头、道路、渡口、管道、缆线、取水、排水等工程设施。

②在河道管理范围内进行采砂、采石、取土、淘金、弃置砂石或者淤泥，爆破、钻探、挖筑鱼塘，在河道滩地存放物料、修建厂房或者其他建筑设施，开采地下资源及进行考古发掘等活动。

7 附表

7.1 湘江祁阳县河段管理范围界桩、告示牌成果表

按照河湖管理范围划定的原则和标准，我公司在工作底图上完成了湘江祁阳县段管理范围线初步划定和界桩的预布，湘江祁阳县段共布设界桩344座，其中公共界桩79座，告示牌74块。具体成果详见下表7.1-1、7.1-2。

表7.1-1               湘江永州市祁阳县段河湖管理范围线界桩埋设成果表

| 序号 | 编码 | 坐标 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X（m） | Y（m） |  |
| 1 | FE1D0000000H-431121-L0001 | 613744.3763 | 2933049.811 |  |
| 2 | FE1D0000000H-431121-L0002 | 613092.1245 | 2932334.886 |  |
| 3 | FE1D0000000H-431121-L0003 | 612917.1155 | 2931814.158 |  |
| 4 | FE1D0000000H-431121-L0004 | 612294.9422 | 2931487.302 |  |
| 5 | FE1D0000000H-431121-L0005 | 611791.3293 | 2931385.543 |  |
| 6 | FE1D0000000H-431121-L0006 | 611198.4912 | 2931515.03 |  |
| 7 | FE1D0000000H-431121-L0007 | 610855.4016 | 2931891.027 |  |
| 8 | FE1D0000000H-431121-L0008 | 610533.7739 | 2931862.662 |  |
| 9 | FE1D0000000H-431121-L0009 | 609478.721 | 2932202.777 |  |
| 10 | FE1D0000000H-431121-L0010 | 608854.6955 | 2932390.863 |  |
| 11 | FE1D0000000H-431121-L0011 | 607204.1489 | 2932540.657 |  |
| 12 | FE1D0000000H-431121-L0012 | 606100.5317 | 2932283.263 |  |
| 13 | FE1D0000000H-431121-L0013 | 605576.4241 | 2931937.559 |  |
| 14 | FE1D0000000H-431121-L0014 | 605130.2698 | 2931942.305 |  |
| 15 | FE1D0000000H-431121-L0015 | 605090.7219 | 2931684.328 |  |
| 16 | FE1D0000000H-431121-L0016 | 604613.7313 | 2931246.752 |  |
| 17 | FE1D0000000H-431121-L0017 | 604518.1516 | 2930961.421 |  |
| 18 | FE1D0000000H-431121-L0018 | 604427.2313 | 2930249.218 |  |
| 19 | FE1D0000000H-431121-L0019 | 604139.4863 | 2929588.615 |  |
| 20 | FE1D0000000H-431121-L0020 | 604738.8826 | 2929419.521 |  |
| 21 | FE1D0000000H-431121-L0021 | 605139.0889 | 2928853.448 |  |
| 22 | FE1D0000000H-431121-L0022 | 604119.038 | 2928861.991 |  |
| 23 | FE1D0000000H-431121-L0023 | 603433.779 | 2929382.55 |  |
| 24 | FE1D0000000H-431121-L0024 | 602913.3276 | 2929877.369 |  |
| 25 | FE1D0000000H-431121-L0025 | 602352.4896 | 2929824.2 |  |
| 26 | FE1D0000000H-431121-L0026 | 601361.2063 | 2929349.756 |  |
| 27 | FE1D0000000H-431121-L0027 | 601251.9464 | 2929162.441 |  |
| 28 | FE1D0000000H-431121-L0028 | 600709.9799 | 2927999.496 |  |
| 29 | FE1D0000000H-431121-L0029 | 600082.9807 | 2926519.895 |  |
| 30 | FE1D0000000H-431121-L0030 | 599775.603 | 2926101.68 |  |
| 31 | FE1D0000000H-431121-L0031 | 599296.8989 | 2925901.104 |  |
| 32 | FE1D0000000H-431121-L0032 | 599112.0873 | 2926553.802 |  |
| 33 | FE1D0000000H-431121-L0033 | 598939.2479 | 2926299.775 |  |
| 34 | FE1D0000000H-431121-L0034 | 598427.4438 | 2927314.398 |  |
| 35 | FE1D0000000H-431121-L0035 | 598073.4856 | 2928976.809 |  |
| 36 | FE1D0000000H-431121-L0036 | 597578.8303 | 2928653.64 |  |
| 37 | FE1D0000000H-431121-L0037 | 596885.3227 | 2928206.466 |  |
| 38 | FE1D0000000H-431121-L0038 | 596764.8148 | 2927927.817 |  |
| 39 | FE1D0000000H-431121-L0039 | 595951.5271 | 2927730.667 |  |
| 40 | FE1D0000000H-431121-L0040 | 595818.1308 | 2928598.03 |  |
| 41 | FE1D0000000H-431121-L0041 | 595776.0128 | 2929234.6 |  |
| 42 | FE1D0000000H-431121-L0042 | 595626.6976 | 2929692.484 |  |
| 43 | FE1D0000000H-431121-L0043 | 595451.3074 | 2930299.59 |  |
| 44 | FE1D0000000H-431121-L0044 | 594372.9892 | 2931501.177 |  |
| 45 | FE1D0000000H-431121-L0045 | 593976.8456 | 2931729.422 |  |
| 46 | FE1D0000000H-431121-L0046 | 593805.4362 | 2932038.909 |  |
| 47 | FE1D0000000H-431121-L0047 | 593285.101 | 2932483.503 |  |
| 48 | FE1D0000000H-431121-L0048 | 592769.9002 | 2932950.296 |  |
| 49 | FE1D0000000H-431121-L0049 | 592092.1604 | 2934238.251 |  |
| 50 | FE1D0000000H-431121-L0050 | 592025.6213 | 2935128.773 |  |
| 51 | FE1D0000000H-431121-L0051 | 591456.0121 | 2935512.393 |  |
| 52 | FE1D0000000H-431121-L0052 | 590354.2366 | 2934643.347 |  |
| 53 | FE1D0000000H-431121-L0053 | 590169.8834 | 2934295.15 |  |
| 54 | FE1D0000000H-431121-L0054 | 589385.8545 | 2933067.429 |  |
| 55 | FE1D0000000H-431121-L0055 | 588659.2735 | 2932763.555 |  |
| 56 | FE1D0000000H-431121-L0056 | 588183.3555 | 2932330.044 |  |
| 57 | FE1D0000000H-431121-L0057 | 587915.9843 | 2932776.815 |  |
| 58 | FE1D0000000H-431121-L0058 | 587940.1087 | 2933560.365 |  |
| 59 | FE1D0000000H-431121-L0059 | 587911.6496 | 2934294.728 |  |
| 60 | FE1D0000000H-431121-L0060 | 588374.7418 | 2935684.168 |  |
| 61 | FE1D0000000H-431121-L0061 | 588449.5125 | 2935964.807 |  |
| 62 | FE1D0000000H-431121-L0062 | 588674.6304 | 2936619.408 |  |
| 63 | FE1D0000000H-431121-L0063 | 588485.4172 | 2937000.904 |  |
| 64 | FE1D0000000H-431121-L0064 | 588248.6261 | 2939267.173 |  |
| 65 | FE1D0000000H-431121-L0065 | 587484.4184 | 2939714.229 |  |
| 66 | FE1D0000000H-431121-L0066 | 587279.4653 | 2940488.914 |  |
| 67 | FE1D0000000H-431121-L0067 | 587403.2982 | 2941024.748 |  |
| 68 | FE1D0000000H-431121-L0068 | 587445.7904 | 2941517.904 |  |
| 69 | FE1D0000000H-431121-L0069 | 587281.2843 | 2941856.453 |  |
| 70 | FE1D0000000H-431121-L0070 | 587223.9997 | 2942244.144 |  |
| 71 | FE1D0000000H-431121-L0071 | 587130.0195 | 2942423.215 |  |
| 72 | FE1D0000000H-431121-L0072 | 587038.984 | 2942511.557 |  |
| 73 | FE1D0000000H-431121-L0073 | 586850.6189 | 2942611.175 |  |
| 74 | FE1D0000000H-431121-L0074 | 586168.8105 | 2942290.509 |  |
| 75 | FE1D0000000H-431121-L0075 | 586006.0451 | 2942153.801 |  |
| 76 | FE1D0000000H-431121-L0076 | 585770.1314 | 2941878.268 |  |
| 77 | FE1D0000000H-431121-L0077 | 585559.1583 | 2941582.94 |  |
| 78 | FE1D0000000H-431121-L0078 | 585243.5413 | 2941344.681 |  |
| 79 | FE1D0000000H-431121-L0079 | 584696.1247 | 2941040.554 |  |
| 80 | FE1D0000000H-431121-L0080 | 584464.7325 | 2940865.211 |  |
| 81 | FE1D0000000H-431121-L0081 | 584125.0246 | 2940537.287 |  |
| 82 | FE1D0000000H-431121-L0082 | 583800.7208 | 2940427.434 |  |
| 83 | FE1D0000000H-431121-L0083 | 582460.6325 | 2940337.8 |  |
| 84 | FE1D0000000H-431121-L0084 | 582256.4703 | 2940443.044 |  |
| 85 | FE1D0000000H-431121-L0085 | 581610.0514 | 2940580.782 |  |
| 86 | FE1D0000000H-431121-L0086 | 580759.9422 | 2940573.346 |  |
| 87 | FE1D0000000H-431121-L0087 | 581139.9629 | 2941123.714 |  |
| 88 | FE1D0000000H-431121-L0088 | 581385.2081 | 2941344.278 |  |
| 89 | FE1D0000000H-431121-L0089 | 581439.518 | 2941884.07 |  |
| 90 | FE1D0000000H-431121-L0090 | 581145.4292 | 2942271.183 |  |
| 91 | FE1D0000000H-431121-L0091 | 580898.2581 | 2942877.472 |  |
| 92 | FE1D0000000H-431121-L0092 | 580510.7521 | 2942884.083 |  |
| 93 | FE1D0000000H-431121-L0093 | 579605.2111 | 2942750.969 |  |
| 94 | FE1D0000000H-431121-L0094 | 579586.5447 | 2943089.169 |  |
| 95 | FE1D0000000H-431121-L0095 | 579052.4755 | 2942788.451 |  |
| 96 | FE1D0000000H-431121-L0096 | 578439.9126 | 2942895.722 |  |
| 97 | FE1D0000000H-431121-L0097 | 578258.8474 | 2942716.396 |  |
| 98 | FE1D0000000H-431121-L0098 | 577734.4366 | 2942463.768 |  |
| 99 | FE1D0000000H-431121-L0099 | 577507.1505 | 2942661.544 |  |
| 100 | FE1D0000000H-431121-L0100 | 576875.1406 | 2942162.404 |  |
| 101 | FE1D0000000H-431121-L0101 | 576560.6451 | 2942063.576 |  |
| 102 | FE1D0000000H-431121-L0102 | 575874.4408 | 2941917.169 |  |
| 103 | FE1D0000000H-431121-L0103 | 575642.0935 | 2940352.075 |  |
| 104 | FE1D0000000H-431121-L0104 | 575518.7314 | 2939421.146 |  |
| 105 | FE1D0000000H-431121-L0105 | 575447.9837 | 2938172.233 |  |
| 106 | FE1D0000000H-431121-L0106 | 575283.3944 | 2937757.678 |  |
| 107 | FE1D0000000H-431121-L0107 | 575271.4752 | 2939040.967 |  |
| 108 | FE1D0000000H-431121-L0108 | 575087.3531 | 2940360.698 |  |
| 109 | FE1D0000000H-431121-R0001 | 618196.6791 | 2932502.219 |  |
| 110 | FE1D0000000H-431121-R0002 | 618506.5892 | 2933263.908 |  |
| 111 | FE1D0000000H-431121-R0003 | 618985.0029 | 2933875.362 |  |
| 112 | FE1D0000000H-431121-R0004 | 619349.2229 | 2933999.506 |  |
| 113 | FE1D0000000H-431121-R0005 | 619470.9163 | 2934230.77 |  |
| 114 | FE1D0000000H-431121-R0006 | 619973.7943 | 2934298.81 |  |
| 115 | FE1D0000000H-431121-R0007 | 620673.0747 | 2934236.766 |  |
| 116 | FE1D0000000H-431121-R0008 | 621682.6751 | 2934024.354 |  |
| 117 | FE1D0000000H-431121-R0009 | 622331.98 | 2934209.63 |  |
| 118 | FE1D0000000H-431121-R0010 | 622536.1953 | 2934679.97 |  |
| 119 | FE1D0000000H-431121-R0011 | 622711.2596 | 2935836.79 |  |
| 120 | FE1D0000000H-431121-R0012 | 622999.8959 | 2936287.558 |  |
| 121 | FE1D0000000H-431121-R0013 | 622862.3852 | 2937217.649 |  |
| 122 | FE1D0000000H-431121-R0014 | 621557.6166 | 2937518.101 |  |
| 123 | FE1D0000000H-431121-R0015 | 620924.7316 | 2938340.047 |  |
| 124 | FE1D0000000H-431121-R0016 | 620096.4932 | 2938187.386 |  |
| 125 | FE1D0000000H-431121-R0017 | 619466.1951 | 2937825.18 |  |
| 126 | FE1D0000000H-431121-R0018 | 618931.7739 | 2937544.406 |  |
| 127 | FE1D0000000H-431121-R0019 | 617891.217 | 2936759.224 |  |
| 128 | FE1D0000000H-431121-R0020 | 617569.9138 | 2936116.717 |  |
| 129 | FE1D0000000H-431121-R0021 | 616578.5437 | 2935467.015 |  |
| 130 | FE1D0000000H-431121-R0022 | 616290.8087 | 2935147.861 |  |
| 131 | FE1D0000000H-431121-R0023 | 615039.2461 | 2933846.726 |  |
| 132 | FE1D0000000H-431121-R0024 | 614316.6027 | 2932944.191 |  |
| 133 | FE1D0000000H-431121-R0025 | 613808.0342 | 2932193.344 |  |
| 134 | FE1D0000000H-431121-R0026 | 613565.4355 | 2931850.507 |  |
| 135 | FE1D0000000H-431121-R0027 | 613018.1076 | 2931337.207 |  |
| 136 | FE1D0000000H-431121-R0028 | 612439.9366 | 2930615.208 |  |
| 137 | FE1D0000000H-431121-R0029 | 612069.969 | 2930455.903 |  |
| 138 | FE1D0000000H-431121-R0030 | 611958.9125 | 2930696.333 |  |
| 139 | FE1D0000000H-431121-R0031 | 611006.2742 | 2931124.249 |  |
| 140 | FE1D0000000H-431121-R0032 | 610135.4103 | 2931519.043 |  |
| 141 | FE1D0000000H-431121-R0033 | 608836.7755 | 2931862.908 |  |
| 142 | FE1D0000000H-431121-R0034 | 608446.6164 | 2931839.543 |  |
| 143 | FE1D0000000H-431121-R0035 | 607786.0387 | 2932145.314 |  |
| 144 | FE1D0000000H-431121-R0036 | 607494.1913 | 2931998.651 |  |
| 145 | FE1D0000000H-431121-R0037 | 606950.223 | 2932141.841 |  |
| 146 | FE1D0000000H-431121-R0038 | 606126.8677 | 2931810.771 |  |
| 147 | FE1D0000000H-431121-R0039 | 605457.1191 | 2931342.674 |  |
| 148 | FE1D0000000H-431121-R0040 | 604931.7962 | 2930730.714 |  |
| 149 | FE1D0000000H-431121-R0041 | 604977.4453 | 2930428.09 |  |
| 150 | FE1D0000000H-431121-R0042 | 605414.9272 | 2929760.328 |  |
| 151 | FE1D0000000H-431121-R0043 | 605990.2985 | 2929142.243 |  |
| 152 | FE1D0000000H-431121-R0044 | 605691.2432 | 2928364.346 |  |
| 153 | FE1D0000000H-431121-R0045 | 604709.628 | 2928132.41 |  |
| 154 | FE1D0000000H-431121-R0046 | 604022.7649 | 2928056.41 |  |
| 155 | FE1D0000000H-431121-R0047 | 603858.4093 | 2928607.211 |  |
| 156 | FE1D0000000H-431121-R0048 | 603391.027 | 2928715.039 |  |
| 157 | FE1D0000000H-431121-R0049 | 602720.3653 | 2928619.332 |  |
| 158 | FE1D0000000H-431121-R0050 | 602040.432 | 2928429.513 |  |
| 159 | FE1D0000000H-431121-R0051 | 601762.0243 | 2928308.591 |  |
| 160 | FE1D0000000H-431121-R0052 | 600378.7293 | 2926594.242 |  |
| 161 | FE1D0000000H-431121-R0053 | 601195.0386 | 2925550.866 |  |
| 162 | FE1D0000000H-431121-R0054 | 599981.3957 | 2925425.999 |  |
| 163 | FE1D0000000H-431121-R0055 | 599275.0215 | 2925079.774 |  |
| 164 | FE1D0000000H-431121-R0056 | 597974.8059 | 2926233.954 |  |
| 165 | FE1D0000000H-431121-R0057 | 598000.6784 | 2926789.703 |  |
| 166 | FE1D0000000H-431121-R0058 | 598122.0198 | 2927297.457 |  |
| 167 | FE1D0000000H-431121-R0059 | 598118.3734 | 2927580.371 |  |
| 168 | FE1D0000000H-431121-R0060 | 597622.7267 | 2927818.355 |  |
| 169 | FE1D0000000H-431121-R0061 | 597154.3303 | 2927585.965 |  |
| 170 | FE1D0000000H-431121-R0062 | 596277.55 | 2927309.323 |  |
| 171 | FE1D0000000H-431121-R0063 | 595812.8286 | 2927293.092 |  |
| 172 | FE1D0000000H-431121-R0064 | 595196.0949 | 2927597.541 |  |
| 173 | FE1D0000000H-431121-R0065 | 594891.272 | 2927747.462 |  |
| 174 | FE1D0000000H-431121-R0066 | 594796.1673 | 2927925.359 |  |
| 175 | FE1D0000000H-431121-R0067 | 594477.7142 | 2927905.158 |  |
| 176 | FE1D0000000H-431121-R0068 | 594452.1783 | 2928335.864 |  |
| 177 | FE1D0000000H-431121-R0069 | 594805.5103 | 2928762.869 |  |
| 178 | FE1D0000000H-431121-R0070 | 594675.2031 | 2929153.937 |  |
| 179 | FE1D0000000H-431121-R0071 | 594063.6694 | 2929669.282 |  |
| 180 | FE1D0000000H-431121-R0072 | 594130.2198 | 2930976.343 |  |
| 181 | FE1D0000000H-431121-R0073 | 593608.201 | 2931074.1 |  |
| 182 | FE1D0000000H-431121-R0074 | 592919.8907 | 2931059.434 |  |
| 183 | FE1D0000000H-431121-R0075 | 593187.7882 | 2932014.768 |  |
| 184 | FE1D0000000H-431121-R0076 | 592857.5181 | 2932366.288 |  |
| 185 | FE1D0000000H-431121-R0077 | 592360.1534 | 2932781.047 |  |
| 186 | FE1D0000000H-431121-R0078 | 591987.0769 | 2932902.226 |  |
| 187 | FE1D0000000H-431121-R0079 | 591769.435 | 2934309.655 |  |
| 188 | FE1D0000000H-431121-R0080 | 591019.6129 | 2934677.816 |  |
| 189 | FE1D0000000H-431121-R0081 | 590889.9221 | 2934734.211 |  |
| 190 | FE1D0000000H-431121-R0082 | 590726.6916 | 2934150.64 |  |
| 191 | FE1D0000000H-431121-R0083 | 590537.3289 | 2933861.053 |  |
| 192 | FE1D0000000H-431121-R0084 | 590377.9585 | 2933541.817 |  |
| 193 | FE1D0000000H-431121-R0085 | 589907.6077 | 2932825.255 |  |
| 194 | FE1D0000000H-431121-R0086 | 589321.7164 | 2932129.551 |  |
| 195 | FE1D0000000H-431121-R0087 | 588548.9548 | 2931977.685 |  |
| 196 | FE1D0000000H-431121-R0088 | 588501.6313 | 2931676.648 |  |
| 197 | FE1D0000000H-431121-R0089 | 587698.6075 | 2932275.746 |  |
| 198 | FE1D0000000H-431121-R0090 | 587301.2465 | 2932518.139 |  |
| 199 | FE1D0000000H-431121-R0091 | 587008.2323 | 2932908.999 |  |
| 200 | FE1D0000000H-431121-R0092 | 587172.1817 | 2933281.771 |  |
| 201 | FE1D0000000H-431121-R0093 | 587164.0501 | 2933874.447 |  |
| 202 | FE1D0000000H-431121-R0094 | 587265.4082 | 2934364.174 |  |
| 203 | FE1D0000000H-431121-R0095 | 587559.1206 | 2934824.545 |  |
| 204 | FE1D0000000H-431121-R0096 | 587887.3214 | 2935449.972 |  |
| 205 | FE1D0000000H-431121-R0097 | 587854.055 | 2936468.883 |  |
| 206 | FE1D0000000H-431121-R0098 | 587785.2406 | 2936760.394 |  |
| 207 | FE1D0000000H-431121-R0099 | 587487.385 | 2937213.484 |  |
| 208 | FE1D0000000H-431121-R0100 | 587472.153 | 2937745.393 |  |
| 209 | FE1D0000000H-431121-R0101 | 587492.019 | 2938218.562 |  |
| 210 | FE1D0000000H-431121-R0102 | 587122.7303 | 2938542.603 |  |
| 211 | FE1D0000000H-431121-R0103 | 586762.009 | 2939096.345 |  |
| 212 | FE1D0000000H-431121-R0104 | 586550.2502 | 2939697.93 |  |
| 213 | FE1D0000000H-431121-R0105 | 586893.8298 | 2939763.133 |  |
| 214 | FE1D0000000H-431121-R0106 | 586694.3064 | 2940129.995 |  |
| 215 | FE1D0000000H-431121-R0107 | 586885.9335 | 2940866.381 |  |
| 216 | FE1D0000000H-431121-R0108 | 586929.8079 | 2941320.174 |  |
| 217 | FE1D0000000H-431121-R0109 | 586948.0199 | 2941786.21 |  |
| 218 | FE1D0000000H-431121-R0110 | 586590.7541 | 2942090.701 |  |
| 219 | FE1D0000000H-431121-R0111 | 586336.7426 | 2941926.781 |  |
| 220 | FE1D0000000H-431121-R0112 | 585997.9351 | 2941421.497 |  |
| 221 | FE1D0000000H-431121-R0113 | 585901.3773 | 2941067.147 |  |
| 222 | FE1D0000000H-431121-R0114 | 585717.0555 | 2940744.734 |  |
| 223 | FE1D0000000H-431121-R0115 | 585389.1081 | 2940424.017 |  |
| 224 | FE1D0000000H-431121-R0116 | 584896.0356 | 2940027.505 |  |
| 225 | FE1D0000000H-431121-R0117 | 584532.0221 | 2940104.466 |  |
| 226 | FE1D0000000H-431121-R0118 | 584113.3258 | 2940138.571 |  |
| 227 | FE1D0000000H-431121-R0119 | 583355.3586 | 2939964.455 |  |
| 228 | FE1D0000000H-431121-R0120 | 583033.4995 | 2939925.059 |  |
| 229 | FE1D0000000H-431121-R0121 | 582795.1065 | 2939874.677 |  |
| 230 | FE1D0000000H-431121-R0122 | 582437.713 | 2939770.505 |  |
| 231 | FE1D0000000H-431121-R0123 | 582084.054 | 2939727.247 |  |
| 232 | FE1D0000000H-431121-R0124 | 581834.042 | 2939430.018 |  |
| 233 | FE1D0000000H-431121-R0125 | 581583.669 | 2939811.839 |  |
| 234 | FE1D0000000H-431121-R0126 | 581280.5432 | 2939884.146 |  |
| 235 | FE1D0000000H-431121-R0127 | 581027.5558 | 2939932.436 |  |
| 236 | FE1D0000000H-431121-R0128 | 580727.4437 | 2940141.395 |  |
| 237 | FE1D0000000H-431121-R0129 | 580319.6369 | 2940335.656 |  |
| 238 | FE1D0000000H-431121-R0130 | 579526.038 | 2940233.989 |  |
| 239 | FE1D0000000H-431121-R0131 | 579453.7535 | 2940585.529 |  |
| 240 | FE1D0000000H-431121-R0132 | 579843.3602 | 2940885.725 |  |
| 241 | FE1D0000000H-431121-R0133 | 579886.8359 | 2940971.862 |  |
| 242 | FE1D0000000H-431121-R0134 | 580203.4696 | 2941037.589 |  |
| 243 | FE1D0000000H-431121-R0135 | 580948.7127 | 2941468.131 |  |
| 244 | FE1D0000000H-431121-R0136 | 580471.9469 | 2941194.579 |  |
| 245 | FE1D0000000H-431121-R0137 | 580770.7848 | 2941356.09 |  |
| 246 | FE1D0000000H-431121-R0138 | 581018.1008 | 2941656.4 |  |
| 247 | FE1D0000000H-431121-R0139 | 579797.884 | 2942085.638 |  |
| 248 | FE1D0000000H-431121-R0140 | 578663.9827 | 2942106.406 |  |
| 249 | FE1D0000000H-431121-R0141 | 577933.9296 | 2941936.587 |  |
| 250 | FE1D0000000H-431121-R0142 | 577602.7232 | 2941953.586 |  |
| 251 | FE1D0000000H-431121-R0143 | 577290.8105 | 2941951.267 |  |
| 252 | FE1D0000000H-431121-R0144 | 576864.2919 | 2941658.997 |  |
| 253 | FE1D0000000H-431121-R0145 | 576473.2546 | 2941568.135 |  |
| 254 | FE1D0000000H-431121-R0146 | 576346.6988 | 2941282.732 |  |
| 255 | FE1D0000000H-431121-R0147 | 576289.5011 | 2940616.361 |  |
| 256 | FE1D0000000H-431121-R0148 | 576365.9165 | 2940372.149 |  |
| 257 | FE1D0000000H-431121-R0149 | 576452.1989 | 2939880.274 |  |
| 258 | FE1D0000000H-431121-R0150 | 575976.5622 | 2939663.649 |  |
| 259 | FE1D0000000H-431121-R0151 | 575951.4261 | 2938761.528 |  |
| 260 | FE1D0000000H-431121-R0152 | 575899.9873 | 2938287.767 |  |
| 261 | FE1D0000000H-431121-R0153 | 576048.2065 | 2937873.076 |  |
| 262 | FE1D0000000H-431121-R0154 | 576001.1138 | 2937588.09 |  |
| 263 | FE1D0000000H-431121-R0155 | 576027.8705 | 2937000 |  |
| 264 | FE1D0000000H-431121-R0156 | 575842.2283 | 2936781.446 |  |
| 265 | FE1D0000000H-431121-R0157 | 575347.4661 | 2936771.053 |  |
| 266 | FE1D0000000H-431121-R4001 | 618121.8775 | 2931653.931 | 公共界桩 |
| 267 | FE1D0000000H-431121-R1011 | 605596.3742 | 2928286.89 | 公共界桩 |
| 268 | FE1D0000000H-431121-R1012 | 605375.1273 | 2928186.54 | 公共界桩 |
| 269 | FE1D0000000H-431121-R1017 | 598602.6727 | 2925373.681 | 公共界桩 |
| 270 | FE1D0000000H-431121-R1018 | 598146.5803 | 2925769.366 | 公共界桩 |
| 271 | FE1D0000000H-431121-R1031 | 581881.1565 | 2939706.384 | 公共界桩 |
| 272 | FE1D0000000H-431121-R1032 | 581762.8503 | 2939721.379 | 公共界桩 |
| 273 | FE1D0000000H-431121-R1033 | 576016.4859 | 2939377.492 | 公共界桩 |
| 274 | FE1D0000000H-431121-R1034 | 575934.6407 | 2939283.002 | 公共界桩 |
| 275 | FE1D0000000H-431121-R3001 | 615417.9725 | 2934029.026 | 公共界桩 |
| 276 | FE1D0000000H-431121-R3002 | 582932.3887 | 2939834.537 | 公共界桩 |
| 277 | FE1D0000000H-431121-R3003 | 582795.1065 | 2939874.677 | 公共界桩 |
| 278 | FE1D0000000H-431121-R4002 | 574964.4037 | 2937250.241 | 公共界桩 |
| 279 | FE1D0000000H-431121-L1015 | 595038.7935 | 2930997.004 | 公共界桩 |
| 280 | FE1D0000000H-431121-L1016 | 594914.6089 | 2931033.867 | 公共界桩 |
| 281 | FE1D0000000H-431121-L1017 | 594676.3246 | 2931184.015 | 公共界桩 |
| 282 | FE1D0000000H-431121-L1018 | 594552.2988 | 2931190.919 | 公共界桩 |
| 283 | FE1D0000000H-431121-L1021 | 590993.1253 | 2935324.214 | 公共界桩 |
| 284 | FE1D0000000H-431121-L1022 | 590875.4103 | 2935268.628 | 公共界桩 |
| 285 | FE1D0000000H-431121-L1023 | 590509.3872 | 2935172.557 | 公共界桩 |
| 286 | FE1D0000000H-431121-L1024 | 589863.9275 | 2935639.651 | 公共界桩 |
| 287 | FE1D0000000H-431121-L1029 | 588440.8953 | 2937359.916 | 公共界桩 |
| 288 | FE1D0000000H-431121-L1030 | 588248.266 | 2937660.58 | 公共界桩 |
| 289 | FE1D0000000H-431121-L1031 | 587878.737 | 2938477.929 | 公共界桩 |
| 290 | FE1D0000000H-431121-L1032 | 587763.2819 | 2938682.742 | 公共界桩 |
| 291 | FE1D0000000H-431121-L1035 | 586529.1555 | 2942558.161 | 公共界桩 |
| 292 | FE1D0000000H-431121-L1036 | 586369.7697 | 2942478.751 | 公共界桩 |
| 293 | FE1D0000000H-431121-L3001 | 583053.4907 | 2940405.274 | 公共界桩 |
| 294 | FE1D0000000H-431121-L3002 | 582851.122 | 2940411.368 | 公共界桩 |
| 295 | FE1D0000000H-431121-L4001 | 613935.8401 | 2933272.992 | 公共界桩 |
| 296 | FE1D0000000H-431121-L4002 | 574609.6834 | 2940824.046 | 公共界桩 |
| 297 | FE1D0000000H-431121-R1001 | 618143.0283 | 2932073.197 | 公共界桩 |
| 298 | FE1D0000000H-431121-R1002 | 618122.3643 | 2932101.825 | 公共界桩 |
| 299 | FE1D0000000H-431121-R1003 | 620378.43 | 2933997.028 | 公共界桩 |
| 300 | FE1D0000000H-431121-R1004 | 620611.8215 | 2933934.41 | 公共界桩 |
| 301 | FE1D0000000H-431121-R1005 | 622091.7173 | 2937841.652 | 公共界桩 |
| 302 | FE1D0000000H-431121-R1006 | 621921.8545 | 2938008.737 | 公共界桩 |
| 303 | FE1D0000000H-431121-R1007 | 609988.6597 | 2931482.887 | 公共界桩 |
| 304 | FE1D0000000H-431121-R1008 | 609679.2635 | 2931515.76 | 公共界桩 |
| 305 | FE1D0000000H-431121-R1009 | 606838.3408 | 2932088.759 | 公共界桩 |
| 306 | FE1D0000000H-431121-R1010 | 606162.9811 | 2931843.429 | 公共界桩 |
| 307 | FE1D0000000H-431121-R1013 | 604271.7796 | 2928252.828 | 公共界桩 |
| 308 | FE1D0000000H-431121-R1014 | 603913.0047 | 2928576.097 | 公共界桩 |
| 309 | FE1D0000000H-431121-R1015 | 600422.3576 | 2925729.217 | 公共界桩 |
| 310 | FE1D0000000H-431121-R1016 | 600281.5514 | 2925681.683 | 公共界桩 |
| 311 | FE1D0000000H-431121-R1019 | 594864.9206 | 2929244.564 | 公共界桩 |
| 312 | FE1D0000000H-431121-R1020 | 594925.0957 | 2929473.297 | 公共界桩 |
| 313 | FE1D0000000H-431121-R1021 | 593667.4722 | 2931355.788 | 公共界桩 |
| 314 | FE1D0000000H-431121-R1022 | 593593.6438 | 2931489.064 | 公共界桩 |
| 315 | FE1D0000000H-431121-R1023 | 589184.0723 | 2932040.146 | 公共界桩 |
| 316 | FE1D0000000H-431121-R1024 | 588990.3535 | 2931994.479 | 公共界桩 |
| 317 | FE1D0000000H-431121-R1025 | 588418.7965 | 2931979.439 | 公共界桩 |
| 318 | FE1D0000000H-431121-R1026 | 588352.9582 | 2931983.888 | 公共界桩 |
| 319 | FE1D0000000H-431121-R1027 | 587316.1321 | 2934094.118 | 公共界桩 |
| 320 | FE1D0000000H-431121-R1028 | 587423.1642 | 2934406.568 | 公共界桩 |
| 321 | FE1D0000000H-431121-R1029 | 587704.9063 | 2935013.713 | 公共界桩 |
| 322 | FE1D0000000H-431121-R1030 | 587844.6066 | 2935299.067 | 公共界桩 |
| 323 | FE1D0000000H-431121-L1001 | 608468.4549 | 2932502.602 | 公共界桩 |
| 324 | FE1D0000000H-431121-L1002 | 608162.3705 | 2932669.351 | 公共界桩 |
| 325 | FE1D0000000H-431121-L1003 | 606625.1749 | 2932652.186 | 公共界桩 |
| 326 | FE1D0000000H-431121-L1004 | 606565.5266 | 2932777.216 | 公共界桩 |
| 327 | FE1D0000000H-431121-L1005 | 604991.7725 | 2931637.465 | 公共界桩 |
| 328 | FE1D0000000H-431121-L1006 | 604895.586 | 2931545.709 | 公共界桩 |
| 329 | FE1D0000000H-431121-L1007 | 604192.3677 | 2930896.984 | 公共界桩 |
| 330 | FE1D0000000H-431121-L1008 | 604019.7623 | 2930752.905 | 公共界桩 |
| 331 | FE1D0000000H-431121-L1009 | 601192.0887 | 2928339.085 | 公共界桩 |
| 332 | FE1D0000000H-431121-L1010 | 601175.8486 | 2928300.805 | 公共界桩 |
| 333 | FE1D0000000H-431121-L1011 | 597855.6742 | 2928374.744 | 公共界桩 |
| 334 | FE1D0000000H-431121-L1012 | 597780.5522 | 2928430.408 | 公共界桩 |
| 335 | FE1D0000000H-431121-L1013 | 597513.8392 | 2928435.136 | 公共界桩 |
| 336 | FE1D0000000H-431121-L1014 | 597241.6577 | 2928278.962 | 公共界桩 |
| 337 | FE1D0000000H-431121-L1019 | 592692.4643 | 2933116.084 | 公共界桩 |
| 338 | FE1D0000000H-431121-L1020 | 592671.5449 | 2933176.686 | 公共界桩 |
| 339 | FE1D0000000H-431121-L1025 | 589434.6655 | 2934347.434 | 公共界桩 |
| 340 | FE1D0000000H-431121-L1026 | 589993.9307 | 2933977.817 | 公共界桩 |
| 341 | FE1D0000000H-431121-L1027 | 588297.9005 | 2935450.716 | 公共界桩 |
| 342 | FE1D0000000H-431121-L1028 | 588330.0817 | 2935602.219 | 公共界桩 |
| 343 | FE1D0000000H-431121-L1033 | 587524.9712 | 2939315.032 | 公共界桩 |
| 344 | FE1D0000000H-431121-L1034 | 587505.1803 | 2939418.458 | 公共界桩 |

表7.1-2                  湘江永州市祁阳县段河湖管理范围线告示牌埋设成果表

| 序号 | 桩号（编号） | 坐标 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X（m） | Y（m） |  |
| 1 | FE1D0000000H-431121-R001 | 618213.5821 | 2932668.08 |  |
| 2 | FE1D0000000H-431121-R002 | 622321.2008 | 2934194.628 |  |
| 3 | FE1D0000000H-431121-R003 | 623006.6908 | 2935916.926 |  |
| 4 | FE1D0000000H-431121-R004 | 622189.6422 | 2937311.18 |  |
| 5 | FE1D0000000H-431121-R005 | 621014.2657 | 2938134.824 |  |
| 6 | FE1D0000000H-431121-R006 | 620108.0935 | 2938190.822 |  |
| 7 | FE1D0000000H-431121-R007 | 618914.6175 | 2937527.477 |  |
| 8 | FE1D0000000H-431121-R008 | 617886.4663 | 2936751.651 |  |
| 9 | FE1D0000000H-431121-R009 | 615462.3033 | 2934178.858 |  |
| 10 | FE1D0000000H-431121-R010 | 612328.0176 | 2930710.194 |  |
| 11 | FE1D0000000H-431121-R011 | 610270.2106 | 2931508.159 |  |
| 12 | FE1D0000000H-431121-R012 | 607819.3763 | 2932138.329 |  |
| 13 | FE1D0000000H-431121-R013 | 606165.8524 | 2931845.789 |  |
| 14 | FE1D0000000H-431121-R014 | 605731.1191 | 2928465.465 |  |
| 15 | FE1D0000000H-431121-R015 | 603322.0633 | 2928736.862 |  |
| 16 | FE1D0000000H-431121-R016 | 599600.1407 | 2925370.736 |  |
| 17 | FE1D0000000H-431121-R017 | 598706.2573 | 2925381.222 |  |
| 18 | FE1D0000000H-431121-R018 | 598102.1646 | 2927713.209 |  |
| 19 | FE1D0000000H-431121-R019 | 595138.7639 | 2927627.93 |  |
| 20 | FE1D0000000H-431121-R020 | 594928.6676 | 2929658.87 |  |
| 21 | FE1D0000000H-431121-R021 | 593509.1529 | 2931605.338 |  |
| 22 | FE1D0000000H-431121-R022 | 592981.3004 | 2932239.712 |  |
| 23 | FE1D0000000H-431121-R023 | 590245.7547 | 2933628.72 |  |
| 24 | FE1D0000000H-431121-R024 | 588219.8486 | 2932061.321 |  |
| 25 | FE1D0000000H-431121-R025 | 587178.2715 | 2933778.204 |  |
| 26 | FE1D0000000H-431121-R026 | 587441.7152 | 2938344.626 |  |
| 27 | FE1D0000000H-431121-R027 | 586949.4317 | 2941858.292 |  |
| 28 | FE1D0000000H-431121-R028 | 584174.4358 | 2940152.267 |  |
| 29 | FE1D0000000H-431121-R029 | 582851.4405 | 2939829.397 |  |
| 30 | FE1D0000000H-431121-R030 | 579953.6899 | 2940915.518 |  |
| 31 | FE1D0000000H-431121-R031 | 575898.9428 | 2936739.607 |  |
| 32 | FE1D0000000H-431121-L001 | 613298.9872 | 2932250.489 |  |
| 33 | FE1D0000000H-431121-L002 | 612721.0809 | 2931450.053 |  |
| 34 | FE1D0000000H-431121-L003 | 611590.1656 | 2931370.372 |  |
| 35 | FE1D0000000H-431121-L004 | 609979.5782 | 2932044.821 |  |
| 36 | FE1D0000000H-431121-L005 | 609031.9182 | 2932371.793 |  |
| 37 | FE1D0000000H-431121-L006 | 608760.4778 | 2932382.699 |  |
| 38 | FE1D0000000H-431121-L007 | 607971.7775 | 2932626.145 |  |
| 39 | FE1D0000000H-431121-L008 | 606456.7024 | 2932747.945 |  |
| 40 | FE1D0000000H-431121-L009 | 604785.9359 | 2931431.795 |  |
| 41 | FE1D0000000H-431121-L010 | 604377.2872 | 2930738.606 |  |
| 42 | FE1D0000000H-431121-L011 | 605248.6439 | 2928918.501 |  |
| 43 | FE1D0000000H-431121-L012 | 602465.4669 | 2929758.054 |  |
| 44 | FE1D0000000H-431121-L013 | 601839.7519 | 2929492.366 |  |
| 45 | FE1D0000000H-431121-L014 | 601226.0216 | 2928392.134 |  |
| 46 | FE1D0000000H-431121-L015 | 599983.3489 | 2926407.617 |  |
| 47 | FE1D0000000H-431121-L016 | 598247.7131 | 2928080.414 |  |
| 48 | FE1D0000000H-431121-L017 | 597116.9461 | 2928361.021 |  |
| 49 | FE1D0000000H-431121-L018 | 595877.815 | 2927832.465 |  |
| 50 | FE1D0000000H-431121-L019 | 595826.0211 | 2928676.153 |  |
| 51 | FE1D0000000H-431121-L020 | 595055.7798 | 2930958.903 |  |
| 52 | FE1D0000000H-431121-L021 | 593301.2611 | 2932463.879 |  |
| 53 | FE1D0000000H-431121-L022 | 592608.7525 | 2933230.784 |  |
| 54 | FE1D0000000H-431121-L023 | 591455.2807 | 2935337.754 |  |
| 55 | FE1D0000000H-431121-L024 | 589856.2612 | 2933668.682 |  |
| 56 | FE1D0000000H-431121-L025 | 588142.5616 | 2932330.399 |  |
| 57 | FE1D0000000H-431121-L026 | 588338.0419 | 2935613.32 |  |
| 58 | FE1D0000000H-431121-L027 | 588478.5516 | 2936859.49 |  |
| 59 | FE1D0000000H-431121-L028 | 587358.3498 | 2940789.844 |  |
| 60 | FE1D0000000H-431121-L029 | 587417.7674 | 2941640.463 |  |
| 61 | FE1D0000000H-431121-L030 | 587204.7244 | 2942326.849 |  |
| 62 | FE1D0000000H-431121-L031 | 586907.134 | 2942556.883 |  |
| 63 | FE1D0000000H-431121-L032 | 586020.9807 | 2942169.917 |  |
| 64 | FE1D0000000H-431121-L033 | 585612.3918 | 2941652.61 |  |
| 65 | FE1D0000000H-431121-L034 | 584654.4678 | 2941009.658 |  |
| 66 | FE1D0000000H-431121-L035 | 583841.7541 | 2940453.505 |  |
| 67 | FE1D0000000H-431121-L036 | 582856.1898 | 2940588.035 |  |
| 68 | FE1D0000000H-431121-L037 | 581634.7722 | 2940501.157 |  |
| 69 | FE1D0000000H-431121-L038 | 580792.3631 | 2942433.958 |  |
| 70 | FE1D0000000H-431121-L039 | 577060.4792 | 2942252.863 |  |
| 71 | FE1D0000000H-431121-L040 | 576101.7067 | 2941746.975 |  |
| 72 | FE1D0000000H-431121-L041 | 575544.6672 | 2937775.354 |  |
| 73 | FE1D0000000H-431121-L042 | 575300.0661 | 2937384.39 |  |
| 74 | FE1D0000000H-431121-L043 | 574756.6327 | 2940601.218 |  |

附件一：专家评审意见

附件二：修改意见对照表

| 湘江永州市祁阳县河段管理范围划定方案专家技术评审意见修改对照表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 制表单位 | 黄石市振兴勘察设计有限公司 |  | 时间：2019.10.10 |
| 序号 | 技术评审意见 | 修改情况说明 | 备注 |
| 1 | 加密河道断面测量，断面间距在200-500米以内；复核设计洪水及设计洪水线计算，对计算成果作合理性分享，并标注在底图上 | 已加密河道断面测量，断面间距控制在500米以内，并重新复核设计洪水成果，已在底图全线标注洪水位线 |  |
| 2 | 补充涉河建筑物（如堤防、护岸、水闸、取水口、泵站等）基本情况，并划定管理线及设置公共界桩 | 已补充涉河建筑物，并在底图上标注和布设公共界桩 |  |
| 3 | 地形、地面建筑物变化较大时，应采用最新影像图或无人机拍摄等方式，补充底图制作工作 | 已根据现场实际情况和航拍影像补充完善工作底图 |  |
| 4 | 补充野外调查成果，如局部住房、宅基地比较敏感的区域、征地红线图等 | 已进行野外调查，并对住房和宅基地等敏感区域在工作底图上对其管理范围线进行调整 |  |
| 5 | 复核管理范围线，按有、无堤防（护岸）分类划定，并补充水库在内的整个河段管理线划定 | 已按有、无堤防段对河段管理范围重新分段划定，并补充完善河道沿线水库的管理范围线 |  |
| 6 | 复核补充界桩设置，如村、乡（镇）、县公共界桩 | 已补充增加在村、乡镇、县界与管理范围线交界处公共界桩 |  |
| 7 | 划定的管理范围线与生态红线、国土空间规划进一步对接，避免相互冲突 | 已与相关部门对接生态红线、国土空间规划等数据，修改完善河道管理范围线 |  |
| 8 | 完善相关图纸，校正方案文字错误 | 已修改完善图纸，对报告进行文字矫正和复核 |  |
| 专家组复核意见 | 专家组签名： 年 月 日 |  |  |