目    录

1 划界工作背景	1

2 河段基本情况	3

2.1 河段洪水位情况	6

2.2 河段岸线情况	12

2.3 涉河建设项目情况	15

2.4 土地权属情况	17

2.5 历史划界情况	17

3 工作原则及依据	18

3.1 工作原则	18

3.2工作依据	19

3.2.1 法律法规	19

3.2.2 政策文件	20

3.2.3 技术标准规范	20

4 组织实施情况	22

4.1 总体技术流程	22

4.2 已有资料收集	23

4.3 工作底图制作	24

4.3.1 已有资料预处理	24

4.3.2 河湖划界参考要素补充采集	24

4.3.3地形图补充测量	24

4.3.4数据整合	25

4.4 管理范围室内初步拟定	25

4.4.1 洪水位分析计算	25

4.4.2  洪水位标图	50

4.4.3 管理范围界限初步拟定	50

4.4.4界桩和告示牌布设	51

4.5 管理范围线实地修正	59

5 划界标准	60

5.1 防洪标准	60

5.1.1  河段防洪标准确定总体原则	60

5.1.2  河段防洪标准确定成果	61

5.2 划界标准	61

5.3 管理范围划定	61

5.3.1  河湖管理范围划界总体原则	61

5.3.2有堤防且堤防满足防洪标准段河湖管理范围线划定	62

5.3.3无堤防段河湖管理范围线划定	64

5.3.4 特殊情况	65

5.4昌木套河永州市祁阳县段河湖管理范围线划定标准成果	66

6 其他相关情况说明	72

7 附表、附图	75

7.1 昌木套河祁阳县河段管理范围界桩、告示牌成果表	75

7.2 昌木套河祁阳县河段管理范围线划定图	81

# 1 划界工作背景

河湖是国民经济和社会发展的重要基础设施，是保障和服务民生的重要物质载体，河湖的岸线不但具有行洪及维护河流生态环境的功能，而且具有开发利用的经济价值。岸线利用与经济社会发展状况、土地资源利用密切相关，对经济社会发展、河道行洪和水生态保护都具有十分重要的作用。

随着社会经济的不断发展，城市化进程加快，河道的岸线利用要求越来越高，沿江（河）开发活动和临水建筑物日益增多，为保障河湖行洪安全和维护河湖健康，科学合理的利用和保护岸线资源，总结近年来岸线开发利用的现状、管理经验以及存在的问题，对河道管理范围进行现场划界确定需亟待解决。

划定河湖管理范围是加强河湖管理的一项重要基础工作，是水利部门依法行政的前提条件，更是落实省委省政府、水利部深化水利改革和全面推行河长制的重要任务，对于进一步加强河湖管理与保护、充分发挥水利工程效益；依法对河湖进行划定河湖管理范围，有利于明确管理界限，推进建立范围明确、权属清晰、责任落实的河道管理与保护责任体系，是保障区域防洪安全、供水安全、生态安全的重要保证，对加快经济社会发展和生态文明建设具有十分重要的意义。

湖南省委省政府、水利部先后印发了《关于开展河湖管理范围和水利工程管理与保护范围划定工作的通知》（水建管〔2014〕285号）、《湖南省自然资源生态空间统一确权登记工作实施方案 （2015 -2020年）》（湘办发〔2016〕2号）、《自然资源统一确权登记办法（试行）》（国土资发〔2016〕192号）、《关于全面推行河长制的实施意见》（湘办〔2017〕13号）等文件，对河湖划界确权工作进行了部署，各地按照2020年年底前完成河湖管理范围划定目标，在2018年前完成全省流域面积50km2以上河流及常年水域面积在1.0km2以上的湖泊管理范围划界方案编制及审查工作，2019年全省完成划界方案报批工作，2020年完成河湖管理范围界桩埋设工作。

受祁阳县水利局委托，我公司（黄石市振兴勘察设计有限公司）作为技术支持单位，编制了《昌木套河永州市祁阳县河段管理范围划定方案》。

2 河段基本情况

- 流域概况

昌木套河为白水河下游一级支流，湘江二级支流，发源于阳明山脚下何家田，经蔡家屋场、茶柳源、龙凼、千山岭、黄家湾、铁门坎、杨家田洞、棕树坪、青石江、挖龙坳、贺家台、小河口、唐家冲、大江、云台山、蒋家院、牛栏桥、九牛坝、油场村、河街上、八庙、曹家桥、梓山、曾家洲、竹房、肖家、用吉堂、贾家岭、至双江口入白水，河道大致呈南北流向。昌木套河集雨面积197km2，河长45km，河流平均坡降9.1‰，河流总落差382.2m，大江边处多年平均匀流量为4.63m3/s，多年平均迳流量1.461亿m3。

大江边水库位于湘江一级支流白水支流昌木套河，枢纽坐落在祁阳县南部的肖家村镇，距县城50km。水库控制集雨面积117.9km2，坝址以上干流长度22km，干流平均坡降35.1‰。水库正常蓄水位184.5m，相应库容495万m3。水库大坝为砌石重力坝，坝顶高程185.50m，坝顶宽11.0m，最大坝高56.9m，是一座以灌溉、发电、防洪、供水等综合效益的中型水利工程。

枢纽工程主要由大坝、引水发电建筑物、电站厂房、开关站和渠系建筑物等组成。大坝为砌石重力坝，坝顶高程185.50m，坝顶宽11.0m，最大坝高56.9m；溢洪道为挑流消能式，堰顶高程175.50m，堰宽20.0m；电站装机共0.48MW，发电机6台；灌溉农田3.8万亩。

昌木套河按其河流特征可划分三段，河源至龙凼为上游，龙凼至大江边为中游，大江边以下为下游。上游河段多为高山林区，多呈峡谷，坡陡流急，边滩，阶地少见，水面宽5—25m。中游河段河面逐渐展宽，河床坡降变缓，阶地、边滩亦有呈现且有成片农田，水面15—40m，大江边以上河长28.65km，河道平均坡降为14.4‰。下游河道经牛栏柱呈现河滩且有大片农田，水面宽25—50m，河床趋于平缓，平均坡降为3‰左右，平均河深3.3m。

昌木套河支流共有10条，其主要支流有4条，分别为黄沙水、赵家棚水、八妙水、梓山水。黄沙水发源于祁阳县肖家镇黄石村白竹，河道主要流经肖家镇黄石村，于黄石村蒋家台电站下游处汇入昌木套河，河道全长11.7km，流域面积6.7km2。赵家棚水发源于祁阳县肖家镇百岭村赵家棚，主要流经肖家镇百岭村，于百岭村老神山汇入昌木套河，全长5.8km，流域面积12.3km2。八妙水发源于永州市金洞管理区凤凰乡江州，主要流经凤凰乡、肖家镇，于肖家镇九泥村八庙汇入昌木套河，全长10km，流域面积33km2，干流坡降3.5‰。梓山水发源于祁阳县肖家镇芭蕉冲，主要流经肖家镇，于肖家镇泉山村王泥湾汇入昌木套河，全长9km，流域面积21km2，干流坡降3.2‰。

2）水文气象

昌木套河流域在祁阳县区域内属中亚热带季风性湿润气候区，具有气候温和、四季分明、严冬期短、暑热期长、春温多变、春夏多雨、夏秋多旱、光热充足、无霜期长等气候特点。

根据祁阳县气象站1960-2016 年资料统计：多年平均气温18.0℃，历年极端最高气温40.0℃，历年极端最低气温-7.5℃，变幅47.5℃；多年平均降雨量1375.3mm，历年降雨量在1000～1400mm，4~6 月降雨量占全年降雨总量52.0%；多年平均蒸发量1380.7mm；多年平均风速4.2m/s，多年平均最大风速16.5m/s，历年最大瞬时风速22.0m/s，全年最多风向NE；多年平均日照为1530.2h，日照率为33%；多年平均相对湿度78%，各月变化范围为69～78%；平均无霜期294 天。

大江边水库

昌木套河

图2-1  昌木套河祁阳县流域水系图

2.1 河段洪水位情况

昌木套河祁阳段总长45km，主要支流有4条，分别为黄沙水、赵家棚水、八妙水、梓山水。河段主要为自然岸坡，洪水期时，洪水有漫滩的情况，洪峰流量计算需分段计算，根据昌木套河汇水范围图，本次计算分段参数成果如下表2.1-2。

表2.1-2                                            计算参数成果表

| 河名断面 | 桩号 | 流域面积（km2） | 干流长度（km） | 干流坡降（‰） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 黄沙水 | K28+950 | 42 | 13.05 | 27.4 |  |
| 赵家棚水 | K22+000 | 74 | 20 | 19.7 |  |
| 大江边水库大坝 | K15+500 | 117.9 | 26.5 | 15.7 |  |
| 八妙水 | K8+800 | 130 | 33.2 | 14.9 |  |
| 梓山水 | K7+500 | 161 | 34.5 | 14.3 |  |
| 昌木套河口 | K0+000 | 197 | 45 | 9.1 |  |

同理根据《查算手册》按推理公式法求得：昌木套河集雨面积197km2，河长45km，河流平均坡降9.1‰，10年一遇设计洪峰流量为429.1m³/s，洪峰流量模数为2.18m³/s·km2；同理根据《湖南省白水祁阳县二期工程初步设计报告》，相邻流域黄溪河（盐江～小河口段）流域面积449.64km2，河道长67.22km，干流平均坡降6.4‰，10年一遇设计洪峰流量为927.1m³/s，洪峰流量模数为2.06m³/s·km2；分析原因：昌木套河流域面积略小，其河道比降略陡，所以造成其洪峰流量模数较黄溪河（盐江～小河口段）略偏大，两者成果基本符合流域实际情况。计算成果较为可靠。

设计洪水水面线成果详见下表2.1-2。

表2.1-2  昌木套（祁阳段）设计洪水水面线成果表

| 断面号 | 地点 | 间距（m） | 累距（m） | 设计水位P=10% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 河口CS1 |  | 0 | 83.9 |
|  |  | 320 |  |  |
| 2 | 两河坝下CS2 |  | 320 | 83.95 |
|  |  | 0 |  |  |
| 3 | 两河坝上CS3 |  | 320 | 84.07 |
|  |  | 440 |  |  |
| 4 | CS4 |  | 760 | 84.86 |
|  |  | 510 |  |  |
| 5 | CS5 |  | 1270 | 85.88 |
|  |  | 370 |  |  |
| 6 | CS6 |  | 1640 | 86.7 |
|  |  | 360 |  |  |
| 7 | 清泉坝下CS7 |  | 2000 | 87.6 |
|  |  | 0 |  |  |
| 8 | 清泉坝上CS8 |  | 2000 | 87.75 |
|  |  | 550 |  |  |
| 9 | 肖家坝下CS9 |  | 2550 | 88.6 |
|  |  | 0 |  |  |
| 10 | 肖家坝上CS10 |  | 2550 | 88.71 |
|  |  | 200 |  |  |
| 11 | 清泉坝下CS11 |  | 2750 | 89.01 |
|  |  | 0 |  |  |
| 12 | 清泉坝上CS12 |  | 2750 | 89.13 |
|  |  | 580 |  |  |
| 13 | CS13 |  | 3330 | 89.76 |
|  |  | 470 |  |  |
| 14 | CS14 |  | 3800 | 90.37 |
|  |  | 570 |  |  |
| 15 | CS15 |  | 4370 | 91 |
|  |  | 400 |  |  |
| 16 | CS16 |  | 4770 | 92.31 |
|  |  | 490 |  |  |
| 17 | CS17 |  | 5260 | 95.8 |
|  |  | 340 |  |  |
| 18 | CS18 |  | 5600 | 96.39 |
|  |  | 100 |  |  |
| 19 | 同心坝下CS19 |  | 5700 | 96.67 |
|  |  | 0 |  |  |
| 20 | 同心坝上CS20 |  | 5700 | 97.66 |
|  |  | 460 |  |  |
| 21 | CS21 |  | 6160 | 98.45 |
|  |  | 440 |  |  |
| 22 | CS22 |  | 6600 | 99.16 |
|  |  | 600 |  |  |
| 23 | CS23 |  | 7200 | 99.64 |
|  |  | 500 |  |  |
| 24 | CS24 |  | 7700 | 101.7 |
|  |  | 380 |  |  |
| 25 | CS25 |  | 8080 | 103.6 |
|  |  | 420 |  |  |
| 26 | CS26 |  | 8500 | 105.7 |
|  |  | 650 |  |  |
| 27 | CS27 |  | 9150 | 107.43 |
|  |  | 600 |  |  |
| 28 | 九泥1#翻板闸坝下CS28 |  | 9750 | 109.03 |
|  |  | 0 |  |  |
| 29 | 九泥1#翻板闸坝上CS29 |  | 9750 | 109.58 |
|  |  | 550 |  |  |
| 30 | CS30 |  | 10300 | 111.76 |
|  |  | 700 |  |  |
| 31 | 九牛坝5#翻板闸坝下CS31 |  | 11000 | 113.4 |
|  |  | 0 |  |  |
| 32 | 九牛坝5#翻板闸坝上CS32 |  | 11000 | 113.75 |
|  |  | 300 |  |  |
| 33 | 九牛坝4#翻板闸坝下CS33 |  | 11300 | 115.25 |
|  |  | 0 |  |  |
| 34 | 九牛坝4#翻板闸坝上CS34 |  | 11300 | 116.08 |
|  |  | 490 |  |  |
| 35 | CS35 |  | 11790 | 117.16 |
|  |  | 560 |  |  |
| 36 | 九牛坝2#坝下CS36 |  | 12350 | 120.67 |
|  |  | 0 |  |  |
| 37 | 九牛坝2#坝上CS37 |  | 12350 | 121.25 |
|  |  | 390 |  |  |
| 38 | CS38 |  | 12740 | 123.1 |
|  |  | 590 |  |  |
| 39 | CS39 |  | 13330 | 123.5 |
|  |  | 500 |  |  |
| 40 | CS40 |  | 13830 | 129.25 |
|  |  | 600 |  |  |
| 41 | CS41 |  | 14430 | 130.85 |
|  |  | 530 |  |  |
| 42 | CS42 |  | 14960 | 130.87 |
|  |  | 340 |  |  |
| 43 | 九牛坝1#坝下CS43 |  | 15300 | 133.64 |
|  |  | 0 |  |  |
| 44 | 九牛坝1#坝上CS44 |  | 15300 | 136.00 |
|  |  | 150 |  |  |
| 45 | 大江边水库大坝下CS45 |  | 15450 | 136.50 |
|  |  | 50 |  |  |
| 46 | 大江边水库大坝上CS46 |  | 15500 | 183.30 |
|  |  | 1000 |  |  |
| 47 | CS47(大江边水库) |  | 16500 | 183.30 |
|  |  | 1000 |  |  |
| 48 | CS48(大江边水库) |  | 17500 | 183.31 |
|  |  | 1000 |  |  |
| 49 | CS49(大江边水库) |  | 18500 | 184.81 |
|  |  | 1000 |  |  |
| 50 | CS50(大江边水库) |  | 19500 | 186.81 |
|  |  | 500 |  |  |
| 51 | CS51(大江边水库) |  | 20000 | 187.91 |
|  |  | 630 |  |  |
| 52 | CS52(大江边水库) |  | 20630 | 189.49 |
|  |  | 520 |  |  |
| 53 | CS53(大江边水库) |  | 21150 | 190.94 |
|  |  | 300 |  |  |
| 54 | CS54(大江边水库) |  | 21450 | 191.87 |
|  |  | 490 |  |  |
| 55 | CS55 |  | 22239 | 194.69 |
|  |  | 401 |  |  |
| 56 | CS56 |  | 22640 | 197.14 |
|  |  | 580 |  |  |
| 57 | CS57 |  | 23220 | 198.4 |
|  |  | 470 |  |  |
| 58 | CS58 |  | 23690 | 201.28 |
|  |  | 610 |  |  |
| 59 | 百岭1#坝下CS59 |  | 24300 | 204.83 |
|  |  | 0 |  |  |
| 60 | 百岭1#坝上CS60 |  | 24300 | 205.47 |
|  |  | 350 |  |  |
| 61 | CS61 |  | 24650 | 205.9 |
|  |  | 500 |  |  |
| 62 | CS62 |  | 25150 | 210.12 |
|  |  | 680 |  |  |
| 63 | CS63 |  | 25830 | 213.2 |
|  |  | 530 |  |  |
| 64 | CS64 |  | 26360 | 218.37 |
|  |  | 740 |  |  |
| 65 | CS65 |  | 27100 | 223.6 |
|  |  | 660 |  |  |
| 66 | CS66 |  | 27760 | 231.02 |
|  |  | 770 |  |  |
| 67 | CS67 |  | 28530 | 237.34 |
|  |  | 470 |  |  |
| 68 | CS68 |  | 29000 | 241.2 |
|  |  | 510 |  |  |
| 69 | CS69 |  | 29510 | 244.34 |
|  |  | 590 |  |  |
| 70 | CS70 |  | 30100 | 254.03 |
|  |  | 700 |  |  |
| 71 | CS71 |  | 30800 | 262.2 |
|  |  | 500 |  |  |
| 72 | CS72 |  | 31300 | 267 |
|  |  | 560 |  |  |
| 73 | CS73 |  | 31860 | 272.8 |
|  |  | 600 |  |  |
| 74 | CS74 |  | 32460 | 278.9 |
|  |  | 450 |  |  |
| 75 | CS75 |  | 32910 | 287.8 |
|  |  | 530 |  |  |
| 76 | CS76 |  | 33440 | 295.75 |
|  |  | 560 |  |  |
| 77 | CS77 |  | 34000 | 304.82 |
|  |  | 500 |  |  |
| 78 | CS78 |  | 34500 | 308.56 |
|  |  | 500 |  |  |
| 79 | 黄石1#翻板坝下CS79 |  | 35000 | 323.07 |
|  |  | 0 |  |  |
| 80 | 黄石1#翻板坝上CS80 |  | 35000 | 323.44 |
|  |  | 250 |  |  |
| 81 | CS81 |  | 35250 | 327.4 |
|  |  | 440 |  |  |
| 82 | CS82 |  | 35690 | 330.01 |
|  |  | 410 |  |  |
| 83 | CS83 |  | 36100 | 337.3 |
|  |  | 350 |  |  |
| 84 | CS84 |  | 36450 | 349.25 |
|  |  | 480 |  |  |
| 85 | CS85 |  | 36930 | 357.89 |
|  |  | 400 |  |  |
| 86 | CS86 |  | 37330 | 365.69 |
|  |  | 370 |  |  |
| 87 | 龙凼1#坝下CS87 |  | 37700 | 373.46 |
|  |  | 0 |  |  |
| 88 | 龙凼1#坝上CS88 |  | 37700 | 375.06 |
|  |  | 300 |  |  |
| 89 | CS89 |  | 38000 | 386.2 |
|  |  | 600 |  |  |
| 90 | CS90 |  | 38600 | 395.15 |
|  |  | 600 |  |  |
| 91 | CS91 |  | 39200 | 416.1 |
|  |  | 400 |  |  |
| 92 | CS92 |  | 39600 | 429.45 |
|  |  | 600 |  |  |
| 93 | CS93 |  | 40600 | 466.52 |
|  |  | 400 |  |  |
| 94 | CS94 |  | 41600 | 543.28 |
|  |  | 400 |  |  |
| 95 | CS95 |  | 42600 | 648.93 |
|  |  | 350 |  |  |
| 96 | CS96 |  | 43600 | 726.74 |
|  |  | 450 |  |  |
| 97 | CS97 |  | 44600 | 877.39 |
|  |  | 200 |  |  |
| 98 | CS98 |  | 45000 | 974.56 |

2.2 河段岸线情况

昌木套河永州市祁阳县河段岸线由堤防、岸线等组成。岸线基本情况如下表2.1-1、2.2-2。

表2.2-1         昌木套河左岸祁阳县河段岸线基本情况表

| 岸别 | 起点 |  |  | 终点 |  |  | 有堤防 |  |  |  |  | 无堤防 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 河道里程数（km） | 点位坐标 |  | 河道里程数（km） | 点位坐标 |  | 堤防等级 | 长度（km） | 堤顶高程（m） | 堤顶宽度（m） | 是否达标 | 长度（km） | 地面高程（m） |  |
|  |  | X(m) | Y(m) |  | X(m) | Y(m) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 左岸 | 0.0 | 600416.237 | 2918721.084 | 0.08 | 600397.697 | 2918649.330 |  |  |  |  |  | 0.08 | 83.2 |  |
|  | 0.1 | 600397.697 | 2918649.330 | 0.24 | 600452.119 | 2918501.867 |  |  |  |  |  | 0.16 | 84.3~85 |  |
|  | 0.2 | 600452.119 | 2918501.867 | 0.56 | 600509.359 | 2918211.133 |  |  |  |  |  | 0.32 | 81.3~82.2 |  |
|  | 0.6 | 600509.359 | 2918211.133 | 0.99 | 600446.761 | 2917800.386 |  |  |  |  |  | 0.43 | 86.3~88.2 |  |
|  | 1.0 | 600446.761 | 2917800.386 | 2.13 | 600584.588 | 2916953.258 |  |  |  |  |  | 1.14 | 82.2~86.1 |  |
|  | 2.1 | 600584.588 | 2916953.258 | 3.74 | 600156.328 | 2915590.163 |  |  |  |  |  | 1.61 | 87.1~91.3 |  |
|  | 3.7 | 600156.328 | 2915590.163 | 4.50 | 599536.102 | 2915286.644 |  |  |  |  |  | 0.77 | 88.9~90.8 |  |
|  | 4.5 | 599536.102 | 2915286.644 | 6.68 | 598103.850 | 2913974.298 |  |  |  |  |  | 2.18 | 93.8~102.3 |  |
|  | 6.7 | 598103.850 | 2913974.298 | 8.41 | 598369.122 | 2912470.783 |  |  |  |  |  | 1.73 | 103~105 |  |
|  | 8.4 | 598369.122 | 2912470.783 | 15.25 | 594855.789 | 2909670.532 |  |  |  |  |  | 6.84 | 104.9~149.4 |  |
|  | 15.2 | 594855.789 | 2909670.532 | 22.24 | 595174.069 | 2905556.918 |  |  |  |  |  |  |  | 大边江水库（水库单独划界） |
|  | 22.24 | 595174.069 | 2905556.918 | 45.00 | 594439.828 | 2894555.709 |  |  |  |  |  | 22.76 | 191.4~974.56 |  |

说明：1）起点和重点填写河道里程数和点位坐标，其中，河道里程数为从下游至上游的河流中心线长度；2）表中坐标系统：2000国家大地坐标系，高斯投影，标准3度分带；高程系统：1985国家高程基准；3）堤防等级按照堤防设计规范进行填写。

表2.2-2            昌木套河右岸祁阳县河段岸线基本情况表

| 岸别 | 起点 |  |  | 终点 |  |  | 有堤防 |  |  |  |  | 无堤防 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 河道里程数（km） | 点位坐标 |  | 河道里程数（km） | 点位坐标 |  | 堤防等级 | 长度（km） | 堤顶高程（m） | 堤顶宽度（m） | 是否达标 | 长度（km） | 地面高程（m） |  |
|  |  | X(m) | Y(m) |  | X(m) | Y(m) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 右岸 | 0.00 | 600416.237 | 2918721.084 | 1.52 | 600792.817 | 2917404.317 |  |  |  |  |  | 1.52 | 83.3~83.6 |  |
|  | 1.52 | 600792.817 | 2917404.317 | 7.47 | 598485.183 | 2913307.971 |  |  |  |  |  | 5.95 | 85.6~100.6 |  |
|  | 7.47 | 598485.183 | 2913307.971 | 8.75 | 598058.746 | 2912336.375 |  |  |  |  |  | 1.28 | 100.1~114.6 |  |
|  | 8.75 | 598058.746 | 2912336.375 | 10.80 | 596585.790 | 2911542.431 |  |  |  |  |  | 2.05 | 106.7~114.6 |  |
|  | 10.80 | 596585.790 | 2911542.431 | 15.25 | 594855.789 | 2909670.532 |  |  |  |  |  | 4.45 | 114.6~149.4 |  |
|  | 15.25 | 594855.789 | 2909670.532 | 22.24 | 595174.069 | 2905556.918 |  |  |  |  |  | 5.72 |  | 大边江水库 |
|  | 22.24 | 595174.069 | 2905556.918 | 45.00 | 594439.828 | 2894555.709 |  |  |  |  |  | 22.76 | 191.4~974.56 |  |

说明：1）起点和重点填写河道里程数和点位坐标，其中，河道里程数为从下游至上游的河流中心线长度；2）表中坐标系统：2000国家大地坐标系，高斯投影，标准3度分带；高程系统：1985国家高程基准；3）堤防等级按照堤防设计规范进行填写。

2.3 涉河建设项目情况

昌木套河祁阳县段位于湖南省祁阳县，全长45km，流域面积197km2，沿岸已建拦河坝14处，跨河桥26座。具体详见下表2.3-1。

表2.3-1      昌木套河祁阳县段涉河项目建设情况统计表

| 项目名称 | 项目概位坐标 |  | 在建/已建 | 所在行政村组 | 岸别 | 建成时间 | 占用岸线长度（m） | 水利部门审批文号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 东经 | 北纬 |  |  |  |  |  |  |
| 龙凼1#坝 | 111°57'40.06" | 26°10'26.66" | 已建 | 龙凼村 | / | / | / | 无 |
| 黄石1#翻板坝 | 111°57'51.40" | 26°11'42.23" | 已建 | 黄石村棕树坪 | / | / | / | 无 |
| 百岭1#坝 | 111°57'57.68" | 26°14'40.01" | 已建 | 百岭村 | / | / | / | 无 |
| 大江边水库大坝 | 111°57'08.22" | 26°17'22.86" | 已建 | 大江村 | / | / | / | 无 |
| 九牛坝1#坝 | 111°57'16.83" | 26°17'22.69" | 已建 | 大坝下游 | / | / | / | 无 |
| 九牛坝2#坝 | 111°57'50.44" | 26°18'15.78" | 已建 | 九牛坝村蒋家院 | / | / | / | 无 |
| 九牛坝4#翻板闸坝 | 111°58'13.52" | 26°18'33.64" | 已建 | 九牛坝村河街 | / | / | / | 无 |
| 九牛坝5#翻板闸坝 | 111°58'18.71" | 26°18'27.67" | 已建 | 九牛坝村河街 | / | / | / | 无 |
| 九泥1#翻板闸坝 | 111°58'50.57" | 26°18'31.90" | 已建 | 九泥村 | / | / | / | 无 |
| 同心坝 | 111°59'43.04" | 26°20'02.46" | 已建 | 泉山村袁家院 | / | / | / | 无 |
| 清泉坝 | 112°00'37.21" | 26°21'07.50" | 已建 | 肖家村肖家湾 | / | / | / | 无 |
| 肖家坝 | 112°00'38.35" | 26°21'15.62" | 已建 | 金刚街道 | / | / | / | 无 |
| 欧家坝 | 112°00'55.44" | 26°21'24.15" | 已建 | 金刚街道 | / | / | / | 无 |
| 两河坝 | 112°00'43.05" | 26°22'09.53" | 已建 | 两河村红石亭 | / | / | / | 无 |
| 黄石1#桥 | 111°57'53.67" | 26°11'17.56" | 已建 | 黄石村唐家边 | / | / | / | 无 |
| 棕树坪人行桥 | 111°57'52.77" | 26°11'35.28" | 已建 | 黄石村棕树坪 | / | / | / | 无 |
| 黄石2#桥 | 111°57'36.31" | 26°11'51.71" | 已建 | 黄石村青石 | / | / | / | 无 |
| 黄石3#桥涵 | 111°57'47.33" | 26°12'18.26" | 已建 | 黄石村挖龙坳 | / | / | / | 无 |
| 黄石4#桥 | 111°58'10.25" | 26°12'51.43" | 已建 | 黄石村 | / | / | / | 无 |
| 黄石5#桥 | 111°58'12.02" | 26°12'55.44" | 已建 | 黄石村 | / | / | / | 无 |
| 黄石6#桥 | 111°58'15.99" | 26°13'10.82" | 已建 | 黄石村尹子凼 | / | / | / | 无 |
| 黄石7#桥 | 111°58'41.65" | 26°13'23.45" | 已建 | 黄石村黄沙 | / | / | / | 无 |
| 百岭3#桥 | 111°58'23.01" | 26°13'42.19" | 已建 | 百岭村葫芦冲 | / | / | / | 无 |
| 百岭2#桥 | 111°58'15.19" | 26°14'14.65" | 已建 | 百岭村 | / | / | / | 无 |
| 百岭1#桥 | 111°58'02.27" | 26°14'33.59" | 已建 | 百岭村 | / | / | / | 无 |
| 大江1#桥 | 111°56'54.95" | 26°15'41.28" | 已建 | 大江村库尾 | / | / | / | 无 |
| 九牛坝1#桥 | 111°57'15.67" | 26°17'22.95" | 已建 | 大坝下游 | / | / | / | 无 |
| 九牛坝2#桥 | 111°57'26.19" | 26°18'01.64" | 已建 | 九牛坝村蒋家院 | / | / | / | 无 |
| 九牛坝渡槽 | 111°57'49.95" | 26°18'20.04" | 已建 | 九牛坝村 | / | / | / | 无 |
| 九牛坝大桥 | 111°58'09.25" | 26°18'35.73" | 已建 | 九牛坝村 | / | / | / | 无 |
| 九牛坝4#闸坝桥 | 111°58'13.52" | 26°18'33.64" | 已建 | 九牛坝村河街 | / | / | / | 无 |
| 九牛坝5#闸坝桥 | 111°58'18.71" | 26°18'27.67" | 已建 | 九牛坝村河街 | / | / | / | 无 |
| 九泥1#桥 | 111°58'50.57" | 26°18'31.90" | 已建 | 九泥村 | / | / | / | 无 |
| 八庙大桥 | 111°59'26.30" | 26°18'53.58" | 已建 | 泉山村八庙 | / | / | / | 无 |
| 共和桥 | 111°59'46.50" | 26°20'01.90" | 已建 | 共和村 | / | / | / | 无 |
| 仙泉1#桥 | 112°00'03.09" | 26°20'22.06" | 已建 | 仙泉村村部 | / | / | / | 无 |
| 肖家桥 | 112°00'31.69" | 26°20'34.86" | 已建 | 肖家村竹山房 | / | / | / | 无 |
| 踏水桥 | 112°00'39.49" | 26°20'50.27" | 已建 | 肖家村尹清 | / | / | / | 无 |
| 战备桥 | 112°00'40.14" | 26°21'16.91" | 已建 | 金刚街道 | / | / | / | 无 |
| 联江桥 | 112°00'42.30" | 26°21'48.38" | 已建 | 联江村 | / | / | / | 无 |

说明：1）本表格的填报范围为只在河道管理范围内的已建或在建项目；2）项目名称：已建、在建且已办理涉河建设方案许可项目，当前项目名称与涉河建设方案许可项目名称不符时，分别填写当前项目名称、许可项目名称；当前项目名称与涉河建设方案许可项目名称一致时，只填写许可项目名称。未办理涉河建设方案许可、报批的项目只填写当前项目名称。3）项目概位坐标：填写项目主要涉河建（构）筑物中心点坐标。4）岸别：“左岸”是指面向河流下游方向的左侧河岸；“右岸”是指面向河流下游方向的右侧河岸。5）建成时间填写年月，统一填写 6 位，如 2017 年 6 月写为 201706。6）占用岸线长度：是指有关部门批复的本工程占用岸线长度或土地利用红线占用岸线长度。未办理许可的项目按实际占用岸线长度填写。7）没有水利部门审批文号的填“无”。

2.4 土地权属情况

根据国土资源部门2013年组织开展的农村集体土地所有权确权调查成果，祁阳县土地权属状况复杂，部分河段国有土地所有权范围线基本是以堤脚线为界，部分农村集体土地确权的范围则包括了整个防洪堤防，若以此农村集体土地所有权界线来作为河道管理范围界线，则明显不符合划界要求。且城区发展迅速，部分沿河地物地貌已发生变化，对于城区的堤防土地权属登记情况，在祁阳县水利局也没有相关的土地登记发证资料。

2.5 历史划界情况

昌木套河祁阳县段以往没进行划界工作，本次将完成昌木套河祁阳县段管理范围划定工作。

3 工作原则及依据

3.1 工作原则

按照水建管【2014】285号文、湘办【2017】13号文《关于全面推行河长制的实施意见》，和湘水发【2018】22号文《湖南省水利厅、湖南省国土资源厅关于做好全省河湖管理范围划定工作的通知》的要求确定本次河道划界的基本原则为：依法依规、先易后难、分级负责、因地制宜、权属不变、分部实施。

坚持人水和谐，既满足经济社会发展对河湖资源合理开发的需求，更要满足维护河湖健康的基本需求；坚持统筹兼顾，实行保护优先，处理好利用与保护的关系、当前和长远的关系、区域和流域的关系、水利和其他行业的关系；坚持依法管理，完善河湖管理保护法规，统筹相关部门执法力量，加大执法监督力度，严格涉河涉湖建设项目和活动审批，规范河湖开发利用行为；坚持改革创新，不断探索创新符合本地实际的管理模式，利用科学的管理方式、先进的管理手段，积极构建长效管理机制。

1）坚持依法依规，依法划定。以《中华人民共和国防洪法》、《中华人民共和国河道管理条例》、《自然资源统一确权登记办法（试行）》、《湖南省实施<中华人民共和国水法>办法》、《湖南省实施<中华人民共和国河道管理条例>办法》等有关法律法规、文件、技术标准等为依据，依法依规开展河湖管理范围划定工作。

2）坚持因地制宜，统筹兼顾。考虑河湖及水利工程管理与保护实际要求，按照尊重历史、注重现实的原则，因地制宜确定管理范围划定标准。要结合第三次土地调查，统筹推进相关工作。在现有河湖管理体制和格局的基础上，为相关改革预留空间，做好衔接。

3）坚持属地管理，分级负责。按照属地管理原则，各县市区水行政主管部门、自然资源主管部门在县市区人民政府统一领导下，按照职责分工承担范围划定、界桩埋设及产权登记等具体工作。

4）坚持统一标准，统一底图。划界工作统一工作底图，统一数据标准。

3.2工作依据

3.2.1 法律法规

1）《中华人民共和国水法》（中华人民共和国主席令第74号，2016年修订）；

2）《中华人民共和国防洪法》（中华人民共和国主席令第88号，2016年修订）；

3）《中华人民共和国河道管理条例》（国务院令第3号，2017年修订）；

4）《不动产登记暂行条例》（国务院令第656号）；

5）《不动产登记暂行条例实施细则》（国士资源部令第63号）；

6）《湖南省实施＜中华人民共和国水法＞办法》（湖南省第十届人民代表大会常务委员会公告第21号）；

7）《湖南省实施＜中华人民共和国防洪法＞办法》（湖南省第九届人民代表大会常务委员会公告第58号）；

8）《湖南省水利水电工程管理办法》（1989年2月25日湖南省人民政府发布，2011年修正）；

9）《湖南省实施＜中华人民共和国河道管理条例＞办法》（湖南省人民政府令第43号，2008年修正）；

10）《湖南省洞庭湖区水利管理条例》（湖南省第五届人民代表大会常务委员会公告第5号）；

11）其他相关地方政策法规。

3.2.2 政策文件

1）《水利部关于深化水利改革的指导意见》（水规计〔2014〕48号）；

2）《关于加强河湖管理工作的指导意见》（水建管〔2014〕76号）；

3）《关于开展河湖管理范围和水利工程管理与保护范围划定工作的通知》（水建管〔2014〕285号）；

4）《关于抓紧划定水利工程管理和保护范围的通知》（水利部水管〔1989〕5号）；

5）《关于水利水电工程建设用地有关问题的通知》（国土资发〔2001〕355号）；

6）《关于全面推行河长制的实施意见》（湘办〔2017〕13号）；

7）《湖南省自然资源生态空间统一确权登记工作实施方案（2015-2020年）》（湘办发〔2016〕2号）；

8）《水利部国土资源部关于印发＜水流产权确权试点方案＞的通知》（水规计〔2016〕97号）；

9）《自然资源统一确权登记办法（试行）》（国土资发〔2016〕192号）。

3.2.3 技术标准规范

1）《防洪标准》（GB50201-2014）；

2）《水利水电工程设计洪水》（SL44-2006）；

3）《堤防工程设计规范》（GB50286-2013）；

4）《堤防工程管理设计规范》（SL171-96）；

5）《河道整治设计规范》（GB50707-2011）；

6）《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL252-2017）；

7）《全球定位系统（GPS）测量和规范》（GB/T18314-2009）；

8）《1:500 1:1000 1:2000地形图航空摄影测量内业规范》（GB/T7930-2008）；

9）《水利水电工程设计洪水计算规范》（SL44-2006）；

10）《测绘成果质量检查与验收》（GB/T24356-2009）；

11）《全球定位系统GPS测量规范》（GB/T18314-2009）；

12）《全球定位系统实时动态测量（RTK）技术规范》（CH/T2009-2010）；

13）《湖南省不动产统一登记基础数据建设技术规定》（修订版）；

14）《湖南省河湖管理范围划定技术到则》（试行）（湖南省洞庭湖水利工程管理局）。

15）《河湖管理范围划定方案编制大纲》。

4 组织实施情况

昌木套河祁阳县段划界方案编制工作由祁阳县水利局组织实施，由黄石市振兴勘察设计有限公司为昌木套河祁阳县段河湖管理范围划定工作的技术支持单位，具体组织实施过程如下：

1）2019年6月底，祁阳县水利局从湖南省水利厅水科院统一拷取正射影像图和数字线划图数据。

2）2019年7月16日，我公司从祁阳县水利局拷取1：2000正射影像图、数字线划图、土地确权成果以及一河一策、一湖一策等相关资料。

3）2019年7月10日，我公司组织有关设计人员和测量人员对现场进行实地踏勘与测量，并于2019年7月底完成外业调查。

- 永州市水利局于2019年9月23日组织召开了《祁阳县河道管理范围划定方案专家审查会》，并形成了专家组评审意见。

- 根据与会专家意见，2019年11月我公司完成了《昌木套河永州市祁阳县河段管理范围划定方案》修改完善工作。

4.1 总体技术流程

根据相关政策法规和技术规范、河湖管理范围划界总体工作流程如图4-1所示，主要包括已有资料收集与摸底调查、工作底图制作、界线室内初步划定、界限实地调整修正、划界方案编制、划界成果审查公示批准公告等环节。

图4-1管理范围划界总体工作流程图

4.2 已有资料收集

1）收集项目区域范围内的1:2000不动产统一登记基础数据成果（该成果包括正射影像图和数字线划图，原始航摄影像、控制测量成果和空三加密成果等，以及其他大比例基础土建数据）。

2）收集项目区域范围内农村集体土地所有权确权成果。

3）收集第一次全国水利普查数据成果。

4）收集项目区域范围内的征地范围线、岸线利用规划、水利工程规划、防洪规划、流域综合规划、无堤防河段涉及洪水位等相关资料。

5）收集项目区水利工程的相关权源资料。

6）收集《湖南省重要饮用水源名录》、《湖南省湘江重要河段治理工程可行性研究报告》等相关文件。

4.3 工作底图制作

4.3.1 已有资料预处理

1）对无堤防的河段的洪水位值进行高程基准转换统一，高程基准统一转换至1985国家高程基准。

2）对收集来的农村集体所有权等资料（将数据进行转换，将所有资料数据的平面坐标统一为2000国家大地坐标系，高斯投影，标准3度分带）。

3）将收集到的征地范围线、已登记土地权籍图、规划设计图等重要纸质资料进行矢量化处理。

4.3.2 河湖划界参考要素补充采集

在航测立体采集系统下，正确设置立体测图所用的各种参数，恢复航摄数字影像的立体模型，基于1：2000航摄资料补充采集水域外围100~200米范围内对于河湖管理范围划界有参照基准作用的相关地物要素，包括等高线、河口线等，遇到山体或城区时可根据需要适当缩小测量范围。采集等高线时，等高线平地和丘陵地区基本等高距1米，山区高山区为2米。

4.3.3地形图补充测量

对于昌木套河祁阳县段部分无数字线划图区域，我单位采用野外实测补充测制地形图。技术单位基于1：2000原始航摄影像在立体环境下补充采集了管理范围划定需要的相关辅助要素，重点补充采集对于河湖管理范围划界有参照基准作用的相关地物要素，如堤脚线、堤顶线、河口线、无堤防河道的设计洪水位线或岸线等相关资料作为工作底图。

4.3.4数据整合

- 根据第一次水利普查、地理国情普查以及地方水务部门提供的相关资料，补充完善河流面和堤防等要素的属性值。不同防洪等级河段对应的水系结构线应断开，并分别赋相应属性值。

- 对有空间地理数据的堤防规划和权源资料进行格式转换、坐标转换等处理，对无空间地理数据的堤防规划和权源资料尽量根据界桩点坐标和文字说明进行矢量化，形成空间数据。

（3）本方案将从国土部门拷取的土地确权成果（mapgis格式）以及野外补测地形图数据进行数据转换和校准后进行矢量化处理，与1：2000正射影像图等相关要素进行叠加，形成河湖及水利工程确权划界的工作底图。

4.4 管理范围室内初步拟定

2019年9月按照河湖管理范围划定的原则和标准，我单位在工作底图上完成了管理范围线初步划定和界桩的预布，昌木套河祁阳县段管理范围线布设界桩139座和22处告示牌。

4.4.1 洪水位分析计算

1）流域概况

昌木套河为白水河下游一级支流，湘江二级支流，发源于阳明山脚下何家田，经蔡家屋场、茶柳源、龙凼、千山岭、黄家湾、铁门坎、杨家田洞、棕树坪、青石江、挖龙坳、贺家台、小河口、唐家冲、大江、云台山、蒋家院、牛栏桥、九牛坝、油场村、河街上、八庙、曹家桥、梓山、曾家洲、竹房、肖家、用吉堂、贾家岭、至双江口入白水，河道大致呈南北流向。昌木套河集雨面积197km2，河长45km，河流平均坡降9.1‰，河流总落差382.2m，大江边处多年平均匀流量为4.63m3/s，多年平均迳流量1.461亿m3。

大江边水库位于湘江一级支流白水支流昌木套河，枢纽坐落在祁阳县南部的肖家村镇，距县城50km。水库控制集雨面积117.9km2，坝址以上干流长度22km，干流平均坡降35.1‰。水库正常蓄水位184.5m，相应库容495万m3。水库大坝为砌石重力坝，坝顶高程185.50m，坝顶宽11.0m，最大坝高56.9m，是一座以灌溉、发电、防洪、供水等综合效益的中型水利工程。

枢纽工程主要由大坝、引水发电建筑物、电站厂房、开关站和渠系建筑物等组成。大坝为砌石重力坝，坝顶高程185.50m，坝顶宽11.0m，最大坝高56.9m；溢洪道为挑流消能式，堰顶高程175.50m，堰宽20.0m；电站装机共0.48MW，发电机6台；灌溉农田3.8万亩。

昌木套河按其河流特征可划分三段，河源至龙凼为上游，龙凼至大江边为中游，大江边以下为下游。上游河段多为高山林区，多呈峡谷，坡陡流急，边滩，阶地少见，水面宽5—25m。中游河段河面逐渐展宽，河床坡降变缓，阶地、边滩亦有呈现且有成片农田，水面15—40m，大江边以上河长28.65km，河道平均坡降为14.4‰。下游河道经牛栏柱呈现河滩且有大片农田，水面宽25—50m，河床趋于平缓，平均坡降为3‰左右，平均河深3.3m。

昌木套河支流共有10条，其主要支流有4条，分别为黄沙水、赵家棚水、八妙水、梓山水。黄沙水发源于祁阳县肖家镇黄石村白竹，河道主要流经肖家镇黄石村，于黄石村蒋家台电站下游处汇入昌木套河，河道全长11.7km，流域面积6.7km2。赵家棚水发源于祁阳县肖家镇百岭村赵家棚，主要流经肖家镇百岭村，于百岭村老神山汇入昌木套河，全长5.8km，流域面积12.3km2。八妙水发源于永州市金洞管理区凤凰乡江州，主要流经凤凰乡、肖家镇，于肖家镇九泥村八庙汇入昌木套河，全长10km，流域面积33km2，干流坡降3.5‰。梓山水发源于祁阳县肖家镇芭蕉冲，主要流经肖家镇，于肖家镇泉山村王泥湾汇入昌木套河，全长9km，流域面积21km2，干流坡降3.2‰。

2）水文气象

昌木套河流域在祁阳县区域内属中亚热带季风性湿润气候区，具有气候温和、四季分明、严冬期短、暑热期长、春温多变、春夏多雨、夏秋多旱、光热充足、无霜期长等气候特点。

根据祁阳县气象站1960-2016 年资料统计：多年平均气温18.0℃，历年极端最高气温40.0℃，历年极端最低气温-7.5℃，变幅47.5℃；多年平均降雨量1375.3mm，历年降雨量在1000～1400mm，4~6 月降雨量占全年降雨总量52.0%；多年平均蒸发量1380.7mm；多年平均风速4.2m/s，多年平均最大风速16.5m/s，历年最大瞬时风速22.0m/s，全年最多风向NE；多年平均日照为1530.2h，日照率为33%；多年平均相对湿度78%，各月变化范围为69～78%；平均无霜期294 天。

3）涉河建筑物

水库工程：昌木套河流域内主要的水库有大江水库，又名大江边水库。水库始建于1965年，1972年受益，是一座以灌溉为主，兼顾防洪、发电、养殖等综合利用的中型水库。水库大坝高56.4m，坝顶宽11m，坝顶轴长156m，正常蓄水位184.5m，控制集雨面积117.9km2，正常库容4950万m3，水库面积251万m2，多年平均产水量1.4亿m3，设计灌溉面积16.84万亩。灌区建有电站2座（渠首电站总装机3000kw，右干渠渠首电站总装机1750kw）。

河坝工程：昌木套河共有拦河建筑物14处，主要为翻版闸坝及溢流坝。详见表4.4-2。

表4.4-2                             昌木套（祁阳段）拦河建筑物统计表

| 序号 | 桩号 | 建筑物名称 | 具体位置 | 建筑物长度（m） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | K37+700 | 龙凼1#坝 | 龙凼村 | 22 |  |
| 2 | K35+000 | 黄石1#翻板坝 | 黄石村棕树坪 | 25 |  |
| 3 | K24+300 | 百岭1#坝 | 百岭村 | 50 |  |
| 4 | K15+500 | 大江边水库大坝 | 大江村 | 56.9 |  |
| 5 | K15+300 | 九牛坝1#坝 | 大坝下游 | 25 |  |
| 6 | K12+350 | 九牛坝2#坝 | 九牛坝村蒋家院 | 30 |  |
| 7 | K11+300 | 九牛坝4#翻板闸坝 | 九牛坝村河街 | 45 |  |
| 8 | K11+000 | 九牛坝5#翻板闸坝 | 九牛坝村河街 | 45 |  |
| 9 | K9+750 | 九泥1#翻板闸坝 | 九泥村 | 45 |  |
| 10 | K5+700 | 同心坝 | 泉山村袁家院 | 125 |  |
| 11 | K2+750 | 清泉坝 | 肖家村肖家湾 | 140 |  |
| 12 | K2+550 | 肖家坝 | 金刚街道 | 130 |  |
| 13 | K2+000 | 欧家坝 | 金刚街道 | 160 |  |
| 14 | K0+320 | 两河坝 | 两河村红石亭 | 225 |  |

4）昌木套河设计洪峰流量

昌木套河总长45km，昌木套河主要支流有4条，分别为黄沙水、赵家棚水、八妙水、梓山水，洪峰流量计算需分段计算，根据昌木套河汇水范围图，本次计算分段参数成果如下表4.4-3。

表4.4-3                                     昌木套计算参数成果表

| 河名断面 | 桩号 | 流域面积（km2） | 干流长度（km） | 干流坡降（‰） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 黄沙水 | K28+950 | 42 | 13.05 | 27.4 |  |
| 赵家棚水 | K22+000 | 74 | 20 | 19.7 |  |
| 大江边水库大坝 | K15+500 | 117.9 | 26.5 | 15.7 |  |
| 八妙水 | K8+800 | 130 | 33.2 | 14.9 |  |
| 梓山水 | K7+500 | 161 | 34.5 | 14.3 |  |
| 昌木套河口 | K0+000 | 197 | 45 | 9.1 |  |

6）设计洪峰流量

由于昌木套河中游有大江边水库（中型）调节，本次水库大坝下游段计算河段洪峰流量需考虑洪峰组合，因河道流域面积较少，设计采取组合方式为水库相应频率下泄流量+相应频率区间流量（即计算下游控制断面洪峰流量减去计算水库坝址相应频率天然河道洪峰流量）。本次水河道各控制断面流量采用《湖南省暴雨洪水查算手册》（2015修编版）查算河段各控制断面各频率的设计洪峰流量，以下简称《查算手册》。分别采用推理公式法及综合无因次单位线法计算洪峰流量，两值比较取用较大者。

水库下泄流量：根据《祁阳县大江边水库安全鉴定报告》，大江边水库10年一遇标准（P=10%）下溢流坝其下泄流量80.4m³/s。

①由《查算手册》查算

根据祁阳县境内昌木套河控制断面的地理位置和集雨面积，在《查算手册》上查得该区域属湖南省暴雨一致区第8区，产流分区第Ⅱ区（初损I0为32mm）。多年平均最大降雨量H24点为100mm，统计参数Cv为0.33，Cs为3.5Cv。

②暴雨的时程分配

暴雨的时程分配参照《查算手册》推荐的公式计算，其中最大1～6小时暴雨的时程分配公式为：

最大6～24小时暴雨的时程分配公式为：

上述二式中Ht为1～24小时内任一时段的暴雨量，n2及n3是依地理位置、集雨面积及降雨量而变的参数，t是对应Ht的时间。设计暴雨的主要参数及成果详见表4.4-4.

③列表计算设计暴雨时程分配，将《查算手册》表三概化雨型时程分配的百分数分配与对应时段栏内，即可算出二十四小时暴雨时程分配如下列表4.4-5，推理公式洪水过程线成果表洪水4.4-6。单位线法设计洪水过程线计算表4.4-7。

表4.4-4                                                                      昌木套河各控制断面设计暴雨参数及成果表

| 控制断面 | 昌木套河口K0+000 |  | 梓山水K7+500 |  | 八妙水K8+800 |  | 大江边水库大坝 K15+500 |  | 赵家棚水K22+000 |  | 黄沙水K28+950 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P% 项目 | 10 | 备 注 | 10 | 备 注 | 10 | 备 注 | 10 | 备 注 | 10 | 备 注 | 10 | 备 注 |
| KP | 1.442 | 1.流域特征 F=197k㎡ L=45km J=9.1‰ 2.统计参数 CV=0.33 CS=3.5CV 3.点面关系数 α=0.903.初损 I0=32mm | 1.442 | 1.流域特征 F=161k㎡ L=34.5km J=14.3‰ 2.统计参数 CV=0.33 CS=3.5CV 3.点面关系数 α=0.914初损 I0=32mm | 1.442 | 1.流域特征 F=130k㎡ L=33.2km J=14.9‰ 2.统计参数 CV=0.33 CS=3.5CV 3.点面关系数 α=0.925.初损 I0=32mm | 1.442 | 1.流域特征 F=117.9k㎡ L=26.5km J=15.7‰ 2.统计参数 CV=0.33 CS=3.5CV 3.点面关系数 α=0.930.初损 I0=32mm | 1.442 | 1.流域特征 F=74k㎡ L=20km J=19.7‰ 2.统计参数 CV=0.33 CS=3.5CV 3.点面关系数 α=0.948.初损 I0=32mm | 1.442 | 1.流域特征 F=45k㎡ L=13.05km J=27.4‰ 2.统计参数 CV=0.33 CS=3.5CV 3.点面关系数 α=0.967.初损 I0=32mm |
| H24点(mm) | 144.246 |  | 144.246 |  | 144.246 |  | 144.246 |  | 144.246 |  | 144.246 |  |
| H24面(mm) | 130.221 |  | 131.828 |  | 133.428 |  | 134.084 |  | 136.705 |  | 139.434 |  |
| n2 | 0.703 |  | 0.705 |  | 0.706 |  | 0.707 |  | 0.710 |  | 0.712 |  |
| n3 | 0.774 |  | 0.776 |  | 0.777 |  | 0.777 |  | 0.779 |  | 0.780 |  |
| H1(mm) | 55.869 |  | 56.886 |  | 57.866 |  | 58.267 |  | 59.846 |  | 61.324 |  |
| H3(mm) | 77.461 |  | 78.693 |  | 79.890 |  | 80.380 |  | 82.312 |  | 84.193 |  |
| H6(mm) | 95.198 |  | 96.573 |  | 97.920 |  | 98.470 |  | 100.647 |  | 102.831 |  |
| H12(mm) | 111.341 |  | 112.832 |  | 114.303 |  | 114.905 |  | 117.299 |  | 119.742 |  |
| H24(mm) | 130.221 |  | 131.828 |  | 133.428 |  | 134.084 |  | 136.705 |  | 139.434 |  |
| R总(mm) | 98.2 |  | 99.8 |  | 101.4 |  | 102.1 |  | 104.7 |  | 107.4 |  |
| ψ | 0.75 |  | 0.75 |  | 0.75 |  | 0.75 |  | 0.75 |  | 0.75 |  |
| R上(mm) | 73.7 |  | 74.9 |  | 76.1 |  | 76.6 |  | 78.5 |  | 80.6 |  |

表4.4-5                      10年一遇设计洪水最大二十四小时概化雨型时程分配表（昌木套河口）

| 时段 | (一) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H1(%) | (二) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| H1=59.6 | (三) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55.9 |
| H3-H1(%) | (四) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47.9 |  | 52.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| H3-H1=22.4 | (五) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.3 |  | 11.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21.6 |
| H6-H3(%) | (六) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.2 |  |  |  | 43.5 | 25.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| H6-H3=18.3 | (七) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.5 |  |  |  | 7.7 | 4.5 |  |  |  |  |  |  |  | 17.7 |
| H12-H6(%) | (八) |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.1 | 14.9 | 20.6 |  |  |  |  |  |  | 24 | 16 | 15.4 |  |  |  |  |  |
| H12-H6=16.6 | (九) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.5 | 2.4 | 3.3 |  |  |  |  |  |  | 3.9 | 2.6 | 2.5 |  |  |  |  | 16.1 |
| H24-H12(%) | (十) | 2.1 | 6.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 8.2 | 8.2 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15.5 | 9.3 | 11.3 | 9.3 |  |
| H24-H12=19.4 | (十一) | 0.4 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.9 | 1.8 | 2.1 | 1.8 | 18.9 |
| Ht | (十二) | 0.4 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 2.4 | 3.3 | 5.5 | 10.3 | 55.9 | 11.2 | 7.7 | 4.5 | 3.9 | 2.6 | 2.5 | 2.9 | 1.8 | 2.1 | 1.8 | 130.2 |
| R总 | (十三) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.4 | 55.9 | 11.2 | 7.7 | 4.5 | 3.9 | 2.6 | 2.5 | 2.9 | 1.8 | 2.1 | 1.8 | 98.2 |
| R上=0.75R总 | (十四) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.0 | 41.9 | 8.4 | 5.8 | 3.4 | 2.9 | 1.9 | 1.9 | 2.2 | 1.3 | 1.6 | 1.3 | 73.7 |

表4.4-6                                         推理公式法10年一遇设计洪水过程线成果表（昌木套河口）

| Δt(1小时) | Qi/ΣQi | Qi | Qo | Qi+Qo | Δt(1小时) | Qi/ΣQi | Qi | Qo | Qi+Qo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0.000 | 0.000 | 0.982 | 0.982 | 37 | 0.000 | 0.000 | 35.335 | 35.335 |
| 1 | 0.013 | 52.405 | 1.963 | 54.368 | 38 | 0.000 | 0.000 | 34.354 | 34.354 |
| 2 | 0.028 | 112.873 | 2.945 | 115.817 | 39 |  |  | 33.372 | 33.372 |
| 3 | 0.046 | 185.434 | 3.926 | 189.360 | 40 |  |  | 32.391 | 32.391 |
| 4 | 0.068 | 274.119 | 4.908 | 279.027 | 41 |  |  | 31.409 | 31.409 |
| 5 | 0.088 | 354.743 | 5.889 | 360.632 | 42 |  |  | 30.428 | 30.428 |
| 6 | 0.105 | 422.253 | 6.871 | 429.123 | 43 |  |  | 29.446 | 29.446 |
| 7 | 0.091 | 367.856 | 7.852 | 375.709 | 44 |  |  | 28.465 | 28.465 |
| 8 | 0.085 | 342.649 | 8.834 | 351.483 | 45 |  |  | 27.483 | 27.483 |
| 9 | 0.074 | 298.306 | 9.815 | 308.122 | 46 |  |  | 26.501 | 26.501 |
| 10 | 0.061 | 245.901 | 10.797 | 256.698 | 47 |  |  | 25.520 | 25.520 |
| 11 | 0.052 | 209.621 | 11.778 | 221.399 | 48 |  |  | 24.538 | 24.538 |
| 12 | 0.044 | 177.371 | 12.760 | 190.131 | 49 |  |  | 23.557 | 23.557 |
| 13 | 0.037 | 149.153 | 13.742 | 162.895 | 50 |  |  | 22.575 | 22.575 |
| 14 | 0.031 | 124.966 | 14.723 | 139.689 | 51 |  |  | 21.594 | 21.594 |
| 15 | 0.026 | 104.810 | 15.705 | 120.515 | 52 |  |  | 20.612 | 20.612 |
| 16 | 0.022 | 88.686 | 16.686 | 105.372 | 53 |  |  | 19.631 | 19.631 |
| 17 | 0.019 | 76.592 | 17.668 | 94.260 | 54 |  |  | 18.649 | 18.649 |
| 18 | 0.016 | 64.499 | 18.649 | 83.148 | 55 |  |  | 17.668 | 17.668 |
| 19 | 0.014 | 56.436 | 19.631 | 76.067 | 56 |  |  | 16.686 | 16.686 |
| 20 | 0.012 | 48.374 | 20.612 | 68.986 | 57 |  |  | 15.705 | 15.705 |
| 21 | 0.010 | 40.312 | 21.594 | 61.905 | 58 |  |  | 14.723 | 14.723 |
| 22 | 0.009 | 36.281 | 22.575 | 58.856 | 59 |  |  | 13.742 | 13.742 |
| 23 | 0.008 | 32.249 | 23.557 | 55.806 | 60 |  |  | 12.760 | 12.760 |
| 24 | 0.007 | 28.218 | 24.538 | 52.757 | 61 |  |  | 11.778 | 11.778 |
| 25 | 0.006 | 24.187 | 25.520 | 49.707 | 62 |  |  | 10.797 | 10.797 |
| 26 | 0.005 | 20.156 | 26.501 | 46.657 | 63 |  |  | 9.815 | 9.815 |
| 27 | 0.005 | 20.156 | 27.483 | 47.639 | 64 |  |  | 8.834 | 8.834 |
| 28 | 0.004 | 16.125 | 28.465 | 44.589 | 65 |  |  | 7.852 | 7.852 |
| 29 | 0.004 | 14.109 | 29.446 | 43.555 | 66 |  |  | 6.871 | 6.871 |
| 30 | 0.003 | 12.094 | 30.428 | 42.521 | 67 |  |  | 5.889 | 5.889 |
| 31 | 0.003 | 10.078 | 31.409 | 41.487 | 68 |  |  | 4.908 | 4.908 |
| 32 | 0.002 | 8.062 | 32.391 | 40.453 | 69 |  |  | 3.926 | 3.926 |
| 33 | 0.002 | 6.047 | 33.372 | 39.419 | 70 |  |  | 2.945 | 2.945 |
| 34 | 0.001 | 4.031 | 34.354 | 38.385 | 71 |  |  | 1.963 | 1.963 |
| 35 | 0.001 | 2.016 | 35.335 | 37.351 | 72 |  |  | 0.982 | 0.982 |
| 36 | 0.000 | 0.000 | 36.317 | 36.317 | 合计 |  | 4031.167 | 1343.722 | 5374.890 |

表4.4-7                                          单位线法10年一遇设计洪水过程线成果表（昌木套河口）

| t | t/k | s(t) | s(t-Δt) | u(t,Δt) | q(t,Δt) | R上 | Qi(1.1) | Qi(41.3) | Qi(8.4) | Qi(5.8) | Qi(3.4) | Qi(2.9) | Qi(1.9) | Qi(1.9) | Qi(2.2) | Qi(1.3) | Qi(1.6) | Qi(1.3) | ΣQi | Q地 | Qt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) |
| 0 |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 | 2.54 | 2.54 |
| 1 | 0.284 | 0.094 |  | 0.094 | 51.360 | 1.0 | 5.34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.34 | 5.08 | 10.42 |
| 2 | 0.567 | 0.228 | 0.094 | 0.134 | 73.144 | 41.9 | 7.60 | 215.21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 222.81 | 7.62 | 230.43 |
| 3 | 0.851 | 0.359 | 0.228 | 0.132 | 71.996 | 8.4 | 7.48 | 306.48 | 43.33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 357.30 | 10.16 | 367.46 |
| 4 | 1.134 | 0.477 | 0.359 | 0.118 | 64.551 | 5.8 | 6.71 | 301.67 | 61.71 | 29.72 |  |  |  |  |  |  |  |  | 399.82 | 12.70 | 412.52 |
| 5 | 1.418 | 0.578 | 0.477 | 0.101 | 55.346 | 3.4 | 5.75 | 270.48 | 60.75 | 42.32 | 17.29 |  |  |  |  |  |  |  | 396.58 | 15.24 | 411.82 |
| 6 | 1.701 | 0.663 | 0.578 | 0.084 | 46.219 | 2.9 | 4.80 | 231.91 | 54.46 | 41.66 | 24.62 | 14.92 |  |  |  |  |  |  | 372.37 | 17.78 | 390.15 |
| 7 | 1.985 | 0.732 | 0.663 | 0.069 | 37.931 | 1.9 | 3.94 | 193.67 | 46.70 | 37.35 | 24.23 | 21.25 | 9.95 |  |  |  |  |  | 337.09 | 20.32 | 357.41 |
| 8 | 2.268 | 0.788 | 0.732 | 0.056 | 30.746 | 1.9 | 3.19 | 158.94 | 39.00 | 32.03 | 21.72 | 20.92 | 14.17 | 9.58 |  |  |  |  | 299.54 | 22.86 | 322.40 |
| 9 | 2.552 | 0.833 | 0.788 | 0.045 | 24.693 | 2.2 | 2.57 | 128.83 | 32.00 | 26.74 | 18.63 | 18.76 | 13.95 | 13.64 | 11.27 |  |  |  | 266.39 | 25.40 | 291.79 |
| 10 | 2.835 | 0.869 | 0.833 | 0.036 | 19.689 | 1.3 | 2.05 | 103.47 | 25.94 | 21.95 | 15.55 | 16.08 | 12.50 | 13.42 | 16.05 | 6.76 |  |  | 233.78 | 27.94 | 261.73 |
| 11 | 3.119 | 0.898 | 0.869 | 0.029 | 15.609 | 1.6 | 1.62 | 82.50 | 20.83 | 17.79 | 12.77 | 13.43 | 10.72 | 12.04 | 15.80 | 9.63 | 8.22 |  | 205.35 | 30.48 | 235.83 |
| 12 | 3.402 | 0.920 | 0.898 | 0.023 | 12.317 | 1.3 | 1.28 | 65.41 | 16.61 | 14.29 | 10.35 | 11.02 | 8.95 | 10.32 | 14.17 | 9.48 | 11.70 | 6.76 | 180.35 | 33.02 | 213.37 |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  | 51.61 | 13.17 | 11.39 | 8.31 | 8.93 | 7.35 | 8.62 | 12.15 | 8.50 | 11.52 | 9.63 | 151.19 | 35.56 | 186.75 |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.39 | 9.03 | 6.63 | 7.18 | 5.96 | 7.07 | 10.14 | 7.29 | 10.33 | 9.48 | 83.50 | 38.10 | 121.60 |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.13 | 5.25 | 5.72 | 4.78 | 5.73 | 8.33 | 6.09 | 8.86 | 8.50 | 60.39 | 40.64 | 101.03 |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.15 | 4.54 | 3.81 | 4.60 | 6.75 | 5.00 | 7.40 | 7.29 | 43.53 | 43.18 | 86.71 |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.58 | 3.02 | 3.67 | 5.42 | 4.05 | 6.07 | 6.09 | 31.90 | 45.72 | 77.62 |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.39 | 2.91 | 4.32 | 3.25 | 4.92 | 5.00 | 22.78 | 48.26 | 71.05 |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.30 | 3.43 | 2.59 | 3.95 | 4.05 | 16.32 | 50.80 | 67.12 |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.70 | 2.06 | 3.15 | 3.25 | 11.16 | 53.34 | 64.50 |
| 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.62 | 2.50 | 2.59 | 6.71 | 55.88 | 62.60 |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.97 | 2.06 | 4.03 | 58.42 | 62.45 |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.62 | 1.62 | 55.88 | 57.50 |
| 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 53.34 | 53.34 |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50.80 | 50.80 |
| 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48.26 | 48.26 |
| 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45.72 | 45.72 |
| 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43.18 | 43.18 |
| 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40.64 | 40.64 |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38.10 | 38.10 |
| 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35.56 | 35.56 |
| 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33.02 | 33.02 |
| 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30.48 | 30.48 |
| 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27.94 | 27.94 |
| 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25.40 | 25.40 |
| 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22.86 | 22.86 |
| 37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20.32 | 20.32 |
| 38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17.78 | 17.78 |
| 39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15.24 | 15.24 |
| 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12.70 | 12.70 |
| 41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.16 | 10.16 |
| 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.62 | 7.62 |
| 43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.08 | 5.08 |
| 44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.54 | 2.54 |

④设计洪峰流量及汇流时间

各频率的地面洪峰流量及汇流时间是根据地理参数θ、汇流参数m及Rt/t关系曲线推求的，地理参数θ、汇流参数m按下式计算：

θ=L/(F1/4J1/3)；

m=0.123θ0.520（θ≤25时），

m=0.0308θ0.950（25＜θ≤100）。

式中：L——坝址以上干流长度（km）；

F——坝址控制流域面积（k㎡）；

J——干流比降。

用试算法求净峰流量Qm及汇流时间：

Qm=0.278×F×Rt/t

τ=0.278L/(m×J1/3Qm1/4)

分别取不同汇流时间进行试算，到两次试算Qm相近为止。各频率的地下径流的洪峰流量按三角形法推求。经过计算求得控制断面各频率洪峰流量及其他主要参数如表4.4-8、4.4-9。

表4.4-8                                                                  昌木套河各控制断面设计洪峰成果表（推理公式）

| 控制断面 | 昌木套河口K0+000 |  | 梓山水K7+500 |  |  | 八妙水K8+800 |  | 大江边水库大坝 K15+500 |  |  | 赵家棚水K22+000 |  |  | 黄沙水K28+950 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P（%） | 10 | 备 注 | 10 | 备 注 |  | 10 | 备 注 | 10 |  | 备 注 | 10 | 备 注 |  | 10 | 备 注 |
| Q上m (m³/s) | 422.253 | 1.流域特征 F=197k㎡ L=45km J=9.1‰ θ=53.697 m=1.355 | 356.687 |  | 1.流域特征 F=161k㎡ L=34.5km J=14.3‰ θ=39.903m=1.022 | 293.062 | 1.流域特征 F=130k㎡ L=33.2km J=14.9‰ θ=39.957 m=1.023 | 270.879 | 1.流域特征 F=117.9k㎡ L=26.5km J=15.7‰ θ=32.117 m=0.832 |  | 177.316 |  | 1.流域特征 F=74k㎡ L=20km J=19.7‰ θ=25.248 m=0.662 | 125.000 | 1.流域特征 F=45k㎡ L=13.05km J=27.40‰ θ=17.004 m=0.537 |
| τ(h) | 9.104 |  | 8.896 |  |  | 8.858 |  | 8.720 |  |  | 8.526 |  |  | 6.705 |  |
| ΣQi （m³/s） | 4031.167 |  | 3348.386 |  |  | 2746.999 |  | 2507.427 |  |  | 1614.201 |  |  | 940.048 |  |
| Q上m/ ∑Qi | 0.105 |  | 0.107 |  |  | 0.107 |  | 0.108 |  |  | 0.110 |  |  | 0.133 |  |
| Q下m (m³/s) | 36.317 |  | 31.004 |  |  | 25.435 |  | 23.217 |  |  | 14.946 |  |  | 9.216 |  |
| △Q下m(m³/s) | 0.982 |  | 0.861 |  |  | 0.707 |  | 0.645 |  |  | 0.415 |  |  | 0.271 |  |
| Qmp （m³/s） | 429.123 |  | 362.829 |  |  | 302.780 |  | 279.218 |  |  | 187.423 |  |  | 126.355 |  |
| W(万m³) | 1934.960 |  | 1607.225 |  |  | 1318.559 |  | 1203.565 |  |  | 774.816 |  |  | 451.223 |  |

表4.4-9                                                     昌木套河各控制断面设计洪峰成果表（单位线法）

| 控制断面 | 昌木套河口K0+000 |  | 梓山水K7+500 |  |  | 八妙水K8+800 |  | 大江边水库大坝 K15+500 |  | 赵家棚水K22+000 |  |  | 黄沙水K28+950 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P（%） | 10 | 备 注 | 10 | 备 注 |  | 10 | 备 注 | 10 | 备 注 | 10 | 备 注 |  | 10 | 备 注 |
| Q上m (m³/s) | 0.000 | 1.流域特征 F=197k㎡ L=45km J=9.1‰ m1j=5.331 n=1.512 k=3.527 | 0.000 |  | 1.流域特征 F=161k㎡ L=34.5km J=14.3‰ m1j=4.991 n=1.490 k=3.350 | 0.000 | 1.流域特征 F=130k㎡ L=33.2km J=14.9‰ m1j=4.892 n=1.465 k=3.340 | 0.000 | 1.流域特征 F=117.9k㎡ L=26.5km J=15.7‰ m1j=4.830 n=1.453 k=3.323 | 0.000 |  | 1.流域特征 F=74k㎡ L=20km J=19.7‰ m1j=4.560 n=1.401 k=3.255 | 0.000 | 1.流域特征 F=45k㎡ L=13.05km J=27.40‰ m1j=4.218 n=1.340 k=3.148 |
| τ(h) | 0.000 |  | 0.000 |  |  | 0.000 |  | 0.000 |  | 0.000 |  |  | 0.000 |  |
| ΣQi （m³/s） | 4031.167 |  | 3348.386 |  |  | 2746.999 |  | 2507.427 |  | 1614.201 |  |  | 940.048 |  |
| Q上m/ ∑Qi | 0.000 |  | 0.000 |  |  | 0.000 |  | 0.000 |  | 0.000 |  |  | 0.000 |  |
| Q下m (m³/s) | 58.423 |  | 48.527 |  |  | 39.812 |  | 36.340 |  | 23.394 |  |  | 13.624 |  |
| △Q下m(m³/s) | 2.540 |  | 2.110 |  |  | 1.731 |  | 1.580 |  | 1.017 |  |  | 0.592 |  |
| Qmp （m³/s） | 412.516 |  | 361.854 |  |  | 297.301 |  | 274.748 |  | 179.807 |  |  | 114.467 |  |
| W(万m³) | 1934.960 |  | 1607.225 |  |  | 1318.559 |  | 1203.565 |  | 774.816 |  |  | 451.223 |  |

根据以上计算P=10%工况下河段区间流量成果,推理公式计算成果大于单位线法计算成果，本次设计采用推理公式计算成果作为设计洪峰流量成果，加上大江水库P=10%工况下下泄流量为河段设计洪峰流量(P=10%).其设计洪峰流量成果如下表4.4-10。

表4.4-10                      昌木套河内各控制断面洪峰流量成果表P=10%

| 河名断面 | 桩号 | 计算洪峰流量P=10%（m³/s） | 区间洪峰流量 P=10%（m³/s） | 水库下泄洪峰流量P=10%（m³/s） | 河段设计洪峰流量P=10%（m³/s） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 黄沙水汇口上 | K28+950 | 126.4 |  | - | 126.4 |
| 赵家棚水汇口上 | K22+000 | 187.4 |  | - | 187.4 |
| 大江边水库大坝 | K15+500 | 279.2 |  | - | 279.2 |
| 八妙水汇口上 | K8+800 | 302.8 | 23.6 | 80.4 | 104.0 |
| 梓山水汇口上 | K7+500 | 362.8 | 83.6 | 80.4 | 164.0 |
| 昌木套河口 | K0+000 | 429.1 | 149.9 | 80.4 | 230.3 |

7）设计洪水成果分析

同理根据《查算手册》按推理公式法求得：昌木套河集雨面积197km2，河长45km，河流平均坡降9.1‰，10年一遇设计洪峰流量为429.1m³/s，洪水总量为1934.96万m³，洪峰流量模数为2.18m³/s·km2；同理根据《湖南省白水祁阳县二期工程初步设计报告》，相邻流域黄溪河（盐江～小河口段）流域面积449.64km2，河道长67.22km，干流平均坡降6.4‰，10年一遇设计洪峰流量为927.1m³/s，洪峰流量模数为2.06m³/s·km2；分析原因：昌木套河流域面积略小，其河道比降略陡，所以造成其洪峰流量模数较黄溪河（盐江～小河口段）略偏大，两者成果基本符合流域实际情况。计算成果较为可靠。

8）设计洪水位

本次以K0+000为下游控制断面，该断面P=10%设计洪水位对应流量为230.3m3/s。考虑白水昌木套河口水位P=10%设计洪水位为83.9m；本次设计河口水位以83.9m作为起推控制水位。设计段K0+000以上断面设计洪水位采取水面线法推求河道水面线。

①计算原理

天然河道蜿蜒曲折，过水断面很不规则，断面形状、粗糙系数及河道底坡沿程都有变化，其水力因素十分复杂。其水面曲线基本方程为：

式中：Z上、Z下——上、下断面水位

V上、V下——上、下断面流速(m/s)

Q——河段流量(m³/s)

△s——上、下断面间距(m)

α——动能校正系数；取α=1.0

——河段平均流量模数，

ζ——河段平均局部水头损失系数

g——重力加速度

另：

n——河段糙率

A ——过水面积(㎡)

R ——水力半径(m)

——工程阻水造成的局部水头损失。

其余符号同前。工程阻水造成的局部水头损失根据经验公式估算，用汉德逊（F.M.Henderson）公式：

式中：ζ与桥墩形状有关的系数，矩形墩ζ=0.35；圆端墩ζ=0.18。

②基本资料的处理

利用水面线法计算水位，要对基本资料进行必要的处理，包括计算河段的划分、断面资料的整理、河段糙率的确定及河段平均局部水头损失系数的确定等。

a）计算河段的划分与计算断面布设

为了进行河道工程前后水面线的计算，根据所选定的计算方法和原理，必须具有计算范围内河道沿程的实测大断面资料。根据水面线的计算原理、要求及河道实际情况，断面按下述原则布置。

Ⅰ：要求推算水位的断面；

Ⅱ：根据天然河道的坡度、形状和糙率选取，尽可能使分段水面坡度一致，断面大小无急剧变化，糙率变化不大；

Ⅲ：在一个计算流段内，上下游断面水位差不能过大，一般△Z对平原河流取0.2～1.0m，山区河流取1.0～3.0m；

Ⅳ：当河流有分支或汇合口等流量突变处，在分支或汇合口的上下游选取断面，避免一个分段内有流量的分出或汇入的突变；

Ⅴ：河道上有建筑物如桥梁、码头等处选取断面，对于要求有工程前后的对比分析，应在工程上下游附近加设断面。

b）断面资料的整理

各计算断面的过水面积根据实测断面资料成果计算。

c）河段糙率

在输水率K中，糙率是计算、确定水面线的一个很灵敏的因子。应用曼宁公式：

式中：n——河道糙率；

A——过水断面面积；

R——水力半径；

I——水面比降；

Q——实测流量；

V——断面平均流速。

n是沿程阻力系数即通常所说的河床糙率，对于无资料地区，一般是根据河段内河床组成、粒径大小、岸壁特性等因素，根据经验选用或借用。对于有资料地区，一般是根据本河段实测水文资料反推和直接采用。本次采取，n=0.04。

d）局部损失系数ζ

局部损失系数ζ用能量方程根据实测资料反推，计算公式为：

分析河段各断面的局部水头损失系数由计算机根据调查水面线和相应洪峰流量推算。

e）动能校正系数α

动能校正系数α=1～1.05，通常取α=1，且工程建设前、后均不变。

9）大江边水库设计洪水位

根据《祁阳县大江边水库除险加固工程技施设计报告》可知大江边水库500年一遇校核洪水位为184.56m，50年一遇设计洪水位184.50m，10年一遇洪水位为183.3m，正常蓄水位182.8m。

10）计算成果

根据已确定的参数，昌木套河设计洪水水面线成果如下表4.4-11。

表4.4-11                                         昌木套河设计洪水水面线成果表

| 断面号 | 地点 | 间距（m） | 累距（m） | 设计水位P=10% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 河口CS1 |  | 0 | 83.9 |
|  |  | 320 |  |  |
| 2 | 两河坝下CS2 |  | 320 | 83.95 |
|  |  | 0 |  |  |
| 3 | 两河坝上CS3 |  | 320 | 84.07 |
|  |  | 440 |  |  |
| 4 | CS4 |  | 760 | 84.86 |
|  |  | 510 |  |  |
| 5 | CS5 |  | 1270 | 85.88 |
|  |  | 370 |  |  |
| 6 | CS6 |  | 1640 | 86.7 |
|  |  | 360 |  |  |
| 7 | 清泉坝下CS7 |  | 2000 | 87.6 |
|  |  | 0 |  |  |
| 8 | 清泉坝上CS8 |  | 2000 | 87.75 |
|  |  | 550 |  |  |
| 9 | 肖家坝下CS9 |  | 2550 | 88.6 |
|  |  | 0 |  |  |
| 10 | 肖家坝上CS10 |  | 2550 | 88.71 |
|  |  | 200 |  |  |
| 11 | 清泉坝下CS11 |  | 2750 | 89.01 |
|  |  | 0 |  |  |
| 12 | 清泉坝上CS12 |  | 2750 | 89.13 |
|  |  | 580 |  |  |
| 13 | CS13 |  | 3330 | 89.76 |
|  |  | 470 |  |  |
| 14 | CS14 |  | 3800 | 90.37 |
|  |  | 570 |  |  |
| 15 | CS15 |  | 4370 | 91.0 |
|  |  | 400 |  |  |
| 16 | CS16 |  | 4770 | 92.31 |
|  |  | 490 |  |  |
| 17 | CS17 |  | 5260 | 95.8 |
|  |  | 340 |  |  |
| 18 | CS18 |  | 5600 | 96.39 |
|  |  | 100 |  |  |
| 19 | 同心坝下CS19 |  | 5700 | 96.67 |
|  |  | 0 |  |  |
| 20 | 同心坝上CS20 |  | 5700 | 97.66 |
|  |  | 460 |  |  |
| 21 | CS21 |  | 6160 | 98.45 |
|  |  | 440 |  |  |
| 22 | CS22 |  | 6600 | 99.16 |
|  |  | 600 |  |  |
| 23 | CS23 |  | 7200 | 99.64 |
|  |  | 500 |  |  |
| 24 | CS24 |  | 7700 | 101.7 |
|  |  | 380 |  |  |
| 25 | CS25 |  | 8080 | 103.6 |
|  |  | 420 |  |  |
| 26 | CS26 |  | 8500 | 104.62 |
|  |  | 650 |  |  |
| 27 | CS27 |  | 9150 | 107.43 |
|  |  | 600 |  |  |
| 28 | 九泥1#翻板闸坝下CS28 |  | 9750 | 109.03 |
|  |  | 0 |  |  |
| 29 | 九泥1#翻板闸坝上CS29 |  | 9750 | 109.58 |
|  |  | 550 |  |  |
| 30 | CS30 |  | 10300 | 111.76 |
|  |  | 700 |  |  |
| 31 | 九牛坝5#翻板闸坝下CS31 |  | 11000 | 113.4 |
|  |  | 0 |  |  |
| 32 | 九牛坝5#翻板闸坝上CS32 |  | 11000 | 113.75 |
|  |  | 300 |  |  |
| 33 | 九牛坝4#翻板闸坝下CS33 |  | 11300 | 115.25 |
|  |  | 0 |  |  |
| 34 | 九牛坝4#翻板闸坝上CS34 |  | 11300 | 116.08 |
|  |  | 490 |  |  |
| 35 | CS35 |  | 11790 | 117.16 |
|  |  | 560 |  |  |
| 36 | 九牛坝2#坝下CS36 |  | 12350 | 120.67 |
|  |  | 0 |  |  |
| 37 | 九牛坝2#坝上CS37 |  | 12350 | 121.25 |
|  |  | 390 |  |  |
| 38 | CS38 |  | 12740 | 123.1 |
|  |  | 590 |  |  |
| 39 | CS39 |  | 13330 | 123.5 |
|  |  | 500 |  |  |
| 40 | CS40 |  | 13830 | 129.25 |
|  |  | 600 |  |  |
| 41 | CS41 |  | 14430 | 130.85 |
|  |  | 530 |  |  |
| 42 | CS42 |  | 14960 | 130.87 |
|  |  | 340 |  |  |
| 43 | 九牛坝1#坝下CS43 |  | 15300 | 133.64 |
|  |  | 0 |  |  |
| 44 | 九牛坝1#坝上CS44 |  | 15300 | 136.00 |
|  |  | 150 |  |  |
| 45 | 大江边水库大坝下CS45 |  | 15450 | 136.50 |
|  |  | 50 |  |  |
| 46 | 大江边水库大坝上CS46 |  | 15500 | 183.30 |
|  |  | 1000 |  |  |
| 47 | CS47(大江边水库) |  | 16500 | 183.30 |
|  |  | 1000 |  |  |
| 48 | CS48(大江边水库) |  | 17500 | 183.38 |
|  |  | 1000 |  |  |
| 49 | CS49(大江边水库) |  | 18500 | 184.02 |
|  |  | 1000 |  |  |
| 50 | CS50(大江边水库) |  | 19500 | 184.73 |
|  |  | 500 |  |  |
| 51 | CS51(大江边水库) |  | 20000 | 184.82 |
|  |  | 630 |  |  |
| 52 | CS52(大江边水库) |  | 20630 | 185.09 |
|  |  | 520 |  |  |
| 53 | CS53(大江边水库) |  | 21150 | 185.14 |
|  |  | 300 |  |  |
| 54 | CS54(大江边水库) |  | 21450 | 185.38 |
|  |  | 490 |  |  |
| 55 | CS55(大江边水库) |  | 22239 | 185.59 |
|  |  | 401 |  |  |
| 56 | CS56 |  | 22640 | 197.14 |
|  |  | 580 |  |  |
| 57 | CS57 |  | 23220 | 198.4 |
|  |  | 470 |  |  |
| 58 | CS58 |  | 23690 | 201.28 |
|  |  | 610 |  |  |
| 59 | 百岭1#坝下CS59 |  | 24300 | 204.83 |
|  |  | 0 |  |  |
| 60 | 百岭1#坝上CS60 |  | 24300 | 205.47 |
|  |  | 350 |  |  |
| 61 | CS61 |  | 24650 | 205.9 |
|  |  | 500 |  |  |
| 62 | CS62 |  | 25150 | 210.12 |
|  |  | 680 |  |  |
| 63 | CS63 |  | 25830 | 213.2 |
|  |  | 530 |  |  |
| 64 | CS64 |  | 26360 | 218.37 |
|  |  | 740 |  |  |
| 65 | CS65 |  | 27100 | 223.6 |
|  |  | 660 |  |  |
| 66 | CS66 |  | 27760 | 231.02 |
|  |  | 770 |  |  |
| 67 | CS67 |  | 28530 | 237.34 |
|  |  | 470 |  |  |
| 68 | CS68 |  | 29000 | 241.2 |
|  |  | 510 |  |  |
| 69 | CS69 |  | 29510 | 244.34 |
|  |  | 590 |  |  |
| 70 | CS70 |  | 30100 | 254.03 |
|  |  | 700 |  |  |
| 71 | CS71 |  | 30800 | 262.2 |
|  |  | 500 |  |  |
| 72 | CS72 |  | 31300 | 267 |
|  |  | 560 |  |  |
| 73 | CS73 |  | 31860 | 272.8 |
|  |  | 600 |  |  |
| 74 | CS74 |  | 32460 | 278.9 |
|  |  | 450 |  |  |
| 75 | CS75 |  | 32910 | 287.8 |
|  |  | 530 |  |  |
| 76 | CS76 |  | 33440 | 295.75 |
|  |  | 560 |  |  |
| 77 | CS77 |  | 34000 | 304.82 |
|  |  | 500 |  |  |
| 78 | CS78 |  | 34500 | 308.56 |
|  |  | 500 |  |  |
| 79 | 黄石1#翻板坝下CS79 |  | 35000 | 323.07 |
|  |  | 0 |  |  |
| 80 | 黄石1#翻板坝上CS80 |  | 35000 | 323.44 |
|  |  | 250 |  |  |
| 81 | CS81 |  | 35250 | 327.4 |
|  |  | 440 |  |  |
| 82 | CS82 |  | 35690 | 330.01 |
|  |  | 410 |  |  |
| 83 | CS83 |  | 36100 | 337.3 |
|  |  | 350 |  |  |
| 84 | CS84 |  | 36450 | 349.25 |
|  |  | 480 |  |  |
| 85 | CS85 |  | 36930 | 357.89 |
|  |  | 400 |  |  |
| 86 | CS86 |  | 37330 | 365.69 |
|  |  | 370 |  |  |
| 87 | 龙凼1#坝下CS87 |  | 37700 | 373.46 |
|  |  | 0 |  |  |
| 88 | 龙凼1#坝上CS88 |  | 37700 | 375.06 |
|  |  | 300 |  |  |
| 89 | CS89 |  | 38000 | 386.2 |
|  |  | 600 |  |  |
| 90 | CS90 |  | 38600 | 395.15 |
|  |  | 600 |  |  |
| 91 | CS91 |  | 39200 | 416.1 |
|  |  | 400 |  |  |
| 92 | CS92 |  | 39600 | 429.45 |
|  |  | 1000 |  |  |
| 93 | CS93 |  | 40600 | 466.52 |
|  |  | 1000 |  |  |
| 94 | CS94 |  | 41600 | 543.28 |
|  |  | 1000 |  |  |
| 95 | CS95 |  | 42600 | 648.93 |
|  |  | 1000 |  |  |
| 96 | CS96 |  | 43600 | 726.74 |
|  |  | 1000 |  |  |
| 97 | CS97 |  | 44600 | 877.39 |
|  |  | 400 |  |  |
| 98 | CS98 |  | 45000 | 974.56 |

4.4.2  洪水位标图

根据工作底图上的高程点和等高线等高程信息标注各河段的设计洪水位，然后在工作底图上将离散的点，连接成设计洪水位线。

4.4.3 管理范围界限初步拟定

按照河湖管理范围划定的原则和标准，昌木套河祁阳县段在工作地图上完成了管理范围线初步划定和界桩的预布，昌木套河祁阳县段共布设界桩139座，其中公共界桩21座，告示牌27块。

昌木套河祁阳县段河湖管理范围划界标准根据区域现状防洪设施现状及区域防洪标准确定主要为以下5种：

- 无堤防段，按设计洪水位（P=10%）确定管理范围线；

- 水利工程段，闸坝两端向外延伸50m，上下游各延伸100m；

- 水库自然岸线段，按水库设计洪水位（P=10%）确定管理范围；

- 水库枢纽工程划界，水库库区设计洪水位以下，大坝背水坡脚向外水平延伸30米，大坝两端山坡自开挖线起顺坡向外延伸50米为管理范围，溢洪道自山坡开挖线起顺坡向外延伸10米为管理范围，水电站等水利设施依据建筑物周边向外延伸20m确定管理范围；

- 根据水库征地红线范围确定管理范围。

4.4.4界桩和告示牌布设

1、界桩布设

1）总体原则

界桩布设位置要尽量选择在不影响人民群众生产生活的地方，并且有利于界桩保护，比如不布设在耕地地块中央，而布设在耕地的田埂上、沿江公路选在绿化带上。当按照界桩布设规则，界桩落在湿地、水域等不适宜埋设区域时，可在管理范围界线方向上调整界桩位置。

管理范围界桩要一般间距：城镇河段不宜小于200m；其他河道不宜小于1000m。在无生产、生活、人类活动的陡崖、荒山、森林等河段，可根据实际情况加大界桩间距，但在下列情况应增设管理范围界桩：

①重要下河通道（车行通道）；

②重要码头、桥梁、取水口、电站等涉河设施处；

③河道拐弯（角度小于120度）处；

④水事纠纷和水事案件易发地段或行政界；

⑤县界交界、河道尽头处应埋设界桩。

对于下述情况应该埋设公共界桩，对于需布设公共界桩的河段，先开展划界工作的河段要按照划界标准，先初步确定公共界桩的位置，后划界河段要主动与先划界河段进行接边。

2）界桩布设分类

①干、支河交汇处

干、支河交汇处需设置公共界桩，并按照干河界桩埋设，支河划界成果信息化时需采集公共桩数据并进行编号；干河管理范围内不再埋设支河管理范围界桩。

图4.4-1   干支流交汇无控制性建筑物界桩埋设典型设计图

②主、次河平行（两河三堤）

主、次河平行且管理范围交叉，交叉处管理范围设置公共界桩，并按照主河埋桩，次河划界成果信息化时需采集公共桩数据并进行编号。

图4.4-2   主干流平行界桩埋设典型设计图

③相邻行政区

相邻行政辖区管理范围在接边处需采用同一标准划定，管理范围与行政边界交汇处需设置公共界桩并按照上游(湖泊、水库等按照顺时针方向)行政区编号，下游划界成果信息化时需采集公共桩数据并作为起始编号。公共界桩仅作为管理范围界线标识，不表征行政区划界线。

图4.4-3   相邻行政界线界桩埋设典型设计图

3）界桩埋设原则

划界方案经批准后，根据界桩设计图、界桩坐标、界桩点位略图，在实地确定界桩埋设位置，对于根据点略图以在实地确定界桩位置时，需采用测量放样的方式确定界桩位置。界桩埋设时注意如下事项：

①界桩埋设时，界桩的正面要与河岸线尽量垂直；

②界桩埋设完毕后，要从不同角度拍摄2-3张实地照片，照片能清晰反映界桩埋设的周边环境及界桩的实际状况，并制作界桩点之记。

③界桩埋设的实际位置应不影响目前人民群众的生产生活，当地人民群众对界桩位置有异议时，可以在满足管理范围划定要求的前提下，合理调整界桩的位置，界桩位置调整时尽量沿管理范围走向上调整。

④界桩公里数为河道中心线对应的河道长度。

⑤界桩埋设后，水利管理部门可与有关行政村和单位签订“界桩保护协议书”，明确界桩保护职责。

⑥原则上均采用界桩，特殊困难地区方可使用界牌。

⑦暂未进行接边的公共界桩，只预划定界桩位置，不埋设界桩。

4）界桩制作与埋设

采用长方形柱体，尺寸150mm×l30mm×1000mm，四角切除棱角，切除棱角边长10mm。地面以上高度为400mm，地下600mm。刻注以下内容：

①界桩在向河道面喷涂“严禁破坏”(竖排，字规格为50mm×50mm，字体为黑体，颜色为蓝色，字间距20mm。)

②背河道面喷涂“严禁移动”(竖排，字规格为50mm×50mm)，字体为黑体，颜色为蓝色，字间距20mm。

③向河道面面左侧面从上至下分别刻注水利标志(蓝色，长50mm×50mm)，河名(红色，字规格为50mm×50mm，字间距5mm，河道名称较长时，字高不变，宽度可适当调整)、管理范围线(蓝色，字规格35mm×35mm，字间距5mm，与河道名称行间距20mm)，编号(编号分两行刻注，第一行为“行政区名+岸别”，如“xx县左”，第二行为编号，编号只取正式编号后三位，如“第001号”，字体长仿宋、规格25mm×25mm，字间距5mm，行间距10mm),字体均为阴文，字体为隶书。

④在向河道面面右侧面刻注“XX县(区)人民政府”，文字采用红色、竖排，字规格为40mm×40mm，字距顶面20mm ，字间距5mm，右下角刻注埋设时间‘"xxxx年xx月”，字体均为阴文，字体为隶书。

⑤一般管理界桩盖顶刷亮蓝色，公共界桩界桩顶部采用红色油漆喷涂，厚度15mm。以上设计中，数量较多的文字，可适当缩小其大小，以美观清晰为宜。

⑥公共界桩按照划界对象临近原则，在向河道面面左和面右侧面分别刻注相关内容，刻注内容和要求按照一般界桩向河道面面左侧面。

⑦界桩顶部应刻注十字丝或植入钢钉，以精确定位界桩坐标。

5）制作材料：钢筋混凝土预制、青石料或大理石，混凝土安装时现浇(混凝土标号不低于C20)，采用混凝土材料时，需外喷仿花岗岩外墙漆，并在四角配置四根长度700mm以上的直径12钢筋。

6）埋设要求：地面以下600mm，地上露出400mm,周围用泥土填筑密实。界桩安装埋设点为坚硬岩石基础时，可直接开凿基坑，将界桩桩体镶嵌于岩石基坑内或在岩石上直接雕刻。

图4.4-4  界桩结构图

图4.4-5  界桩平面图

2、告示牌布设

1）总体布置原则

城市规划区告示牌不少于3处，城镇规划区告示牌不少于1处。告示牌通常设置在下述位置：

①穿越城镇规划区上、下游；

②重要下河通道(车行通道)；

③人口密集或人流聚集地点河岸。

2）告示牌埋设原则

①告示牌应埋设在河道主要入口或醒目位置，告示牌的正面要朝向人民群众容易观察的方向；

②告示牌埋设完毕后，要从不同角度拍摄一组实地照片，照片能清晰反映告示牌埋设的周边环境及界桩的实际状况，并制作点之记。

③告示牌埋设的实际位置应不影响目前人民群众的生产生活，不易被破坏，应合理调整告示牌的位置。

- 告示牌制作

制作规格：告示牌总宽1600mm，高2300mm(地面以上)，其中面板尺寸1500mm×l000mm(宽×高)。告示牌采用蓝底白字，落款为“XXX县(区、市)人民政府”。标注文字的字体标题采用黑体，其他均采用宋体，字号大小可根据字数适当缩放，以美观、清晰为宜。

制作材料：采用p50mm不锈钢管或热镀管制作支架，面板采用铝反光面板制作。

埋设要求：告示牌立柱管埋入地下400mm，四周浇筑600×600mm的C20砼底座固定。

一般告示牌在城市规划区不少于3处，乡镇规划区不少于1处，告示牌应尽量设置在穿越城镇规划区上下游、重要下河通道（车行通道）、人口密集或人流聚集地点河岸。

图4.4-6  告示牌正面示意图

图4.4-7  告示牌背面示意图

4.5 管理范围线实地修正

根据查看室内初步划定的管理范围线的走向和界桩的布设情况，并结合实地现场情况及堤防相关政策要求，对局部河段的管理范围线进行调整，并调整确定界桩埋设位置，编制管理范围界线划定方案并绘制管理范围划定图。

5 划界标准

主要技术路线是依据相关技术标准规范确定河段工程规模和工程等别，从而确定工程级别、防洪标准，继而依据相关法律法规及河段现状基本情况确定河道管理管理范围线划定的标准。

5.1 防洪标准

5.1.1  河段防洪标准确定总体原则

根据《防洪标准》（GB50201-2014）、《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL252-2017）、《堤防工程设计规范》（GB50286-2013）等技术标准规范，结合河流对应的保护人口从而确定工程规模和工程等别，如下表5.1-1。

表5.1-1                             河湖管理范围划界防洪标准工程等别对应表

| 保护人口 （万人） | ≥150 | ≥50且<150 | ≥20且<50 | ≥5且<20 | <5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程规模 | 大（1）型 | 大（2）型 | 中型 | 小（1）型 | 小（2）型 |
| 工程等别 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ |

再根据工程等别确定主要建筑物工程级别，如下表5.1-2。

表5.1-2                              永久水工建筑物的工程级别确定表

| 工程等别 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程级别 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

最后由工程级别确定河湖管理范围划界防洪标准，如下表5.1-3。

表5.1-3                                           防洪标准对应表

| 工程级别 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 防洪标准 （重现期/年） | ≥100 | ≥50且<100 | ≥30且<50 | ≥20且<30 | ≥10且<20 |

5.1.2  河段防洪标准确定成果

昌木套河永州市祁阳县段长为45km，起讫点为何家田～双江口。昌木套河祁阳县段防洪标准等成果如下表5.1-4。

表5.1-4                           昌木套河永州市祁阳县段防洪标准成果表

| 河段 | 长度（km） | 工程等别 | 工程级别 | 防洪标准 （重现期/年） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 何家田～双江口 | 45 | Ⅴ | 5 | 10 |

5.2 划界标准

划界标准河道、湖泊管理范围划界标准依据《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国防洪法》（第二十一条、第二十二条）、《中华人民共和国河道管理条例》（第二十条）、《湖南省实施<中华人民共和国水法>》（第十六条）、《湖南省实施<中华人民共和国河道管理条例>办法》（第十二条、第十六条）等法律法规确定本次划界标准。依据河段现状基本情况，河湖管理范围划定主要分为三大类：有堤防、无堤防、特殊情况。

5.3 管理范围划定

5.3.1  河湖管理范围划界总体原则

1）有堤防的河道、湖泊，其管理范围为两岸堤防之间的水域、沙洲、滩地、行洪区，两岸堤防及护堤地。护堤地的界定应符合“现已确定或历史形成、社会公认”的标准。

2）对于特别重要的堤防工程或重点险工险段，根据工程安全和管理运行需要，可适当扩大护堤地范围。

3）如果农村集体土地所有权确权调查成果或水利工程已征地范围线符合上述管理范围划定要求，则以所有权确权调查成果或征地范围线作为管理范围线。

4）管理范围线走向尽量与线状地物一致，不影响正常生产生活，对于田埂等细小线状地物，管理范围线尽量沿细小线状地物中线，对于道路等有一定宽度的线状地物沿线状地物的外侧确定，原则上不包含线状地物本身。

5.3.2有堤防且堤防满足防洪标准段河湖管理范围线划定

依据《中华人民共和国河道管理条例》及《湖南省实施<中华人民共和国河道管理条例>办法》（第十六条），有堤防的河道，河道管理范围为堤防之间的水域、沙洲、滩地（包括可耕地）、行洪区，两岸堤防及护堤地。护堤地宽度依据《堤防工程设计规范》（GB50286-2013）要求，宽度取值如下表5.3-1。

表5.3-1                                             堤防外护堤地宽度数值表

| 工程级别 | 1 | 2、3 | 4、5 |
| --- | --- | --- | --- |
| 外护堤地宽度（m） | 30～20 | 20～10 | 10～5 |

同时，《湖南省实施<中华人民共和国水法>》（第十六条）中第十六条明确规定“国家所有的水工程，由县级以上人民政府水行政主管部门或者水行政主管部门会同有关部门依照下列标准，报请县级以上人民政府划定管理范围和保护范围，并设立标志：防洪、防涝的堤防、间堤背水坡脚向外水平延伸30至50米（经过城镇的堤段不得少于10米）为管理范围。保护范围视堤防重要程度、堤基土质条件划定”。依据以上原则并结合祁阳县实际情况，此次祁阳县划定标准为现有达标堤防和规划防洪堤（经县级以上人民政府批复的防洪规划，其堤防设计可作为划线依据），按堤防背水坡脚向外水平延伸30m划定，经过城镇段（居民集中段）的堤段不少于10m。

有堤防且堤防满足防洪标准段典型断面如下。

图5.3-1 昌木套河祁阳县段堤防段典型断面图

5.3.3无堤防段河湖管理范围线划定

1）总体原则

①无堤防的河道、湖泊管理范围界线应为设计洪水位或历史最高洪水位线，划界设计洪水标准按防洪规划确定，无防洪规划的按《防洪标准》（GB50201-2014）确定，具体范围应以防洪规划和影响对象的重要性确定。

②如果农村集体土地所有权确权调查成果或水利工程已征地范围线符合上述管理范围划定要求，则以所有权确权调查成果或征地范围线作为管理范围线。

③管理范围线走向尽量与线状地物一致，不影响正常生产生活，对于田埂等细小线状地物，管理范围线尽量沿细小线状地物中线，对于道路等有一定宽度的线状地物尽量沿边线或绿化带。

④对于缺少设计洪水位资料的无堤防河道、水库和湖泊，要进行设计洪水分析计算。

2）无堤防段的河湖管理范围线划定

根据《《中华人民共和国河道管理条例》》第二十条，无堤防的河道，其管理范围根据历史最高洪水位或者设计洪水位确定。

图5.3-3 昌木套河祁阳县段无堤防段（P=10%）典型断面图图

5.3.4 特殊情况

1）如堤防有缺口、不连续，缺口长度小于50米时，可参照现状堤防线走向趋势，通过上下游有堤防段平顺连接确定管理范围。当缺口长度大于50米时要按照无堤防的相关规定划定。

图5.3-4堤防有缺口、不连续典型断面图

2）交通、市政、土地整理等建设对堤身培厚、加宽后有明显堤脚的堤防，管理范围以外堤脚为基准确定，或以堤后排水沟外口确定；交通、市政、土地整理等建设对堤身培厚、培宽后无明显堤脚的，堤防管理范围线划定至少按《堤防工程设计规范》（GB50286-2013）中的达标堤防断面尺寸确定堤脚范围。

3）堤防直接为防洪墙段，根据堤防防洪等级按设计洪水位超高0.5米自墙后虚拟堤防断面，确定管理范围。

4）河道上的水库库体按河道一并划界，库体段河道无堤防无规划时，其管理范围线为水库设计洪水位线。

5）对已划界、已埋桩的河道、湖泊管理范围要进行复核，对不满足要求或不切实际的本次应予以修正，基本满足要求的维持。

6）对河势不稳、河槽冲淤变化明显、主流摆动的河段，划定管理范围时应考虑河势演变影响，适当留有佘地。

7）河湖管理范围划界工作政策性很强，依法依规是前提，对于地方出台了地方性规定标准的，按照属地管理原则，可以具体的地方政策法规作为依据，但不能超过相关上位法律法规的标准。

8）根据《水闸工程管理设计规范(SL170-96)》，闸坝等水利工程两端向外延伸50米，河床、河堤护砌线末端向上下游各延伸100米为管理范围。

9）库区设计洪水位以下（包括库内岛屿），依据湖南省实施《中华人民共和国水法》第十六条和《湖南省河湖管理范围划定技术导则》（试行）第3章，水库枢纽管理范围线划定主要有以下几种类别：

- （1）大坝背水坡脚向外水平延伸30至200米；

（2）大坝两端山坡自开挖线起顺坡向外延伸50至100米（到达分水岭不足50米的至分水岭上）；

（3）溢洪道两端自山坡开挖线起顺坡向外延伸10至20米为管理范围；

（4）水利发电厂房、机电排灌站枢纽建筑物周边向外延伸20至100米。

（5）根据水库征地红线范围。

5.4昌木套河永州市祁阳县段河湖管理范围线划定标准成果

按以上划定原则与相关设计洪水位值，对昌木套河祁阳县段进行了河段管理范围的界线划定，对不同划界标准划定的界线分别进行了编号，具体界线划定标准如下表5.4-1、5.4-2。

说明：1）起点和终点填写河道里程数和点位坐标，其中，河道里程数为从下游至上游的河流中心线长度，下游与本县级行政区划交界处里程为0km。

- 表中坐标系统：2000国家大地坐标系，高斯投影，标准3度分带；高程系统：1985国家高程基准。

- 类别可分为有堤防、无堤防、水利工程。

- 河段属性可分为城镇河段、农村河段。

表5.4-1                                                                昌木套河永州市祁阳县段左岸河湖管理范围线划定标准成果表

| 岸别 | 类别 | 起点 |  |  | 终点 |  |  | 河段属性 | 依据 | 划界标准 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 河道里程数（km） | 点位坐标 |  | 河道里程数（km） | 点位坐标 |  |  |  | 护堤地范围 | 其他标准 |  |
|  |  |  | X（m） | Y(m) |  | X（m） | Y(m) |  |  |  |  |  |
| 左岸 | 农村无堤防段 | 0 | 600416.237 | 2918721.084 | 15.3 | 595667.981 | 2911207.574 | 农村河段 | 湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第十六条 |  | 依设计洪水位并尽量结合线状地物确定管理范围线（防洪标准10年一遇） | 河口-大边江水库大坝 |
|  | 水利工程 | 15.3 | 594876.087 | 2909684.381 | 22.24 | 595174.069 | 2905556.918 | 农村河段 | 湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第十六条 |  | 大边江水库水利工程管理范围 | 大边江水库-已划定 |
|  | 农村无堤防段 | 22.24 | 595174.069 | 2905556.918 | 45 | 594439.828 | 2894555.709 | 农村河段 | 中华人民共和国河道管理条例第20条第2款 |  | 依设计洪水位并尽量结合线状地物确定管理范围线（防洪标准10年一遇） | 大边江水库-发源地 |

表5.4-2                                                  昌木套河永州市祁阳县段右岸河湖管理范围线划定标准成果表

| 岸别 | 类别 | 起点 |  |  | 终点 |  |  | 河段属性 | 依据 | 划界标准 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 河道里程数（km） | 点位坐标 |  | 河道里程数（km） | 点位坐标 |  |  |  | 护堤地范围 | 其他标准 |  |
|  |  |  | X（m） | Y(m) |  | X（m） | Y(m) |  |  |  |  |  |
| 右岸 | 农村无堤防段 | 0 | 600416.237 | 2918721.084 | 15.3 | 594936.637 | 2909611.099 | 农村河段 | 湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第十六条 |  | 依设计洪水位并尽量结合线状地物确定管理范围线（防洪标准10年一遇） | 尹清村-大边江水库大坝 |
|  | 水利工程 | 15.3 | 594936.637 | 2909611.099 | 22.24 | 595174.069 | 2905556.918 | 农村河段 | 湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第十六条 |  | 大边江水库水利工程管理范围 | 大边江水库-已划定 |
|  | 农村无堤防段 | 22.24 | 595174.069 | 2905556.918 | 45 | 594439.828 | 2894555.709 | 农村河段 | 湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第十六条 |  | 依设计洪水位并尽量结合线状地物确定管理范围线（防洪标准10年一遇） | 大边江水库-百岭村 |

6 其他相关情况说明

（一）河湖划界数学基础均采用以下标准

平面坐标：2000国家大地坐标系，高斯投影，标准3度分带；

高程基准：1985国家高程基准；

（二）划界连线方式，特别是标准不同的划界连线，一般采用垂直方式相连。

（三）河湖划界数据存储格式

矢量数据：采用AcrGIS10.1File Geodatabase版格式，包含两个数据集，一个是工作底图数据集，命名为BaseMap，一个是划界成果数据集，命名为RangResults。影像数据：采用非压缩GEOTIFF	格式。

（四）要素分类与编码

基础地理数据要素分类与编码按照《湖南省不动产统一登记基础数据建设1：2000数字正射影像图数字线划图数据标准（修订版）》，集体土地所有权宗地与原始数据保持一致，采用2006010100。其他要素编码在基础地理信息要素分类与编码的基础上按照统一的规则进行扩展。

（五）质量控制

为保障划界成果质量，以完整划界对象或工作任务区为单元，组织专家采用听取实施单位的情况汇报和抽样查看现场相结合方式对划界成果质量进行评定验收。试点河段和省管河湖由省级水行政主管部门会同省自然资源部门组织相关专家对划界成果统一进行验收。其他地方管理河湖由市级水行政主管部门会同同级自然资源部门组织相关专家对划界成果进行验收。

为保障成果质量，项目成果检查验收分为两个环节，第一个环节为管理范围线划定和界桩布设完成后，界桩埋设前，划界方案审查审批；第二个环节为界桩埋设完成后，重点对界桩埋设河资料整理入库的规范性进行检查验收，须形成管理范围划定成果验收意见和报告。

（六）相关法律法规要求说明

根据《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国防洪法》、《中华人民共和国河道管理条例》、《湖南省实施<中华人民共和国水法>办法》、《湖南省实施<中华人民共和国防洪法>办法》、《湖南省实施<中华人民共和国河道管理条例>办法》等相关法律法规。

（1）在河道管理范围内，依法禁止以下活动：

①填河造地：修建围堤、阻水渠道、阻水道路：种植高杆农作物、芦苇、杞柳、狄柴和树木（堤防防护林除外）；设置拦河渔具，养殖、放牧、圈养牲畜及在桥涵孔道内设置栅栏；弃置矿渣、石渣、煤灰、泥土、垃圾等。

②在堤防和护堤地建房、开渠、打井、挖窖、葬坟、晒粮、存放物料、开采地下资源、进行考古发掘以及开展集市贸易活动等。

③堆放、倾倒、掩埋、排放污染水体的物体；在河道内清洗装贮过油类或者有毒污染物的车辆、容器。

④在有山体滑坡、崩岸、泥石流等自然灾害的山区河道河段从事开山采石、采矿、开荒等危机山体稳定的活动。

⑤损坏或者擅自移动界桩、安全警示标志及其他水利设施。

（2）在河道管理范围内进行下列生产建设活动应依法经水行政主管部门审批或审查同意：

①建设跨河、穿河、穿堤、临河的桥梁、码头、道路、渡口、管道、缆线、取水、排水等工程设施。

②在河道管理范围内进行采砂、采石、取土、淘金、弃置砂石或者淤泥，爆破、钻探、挖筑鱼塘，在河道滩地存放物料、修建厂房或者其他建筑设施，开采地下资源及进行考古发掘等活动。

7 附表、附图

7.1 昌木套河祁阳县河段管理范围界桩、告示牌成果表

按照河湖管理范围划定的原则和标准，昌木套河祁阳县段在工作底图上完成了管理范围线初步划定和界桩的预布，昌木套河祁阳县段共布设界桩139座，其中公共界桩21座，告示牌27块。具体成果详见下表7.1-1、7.1-2。

表7.1-1               昌木套河永州市祁阳县段河湖管理范围线界桩埋设成果表

| 序号 | 桩号（编号） | 坐标 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X（m） | Y（m） |  |
| 1 | FE1D2DB0000L-431121-L0001 | 600296.7558 | 2918413.917 | 管理范围界桩 |
| 2 | FE1D2DB0000L-431121-L0002 | 600517.2333 | 2917591.843 | 管理范围界桩 |
| 3 | FE1D2DB0000L-431121-L0003 | 600368.8587 | 2916918.978 | 管理范围界桩 |
| 4 | FE1D2DB0000L-431121-L0004 | 600240.7817 | 2916630.071 | 管理范围界桩 |
| 5 | FE1D2DB0000L-431121-L0005 | 600337.8561 | 2916418.603 | 管理范围界桩 |
| 6 | FE1D2DB0000L-431121-L0006 | 600283.6344 | 2915940.486 | 管理范围界桩 |
| 7 | FE1D2DB0000L-431121-L0007 | 600251.6827 | 2915860.283 | 管理范围界桩 |
| 8 | FE1D2DB0000L-431121-L0008 | 600161.8168 | 2915692.632 | 管理范围界桩 |
| 9 | FE1D2DB0000L-431121-L0009 | 599997.0622 | 2915460.96 | 管理范围界桩 |
| 10 | FE1D2DB0000L-431121-L0010 | 599482.0312 | 2915284.113 | 管理范围界桩 |
| 11 | FE1D2DB0000L-431121-L0011 | 598628.6134 | 2914654.25 | 管理范围界桩 |
| 12 | FE1D2DB0000L-431121-L0012 | 598230.3448 | 2914167.907 | 管理范围界桩 |
| 13 | FE1D2DB0000L-431121-L0013 | 598135.7171 | 2914073.604 | 管理范围界桩 |
| 14 | FE1D2DB0000L-431121-L0014 | 598368.7215 | 2913572.71 | 管理范围界桩 |
| 15 | FE1D2DB0000L-431121-L0015 | 598538.3791 | 2912942.642 | 管理范围界桩 |
| 16 | FE1D2DB0000L-431121-L0016 | 598352.7559 | 2912503.185 | 管理范围界桩 |
| 17 | FE1D2DB0000L-431121-L0017 | 598096.2859 | 2912399.564 | 管理范围界桩 |
| 18 | FE1D2DB0000L-431121-L0018 | 597713.7319 | 2912020.516 | 管理范围界桩 |
| 19 | FE1D2DB0000L-431121-L0019 | 597517.6448 | 2911833.944 | 管理范围界桩 |
| 20 | FE1D2DB0000L-431121-L0020 | 596730.3698 | 2911371.189 | 管理范围界桩 |
| 21 | FE1D2DB0000L-431121-L0021 | 596584.8582 | 2911585.165 | 管理范围界桩 |
| 22 | FE1D2DB0000L-431121-L0022 | 596262.4193 | 2911936.193 | 管理范围界桩 |
| 23 | FE1D2DB0000L-431121-L0023 | 596141.8586 | 2911965.496 | 管理范围界桩 |
| 24 | FE1D2DB0000L-431121-L0024 | 595998.7724 | 2911925.988 | 管理范围界桩 |
| 25 | FE1D2DB0000L-431121-L0025 | 595655.5606 | 2911226.528 | 管理范围界桩 |
| 26 | FE1D2DB0000L-431121-L0026 | 595067.5572 | 2910834.461 | 管理范围界桩 |
| 27 | FE1D2DB0000L-431121-L0027 | 594709.9129 | 2910207.659 | 管理范围界桩 |
| 28 | FE1D2DB0000L-431121-L0028 | 594569.5412 | 2909743.178 | 管理范围界桩 |
| 29 | FE1D2DB0000L-431121-L0029 | 594227.9735 | 2910166.78 | 管理范围界桩 |
| 30 | FE1D2DB0000L-431121-L0030 | 593965.083 | 2910666.685 | 管理范围界桩 |
| 31 | FE1D2DB0000L-431121-L0031 | 593701.2584 | 2911092.248 | 管理范围界桩 |
| 32 | FE1D2DB0000L-431121-L0032 | 593591.8672 | 2911430.129 | 管理范围界桩 |
| 33 | FE1D2DB0000L-431121-L0033 | 593445.2822 | 2911508.474 | 管理范围界桩 |
| 34 | FE1D2DB0000L-431121-L0034 | 593523.0771 | 2910755.188 | 管理范围界桩 |
| 35 | FE1D2DB0000L-431121-L0035 | 593410.2423 | 2910098.151 | 管理范围界桩 |
| 36 | FE1D2DB0000L-431121-L0036 | 593621.0988 | 2909646.42 | 管理范围界桩 |
| 37 | FE1D2DB0000L-431121-L0037 | 593922.9954 | 2909151.837 | 管理范围界桩 |
| 38 | FE1D2DB0000L-431121-L0038 | 593958.3217 | 2908600.536 | 管理范围界桩 |
| 39 | FE1D2DB0000L-431121-L0039 | 593777.8521 | 2908324.384 | 管理范围界桩 |
| 40 | FE1D2DB0000L-431121-L0040 | 593312.5403 | 2908072.322 | 管理范围界桩 |
| 41 | FE1D2DB0000L-431121-L0041 | 592988.2437 | 2907979.729 | 管理范围界桩 |
| 42 | FE1D2DB0000L-431121-L0042 | 592898.1261 | 2907941.555 | 管理范围界桩 |
| 43 | FE1D2DB0000L-431121-L0043 | 593605.9107 | 2907856.639 | 管理范围界桩 |
| 44 | FE1D2DB0000L-431121-L0044 | 593905.6275 | 2907154.014 | 管理范围界桩 |
| 45 | FE1D2DB0000L-431121-L0045 | 593860.6021 | 2906688.926 | 管理范围界桩 |
| 46 | FE1D2DB0000L-431121-L0046 | 595422.9678 | 2905263.306 | 管理范围界桩 |
| 47 | FE1D2DB0000L-431121-L0047 | 595462.4604 | 2904909.592 | 管理范围界桩 |
| 48 | FE1D2DB0000L-431121-L0048 | 595826.9942 | 2904581.839 | 管理范围界桩 |
| 49 | FE1D2DB0000L-431121-L0049 | 596113.8526 | 2904435.785 | 管理范围界桩 |
| 50 | FE1D2DB0000L-431121-L0050 | 596459.6167 | 2904180.11 | 管理范围界桩 |
| 51 | FE1D2DB0000L-431121-L0051 | 596525.0518 | 2903601.53 | 管理范围界桩 |
| 52 | FE1D2DB0000L-431121-L0052 | 596457.4347 | 2903034.81 | 管理范围界桩 |
| 53 | FE1D2DB0000L-431121-L0053 | 597181.2313 | 2902413.631 | 管理范围界桩 |
| 54 | FE1D2DB0000L-431121-L0054 | 596822.9604 | 2902080.657 | 管理范围界桩 |
| 55 | FE1D2DB0000L-431121-L0055 | 596315.3835 | 2901688.835 | 管理范围界桩 |
| 56 | FE1D2DB0000L-431121-L0056 | 596439.2534 | 2901469.085 | 管理范围界桩 |
| 57 | FE1D2DB0000L-431121-L0057 | 595945.3771 | 2901003.214 | 管理范围界桩 |
| 58 | FE1D2DB0000L-431121-L0058 | 595697.8011 | 2900368.111 | 管理范围界桩 |
| 59 | FE1D2DB0000L-431121-L0059 | 595541.7694 | 2900117.842 | 管理范围界桩 |
| 60 | FE1D2DB0000L-431121-L0060 | 595435.6568 | 2899650.634 | 管理范围界桩 |
| 61 | FE1D2DB0000L-431121-L0061 | 595479.437 | 2899415.592 | 管理范围界桩 |
| 62 | FE1D2DB0000L-431121-L0062 | 595859.7282 | 2898908.463 | 管理范围界桩 |
| 63 | FE1D2DB0000L-431121-L0063 | 596206.7895 | 2898144.176 | 管理范围界桩 |
| 64 | FE1D2DB0000L-431121-L0064 | 595702.6653 | 2897436.367 | 管理范围界桩 |
| 65 | FE1D2DB0000L-431121-L0065 | 595542.7442 | 2897129.87 | 管理范围界桩 |
| 66 | FE1D2DB0000L-431121-L0066 | 595006.7117 | 2896499.72 | 管理范围界桩 |
| 67 | FE1D2DB0000L-431121-L0067 | 594605.4352 | 2894960.727 | 管理范围界桩 |
| 68 | FE1D2DB0000L-431121-L0068 | 594432.7431 | 2894562.241 | 管理范围界桩 |
| 69 | FE1D2DB0000L-431121-R0001 | 600680.0398 | 2918203.883 | 管理范围界桩 |
| 70 | FE1D2DB0000L-431121-R0002 | 600690.4103 | 2918024.916 | 管理范围界桩 |
| 71 | FE1D2DB0000L-431121-R0003 | 600845.2345 | 2917373.641 | 管理范围界桩 |
| 72 | FE1D2DB0000L-431121-R0004 | 600918.8341 | 2916863.63 | 管理范围界桩 |
| 73 | FE1D2DB0000L-431121-R0005 | 600382.576 | 2916866.951 | 管理范围界桩 |
| 74 | FE1D2DB0000L-431121-R0006 | 600402.07 | 2916424.163 | 管理范围界桩 |
| 75 | FE1D2DB0000L-431121-R0007 | 600318.4383 | 2915897.182 | 管理范围界桩 |
| 76 | FE1D2DB0000L-431121-R0008 | 599800.4241 | 2915271.487 | 管理范围界桩 |
| 77 | FE1D2DB0000L-431121-R0009 | 599561.8487 | 2915241.041 | 管理范围界桩 |
| 78 | FE1D2DB0000L-431121-R0010 | 599227.2926 | 2914815.306 | 管理范围界桩 |
| 79 | FE1D2DB0000L-431121-R0011 | 598921.2073 | 2914552.952 | 管理范围界桩 |
| 80 | FE1D2DB0000L-431121-R0012 | 598421.6502 | 2914314.53 | 管理范围界桩 |
| 81 | FE1D2DB0000L-431121-R0013 | 598437.9187 | 2913577.506 | 管理范围界桩 |
| 82 | FE1D2DB0000L-431121-R0014 | 598624.2458 | 2912889.905 | 管理范围界桩 |
| 83 | FE1D2DB0000L-431121-R0015 | 598404.8102 | 2912443.915 | 管理范围界桩 |
| 84 | FE1D2DB0000L-431121-R0016 | 597761.2718 | 2911918.969 | 管理范围界桩 |
| 85 | FE1D2DB0000L-431121-R0017 | 596796.8738 | 2911305.282 | 管理范围界桩 |
| 86 | FE1D2DB0000L-431121-R0018 | 596563.2768 | 2911536.129 | 管理范围界桩 |
| 87 | FE1D2DB0000L-431121-R0019 | 596244.8726 | 2911893.506 | 管理范围界桩 |
| 88 | FE1D2DB0000L-431121-R0020 | 596013.6644 | 2911887.457 | 管理范围界桩 |
| 89 | FE1D2DB0000L-431121-R0021 | 595404.7932 | 2911245.787 | 管理范围界桩 |
| 90 | FE1D2DB0000L-431121-R0022 | 595074.1081 | 2910893.069 | 管理范围界桩 |
| 91 | FE1D2DB0000L-431121-R0023 | 594958.2011 | 2910329.523 | 管理范围界桩 |
| 92 | FE1D2DB0000L-431121-R0024 | 595047.6501 | 2909173.788 | 管理范围界桩 |
| 93 | FE1D2DB0000L-431121-R0025 | 594917.7239 | 2908935.612 | 管理范围界桩 |
| 94 | FE1D2DB0000L-431121-R0026 | 594515.6512 | 2908885.854 | 管理范围界桩 |
| 95 | FE1D2DB0000L-431121-R0027 | 594776.2781 | 2908371.183 | 管理范围界桩 |
| 96 | FE1D2DB0000L-431121-R0028 | 594107.4687 | 2907865.658 | 管理范围界桩 |
| 97 | FE1D2DB0000L-431121-R0029 | 594149.5976 | 2907246.371 | 管理范围界桩 |
| 98 | FE1D2DB0000L-431121-R0030 | 594306.3906 | 2906855.145 | 管理范围界桩 |
| 99 | FE1D2DB0000L-431121-R0031 | 595607.0013 | 2905378.865 | 管理范围界桩 |
| 100 | FE1D2DB0000L-431121-R0032 | 595503.0569 | 2904963.44 | 管理范围界桩 |
| 101 | FE1D2DB0000L-431121-R0033 | 596158.513 | 2904464.28 | 管理范围界桩 |
| 102 | FE1D2DB0000L-431121-R0034 | 596630.2783 | 2903998.248 | 管理范围界桩 |
| 103 | FE1D2DB0000L-431121-R0035 | 596424.5344 | 2903504.318 | 管理范围界桩 |
| 104 | FE1D2DB0000L-431121-R0036 | 596710.4835 | 2902881.094 | 管理范围界桩 |
| 105 | FE1D2DB0000L-431121-R0037 | 597309.4569 | 2902336.204 | 管理范围界桩 |
| 106 | FE1D2DB0000L-431121-R0038 | 596777.1163 | 2902063.025 | 管理范围界桩 |
| 107 | FE1D2DB0000L-431121-R0039 | 596466.4017 | 2901436.713 | 管理范围界桩 |
| 108 | FE1D2DB0000L-431121-R0040 | 595898.7063 | 2900148.682 | 管理范围界桩 |
| 109 | FE1D2DB0000L-431121-R0041 | 595676.8812 | 2899958.324 | 管理范围界桩 |
| 110 | FE1D2DB0000L-431121-R0042 | 595717.3912 | 2899382.271 | 管理范围界桩 |
| 111 | FE1D2DB0000L-431121-R0043 | 595919.0277 | 2898790.924 | 管理范围界桩 |
| 112 | FE1D2DB0000L-431121-R0044 | 596280.3042 | 2898111.262 | 管理范围界桩 |
| 113 | FE1D2DB0000L-431121-R0045 | 595755.7089 | 2897215.058 | 管理范围界桩 |
| 114 | FE1D2DB0000L-431121-R0046 | 595497.3154 | 2896648.724 | 管理范围界桩 |
| 115 | FE1D2DB0000L-431121-R0047 | 595055.4384 | 2896305.347 | 管理范围界桩 |
| 116 | FE1D2DB0000L-431121-R0048 | 595071.0687 | 2895741.469 | 管理范围界桩 |
| 117 | FE1D2DB0000L-431121-R0049 | 594942.1564 | 2895474.695 | 管理范围界桩 |
| 118 | FE1D2DB0000L-431121-R0050 | 594446.2147 | 2894563.139 | 管理范围界桩 |
| 119 | FED2D000000R-431121-L1003 | 600261.0932 | 2918640.017 | 管理范围公共界桩 |
| 120 | FED2D000000R-431121-L1004 | 600652.5415 | 2918413.071 | 管理范围公共界桩 |
| 121 | FE1D2DB0000L-431121-R1001 | 598573.0721 | 2913323.516 | 管理范围公共界桩 |
| 122 | FE1D2DB0000L-431121-R1002 | 598554.4601 | 2913282.541 | 管理范围公共界桩 |
| 123 | FE1D2DB0000L-431121-R1003 | 598114.8834 | 2912292.765 | 管理范围公共界桩 |
| 124 | FE1D2DB0000L-431121-R1004 | 598083.5461 | 2912247.804 | 管理范围公共界桩 |
| 125 | FE1D2DB0000L-431121-R1005 | 594936.6365 | 2909611.099 | 管理范围公共界桩 |
| 126 | FE1D2DB0000L-431121-R1006 | 594854.6488 | 2906163.683 | 管理范围公共界桩 |
| 127 | FE1D2DB0000L-431121-R3003 | 598759.4892 | 2914459.1 | 管理范围公共界桩 |
| 128 | FE1D2DB0000L-431121-R3004 | 597383.1575 | 2911780.008 | 管理范围公共界桩 |
| 129 | FE1D2DB0000L-431121-R3005 | 596484.8721 | 2911674.054 | 管理范围公共界桩 |
| 130 | FE1D2DB0000L-431121-R3006 | 595747.9368 | 2911279.634 | 管理范围公共界桩 |
| 131 | FE1D2DB0000L-431121-R3007 | 596079.9354 | 2904686.888 | 管理范围公共界桩 |
| 132 | FE1D2DB0000L-431121-R3001 | 600978.0924 | 2917214.295 | 管理范围公共界桩 |
| 133 | FE1D2DB0000L-431121-L1001 | 594876.0871 | 2909684.381 | 管理范围公共界桩 |
| 134 | FE1D2DB0000L-431121-L1002 | 594818.9521 | 2906106.307 | 管理范围公共界桩 |
| 135 | FE1D2DB0000L-431121-L1003 | 595092.6451 | 2905454.874 | 管理范围公共界桩 |
| 136 | FE1D2DB0000L-431121-L1004 | 595127.7071 | 2905450.088 | 管理范围公共界桩 |
| 137 | FE1D2DB0000L-431121-L3002 | 598871.0896 | 2914666.935 | 管理范围公共界桩 |
| 138 | FE1D2DB0000L-431121-L3003 | 597378.6186 | 2911828.441 | 管理范围公共界桩 |
| 139 | FE1D2DB0000L-431121-L3004 | 596390.9853 | 2911874.821 | 管理范围公共界桩 |
| 140 | FE1D2DB0000L-431121-L3005 | 595711.0609 | 2911296.448 | 管理范围公共界桩 |
| 141 | FE1D2DB0000L-431121-L3006 | 595919.5466 | 2904612.493 | 管理范围公共界桩 |

表7.1-2                  昌木套河永州市祁阳县段河湖管理范围线告示牌埋设成果表

| 序号 | 桩号（编号） | 坐标 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X（m） | Y（m） |  |
| 1 | FE1D2DB0000L-431121-L001 | 600245.9157 | 2918454.259 |  |
| 2 | FE1D2DB0000L-431121-L002 | 600365.3273 | 2916916.666 |  |
| 3 | FE1D2DB0000L-431121-L003 | 600329.561 | 2916184.022 |  |
| 4 | FE1D2DB0000L-431121-L004 | 599271.4709 | 2915142.005 |  |
| 5 | FE1D2DB0000L-431121-L005 | 598628.6134 | 2914654.25 |  |
| 6 | FE1D2DB0000L-431121-L006 | 598344.2909 | 2912510.994 |  |
| 7 | FE1D2DB0000L-431121-L007 | 596262.4193 | 2911936.193 |  |
| 8 | FE1D2DB0000L-431121-L008 | 595063.6148 | 2910838.646 |  |
| 9 | FE1D2DB0000L-431121-L009 | 594623.774 | 2909730.257 |  |
| 10 | FE1D2DB0000L-431121-L010 | 593919.8794 | 2910802.178 |  |
| 11 | FE1D2DB0000L-431121-L011 | 593597.8535 | 2911419.011 |  |
| 12 | FE1D2DB0000L-431121-L012 | 593946.1241 | 2908587.134 |  |
| 13 | FE1D2DB0000L-431121-L013 | 592888.1319 | 2907978.878 |  |
| 14 | FE1D2DB0000L-431121-L014 | 595093.5703 | 2905461.647 |  |
| 15 | FE1D2DB0000L-431121-L015 | 596103.7233 | 2904436.433 |  |
| 16 | FE1D2DB0000L-431121-R001 | 600918.1751 | 2916857.795 |  |
| 17 | FE1D2DB0000L-431121-R002 | 600405.5525 | 2916413.728 |  |
| 18 | FE1D2DB0000L-431121-R003 | 600107.0225 | 2915442.502 |  |
| 19 | FE1D2DB0000L-431121-R004 | 599561.8487 | 2915241.041 |  |
| 20 | FE1D2DB0000L-431121-R005 | 598394.8541 | 2912436.225 |  |
| 21 | FE1D2DB0000L-431121-R006 | 596561.1481 | 2911543.664 |  |
| 22 | FE1D2DB0000L-431121-R007 | 596235.0788 | 2911897.459 |  |
| 23 | FE1D2DB0000L-431121-R008 | 596700.6605 | 2902885.01 |  |
| 24 | FE1D2DB0000L-431121-R009 | 597202.1403 | 2902254.581 |  |
| 25 | FE1D2DB0000L-431121-R010 | 596381.8625 | 2901345.904 |  |
| 26 | FE1D2DB0000L-431121-R011 | 595938.6966 | 2899002.16 |  |
| 27 | FE1D2DB0000L-431121-R012 | 594634.7703 | 2894966.21 |  |

7.2 昌木套河祁阳县河段管理范围线划定图

附件一：专家评审意见

附件二：修改意见对照表

| 昌木套河永州市祁阳县河段管理范围划定方案专家技术评审意见修改对照表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 制表单位 | 黄石市振兴勘察设计有限公司 |  | 时间：2019.10.10 |
| 序号 | 技术评审意见 | 修改情况说明 | 备注 |
| 1 | 加密河道断面测量，断面间距在200-500米以内；复核设计洪水及设计洪水线计算，对计算成果作合理性分享，并标注在底图上 | 已加密河道断面测量，断面间距控制在500米以内，并重新复核设计洪水成果，已在底图全线标注洪水位线 |  |
| 2 | 补充涉河建筑物（如堤防、护岸、水闸、取水口、泵站等）基本情况，并划定管理线及设置公共界桩 | 已补充涉河建筑物，并在底图上标注和布设公共界桩 |  |
| 3 | 地形、地面建筑物变化较大时，应采用最新影像图或无人机拍摄等方式，补充底图制作工作 | 已根据现场实际情况和航拍影像补充完善工作底图 |  |
| 4 | 补充野外调查成果，如局部住房、宅基地比较敏感的区域、征地红线图等 | 已进行野外调查，并对住房和宅基地等敏感区域在工作底图上对其管理范围线进行调整 |  |
| 5 | 复核管理范围线，按有、无堤防（护岸）分类划定，并补充水库在内的整个河段管理线划定 | 已按有、无堤防段对河段管理范围重新分段划定，并补充完善河道沿线水库的管理范围线 |  |
| 6 | 复核补充界桩设置，如村、乡（镇）、县公共界桩 | 已补充增加在村、乡镇、县界与管理范围线交界处公共界桩 |  |
| 7 | 划定的管理范围线与生态红线、国土空间规划进一步对接，避免相互冲突 | 已与相关部门对接生态红线、国土空间规划等数据，修改完善河道管理范围线 |  |
| 8 | 完善相关图纸，校正方案文字错误 | 已修改完善图纸，对报告进行文字矫正和复核 |  |
| 专家组复核意见 | 专家组签名： 年 月 日 |  |  |